Studi Alternatif Perencanaan Ulang Sistem Drainase Lapangan

Sepak Bola Stadion Surajaya Lamongan

Buchori Muslim, Bambang Suprapto, Azizah Rachmawati

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malanhg

Jalan MT. Haryono 193 Malang 65144 – Telp 0341 581734124

E-mail: mbuchori564@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Lamongan  membutuhkan stadion moderen berkelas internasional, dikarenakan stadion saat ini masih belum bekerja dengan baik, lapangan Sepak Bola Stadion Surajaya Lamongan ini direncanakan memadai dengan standart FIFA agar genangan air yang turun dapat dialirkan dan diresap oleh pipa subdrain dengan lancar, agar tidak terjadi genangan air di pusat lapangan, sistem drainase yang akan di rencanakan adalah type Sub Survace (bawah permukaan), dasar dari drainase tipe ini adalah mengalirkan dan meresap air ke bawah permukaan (Vertikal). Dalam perencaan drainase bawah permukaan ada beberapa urutan prosedur yaitu, analisa hidrologi, analisa tanah, analisa hidolika. Analisa hidrologi untuk menghitung Probabilitas Curah Huja, Distribusi Hujan Jam-jaman, dan Debit Banjir Rencana. Analisa tanah guna menentukan Porositas Tanah, Laju Infiltrasi, dan Permeabiltas Tanah, Analisa Hidrolika, untuk menentukan dimensi pipa Subdrain, jarak pipa, dan Drainase Permukaan. Berikut hasil perencaan ulang drainase lapangan sepak bola stadion surajaya Lamongan, didapat hasil untuk pipa Subdrain Ø4 ( 10 cm ), jarak pipa Subdrain 1000 mm ( 1 m ), Dimensi Drainase Permukaan h = 50 cm, b = 65 cm, debit maksimum kalah ulang 10 tahun 0,3809x108  mm3/menit.

Kata Kunci : Studi Evaluasi, Perencanaan Ulang, Drainase Bawah Permukaan, Drainase Permukaan, Stadion Surajaya Lamongan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Stadion.+.surajaya.+.merupakan+.salah+satu+stadion+sepak+bola+bertaraf+nasionalyang+berada.+di+.kabupaten.+lamongan,+tentu+.diharapkan,+stadion+yang+menjadi+homebase+klub+sepakbola+persela+lamongan+.ini+.bisa+menjadi+kebanggaan+dan+memberikanprestasi+bagi+kabupaten+lamongan.

Kelangsungan+aktifitas+didalam+stadion+terutama+pertandingan+sepak+bola salah satunya+bergantung+sistem+drainase+yang+ada.+Sistem+drainase+di+stadion surajaya yang tidak+memadai+menyebabkan+air hujan+yang+turun+tidak+dapat+dialirkan+dengan+baik dan+lancar, +sehingga+terjadi+genangan+air+yang+tinggi+dan+lama+surutnya.+Akibatnya beberapa+pertandingan+sepak+bola+yang+seharusnya+dapat dilaksanakan menjadi tertunda. Hal+ini+berimbas+.pada+.berkurangnya hasil penjualan tiket masuk untuk menonton suatu pertandingan sepak bola.

Rumusan Masalah

Berdasarkan  analisis di atas dibutuhkan  evaluasi sistem drainase, maka rumusan  masalah ini di buat sbb:

- Berapa besar debit yang akan terjadi?

- Berapa jarak efektif pemasangan pipa  dan dimensi pipa subdrain drainase bawah permukaan akan diketahui?

- Berapa dimensi drainase permukaan yang akan direncanakan?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Manfaat pada study system drainase ini adalah:

- Untuk mengetahui berapa debit yang akan terjadi.

- Untuk mengetahui dimensi drainase permukaan yang akan direncanakan.

- Untuk mengetahui dimensi dan jarak efektif pemasangan pipa drainanse bawah permukaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- Menambah wawasan pada prencanaan sistem drainase lapangan sepak bola.

- Sebegai bahan refrensi bagi siapa saja khususnya mahasiswa untuk di jadikan bahan belajar.

- Bisa di jadikan bahan masukan bagi perencana untuk merencanakan sistem drainase lapangan sepak bola.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Hidrologi

- Uji Konsistensi Curah Hujan

- Curah Hujan Rancangan

- Uji Chi-Khuadrat

- Uji Sminov Klomogrov

- Debit Banjir Rencana

- Waktu Konsentrasi

- Intensitas Hujan

- Koefisien Pengaliran

Analisa Hidrolika

Drianase Bawah Permukaan

Drainase bawah permukaan adalah drainase yang mampu meresap genangan air di atas permukaan melalui pori-pori didalam permukaan tanah, fungsi pipa subdrain ialah mampu meresap debit genangan yang berada di atas permukaan.

- Menentukan Jarak Pipa Subdrain

- Menentukan Kapasitas Pipa Subdrain

- Lama Pengeringan Air dari Curah Hujan

- Diameter Pipa Subdrain

- Pola Jaringan

Drainnase Permukaan

Ada bebrapa tahapan prosedur yang perlu di perhatikan dalam merencanakan sistem drainase permukaan.

- Kapasitas Saluran Terbuka

- Kecepatan Minimum yang di Ijinkan

- Kemiringan Dasar Saluran

- Tinggi Jagaan

- Perencanaan Saluran Terbuka

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Stadion Surajaya Lamongan terletak di desa Deket kulon, kec Deket, kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Data-Data Yang Diperlukan

- Data Hidrologi

Ada beberapa data hujan di gunakan, data ini diperoleh dari Dinas PU Sumber Daya Air,beralamatkan di Jetis, Kec. Lamongan. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211. data hujan untuk menghitung debit rencangan dan volume hujan dalam perhitungan analisa hidrologi dimana periode ulangnya digunakan priode kalah ulang 10 tahun.

- Data Layout Lapangan

Data Layout stadion ini diperoleh dari Dinas Pemudah dan Olahraga Kaupten Lamongan. JL Kusuma Bangsah No. 32 Tumenggung Baru Kec. Lamongan Kab. Lamongan, didalam data layout ada beberapa catatan penting yaitu untuk menentukan elevasi saluran dan kemiringan dasar saluran

- Data Topografi

Peta topografi diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan, peta ini digunakan untuk menentukan kontur dan elevasi tanah serta menentukan letak daerah penangkar curah hujan, untuk menggambarkan letak dimana daerah yang sering tergenang air.

Tahap Penelitian

- Analisa Hidrologi

- Analisa Tanah

- Analisa Hidrolika

- Penglolahan Data

- Perhitungan

Mulai

Bagan Alir

Data Topografi dan Jaringan Drainase

Data Curah Hujan

Curah Huja Rerata

- Menghitung Luas Lahan (A)

- Menghitung Koefisien Pengaliran

Curah Huja Rancangan Metode Log Person III

Uji Kesesuaiabn Distribusi

(Smirnov-Kolmogrof  Chi-Khuadrat)

Distribusi Curah Hujan Jam-jaman

Analisa Debit Banjir  Rancangan

Q  = O,278 C I A

A

TIDAK

Q hidrologi = Q Hidrolika

Kecepatan Aliran (V1)

Analisa Tanah

YA

Kapasitas Drainase

Gambar Desain

- Perencanaan Drainase Bawa Permukaan

- Perencancaan Drainase Permukaan

Selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

- Data Curah Hujan Harian Maksimum

Tabel Curah Hujan Maksimum Tahunan

| No | Tanggal | Tahun | Stasiun Curah Hujan (mm) |  | CH Rerata Daerah (mm) (d1+d2) / 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St. Lamongan | St. Sukodadi |  |
| 1 | 7-Mar | 2009 | 83.00 | 98.00 | 90.50 |
| 2 | 3-Jan | 2010 | 53.00 | 82.00 | 67.50 |
| 3 | 4-Des | 2011 | 92.00 | 75.00 | 74.50 |
| 4 | 6-Feb | 2012 | 50.00 | 100.00 | 75.00 |
| 5 | 3-Feb | 2013 | 71.00 | 115.00 | 93.00 |
| 6 | 8-Apr | 2014 | 88.00 | 60.00 | 74.00 |
| 7 | 2-Apr | 2015 | 140.00 | 85.00 | 112.50 |
| 8 | 4-Feb | 2016 | 63.00 | 104.00 | 83.50 |
| 9 | 10-Feb | 2017 | 78.00 | 75.00 | 76.50 |
| 10 | 5-Jan | 2018 | 55.00 | 91.00 | 73.00 |
| Jumlah |  |  | 773.00 | 885.00 | 820.00 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Keairan Kab, Lamongan

- Uji Konsistensi Curah Hujan

Tabel Uji Konsistensi Pada Stasiun Lamongan

| Tahun | Hujan Tahunan (mm) |  | Rata-rata sta A & B | Kom Rerata A & B | Sta A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sta Lamongan (A) | Sta Sukodadi (B) |  |  |  |
| 2009 | 83.00 | 98.00 | 90.50 | 90.50 | 83.00 |
| 2010 | 53.00 | 82.00 | 67.50 | 158.00 | 136.00 |
| 2011 | 92.00 | 75.00 | 83.50 | 241.50 | 228.00 |
| 2012 | 50.00 | 100.00 | 75.00 | 316.50 | 278.00 |
| 2013 | 71.00 | 115.00 | 93.00 | 409.50 | 349.00 |
| 2014 | 88.00 | 60.00 | 74.00 | 483.50 | 437.00 |
| 2015 | 140.00 | 85.00 | 112.50 | 596.00 | 577.00 |
| 2016 | 63.00 | 104.00 | 83.50 | 679.50 | 640.00 |
| 2017 | 78.00 | 75.00 | 76.50 | 756.00 | 718.00 |
| 2018 | 55.00 | 91.00 | 73.00 | 829.00 | 773.00 |

Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel

Keterangan : Pada tabel di atas adalah hasil hitungan data hujan untuk stasiun Lamongan dengan pembandingnya yaitu stasiun Sukodadi.

Keterangan: gambar 4.1 adalah hasil uji komulatif terdapat nilai R2 =   0,993 < 1 dari hasil tersebut menyatakan data curah hujan yang diperbolehkan  konsistensi sehingga dapat diterima.

- Analisa Frekuensi

Tabel Analisa Frekuensi Curah Hujan

| No | Xi (mm) | X | (Xi-x) | (Xi-x)2 | (Xi-x)3 | (Xi-x)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1` | 67.50 | 82.00 | -14.500 | 210.250 | -3048.625 | 44205.063 |
| 2 | 73.00 | 82.00 | -9.000 | 81.000 | -729.000 | 6561.000 |
| 3 | 74.00 | 82.00 | -8.000 | 64.000 | -512.000 | 4096.000 |
| 4 | 74.50 | 82.00 | -7.500 | 56.250 | -421.875 | 3164.063 |
| 5 | 75.00 | 82.00 | -7.000 | 49.000 | -343.000 | 2401.000 |
| 6 | 76.50 | 82.00 | -5.500 | 30.250 | -166.375 | 915.063 |
| 7 | 83.50 | 82.00 | 1.500 | 2.250 | 3.375 | 5.063 |
| 8 | 90.50 | 82.00 | 8.500 | 72.500 | 614.125 | 5220.063 |
| 9 | 93.00 | 82.00 | 11.000 | 121.000 | 1331.000 | 14641.000 |
| 10 | 112.50 | 82.00 | 30.500 | 930.250 | 28372.625 | 865365.063 |
| Jumlah | 820.00 |  | 0.000 | 1616.750 | 25100.250 | 950669.378 |

Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel

- Analisa Hujan Rancangan Log Person III

Tabel Data Perhitungan Probabilitas Hujan Harian Maksimum Dengan Metode Log PersonIII

| No | Curah Hujan Xi (mm) | Log Xi | Log xi | (Log Xi – Log xi) | (Log Xi – Log xi)2 | (Log Xi – Log xi)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112.50 | 2.0511 | 1.909 | 0.1421 | 0.02019241 | 0.02869341 |
| 2 | 93.00 | 1.9684 | 1.909 | 0.0594 | 0.03528360 | 0.02095845 |
| 3 | 90.50 | 1.9566 | 1.909 | 0.0476 | 0.02265760 | 0.01078507 |
| 4 | 83.50 | 1.9216 | 1.909 | 0.0126 | 0.01587600 | 0.02000376 |
| 5 | 76.50 | 1.8836 | 1.909 | -0.0254 | 0.06451600 | -0.01638706 |
| 6 | 75.00 | 1.8750 | 1.909 | -0.0340 | 0.01156000 | -0.03930400 |
| 7 | 74.50 | 1.8721 | 1.909 | -0.0369 | 0.01361610 | -0.05024341 |
| 8 | 74.00 | 1.8692 | 1.909 | -0.0398 | 0.01584040 | -0.06304479 |
| 9 | 73.00 | 1.8633 | 1.909 | -0.0457 | 0.02088490 | -0.09544399 |
| 10 | 67.50 | 1.8293 | 1.909 | -0.0797 | 0.06352090 | -0.05062615 |
| Jumlah | 600.000 | 19.0902 |  |  | 0.28481201 | 0.10870982 |

Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel

- Curah Hujan Berbagai Kalah Ulang

Tabel Curah Hujan Berbagai Kalah Ulang

| No | Pr (%) | Tr (tahun) | Cs | G | Log XT | XT (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99 | 1.0101 | 0.584 | -2.252 | 1.529 | 33.7888 |
| 2 | 95 | 1.0526 | 0.584 | -1.616 | 1.596 | 39.3380 |
| 3 | 90 | 1.1111 | 0.584 | -1.270 | 1.632 | 42.8984 |
| 4 | 80 | 1.2500 | 0.584 | -0.848 | 1.677 | 47.5325 |
| 5 | 50 | 2 | 0.584 | -0.017 | 1.765 | 58.1725 |
| 6 | 20 | 5 | 0.584 | 0.836 | 1.855 | 71.5761 |
| 7 | 10 | 10 | 0.584 | 1.292 | 1.969 | 93.1110 |
| 8 | 4 | 25 | 0.584 | 1.785 | 1.975 | 95.1472 |
| 9 | 2 | 50 | 0.584 | 2.107 | 1.989 | 97.4866 |
| 10 | 1 | 100 | 0.584 | 2.400 | 2.020 | 104.6831 |
| Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel |  |  |  |  |  |  |

- Distribusi Hujan Metode Monotobe

Tabel Distribusi Hujan Metode Monotobe

| Durasi (menit) | Kala Ulang (Tahun) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | 25 |  | 50 |  | 100 |  |
|  | 58.173 | Rasio | 71.576 | Rasio | 93.111 | Rasio | 90.147 | Rasio | 97.487 | Rasio | 104.638 | Rasio |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 20.167 | 34.67 | 24.814 | 34.67 | 32.279 | 34.67 | 31.352 | 34.67 | 33.797 | 34.67 | 36.292 | 34.67 |
| 120 | 12.706 | 21.84 | 15.632 | 21.84 | 17.464 | 21.84 | 19.688 | 21.84 | 21.291 | 21.84 | 22.862 | 21.84 |
| 180 | 9.695 | 16.67 | 11.929 | 16.67 | 13.328 | 16.67 | 15.025 | 16.67 | 16.284 | 16.67 | 17.447 | 16.67 |
| 240 | 8.0036 | 13.76 | 9.847 | 13.76 | 11.002 | 13.76 | 12.402 | 13.76 | 13.412 | 13.76 | 14.402 | 13.76 |
| 300 | 6.897 | 11.86 | 8.486 | 11.86 | 9.481 | 11.86 | 10.688 | 11.86 | 11.588 | 11.86 | 12.412 | 11.86 |

Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel

- Distri Busi Hujan Jam Jaman

Tabel Distribusi Hujan Jam Jaman

| Jam ke | Rasio | Komulatif | Hujan Jam Jaman (mm/menit) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 th | 5 th | 10 th | 25 th | 50 th | 100 th |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 34.67 | 34.67 | 20.1673 | 24.8140 | 31.2798 | 32.2523 | 33.7967 | 36.2916 |
| 2 | 21.84 | 56.51 | 12.7046 | 15.6319 | 17.4642 | 19.6877 | 21.2906 | 22.8623 |
| 3 | 16.67 | 73.17 | 9.6954 | 11.9293 | 13.3277 | 15.0245 | 16.2478 | 17.4472 |
| 4 | 13.76 | 86.93 | 8.0034 | 9.84.75 | 11.0018 | 12.4025 | 13.4122 | 14.4023 |
| 5 | 11.86 | 98.79 | 6.8971 | 8.4863 | 9.4811 | 10.6881 | 11.5583 | 12.4116 |
| Xt (mm/jam) |  |  | 58.1725 | 71.5671 | 93.1110 | 90.1472 | 97.4866 | 104.6831 |

Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel

- Perhitungan Debit Banjir Rencana

Gambar 4.3 Perencanaan Sistem Drainase Stadion Surajaya Lamongan

Sumber: Hasil Gambar Aplikasi Autocad

- Perhitungan debit banjir lapangan sepakbola sebagai berikut:

- Perhitungan waktu kosentrasi (Tc)

Tc Lapangan            = 0.0191560 (LS)0.77

=  0.0191560 (36.60.004)0.77

= 0.0428 jam = 0.1189 mm/jam

- Intensitas Hujan ( I )

I Lapangan	   = R2424 [24tc]2/3

= 0.093111024 [240.0428]2/3

= 0.2633 m/jam = 263.3 mm/jam

- Debit rencana lapangan 10 tahun (Q10)

Q Lapangan 	  = 0.278  C.I.A

= 0.278 . 0,1 . 0,2355 . 7140

= 46,7449 m3/jam

= (0.7791 x 109) mm3/jam

- Perhitungan debit banjir running track sebagai berikut:

- Perhitungan waktu kosentrasi (Tc)

Tc Running track 	 = R2424 [LS]2/3

= 0.0191560 (85400.004)0.77

= 2,8474 jam = 0,0474 menit

- Perhitungan intensitas hujan (I)

I Running track 	= R2424 [24tc]2/3

= 0.093111024 [242,8474]2/3

= 0,0160 m/jam = 0.00094 mm/jam

- Perhitungan debit running track

Q Running track	= 0,278 C.I.A

= 0,278 . 0,9 . 0,0160 . 4343,687104

= 17,3886 m/jam

- Perhitungan banjir total sebagai berikut:

Q Total		= Q Lapangan + Q Running track

= 46,7449 m3/jam + 17,3886 m3/jam

= 64,1335 m3/jam

- Perencanaan Struktur Tanah

Gambar 4.4 Perencanaa struktur lapisan Tanah Pusat Lapngan

Sumber: Hasil Aplikasi Autocad

Keterangan gambar :

- Lapisan atas dari lapangan adalah rumput dan dibawahnya terdapat lapisan penutup yang terdiri dari pasir urug dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:4 dengan tebal 15 cm.

- Lapisan pasir urug ini terletak dibawah lapisan atas yang terdiri dari 75% pasir, 15% lumpur, 10% lempung dengan ketebal 10 cm.

- Lapisan pasir murni terletak dibawah lapisan pasir urug setebal 5 cm.

- Geotextile Non Woven yang digunakan, berfungsi untuk mencegah terbawanya partikel-partikel tanah pada aliran air karena sifat Geotextile Non Woven adalah permeable (tembus air) maka air dapat melewati Geotextile tetapi partikel tanah tertahan setebal cm.

- Batu koral (∅3-10) mm setebal 10 cm

- Saluran pipa (∅ 100) mm

- Batu koral (∅ 10-20) mmsetebal 20 cm

- Lapisan geotextile pada dasar saluran drain

- Tanah dasar lokasi

sedangkan dalam perencanaan system drainase bawah permukaan Running Track (Jalur Lompat Lari)

Drainase Bawah Permukaan

Gambar: 4.9 Sketsa Kemiringan dan Arah Aliran Tamapak  Memanjang

Sumber: Hasil Aplikasi Autocad

- Daya resap tanah:

Q1 	=  n .Vi = laju infiltrasi (mm/hari)

Vi 	=  kecepatan resapan (mm/hari), searah S

N	=  porositas

Tan α	= H0,5 L

S	= Hsinα	                                 t = HVisinα

t	= HVisinα

- Penentuan kapaitas pipa drain:

- Kecepatan resap (Vi)

Vi	= qin

= 100 mm/jam0,31

= 322,580 mm/jam

= 5,3765 mm/menit

tan α	= H0,5 L

= 4000,5 .  1000

= 0,8

α	= 38,6598o

sin2α	= 0,3902

- Kapasitas pipa drainase bawah tanah setiap 1 m panjang adalah:

Cara 1:

q2	=  4/5 . n . Vi . sin2α

= 4/5 . 0,31 . 5, 3765 mm/menit . 0,3902

= 0,5203 mm/menit

=31,218 mm/jam

Cara II:

q2	= 45 .  n .  HSVi Sinα

= 45 .  n .  HHSinαVi sinα

= 45 .  0,31 .  400400Sin 21,801°5,3765 . sin21,801°

= 0,8672 mm/menit

= 31,218 mm/jam

- Perhitungan Jaarak Pipa Subdrain

Data perencanaan:

- Jarak lapisan kedap air terhadap permukaan tanah : 600 mm

- Kedalaman pipa dari permukaan tanah 	         : 400 mm

- Koefisien permeabilitas tanah K 		         : 50 mm/jam

- Laju infiltrasi tanah v 				         : 100 mm/jam

- Selisih muka air tanah maksimum 		         : 300 mm

Dengan menggunakan rumus Dupuit:

K = 50 mm/jam

v = 100 mm/jam

a = 700-400 = 300 m

b = 300 + 300 = 600 m

L =2 Kv[ b2-a2]

L= 2 50 mm/jam100 mm/jam[ 6002 mm-3002mm] =  734,847 mm

- Jadi jarak antar pipa dipakai 1000 mm = 1 m

Gambar 4.6 Sketsa Penentuan Jarak Pipa Drainase

Sumber: Hasil Gambar Aplikasi Autocad

- Lengkung somasi Kapasitas Pipa

Tabel Lengkung Somasi Kalah Ulang 10 Tahun

| 1 menit | Tinggi hujan (R) (mm/jam) | Kapasitas pipa (q) mm/jam | Akumulasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | q |
| 0 | - | - | - | - |
| 60 | 27.723 | 31.218 | 27.723 | 31.218 |
| 120 | 17.646 | 31.218 | 45.187 | 62.436 |
| 180 | 13.328 | 31.218 | 58.515 | 93.653 |
| 240 | 11.002 | 31.218 | 69.517 | 124.872 |
| 300 | 9.481 | 31.218 | 78.998 | 156.090 |

Sumber : Hasil Perhitungan Ms. Exel

Grafik 4.10c Lengkung Somasi Kala Ulang 10 tahun

Sumber: Hasil Aplikasi Ms. Exel

Keterangan: Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas hujan mulai terhimpit   dengan kapasitas pipa drainase di menit ke-0 sampai ke-22  (R < q)  jadi tidak terjadi genangan pada lapangan dalam kala ulang 10 tahun  OK

- Lama Pengeringan Air Dari Curah Hujan

t1	= t1 + t2

= 74,3978 + 0 menit

= 74,3978 menit

Lama waktu yang dibutuhkn agar kembali permukaan tanah kering sampai kering semula adaah:

t2	= 45 .  n.  Hq2 = 99,20,5203 mm/menit=  190,0992 menit

Gambar 4.11 Grafik Pengeringan Genangan

Sumber: Hasil Aplikasi Ms. Exel

keterangan:   Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas hujan ketika ada genangan di dalam areal lapangan stadion membutuhkan waktu 74.3978 menit untuk intensitas hujan sedang maupun rendah, di sisih lain untuk kapasitas hujan tinggi membutuhkan 190.6592 menit

- Menentukan Dimensi Pipa Subdrain

dD = 0,5  dD = 0,5 * didapat dari grafik

Q     = 0,5D  Q = 0,3809x108 mm3/menit / 0,5 = 0,7618x108 mm3/menit

R     = AP = 14    π  .  D20,5 = 14 . D

Q     = V . A

= 14 . (14 D)23 . S12 . (14    π  .  D2)

= 14 . (14 D)23 . 0,00412 . (14    π  .  D2)

= 0,9856 . D83

D     =  0,7618 x 1080,9658 .1000]38

= 68,0852 mm

= 100 mm = 10`cm

- Jadi diameter pipa subdrain di lapangan sepak bola dipakai 100 mm.    menggunakan pipa PVC Ø10

Perencanaan Sistem Drainase Permukaan

- Data yang diketahui:

- Curah hujan kala ulang 10 tahun (R24)		       = 79,9663 mm

- Panjang pengaliran (L)				       = 105000 mm

- Kemiringan dasar saluran yang dialirkan (slope)	       = 0,008

- Luas area lapangan yang dialiri	(A)		       =7140x106 mm2

- Koefisien pengaliran lapangan (C)		       	      = 0,35

- Koefisien kekasaran menning			       = 0,015

- Intensitas Hujan (I)

I	= R2424 . 242/3tc

= (79,966424) (2400,05)2/3

= 0,1427 mm/menit

- Debit Curah Hujan (Qch)

Qch	= 0,278 C.I.A

= 0,278 . 0,35 . 0,1427 mm/menit . 0,7140x106 mm2

= 0,9915 x 108 mm3/menit

Qtotal	= 0,9915 x 108 mm3/menit + 0,3809x108 mm3/menit

= 1,1684 x 108 mm3/menit

- Luas (A) Untuk Perencanaaan Dimensi Saluran

A	= QtotalV1

= 1,1684 x 108mm3/menit3186,646 mm/menit

= 36666,5182 mm2

Direncanakan 36666,5182 mm2 dimensi saluran memakai penampang segi empat, karena debit saluran 1,1684 x 108 mm3/menit <(3x1010) mm3/menit, maka perbandingan b : h adalah I. dicoba dengan b = 500 mm dan h = 500 mm

- Jari-Jari Hidrolis ( R )

R	= RP

= A( b+2h )

= 36666,5192( 500+(2.500) )

= 24,4443 mm

- Besarnya V2

V2	= 1n .  R23 . S12

= 10.015 .  24,444323 . 0,00812

= 53,1134 mm/det

= 3186 mm/menit

Kemudian dikontrol

V1 = V2 …………………… Ok

3186 mm/menit = 3186 mm/menit Ok

jadi b = 500 mm, h = 500 mm hasil coba-coba telah memenuhi syarat

- Q Hasil Dimensi (Qaktual)

Qaktual	= V2 . b . h

= 3189 mm3/menit ≥ 1,1684x108 mm3/menit

= 7,9650 x 108  mm3/menit

- Kontrol Debit

Q aktual  ≥ Q total

7,9650 x 108 mm3/menit ≥ 1,1684 x 108 mm3/menit Ok

- Catatan bila hasil Q aktual < Q total maka dimensi saluran harus

Diubah sampai memenuhi syarat tersebut.

- Ditentukan Tinggi Jagaan (w)

W	= 30% . h

=30% . 500

= 150 mm

Gambar 4.14 Penampang Saluran Terbuka

Sumber: Gambar Hasil Aplikasi Autocad

PENUTUP

KESIMPULAN

- Debit yang terjadi sebesar : 0,3809 x 108 mm3/menit, di pusat lapangan.

- Besar dimensi drainase bawah permukaan dengan menggunakan pipa PVC sebesar : Ø100 mm, jarak efektif  pipa subdrian : 1000 mm : 1 m.

- Dimensi drainase permukaan sebesar: 50 cm x 65 cm,

b = 50 cm

h = 65 cm

SARAN

- Perhitungan debit rancangan bisa menggunakan metode lain, kemudian dibandingkan hasilnya.

- Penggunaan type pipa subdrain bisa menggunakan type lain.

DAFTAR PUSTAKA

Triatmodjo+B,+2006+ Hidrologi+Terapa,+Yogyakarta:+Beta+Offset

Soemarto,+Hidrologi+Teknik.+Untuk,+Yani dkk,+Jakarta,+1996.

Suharjono.+198.+ Drainase.+Malang:+Universitas+Brawijaya.

Bijaksono+B.+2013.+Perencanaan+Drainase+Kawasan+Stadion+Surajaya+Kabupaten

Lamongan.+ITS+Surabaya

Elvanda+D+H,+2013+ Perencanaan+Ulang+Sistem+Drainse+Subsurface+StadionGelora

Delta+Sidoarjo.+ITS+Surabaya

Dibyo S, +“Potensi+Air+Permukaan+dan+Air+Tanah”+(online),

Terasedia:http://www.ssbelajar/2013/08/potensi-air-permukaan-dan-air-tanah

Masherni,+M.+T.+Dosen+PNS+Dpk+Fakultas+Teknik+Universitas+Muhammadiyah Metri

“Penggunaan+Geokomposit+pada+Stadion+Olahrag”+(online)+TAPAK+Vol,

No.+1+November+2011.

Isparman. “Geotextil,+Definisi+dan+Fungsi”.+23 Januari+2011.+(online)Tersedia:

http://isparmo,web,id/2011/01/23/geitextil/

Wahyu +I.+2006. “Perencanaan+Drainase+Lapangan+Sepak+Bola+Pada+Stadion

Lumajang”+UMM+Malang.

“Stadion Internasional Medan”. 22 Januari 2015. (online),   Tersedia:http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37622/Chapter%2011.pdf.js essionid=D121C41138DD213CEBC4FD91AF4772B?sequense=3

Soewarno,+“Hidrologi+(Aplikasi+Metode+Satatistik+untukAnalisa+Data)”,+1995.

Imam+S.+Hidrologi+Untuk+Perencanaan+untuk+Bangunan+Air.

Chow+Ven+TE.+“Hidrolika+Terapan+Terbuka”.+1997.

Alhiedjamal.+“Makalah+Drainase+Perkotaan”+6+April+2017.+ (online),+Tersedia:

https://alhiejamal.woedpress.com/2016/09/27//

Sujarwadi+J.+2012 “Analisis+Sistem+Drainase+Lapangan+Sepak+Bola+dengan

Pemodelan+Fisik”.+(Studi+Kasus= Stadion+Utama+Sepak+Bola+Gede+Bage)

Repository.upi.edu. (online),+Tersedia:

I&q=analisa+system+drainase+lapangan+sepak+bola+dengan+metode+fisik

Catatan+Rivandi+Pranandita+Putra.+“Manajemen+Rumput+Lapangan+Sepak+Bola”

Sabtu,+01+Juni+2013, (online),+Tersedia

http://rivandi.pranandi.aputra.blogspot.co.id/2013/06manajemen-rumput