Studi Evaluasi Saluran Drainase Perkotaan Berbasis Ecodrainage Di Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Provinsi Jawa Timur

Sri Rahamwati1, Bambang Suprapto2, Azizah Rachmawati3

1Mahasiwa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail : sri.rahma0117@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail :bambang.suprapto@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail : azizah.rachmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kelurahan Jombatan adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Jombang Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Jombang sendiri merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat. Karena merupakan kawasan padat penduduk, mengakibatkan besar jumlah air yang melimpas karena hujan makin meningkat yang dapat menyebabkan banjir. Dalam penelitian ini perhitungan curah hujan rata-rata daerah dihitung menggunakan metode Polygon Thiessen yang menghasilkan koefisien thiessen yaitu c1 0,8426, c2 0,1354. Dari hasil analisis pea menggunakan ArcGIS 10.7 didapatkan garis pengaruh Polygon Thiessen di dua stasiun yaitu stasiun hujan Keplak dan Jombang. Untuk perhitungan curah hujan rancangan di penelitian ini menggunakan metode Log Person type III  kala ulang 5 tahun didapatkan hasil curah hujan rancangan sebesar 157 mm.

Data analisis didapatkan 8 saluran dari 74 saluran yang tidak mampu menampung debit banjir rancangan kala ulang 5 tahun. Dalam penelitian ini solusi ecodrainage yang saya gunakan yaitu menggunakan sumur resapan. Metode yang digunakan dalam perencaan sumur resapan menggunakan metode Sunjoto, didapatkan faktor geometri yaitu 1,57 m serta kedalaman sumur resapan untuk masing-masing sumur resapan sedalam 3 meter dan debit air yang mengalir ke sumur resapan sebesar 0,00046 m3/detik untuk saluran S.LBK.M. Daya reduksi untuk masingmasing saluran sebesar 78%; 57%; 63%; 86%; 77%; 81%; 68%; 72%.

Kata Kunci: Ecodrainage, Sumur resapan , Arcgis 10.7

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana berada pada koridor equator beriklim tropis. Sebagai poros sinar matahari, menyebabkan Indnesia mempunyai efek dari Global Warning yang yang besar termasuk bencana banjir dan kebakaran hutan.

Kelurahan Jombatan berada di Kecamatan Jombang merupakan daerah yang kerapkali  mengalami banjir. Di tahun 2017 hujan turun sepanjang tahun kecuali bulan Agustus. Hujan tertinggi terjadi di bulan Januari, namun curah hujan tertinggiterdapat pada bulan Februari yakni sebanyak 360 mm (Badan Pusat Statistik Jombang, 2017).

Berdasarkan perjabaran diatas, solusi kelebihan debit limpasan permukaan (run off) supaya tidak menyebabkan genangan maupun banjir yaitu dengan cara sistem drainase ramah lingkungan (ecodrainage), yangmana memanfaatkan sumur resapan. Studi  ini berfokus inventarisasi, identifikasi, dan mengevaluasi drainase eksisting Kecamatan Jombang.

Rumusan Masalah

- Berapa besar curah hujan dan debit banjir rancangan di Kelurahan Jombatan?

- Berapa jumlah saluran yang debit eksistingnya tidak memenuhi debit banjir rancangan?

- Berapa jumlah sumur resapan yang sesuai dengan jalan-jalan yang mengalami banjir di kecamatan Kelurahan Jombatan?

- Bagaimana hasil evaluasi debit sumur resapan terhadapa debit banjir rancangan?

Tujuan Dan Manfaat

- Menghitung besar curah hujan dan debit banjir rancangan di Kelurahan Jombatan.

- Mengerahui jumlah saluran yang debit eksistingnya tidak memnuhi debit banjir rancangan.

- Menghitung jumlah sumur resapan sesuai dengan jalan-jalan yang mengalami banjir di Kelurahan Jombatan.

- Menghitung daya reduksi sumur resapa yang direncanakan.

Manfaat dari studi ini yaitu:

- Dapat meminimalisir banjir beserta dampaknya dan cara merencanakan saluran drainase yang memadai.

- Sebagai masukan kepada instansi terkait dalam rencana pegemangan sistem drainase di Kecamatan Jombang

- Hasil studi dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Teknis Sipil Universitas Islam Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Drainase Ramah Lingkungan (Ecodrainage)

Ecodrainage merupakan drainase yang ramah  lingkungan  yang berguna untuk meresapkan air. Sumur resapan merupakan konstruksi seperti sumur gali yang dilengkapi perkuatan didnding, dengan ruang sumur direncanakan kosong yang berfungsi menampung banjir.

Analisa Hidrologi

Analisis Hujan Rata-Rata Daerah

Perhitungan curah hujan rata-rata daerah menggunakan metode polygon thiessen pada ArcGIS 10.7.iii

R = Ai+A2R2+…+AnRn A1+A2…+An	(1)

Intensitas curah hujan

Intensitas merupakan  jumlah hujan yang mana dinyatakan ke dalam tinggi hujan maupun volume hujan tiap satuan waktu. Besar  intensitas hujan tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi yang terjadi. Dalam menghitung intensitas curah hujan dapat menggunakan rumus rasional menurut Dr. Mononobe (Drainase Perkotaan, 2012).

Rumur Mononobe:

I = R2424 24tc2/3	(2)

Debit Rencana

Untuk menghitung debit rencana dapat digunakan rumus rasional

Q = 0,278 x C x I x A

Kedalaman sumur resapan

Dalam studi ini kedalaman sumur resapan dihitung menggunakan rumus dari Sunjoto (1988)

Hsumur= QFK (1- eFKTπr2) 	.	(3)

Perhitungan debit resap

Berdasarkan jenis tanah didaerah studi didapatkan nilai permeabilitas tanah, yang mana nilai permeabilitas ini digunakan untuk mencari debit resapan yang terjadi.

Dimana dihitung menggunkan rumus berikut:

Qresap  = F. K. H	(4)

Kapasitas sumur resapan

Kapasitas sumur resapan dihitung menggunakan rumus berikut:

Vsumur  = ¼. π. R2. H	(5)

Waktu resapan

tresap  = Vsumur/Qsersp	(6)

METODOLOGI PERENCANAAN

Lokasi Studi

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, jawa Timur. Dengan luas area sebesar 36,40 km2.

Tahapan Studi

1. Mengumpulkan data–dataxyaituxdataxhidrologi,bdataxtopografixdan data drainase eksisting.i

2. Analisa hidrologixuntukxmengetahuixberapaxbanjirxrancangan.i

3. Analisaxkapasitasxeksisting saluran.i

4. Menmbandingkan debit eksisting dan debit banjir rancangan.

5. Perencanaan sumur resapan.

6. Analisa debit resapan sumur resapan.

7. Penggambaran sumur resapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

Berdasarkan perhitungan uji analisa kecocokan, curah hujan rencana yang digunakan yaitu data curah hujan hasil analis Metode Log Person Type III yaitu sebesar 157,398 mm untuk kala ulang 5 tahun.

Tabel 1. Curah hujan Metode Log Person Type III

| Kala ulang | Pr (%) | Cs | G | Log Xrerata | S | Log X | X (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 | 0,826 | 0,830 | 1,973 | 0,137 | 2,197 | 157,398 |
| 10 | 10 | 0,826 | 1,301 | 1,973 | 0,137 | 2,201 | 158,854 |
| 25 | 4 | 0,826 | 1,818 | 1,973 | 0,137 | 2,208 | 161,435 |

Sumber: Hasil perhitungan

Waktu konsentrasi

Dalam menghitung tc perlu diketahui panjang saluran dan kemiringannya, namun pada penelitian diperoleh tc yaitu durasi curah hujan pada lokasi penelitian selama 1 jam. Sehingga tc yang dipakai untuk menghitung intensitas curah hujan yaitu 1 jam.

Perhitungan intensitas curah hujan

R24 = 157,398 sehingga I

I = R2424 24tc23

I = 157,398/24 x (24/2,1186)2/3

I = 48,3075 mm/jam

Perhitungan debit banjir

Intensitas curah hujan kala ulang 5 tahun berdasarkan perhtungan diatas:

Intensutas curah hujan  (I) = 48,3075 mm/jam

Koefisien permeabillitas tanah (k) = 1,3 x 10-5 cm/detik

Debit banjir di saluran S.LBK.M tanpa sumur resapan adalah.

Qah = 0,278 x C x I x A

Qah = 0,278 x 0,7 x 36,7311 x 0,9739

Qah = 0,0768 m3/dt

Tabel 2. Debit air hujan

Sumber: Hasil perhitungan

Gambar 1. Peta Debit Q5thn.

Debit air masuk (Qmasuk)

Debit rencana merupakan debit akibat intensitas curah hujan yang jatuh di atap rumah yang dihitung  menggunakan metode rasional dikurangi dengan debit yang meresap pada sumur resapan.

Qmasuk	= 0,278 x C x I x A

= 0,00278 x 0,95 x 36,7311 x 0,0047

= 0,00046 m3/dt

Perencanaan sumur resapan

- Jenis sumur kosong berbentuk lingkaran menggunakan rumus:

Hsumur= QFK (1- eFKTπr2)

- Diameter (D) = 0,5 m dan jari-jari sumur (R) = 0,5 m

- Faktor geometri sumur resapan

F = 2.π.R

F = 2.3.14.(0,25)

F = 1,57 m

Kedalaman Sumur resapan (H)

Hsumur = QFK (1- e-FKTπr2)

Hsumur = 0,00045 1,57 . 0,00000013 (1- e-1,57 . 0,00000013. 36003.14 . 0,252)

Hsumur = 3,1 m ~ 3 m

Tabel 3. Debit air masuk

Sumber: Hasil perhitungan

Tabel 4. Nilai Faktor geometri dan Kedalaman sumur

Sumber: Hasil perhitungan

Debit resapan air hujan

Qresap = F.K.H

Qresap = 1,57 . 0,00000013. 3

Qresap = 0,0000061 m3/detik

Debit yang tertampung

Qtertampung = Qmasuk - Qresapan

Qtertampung = 0,00046 - 0,0000061

Qtertampung = 0,00045 m3/detik

Untuk perhitungan debit tampung sumur resapan pada saluran yang lain ada di tabel berikut:

Tabel 5. Debit tampung sumur resapan

Sumber: Hasil perhitungan

Kapasitas sumur resapan (VSR)

R	 = 0,25 m

H 	= 3,3824 m

VSR	= π . D2. H

VSR	= 3,14 .0,52. 3

VSR	= 0,5888 m3

Waktu pengisian sumur resapan

tisi	= VsumurQtertampung

tisi	=  3,53480,00045

tisi	= 2,1819 jam

tisi	= 7855,11 detik

Menghitung jumlah sumur resapan (n)

n	= QrencanaVsr

n	= 3,3400 0,5888

n	= 5,6 ~ 6 buah

Menghitung efisiensi sumur resapan

Efisiensi = Vtotal SRVtampung x 100%

Efisiensi = 3,53484,5 x 100%

Efisiensi = 78,55%

Menghitung jarak sumur resapan untuk saluran 1

Jumlah sumur resapan untuk saluran satu sebanyak 6 buah, panjang saluran yaitu berjaran 720 meter

S = Panjang saluran / Jumlah Sumur

S = 580/6

S = 97 m

Tabel 6. Debit Kapasitas dan jumlah sumur resapan

Sumber: Hasil perhitungan

Setelah diterapkan sumur resapan dengan D= 0,5 m dan H= 3 m maka debit banjir dapat masuk ke dalam sumur resapan berjumlah 0,00046 m3/detik, sehingga debit air dapat meresap ke dalam sumur resapan sebesar 0,000006123 m3/detik dan masih dapat menampung air sebesar 0,00045 m3/detik. Berdasarkan perhitungan diatas debit banjir rencana berkurang sebesar 0,00046 m3/detik dan sisa dari debit banjir tersebut akan mengalir pada saluran drainase yang ada. Sehingga didapatkan efisiensi dari saluran 1 sebesar 78% yang tereduksi akibat adanya sumur resapan dan sisanya melimpas ke saluran drainase.

Gambar 1. Peta Titik Sumur Resapan

PENUTUP

Kesimpulan

- Besarnya curah hujan rancangan sebesar 157 mm debit banjir rancangan sebesar 2,8516 m3/dt..

- Jumlah saluran yang tidak memenuhi debit banjir rancangan dengan  kala ulang 5 tahun yaitu berjumlah 8 saluran. Saluran tersebut yaitu saluran-saluran dengan kode S.LBK.M, S.LBK.R, S.LBK.Y, S.LBK.LK, S.LBK.PO, S.LBK.IU, S.LBK.EW, S.LBK.QK.

- Jumlah sumur resapan  yang sesuai dengan jalan-jalan yang ada di Kecamatan Jombang yaitu sebagai berikut untuk saluran S.LBK.Y (4 sumur resapan), S.LBK.QK(5 sumur resapan), S.LBK.M (6 sumur resapan), S.LBK.R (3 Sumur resapan), S.LBK.LK (13 sumur resapan),S.LBK.PO (12 sumur resapan), S.LBK.IU (14 sumur resapan), S.LBK.EW (6 sumur resapan).

- Hasil evaluasi debit sumur resapan terhadap debit banjir  rancangan untuk 8 saluran semua memenuhi. Dengan daya reduksi untuk masing-masing saluran yaitu 78%, 57%, 63%, 86%, 77%, 81%, 68%, 72%.

Saran

- Pada penelitian ini analisa dilakukan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.7, untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan jenis aplikasi yang lain seperti ArcGIS Pro 2.6.

- Dalam penelitian ini solusi ecodrainage yang saya pakai yaitu sumur resapan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan solusi selain sumur resapan, misal lubang resapan biopori, kolam retensi, atau penampung air hujan (PAH).

DAFTARxPUSTAKA

[1] Kodoatie, and Sjarief. 2005. Pengelolaan sumber daya air terpadu. Yogyakarta.

[2]  Putri, Hasma Permatasari, Bambang Suprapto, and Azizah Rachmawati. n.d. “Studi Evaluasi Saluran Drainase Di Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan,” 9.

[3]  Rachmawati, Azizah. 2012. “Aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) Untuk Evaluasi Sistem Jaringan Drainase Di Sub DAS Lowokwaru Kota Malang.” Rekayasa Sipil 4 (2): 111–123.

[4]   Sunjoto. 1989. Aliran bawah permukaan. Yogyakarta PAU-UGM.

[5]   Suripin, Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkantoran Yang Berkelanjutan. Yogyakarta Andi.