StudiAlternatifPerencanaanStrukturGedung The Batu Villas – BatuMenggunakanKonstruksi Baja Komposit

Mohamad Afandi Gotawa, Warsito, Bambang Suprapto.

Mahasiswa teknik sipil-fakultas teknikUniversitas Islam Malang, e-mail: mohamadafandisipil2016@gmail.com

Dosen teknik sipil-fakultas teknikUniversitas Islam Malang, e-mail: warsito@unisma.ac.id

Dosen teknik sipil-fakultas teknikUniversitas Islam Malang, e-mail: bambang.suprapto@unisma.ac.id

ABSTRAKSI

Strukturbajaadalahbahanstruktur modern yang biasadigunakanuntukkebutuhanmembangungedungdanjembatan.Seiringbertambah banyaknya tempat wisata baru di kota Batu danbertambahnyapengunjung/wisatawan yang terusmeningkatolehkarenaituThe batu VillasmembangunHotel dan Villa. The Batu Villas menggunakan konstruksi baja karena pemasangannya yang mudah dan memiliki kekuatan yang tinggi. Gedung The Batu Villas inimempunyai 7lantaidenganpanjang33,25 meter, lebar 9,7 meter dantinggi18,9 meter. Padatugasakhiriniakan di redesignmenggunakanstrukturrangkabajamenggunakanStandartperencanaanyaitu SNI 1726:2012, SNI 1727,:,2013, SNI2847,:,2013,SNI 03,-1726,-,2002, SNI 03,-,1729,-,2002 dan SNI 1729,-,2015. Hasil perhitunganmenggunakanpemodelan portal 2D denganaplikasi STAAD Pro V8i. Hasil perhitungantebalpelat 125 mm denganpokok Ø,10,–,125 dan tulangan sengkang Ø,10–200, ; beban gempa dihasilkan 1232,33 kg, 2641,56 kg, 4126,3 kg, 5662,31 kg, 7237,6 kg, 7243,09 kg ;balokanakdipakaiprofil WF 200. 150 .6. 9 ; balokinduk dipakai profil WF 350. 250. 9. 14 ; kolomdipakaiprofil WF 300. 300. 12. 12. Digunakanpondasitiangpancangberdasarkanperencanaandengankedalamanmencapai 11 meter, dengan SPT didasaridaya dukung tiang adalah 49,57 ton.

Kata Kunci:Studi Alternatif, Perencaan, Struktur, Baja, Gedung

Pendahuluan

Latar belakang

Kota Batu adalah kota yang mengalami perkembangan yang sangat pesat antara lain mempunyai banyak tempat wisata baru, hotel, villa, dan gedung fasilitas umum lainnya. hal ini menyebabkan banyak wisatawan lokal, luar kota maupun mancanegara datang untuk mengunjunginya.Banyaknya tempat wisata baru dikota Batu membuat kota tersebut semakin padat. Untuk mengimbangi perkembangan tempat wisata tersebut maka percepatan pembangunan penginapan harus cepat dilakukan agar dapat menampung banyak wisatawan.

Perencanaan pembangunan proyek gedung hotel The Batu Villas ini menggunakan kolom dan balok baja.

Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- Beban yang bekerja pada plat lantai komposit yang akan menimbulkan aksi lentur.

- Terdapat beban yang bekerja pada struktur portal akibat adanya beban gempa.

- Balok baja yang akan berpengaruh dalam menahan lendutan yang terjadi akibat beban kombinasi.

- Adanya perbedaan beban yang diterima untuk mendimensi pondasi dan jumlah tiang pancang berdasarkan berat struktur.

Rumusan masalah

- Berapa pembebanan beban mati dan beban hidup pada pelat lantai?

- Berapa dimensi pelat komposi t dan penulangannya?

- Berapa profil baja WF balok komposit yang dipakai?

- Berapa profil WF baja kolom agar mampu menahan beban aksial, beban kombinasi dan lentur yang bekerja ?

- Berapa diameter pondasi tiang pancang agar mampu menahan beban vertikal?

Tujuan dan Manfaat

tujuan dari tugas akhir inisebagai berikut:

- Menghitung pembebanan beban mati dan beban hidup pada pelat lantai.

- Menghitung dimensi pelat kompositt.

- Menghitung dimensi profil balok baja yang dipakai sehingga mampu bekerja secara efektif.

- Menghitung  profil WF baja kolom agar mampu menahan beban aksial, beban kombinasi dan lentur yang bekerja

- Menghitung diameter pondasi serta jenis pondasi yang digunakan agar mampu menahan beban yang bekerja?

Adapun manfaat yang bisa diambil dari tugas akhir ini

1. bisa menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan teknik sipil terutama dlbidang struktur.

2. Bagi Universitas bisa dijadikan referensi pembelajaran, terkhususbagi mahasiswa teknik.

3. bisa menjadi bahan alternatif lain dalam merencanakan struktur gedung.

Lingkup pembahasan

1.	Perencanaan plat atap

2.	Perencanaan plat lantai

3.	Perencanaan portal

4.	Perhitungan balok baja

5.	Perhitungan kolom baja

6.	Perhitungan pondasi

Metodologi

Bagan alir pengerjaan tugas akhir:

Perhitungan Balok Anak

Perhitungan berat total bangunan

Perhitungan beban gempa

Input pembebanan ke aplikasi staadpro untuk analisa struktur

selesai

DATA GEDUNG

• Data umum bangunan setelah direncanakan ulang

1. Nama Gedung 	: Gedung The batu Villas - Batu

2. Lokasi 		: Kota Batu

3. Fungsi 		: Hotel/ Hunian

4. Jumlah lantai 	: 6 Lantai + 1 atap

5. Panjang(L) bangunan 	: 33,25 m

6. Lebar(b) bangunan 	: 9,7 m

7. Struktur gedung direncanakan menggunakan baja komposit dan beton

Mutu bahan

beton (fc’) : 30 Mpa

baja (fy) : 240 Mpa

Pelat lantai

h	 = Ln(0,8+  fyr1400)36+5 x β ( αfm-0,2 )

h plat = 125 mm = 12,5 cm

Diperoleh ρperlu = 0,0022 < ρmin = 0,006 < 0,5 ρmax = 0,0303

ρ dipakai ρmin = 0,006

As perlu	= ρmin . b . dy = 540 mm2

Asada		=1000125 . 14π . ∅ tulangan2

= 628 mm2> Asperlu = 540 mm2

Balok-Anak

Balok anak line B’(2-3) direncanakan menggunakan IWF 200. 150. 6. 9

Kontrol kelangsingan	pelat sayap

λ	= b2tf		= 1502.9		= 8,33

λp	= 170fy		= 170240		= 10,97

λr	= 370fy-fr	= 370240-70	= 28,377

λ < λp < λr                                    penampang kompak

b. kontrol kelangsingan pelat badan

λ		= dtw		= 2006		= 33,33

λp	= 1600fy		= 1600240		= 103,23

λr	= 2550fy-fr	= 2550240-70	= 164,601

λ < λp < λr                                     penampang kompak

-  Jarak garis netral dari tepi atas pelat beton

y	 = A.yA	= 1715,726173,09	= 9,91 cm ( diukur dari bagian atas pelat)

yb 	= hbeton + hprofil – y	= 22,59 cm

ya	=  y – hbeton	= - 2,59 cm

- Perhitungan momen inersia

I0 = Btr12xhbeton3= = 10,726412x12,53 = 1745,84 cm4

Pemeriksaan Tegangan

Mtumpuan	= 1/10 x qf x L2

= 1/10 x 1580,723 x 3,252	 = 1669,639 kgm

- Tegangan pada serat atas baja

fsa 	= M .  yaltr		= - 34,83 kg/cm2

- Tegangan pada serat bawah baja

fsa 	= M .  ybltr		= 303,8 kg/cm2

- Tegangan pada serat atas beton

fsa 	= M .  yn .  ltr		= 17,605 kg/cm2

- Desain momen positif

- Letak sumbu netral plastis

a	= As .  fy0,85 . fc .  be	= 4,158 cm	<	hbeton		OK

Karena a (4,36 cm) < ts (12,5 mm)  maka sumbu netral jatuh pada pelat beton.

maka nilai tegangan lentur penampang adalah:

- Tegangan tekan ( C )

C	= 0,85. fc’. a .be	= 93624 kg/cm

- Jarak sumbu netral ( df )

df 	= d2   + ts - a2 = 202   + 12,5 - 4,1582	= 20,24 cm

- Tegangan lentur penampang (Mn+)

Mn+ = C . df	 = 1895005,68 kgcm= 18950,057 kgm

- Tegangan lentur terfaktor (Ø . Mn+)

Ø . Mn+= 0,85 . 18950,57

= 16107,548 kgm ≥ Mu Lapangan 1517,853 kgm            AMAN

- Desaign momen nominal (-)

- Luas tulangan longitudinal pada beff plat beton (Ø10)

Asr = ¼ .π.∅2 . n = ¼ .3,14 . 102 . 6 = 4,71 cm2

- Tulangan yang menambah kekuatan tarik nominal (Tsr)

Tsr 	= Asr . fy 	= 4,71. 2400 = 11304 kg/cm

- Gaya tekan maksimum profil baja Cmaks

Cmaks 	= Asprofil . fy = 39,01 . 2400 = 93624 kg/cm

- Gaya pada penampang  pelat baja

Ts	= 0,5 . ( Cs – Tsr )		= 41160 kg/cm

- jarak sumbu netral plastis dari tepi atas flens

h’	= tsbf .  fy	= 41160150 .  240 	= 1,14 mm < (9 mm) tf	OK

- Kontrol kekuan momen nominal

Aprofil		= 39,01cm2

Aflens		= tf . bf	= 0,114 . 15= 1,175 cm2

Atotal		= 39,01 – 1,715= 37,295 cm2

Lengan momen

Y profil		= d2		= 202		= 10 cm

Yflens		= d - tf2		= 20 - 0,92	= 19,55 cm

ӯ		= A.yA= 356,5717537,295	= 9,56 cm

Titik berat y2 dari gaya tekan Ts, diukur dari sisi atas penampang profil

Mn1	= Tsr (h – ӯ + ts – 5) = 202784,1973 kgcm = 2027,843 kgm

Mn2	= Ts (d – ӯ – (h’/2))  = 427322,6004 kgcm = 4273,226 kgm

Mn	= Mn1 + Mn2	= 2027,843 + 4273,226 = 6301,069 kgm

Ø Mn	= 0,85 . Mn = 5355,90865 > Mtumpuan = 1669,639 kgmOK

- Gaya Geser nominal penampang komposit

Vu	= RA = RB = ½ q L	= 2568,674 kgm

Periksa syarat kelangsingan pelat web

htw≤1100fy	= 200-2( 13+9)8=19,5≤1100240 = 71

Maka gaya geser nominal dihitung sebagai berikut

Vn	= 0,6 . fy . h . tw

= 0,6 . 2400 . (h – (2.tf) – (2 . r) . tw

= 13478,4 kgcm

ØVn	= 0,9 . Vn	= 12130,56 kg

Vu 	= 2568,674  kg < ØVn = 12130,56 kg            OK

- Lendutan yang terjadi pada penampang komposit

△ijin	= L360	= 0,9

Lendutan yang terjadi akibat beban mati :

△D	= 5 .  qd .  L4384 .  E .  Itr	= 0,045

Lendutan yang terjadi akibat beban hidup :

△L	= 5 .  qL .  L4384 .  E .  Itr	= 0,048

Lendutan total

△D + △L	= 0,017 + 0,0175	= 0,093 <△ijin	= 0,9         OK

- Perencanaan penghubung geser

Modulus elastisitas beton

Ec	= 0,041 .  W1,5 . f'c	= 26403,5 Mpa

Kuat geser satu buah stud:

Qn	= 0,5 . Asc . fc , Ec	= 59036 N = 5903,6 kg/stud

As.fu	= 132,665. 370	= 49086,05 N

Maka digunakan = 4908,6 kg/stud

Jumlah penghubung geser :

N	= VhQn	= 34190,44908,6  	= 8 buah

8 buah stud untuk ½ bentang maka kebutuhan total stud adalah 16 buah.

Jika dipasang 2 stud per penampang melintang maka jarak stud (S):

S	= 32516/2	= 40 cm

Balok Induk

a. kontrol kelangsingan pelat sayap

λ	= b2tf		= 2502.14		= 8,9

λp	= 170fy		= 170240		= 10,97

λr	= 370fy-fr	= 370240-70	= 28,377

λ < λp < λr                                    	kompak

b. kontrol kelangsingan pelat badan

λ		= dtw		= 35010		= 44

λp	= 1600fy		= 1600240		= 103,23

λr	= 2550fy-fr	= 2550240-70	= 164,601

λ < λp < λr                                   	kompak

d. Sifat elastisitas penampang komposit

1. Modolus elastisitas beton (Ec)  W = fy = 2400

Ec	= 0,043 .  W1,5 . f'c		= 27691,466 Mpa

- Modolus elastisitas baja (Es)

Es	= 200000 Mpa

- Rasio modolus elastisitas (n)

n	= EsEc = 20000027691,466  = 7,222

4. Lebar penampang komposit

btr	= ben = 1077,222 = 14,815 cm

e. perhitungan titik berat penampang sebelum komposit

Mencari letak netral

Yb	= Abaja (12hbaja)Abaja	= 101,5 (12x 35)101,5	= 17,5 cm

Ya	= h – yb		= 35 – 17,5	= 17,5 cm

Momen inersia	= 21700 cm4		(tabel profil baja)

Pemeriksaan tegangan

Mtumpuan	= 15197,646 kgm	= 1519764,6 kgcm

Tegangan serat atas baja

fya	= MSyb	= 1519764,61240	= 1225,6 kg/cm2< 3700 kg/cm2OK

Tegangan bawah serat baja

fyb	= MSya	= 1519764,61240	= 1225,6 kg/cm2< 3700 kg/cm2OK

f.	Perhiitungan titik berat penampang terhadap sisi bawah

Aprofil	= 135 cm2

Abeton	= btr . ts	= 14,815 . 12,5 = 185,187 cm2

-	Lengan (y) terhadap sisi bawah

ybeton	= hbeton	= 12,5/2	= 6,25 cm

yprofil	= hprofil . 0,5 + hbeton= (35 . 0,5) + 12,5	= 30 cm

-  Jarak garis netrall dari tepi atas pelat beton

y	 = A.yA

= 4202,417286,687= 14,658 cm ( diukur dari bagian atas pelat)

yb 	= hbeton + hprofil – y	= 12,5 + 35 – 14,658= 32,842 cm

ya	=  y – hbeton =  14,658 – 12,5= 2,158 cm

Perhitungan momen inersia

I0 = Btr12xhbeton3= = 14,81512x12,53 = 2411,284 cm4

- Pemeriksaan Tegangan

Mtumpuan = 15198 kgm = 1519800 kgcm	(Staadpro beam no 5)

Fc	= 0,85 x 30	= 25,5 Mpa	= 255 kg/cm2

- Tegangan pada serat atas baja

fsa 	= M .  yaltr		= 1519800 .  2,158 61093,72 = 53,7 kg/cm2	< 255 kg/cm2

- Tegangan pada serat bawah baja

fsb	= M .  ybltr		= 1519800 x 32,84261093,72 = 816,96 kg/cm2	< 2400 kg/cm2

- Tegangan pada serat atas beton

fsa 	= M .  yn .  ltr		= 1519800  .  14,6587,222 .  61093,72 = 50,488 kg/cm2	< 300 kg/cm2

- Desain momen positif

a. Letak sumbu netral plastis

a	= As .  fy0,85 . fc .  be	= 101,5 .  24000,85 .  300 .  107 = 8,928 cm	<	hbeton	OK

Karena a (8,928 cm) > ts (12,5 mm)  maka sumbu netral jatuh pada  pelat.

maka nilai tegangan lentur penampang adalah:

b. Tegangan tekan ( C )

C	= 0,85. fc’. a .be	= 0,85 . 300 . 8,928 . 107 = 243600 kg

- Jarak sumbu netral ( df )

df 	= d2   + ts - a2 = 352   + 12,5 - 8,9282	= 23,536 cm

- Tegangan lentur penampang (Mn+)

Mn+	= C . df		= 6220571,743 kgcm

- Tegangan lentur terfaktor (Ø . Mn+)

Ø . Mn+= 0,85 . 6220571,743	= 5287485,981

= 52874,9 kgm ≥ Mu Lapangan 9051,103 kgm            AMAN

- momen nominal (-)

- Luas tulangan longitudinal pada beff plat beton (Ø10)

Asr = ¼ .π.∅2 . n = ¼ .3,14 . 102 . 6 = 4,71 cm2

- Tulangan yang menambah kekuatan tarik nominal (Tsr)

Tsr = Asr . fy = 4,71. 2400 = 11304 kg

- Gaya tekan maks profil baja Cmaks

Cmaks  	= Asprofil. fy = 101,5 . 2400 = 243600 kg

- Gaya pada penampang  pelat baja

Ts		= 0,5 . ( Cs – Tsr )	= 116148 kg

- jarak sumbu netral plastis dari tepi atas flens

h’	= tsbf .  fy	= 11614830 .  2400 = 0,193 cm	< (1,4 cm) tf	OK

- Kontrol kekuan momen nominal

Aprofil		= 101,5 cm2

Aflens		= h’ . bf = 1,4 . 30	= 4,839 cm2

Atotal		= 101,5 – 4,8395	= 96,6605 cm2

Lengan momen

Y profil		= d2	= 352		= 17,5 cm

Yflens		= d - tf2= 35 - 1,42	= 34,3 cm

ӯ		= A.yA= 1610,2596,6605	= 16,659 cm

Titik berat y2 dari gaya tekan Ts, diukur dari sisi atas penampang profil

Mn1	= Tsr (d – ӯ + hbeton – 5) = 2921,08 kgm

Mn2	= Ts (d – ӯ – (h’/2))	= 2119043,06kgcm = 21190,43kgm

Mn	= Mn1 + Mn2	= 2921,08 + 21190,43 = 24111,511 kgm

Ø Mn	= 0,85 . Mn = 20494,284 > Mtumpuan = 15197,646 kgm OK

- Gaya Geser nominal penampang komposit

Vu=fy	= 10913 kg					(Tabel 4.10 )

Periksa syarat kelangsingan pelat web

htw≤1100fy	= 350-2( 20+14)9=31,33≤1100240 = 71	OK

Maka gaya geser nominal dihitung sbb:

Vn	= 0,6 . fy . d . tw

= 0,6 . 2400 . (d – (2.tf) – (2 . r) . tw	= 36547,2 kg

ØVn	= 0,9 . Vn	= 32892,48 kg

Vu 	= 10913 kg < ØVn = 32892,48 kg            OK

- Lendutan yang terjadi pada penampang komposit

△ijin	= L360= 428360	= 1,18 cm

Lendutan akibat beban mati :

Ix profil WF 350.250.9.14	= 21700 cm4

△D	= 0,1687 cm

Lendutan akibat beban hidup :

△L	= 0,06454 cm

Lendutan total

△D + △L	= 0,2323 cm <△ijin	= 1,18cm         OK

- Perencanaan penghubung geser

Modulus elastisitas beton

Ec	= 0,043 .  W1,5 . f'c	= 27691,5 Mpa

Kuat geser satu buah stud:

Qn	= 0,5 . Asc . fc , Ec	= 59036 N = 5903,6 kg/stud

As.fu	= 132,665. 370 = 49086,05 N

Maka digunakan = 4908,6 kg/stud

Jumlah penghubung geser :

N	= VhQn	= 2436004908,6  	= 52 buah

Jika dipasang 2 stud per penampang melintang maka jarak stud (S):

S	= 4,2852/2	= 16,46 cm

Kolom

- Desain penampang

Direncanakan kolom seperti gambar dibawah ini:

Luas beton, Ac	= 500 x 500 = 250000 mm2 = 2500 cm2

Luas profil, As	= 107,7 cm2

- tegangan leleh

Luas total tulangan longitudinal, Ar = 4 x 2,0096 = 8,0384 cm2

Luas netto beton, Acn = 2500 – 107,7 – 8,0384 = 2384,2616 cm2

Profil dengan  selubung beton, maka:

c1 = 0,7		c2 = 0,6	c3 = 0,2 (Agus Setiawan, 2008 hal: 316) fmy   = fy+c1.fyrArAs+c2.fc'AcAs = 781,022 Mpa = 7810,22 kg/cm2

- Elastisitas beton

Ec	= 0,043 . W1,5 . fc'	= 27691,466 Mpa (SNI 2847:2013, hal. 61)

Em	= E+ c3 . Ec .AcAs	= 383910,024 MPa = 3839100,241 kg/cm2

- Analisa tekuk kolom komposit

kc	= 0,65

L		= 315 cm

Lk	= kc. L 	= 0,65 x 315 = 204,75 cm

Maka diambil Jari -jari girasi kolom terbesar antara:

ry	= iy		= 7,16 cm

0,3b	= 0,3 x 50	= 15 cm

rm	= 15 cm

λc	= kc.Lrm. πfmyEm	= 0,196 karena 0,25 >λc = 0,196 < 1,2 maka,

ω       =  1

fcr     = fmyω= 7810,221 = 7810,22 kg/cm2

Nn  =As . fcr=  107,7 x 7810,22 = 841161,6 kg

- Amplifikasi momen

δs	= 11-NuNn= 1,059

Mus	= δs . Mu  = 1,059 x 22278,86 = 23608,68 kgm

Mn	=fmy . Zx  = 9882500,696  kgcm = 98825  kgm

- Kombinasi tekanan dan lentur

Nu	= 81788,043 kg

Nn	= 1119593,56 kg

Untuk	NuϕNn =   47380,7710,85 . 841161,6 = 0,066 < 0,2

Maka, 	Nu2ϕNn+MusϕbMn	≤ 1,0	(SNI 03-1729-2002, hal: 75)

0,3	≤	1,0 		OK

- Beban disalurkan

- Kuat rencana kolom

Pn = Nn	=  841161,6 kg

ϕPn	= 0,85 x 841161,6 = 714987,36 kg

- Kekuatan aksial profil

ϕPns   =0,85 . As . fy  = 338716,5 kg

- Beban tekan aksial pada beton

ϕPnc   = ϕPn- ϕPns= 714987,36 – 338716,5 = 376270,86 kg

- Luas penumpu beton

Ab    ≤Pnc1,7 . ϕc. fc'   = 376270,86 1,7 .0,6 .  300 = 1229,643 cm2

Acn= 2384,2616 cm2  ≥  Ab = 1229,643cm2 → OK

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada point (perhitungan kolom), maka kolom dengan penampang 50 cm x 50 cm dapat digunakan untuk memikul beban.

Gambar 4.26 Desain perencanaan penampang kolom komposit

Pondasi Tiang Pancang

Data pondasi rencana:

Øtiang pancang		= 30 cm	= 0,3m

Mutu baja (fy)		= 390 MPa

Mutubeton (fc)		= 35 MPa

Berat vol beton		= 2240 + 2,29 . fc(SNI 1725:2016 hal 13)

= 2320,15 kg/m3

Gaya vertikal		= 47380,77 kg		= 47,38 Ton

4.12.1 Daya dukung berdasarkan data N-SPT

Pall	= qc .  AtiangFK 1 + Ʃli .  fi .  AstFK 2

Dengan:

N	= 2 (berdasarkan data N-SPT pada kedalaman 1,5 meter)

qc	= 20 . N-SPT (clay)

= 40 . N-SPT (gravelly sand)

Atiang	= Luas tiang

Ast	= Keliliing tiang

li	= Panjang tiang yang ditintau per segmen

fi	= Gaya geser selimut tiang

= N-SPT (clay, maks 12 ton/m2)

= N-SPT/5 (gravelly sand, maks 10 ton/m2)

(Pamungkas, hal: 43)

FK11	= tiga

FK12	= lima

Berdasarkan data N-SPT pada kedalaman 2 meter diperoleh:

qc	= 20 . N-SPT (tanah lempung)

= 20 . 2

= 40 t/m2

fi	= N-SPT (tanah lempung, maksimal 12 ton/m2)

= 2 t/m2

Atiang	= 14 . π . Ø2 = 14 . 22/7 . 0,32 = 0,07065 m2

Ast	= π . Ø = 3,14 . 0,3 = 0,942 m

Pall	= qc .  AtiangFK 1 + li .  fi .  AstFK2=  1,5072 t

Tabel 4.18 Perhitungan daya dukung tiang berdasarkan N-SPT

(Sumber: Data N-SPT dan hasil perhitungan)

berdasarkan data N-SPT daya dukung tiang pada kedalaman 11 meter:

Palll = 50,86 t

Daya dukung berdasarkan kekuatan bahan:

Atiang		=0,25. π . Ø2 =0,25. 22/7. 0,32 = 0,07065 m2

Berat tiang	= 118 kg/m

Wtiang	i	=11 . 118 = 1298 kg = 1,298 t

Qsp		= Palll– Wtiang1

= 50,868 – 1,298 = 49,57 t

Kebutuhan-tiang-pancang:

n 	= PuPtiang= 47,38 49,57 = 0,95 ≈ 2 tiang

4.12.5 Fomasi tiang pancang

Jarak tiang ke tiang minimum:

2 . Øtiang1– 2,5 . Øtiang1, atau 75 cm

2 . 30 – 2,5 . 30, atau 75 cm

60 cm - 75 cm, atau 75 cm

(Har’diyatmo, Haryy Christady.1hal: 193)

Slongitudinal	= 70 cm

Jarak tepi

S > 1,25D	= 37,5 maka diambil  s = 40 cm

Gambar: 4.34 formasi tiang pancang

4.12.6 Efisiensi kelompok tiang

Metode Feld:

Gambar: 4.35 Efisiensi Kelompok tiang

Jumlah tiang = 2 buah

Tiang A dikelilingi 1 tiang: Eff = 1 - 12 = 12 tiang

Efisiensi kelompok tiang:

2 buah tiang A = 2 x Eff	= 2 . 12	= 1 tiang

Jumlah efisiensi	= 1 tiang

Efisiensi kelompok tiang 	= 1 tiang

Efisiensi 1 tiang tunggal	= 12 = 0,5 tiang

Kesimpulan

- Beban mati pada pelat lantai = 1666,96 kg/m2. Untuk beban beban hidup = 641,15 kg/m2

- Tebal pelat lantai setebal 125 mm dengan penulangan pokok Ø10 – 125 dan tulangan bagi Ø10 – 200.

- Profil balok yang digunakan untuk memikul beban secara efektif dan secara efisien  adalah:

- Balok Induk	= WF 350.250.9.14

- Balok Anak	= WF 200.150.6.9

- Kolom menggunakan profil WF.300.300.12.12 dan menggunakan penampang beton 500 mm x 500 mm dengan tebal selimut 40mm.

- Pondasi menggunakan tiang pancang diameter Ø30 cm dengan penulalangan pokok D16, sengkang D13.

Saran

Saran yang berkaitan dengan Tugas Akhir perhitungan Studi Alternatif Perencanaan Struktur  Gedung The Batu Villas kota Batu dengan Konstruksi Baja Komposit, antara lain:

- Metode dalam perencanaan bangunan bisa menggunakan ASD

- Dalam perencanaan pondasi bisa menggunakan bore pile.

- Aplikasi lainnya  yang dapat digunakan dalam perhitungan analisa struktur portal bisa menggunakan aplikasi SAP 2000 dan ETABS.

Daftar Pustaka

Badan Standarisasi Nasional. (2012), “Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung”, SNI 03-1726-2012. Jakarta

Badan Standarisasi Nasional. 2013. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03:2847:2013).Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional. 2013. Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lainnya (SNI 03:1727:2013).Jakarta.

Badan StandarisasiNasional. 2015. SNI 1729:2015. Spesifikasi Bangunan Gedung Baja Struktural. Jakarta

Badan StandarisasiNasional. 2016 . SNI 1725:2016. Pembebanan untuk jembatan, Jakarta

Sardjono, 1988, Pondasi Tiang Pancang Jilid 2, Penerbit Sinar Wijaya, Surabaya.

Setiawan, Agus. 2008. Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD. Jakarta. Erlangga.