ANALISIS KAPASITAS SALURAN DRAINASE DI KECAMATAN SUKUN MENGGUNAKAN PROGRAM APLIKASI ArcGIS

Moch. Yudha Alif Pratama1, Eko Noerhayati2, Warsito3

1Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: myudhapratama81@gmail.com

2Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: warsito@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Sukun ialah bagian dari Kota Malang. Perubahan iklim yang ekstrim telah mempengaruhi siklus air di Kabupaten Sukun, menyebabkan banyak air meluap di berbagai wilayah di Kecamatan Sukun. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi serta menganalisis saluran yang tidak memenuhi kapasitas yang direncanakan. Jika terdapat saluran yang tidak bisa memuat debit rencana, maka harus diperbaiki. Penghitungan curah hujan rata-rata regional dilakukan dengan metode Polygon-Thiessen menggunakan aplikasi Arcgis dengan fungsi perkiraan, yaitu Create Polygon-Thiessen. Perhitungan ketinggian curah hujan rencana dalam penelitian ini didasarkan pada kaidah perhitungan Log Pearson Type III. Hasil curah hujan rencana 169,265 mm serta waktu penyelesaian periode ulang 5 tahun.

Berdasarkan perolehan analisis ukuran sistem saluran drainase ditunjukkan bahwa dari 84 saluran yang dianalisis terdapat 6 saluran yang tidak dapat memuat debit rancangan periode ulang 5 tahun. Saluran tersebut diantaranya ialah saluran drainase pada ruas Jl S.Supriadi yakni saluran S.Supriadi (2), S.Supriadi 1 (2A), pada ruas jalan Mergan yakni saluran Mergan kiri (4), Mergan kiri (4A), pada ruas jalan Bandulan yakni saluran Bandulan raya kanan (16A), Bandulan raya kanan 1 (16B).

Kata Kunci: Sukun, Debit banjir rancangan, sistem saluran drainaseArcgis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air ialah unsur kehidupan utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia maupun makhluk lainnya. Selain bermanfaat, air juga akan menjadi petaka apabila tidak dikelola dengan baik, salah satunya adalah banjir.

Kecamatan Sukun ialah kecamatan yang jarang terjadi banjir, namun dengan diiringi arus globalisasi yang kuat dan perubahan iklim dan musim yang ekstrim menimbulkan dampak yang kurang baik pada siklus hidrologi yang sangat berpengaruh pada sistim saluran drainase. Sebagai contoh ialah pada dua tahun terakhir banyak terjadinya genangan dan banjir pada ruas-ruas jalan pada Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Bandulan di Kecamatan Sukun. Oleh karena itu perkembangan kota harus di imbangi dengan perbaikan dan peningkatan sistim drainase yang baik.(Riska, Noerhayati, and Rachmawati 2019)

Rumusan Masalah

- Berapakah besar curah hujan rancangan di Kecamatan Sukun?

- Berapakah besar debit banjir rancangan di KecamatanSukun?

- Berapakah dimensi kapasitas saluran drainase eksisting di Kecamatan Sukun terhadap   
  debit banjir rancangan periode ulang 5 tahun?

- Berapakah salran drainase yang tidak dapat menampung debit banjir rancangan kala ulang 5 tahun di Kecamatan Sukun?

Tujuan dan Manfaat

- Memahami besar curah hujan di Kecamatan Sukun.

- Memahami besar debit banjir rancangan di Kecamatan Sukun.

- Memahami kapasitas saluran drainase eksisting di Kecamatan Sukun terhadap debit   
  banjir rancangan periode ulang 5 tahun.

- Memahami saluran drainase yang tidak dapat menampung debit banjir periode ulang 5 
  tahun.

Manfaat dalam analisis ini ialah:

- Untuk mengidentifikasi penyebab luapan banjir dan cara menanganinya dengan tepat.

- Hasil analisis dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan ilmu di bidang drainase.

- Memberikan input kepada instansi pemerintahan terkait dalam rencana instalasi sistem drainase di Kecamatan Sukun.

TINJAUAN PUSTAKA

Drainase

Drainase ialah sebuah usaha khusus untuk meminimalisir jumlah peningkatan air dari air hujan ataupun air hasil kegiatan industri supaya tidak mengganggu fungsi dari suatu lahan atau kawasan.

Analisa Hidrologi

Curah Hujan

Perhitungan curah hujan rerata daerah menggunakan fitur proximity yaitu “create polygon thiessen” melalui ArcGIS 10.7.

Intensitas Curah Hujan

Intensitas ialah banyaknya curah hujan sehingga dapat diartikan sebagai tinggi curah hujan dan curah hujan per-satuan time. Besarnya intensitas curah hujan bergantung pada waktu dan frekuensi curah hujan. Saat menghitung intensitas presipitasi, Dr. Mononobe (Sosrodarsono 2019)

Rumus Mononobe:

Debit rencana

Untuk menghitung debit rencana bisa digunakan persamaan rasional yaitu:

METODOLOGI PERENCANAAN

Lokasi Studi

Tempat studi ini dilaksanakan di Kecamatan Sukun di Kota Malang. Wilayah Kecamatan Sukun memiliki 11 Kelurahan ialah Ciptomulyo, Kelurahan Gadang, Sukun,  Tanjungrejo, Mulyorejo, Bakalan Krajan, Bendungrejosari, Karang besuki, Pisang candi dan Bandulan. Luas wilayah Kecamatan Sukun ialah 19,069 Km2

Tahapan Studi

1. Mengumpulkan data untuk keperluan analisis yaitu data hujan, data topografi dan data drainase.

2.  Analisis hidrologi untuk menentukan berapa curah hujan dan debit banjir rancangan.

3. Analisis kapasitas eksisting saluran.

4. Membandingkan debit dari kapasitas eksisting dan debit banjir rancangan.

5. Memperbaiki saluran yang tidak dapat menahan debit rancangan.

“HASIL” “DAN” “PEMBAHASAN”

Analisis Hidrologi

Berdasarkan perhitungan uji distribusi kecocokan, perhitungan curah hujan rencana menggunakan metode Log Pearson Type III ialah sebesasar 144,544 mm dengan periode ulang 5 tahun.(Syarifudin 2017)

Tabel. 1 Perhitungan curah hujan kala ulang 5 tahun metode log pearson III

| Kala Ulang (1) | Pr (%) (2) | Cs (3) | K (4) | Log Xi rerata (mm/hari) (5) | Sd (6) | Log XT (7) | XT(mm/hr) (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50% | 0.4 | -0.07 | 2.108 | 0.08 | 2.10 | 126.626 |
| 5 | 20% | 0.4 | 0.82 | 2.108 | 0.08 | 2.17 | 149.265 |
| 10 | 10% | 0.4 | 1.32 | 2.108 | 0.08 | 2.21 | 163.715 |
| 25 | 4% | 0.4 | 1.88 | 2.108 | 0.08 | 2.26 | 181.566 |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2020.

Waktu Konsentrasi

Waktu Konsentrasi dapat dihitung apbila sudah terdapat data Panjang saluran drainase serta kemiringan saluran drainase. Perolehan hasil perhitungan waktu konsentrasi pada lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian ialah 1 jam. (Limantara 2018)

Menghitung Intensitas Curah Hujan

= 149.265

Maka Intensitas

I = 149.26524×[240,125]2/3

I = 207,673 mm/jam

Menghitung debit banjir

perhitungan besar debit limpasan air hujan (Qah)

Qah = 0,278x0,322 x 207,637 x 0,0299

Qah = 0,5550m3/dtk

Tabel.2 Debit Curah Hujan

| No | Kode Saluran | Nama Saluran | C | I (mm/jam) | A (km2) | Qah (m3/detik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | K.Sugiono | 0.322 | 207.673 | 0.0299 | 0.5550 |
| 2 | 1A | K.Sugiono 1 | 0.699 | 177.163 | 0.0432 | 1.4876 |
| 3 | 1B | K.Sugiono 2 | 0.398 | 162.999 | 0.0709 | 1.2800 |
| 4 | 1C | K.Sugiono 3 | 0.540 | 148.404 | 0.0490 | 1.0912 |
| 5 | 1D | K.Sugiono 4 | 0.842 | 127.860 | 0.0585 | 1.7507 |
| 6 | 2 | S.Supriadi | 0.699 | 176.992 | 0.0701 | 2.4117 |
| 7 | 2A | S.Supriadi 1 | 0.071 | 90.565 | 0.0610 | 0.1097 |
| 8 | 2B | S.Supriadi 2 | 0.409 | 154.906 | 0.0122 | 0.2146 |
| 9 | 3 | Janti Selatan | 1.307 | 200.050 | 0.0400 | 2.9077 |
| 10 | 3A | Janti Utara | 1.425 | 121.570 | 0.0337 | 1.6235 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Perhitungan Debit’Banjir Rancangan

Salah satu permisalan hitungan debit rancangan yang terdapat di saluran 1A ialah:

Qah = 0,5550m3/dtk

Qak = 0,00043m3/dtk

Jadi didapatkan Debit rancangannya (Qr) sebesar:

=  0,555m3/dtk

Tabel 3. “Debit banjir rancangan”

| No | Kode Saluran | Nama Saluran | Qah (m3/detik) | Qak (m3/detik) | Qr (m3/detik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | K.Sugiono | 0.5550 | 0.00043 | 0.555 |
| 2 | 1A | K.Sugiono 1 | 1.4876 | 0.00062 | 1.488 |
| 3 | 1B | K.Sugiono 2 | 1.2800 | 0.00102 | 1.281 |
| 4 | 1C | K.Sugiono 3 | 1.0912 | 0.00070 | 1.092 |
| 5 | 1D | K.Sugiono 4 | 1.7507 | 0.00084 | 1.752 |
| 6 | 2 | S.Supriadi | 2.4117 | 0.00101 | 2.413 |
| 7 | 2A | S.Supriadi 1 | 0.1097 | 0.00088 | 0.111 |
| 8 | 2B | S.Supriadi 2 | 0.2146 | 0.00018 | 0.215 |
| 9 | 3 | Janti Selatan | 2.9077 | 0.00057 | 2.908 |
| 10 | 3A | Janti Utara | 1.6235 | 0.00048 | 1.624 |

sumber: hasil perhitungan.

Analisis’  Kapasitas Saluran Drainase

. Contoh perhitungan untuk saluran “K.Sugiono” :

Diketahui:

- Debit saluran eksisting (Qeks)	= 16,602 m3/detik

- Debit banjir rancangan (Qr)	= 6,618 m3/detik

Maka selisih debit saluran eksisting terhadap debit banjir rancangan adalah sebagai berikut:

Qeks – Qr = 16,602 - 6,618 = 9,894 m3/detik

Jadi, saluran “K.Sugiono” masih mampu menampung kapasitas debit banjir rancangan yang ada, sehingga tidak perlu untuk melakukan perbaikan.

Perencanaan Perbaikan Saluran Drainase

Perbaiki saluran drainase untuk menahan genangan dikarenakan berkurangnya volume  tamping di area saluran pembuangan yang tersedia.(Rachmawati 2012) Perbaikan tersebut dilakukan selama lima tahun pengembalian tepat waktu dengan mendesain ulang saluran lama untuk menampung limpasan banjir yang direncanakan. Rencana ini, menggunakan metode kegagalan uji (trial and error), merencanakan saluran yang ekonomis.

a. Perhitungan untuk saluran 2

Diketahui:

- Debit rancangan (Qr)			= 2,523 m3/detik

- Kemiringan saluran (S)		= 0,034

Berikut ini adalah  langkah – langkah perhitungan dalam perencanaan perbaikan saluran dengan menggunakan metode trial error dalam menentukan nilai b dan h saluran.

- Saluran persegi dengan pasangan batu yang disemen, n = 0.020

Nilai b = 0,7 m (asumsi) dan h = 1 m (asumsi)

-      Luas (A)

A = b x h

= 0,7 x 1

= 0,7 m2

- Keliling basah (P)

P    = b +2h

= 0,7 + (2 x 1)

= 2,7 m

- Jari – jari hidrolis saluran

R = A/P

= 0,7 / 2,7

= 0,26 m

- Kecepatan (V)

V  =1n×R23×S12

= 10.020×0,2623×0,03412

= 3,732m/detik

- Debit hitung (Q)

Debit yang terjadi dalam saluran harus lebih besar dari debit rencana (Qrencana < Qhitung)

Qhitung = V x A

= 3,732 x 0,7

= 2,612 m3/detik

(Qrencana < Qhitung) =2,523 m3/detik < 2,612 m3/detik

Jadi penampang saluran dengan b = 0,7 m dan h = 1 m sudah cukup untuk menampung debit rencana 0,089 m3/detik.

Tabel 4. Perencanaan Perbaikan Saluran Baru

| No | Kode Saluran | b (m) | h (m) | W (m) | H (m) | A (m) | P (m) | R (m) | S | Qeks (m3/dt) | Qr (m3/dt) | Selisih (m3/dt) | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.20 | 1.2 | 0.70 | 2.7 | 0.26 | 0.034 | 2.612 | 2.523 | 0.089 | Memenuhi |
| 2 | 2A | 0.7 | 1 | 0.20 | 1.2 | 0.70 | 2.7 | 0.26 | 0.027 | 2.328 | 2.014 | 0.314 | Memenuhi |
| 3 | 4 | 0.75 | 1 | 0.20 | 1.2 | 0.75 | 2.8 | 0.27 | 0.023 | 2.381 | 2.323 | 0.059 | Memenuhi |
| 4 | 4B | 0.75 | 0.8 | 0.20 | 1 | 0.60 | 2.4 | 0.26 | 0.028 | 2.011 | 1.905 | 0.106 | Memenuhi |
| 5 | 16A | 0.6 | 0.7 | 0.20 | 0.9 | 0.42 | 2.0 | 0.21 | 0.013 | 0.842 | 0.729 | 0.113 | Memenuhi |
| 6 | 16B | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.2 | 0.60 | 2.6 | 0.23 | 0.019 | 1.548 | 1.417 | 0.131 | Memenuhi |

Sumber: Hasil perhitungan

Gambar 2. Peta Titik Banjir Q5thn.

PENUTUP

Kesimpulan

- Besar curah hujan rancang periodeulang 5 tahun di Kecamatan Sukun ialah 
 sebesar 149,256 mm.

- Besarnya curah hujan rancang periodeulang 5 tahun di Kecamatan Sukun ialah 
 60,530  m3/dtk.

- Saluran dengan kapasitas eksisting terbesar ialah saluran di Jalan Kolonel Sugiono ialah 16,062 m3/dtk.

- 84 saluran dianalisis didapat 6 saluran drainase yang tidak bias menampung dari debit rancangan dan perlu dilakukan perbaikam, yaitu saluran S.Supriadi, S.Supriadi 1, Mergan kiri, Mergan kiri 1, Bandulan raya kanan, Bandulan raya kanan 1.

Saran

- Pada analisa ini menggunakan aplikasi ArcGIS 10.7 dan untuk penelitian selanhutnya bias menggunakan aplikasi yang lebih tinggi versinya yaitu ArcGIS Pro.

- Pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penampang saluran tertutup dan sumur resapan.

DAFTAR PUSTAKA

Limantara, Ir Lily Montarcih. 2018. Rekayasa Hidrologi: Edisi Revisi. Penerbit Andi.

Rachmawati, Azizah. 2012. “Aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) Untuk Evaluasi Sistem Jaringan Drainase Di Sub DAS Lowokwaru Kota Malang.” Rekayasa Sipil 4 (2): 111–23.

Riska, Riska, Eko Noerhayati, and Azizah Rachmawati. 2019. “Studi Evaluasi Saluran Pembuang Pada Daerah Irigasi Kebonagung Kabupaten Sumenep.” Jurnal Rekayasa Sipil 5 (1): 33–44.

Sosrodarsono, Suyono. 2019. “Hidrologi Untuk Pengairan.”

Syarifudin, A. 2017. Hidrologi Terapan. Penerbit Andi.