STUDIEVALUASIPERENCANAAN DRAINASE KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN

Ilham Joko Sudibjo1, Eko Noerhayati2, Azizah Rokhmawati3

1Mahasiswa TeknikSipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email: biomilanisti02@gmail.com

2Dosen TeknikSipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email:eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Dosen TeknikSipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email: azizah.rochmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Banjir adalah fenomena yang sering terjadi di Indonesia, Khususnya pada musim penghujan, mengingat banyaknya kota di Indonesia mengalami banjir. banjir ini hampir setiap tahun terjadi namun permasalahannya belum teratasi, Oleh karna itu perlu adanya evaluasi kemampuan saluran drainase pada kecamatan Balikpapan utara untuk menampung debit rancana kala ulang 10 tahun. Dari hasil evaluasi dapat direncanakan kala ulang dimensi saluran nya dengan tujuan agar dapat mengendalikan banjir sesuai dengan kala ulang yang direncanakan nya. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada data primer dan sekunder yang telah ada.  Data curah hujan diambil dari BMKG Balikpapan, sedangkan data topografi, eksisting saluran drainase, peta tata guna lahan diperoleh dari dinas PU kota Balikpapan. Untuk data penduduk didapat dari BPS kota Balikpapan Perhitungan perencanaan untuk analisa hidrologi menggunakan metode RAPS, dengan perhitungan intensitas curah hujan menggunakan metode log pearson type III dan metode rasional untuk analisa debit rencana. Dari hasil perhitungan didapatkan curah hujan rancangan sebesar 895,295 m3/dt untuk debit air kotor didapatkan 0,068694 m3/dt. Saluran yang direncanakan adalah saluran persegi. dari 31 saluran saluran yang di evaluasi  didapatkan 11 saluran yang tidak dapat menampung debit rencana sehingga perlu direncanakan nya dimensi saluran baru untuk menanggulangi terjadinya banjir.

Kata Kunci: Banjir, SaluranDrainase ,Debit air

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, kota ini memiliki perekonomian terbesar sekalimantan. Dari Segi Kependudukan, Balikpapan Adalah Kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dengan total penduduk sebanyak 778.908 jiwa.

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan daerah yang seringkali  mengalami banjir. Curahhujan yang tinggidankapasitaspenampangdrainasepadasaluran yang kurangmemadaimembuatkecamatanBalikpapan utaratiapbulannyaseringterjadibanjir.

Berdasarkan perjabaran diatas, penulis akan mengevaluasi kemampuan saluran drainase pada kawasan Balikpapan utara untuk menampung debit rencana kala ulang 10 tahun terakhir. Dari hasil evaluasi dapat direncanakan ulang dimensi saluran nya agar dapat mengendalikan banjir sesuai kala ulang direncanakan nya

Rumusan Masalah

- Berapakah debit banjirrancanganterbesardengankalaulang 10 tahun?

- Berapabesarnya debit air kotor di daerahkecamatan Balikpapan utara?

- Berapa besarnya debit curahhujanrancangan di kecamatanbalikapanutara?

- Apakahdimensisaluran yang sudahada di dalamstudimampumenampung debit banjirrancangankalaulang 10 tahunterakhir?

Tujuan Dan Manfaat

- Mengetahui debit banjirrancanganterbesarkalaulang 10 tahun

- Mengerahui Debit air kotor di kecamatanbalikpapannutara

- Menghitung debit curahhujan di kecamatan Balikpapan utara

- Mengetahuikapasitassalurandrainase yang dapatmenampungaliran debit banjir

Manfaat dari studi ini yaitu:

- Dapatmengetahuicara meminimalisir banjir beserta dampaknya dan cara merencanakan saluran drainase yang memadai.

- Sebagai masukan dalamrencanapegembangan sistem drainase di Kecamatan Balikpapan utara

- Hasil studi dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Teknis Sipil Universitas Islam Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Analisa Hidrologi

AnalisisHujan Rata-Rata Daerah

Perhitungan curah hujan rata-rata daerah menggunakan metode RAPS (Rescaled Adjust Partial Sums) (Sri Harto, 1993)

S*o = 0(1)

S*k = i=1kYi-Y(2)

Dengan

K = 1,2,3,……,n(3)

S**k =	S*kDy(4)

Dy2 =  i=1k(Yi-Y)2n(5)

AnalisaCurahHujanRancangan

Curahhujanrancanganmerupakancurahhujan yang mungkinterjadi di suatudaerahdenganperiodetertentu.Padapenelitianini, metode yang digunakanadalahmetode Log Pearson Type III karenametodeinidapatdigunakanuntuksemuasebaran data.

KoefisienLimpasanPermukaan (C)

C = C₁ x A₁+ C₂ x A₂ + C₃ x A₃C₁ +C₂ +C₃(6)

WaktuKonsentrasi

Waktukonsentrasiialahwaktu yang dibutuhkan air hujan yang jatuhdaritempat paling jauhuntukmencapaititikpengamatanatautitik yang ditinjaudarisuatudaerahpengaliran.

tc = 0,019560L√S0,77 (7)

Intensitas curah hujan

Untukmenghitungintensitascurahhujandapatdihitungmenggunakanpersamaanmononobesebagaiberikut :(Soemarto,  1995)

I = R242424tc2/3(8)

Debit air limpasan (Qah)

Untukmenghitung Debit air limpasanpadasalurandapatdihitungmenggunakanmetoderasionaldenganrumus di bawahini(chow,1992)

Qah = 0,278 x C x I x A(9)

PerhitunganPertumbuhanPenduduk

PertumbuhanGeometrik

Pn = Po(1+r)n(10)

PertumbuhanPendudukeksponensial (Eksponensial Rate Of Growth)

Pn = Po.en(11)

PertumbuhanAritmatika

Pn = Po(1+rn)(12)

Debit Air Kotor (Qak)

Qak = Qak x LuasPemukiman(13)

Debit BanjirRancangan

Perhitungan debit banjirrancanganadalahpenjumlahandari debit air limpasan air hujan (Qah) dengan debit air kotor (Qak). (suripin,2004)

Qr = Qah + Qak(13)

PerencanaanPenampang

Dimensi yang ekonomisadalahsaluran yang melewatkan debit maksimumuntukluaspenampangbasah, kekasaran, dankemiringandasartertentu. Dalampenelitianinipenulismerencanakanpenampangberbentukpersegi.(suripin,2004)

LuaslPenampanglBasahl(A) :

A = b x h (14)

KelilinglBasahl(P)

P=b+(2xh)(15)

JariJariHidrolis (R)

R = A/P(16)

KecepatanAliran (V)

V = 1/n x R2/3 x S1/2 (17)

KapasitaslSaluranl(Q₁)

Kapasitaslsaluranladalahldebitlyanglditampunglolehlsaluranldrainase.

(18)

Tinggi Jagaan (h’)

H 	= h / 0,7(19)

METODOLOGI PERENCANAAN

Lokasi Studi

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tahapan Studi

      - Analisa Hidrologi

- Data curah hujan harian maksimum dihitung dengan menggunakan uji analisa curah hujan

- Data curah hujan diuji dengan metode RAPS

- Menghitung curah hujan rancangan dengan kala ulang (10) tahun dengan menggunakan metode log pearson type III

- Lalu dilanjutkan dengan menguji kesesuaian distribusi frekuensi dengan menggunakan SmirnofKolmogrof untuk mengetahui kebenaran hipotesa

- Menghitung Debit Rencana

- Menghitung intensitas hujan dengan metode RAPS

- Menentukan luas daerah yang dialirkan berdasarkan peta topografi

- Menghitung koefisien pengaliran (C)

- Menghitung debit Air Limpasan dengan persamaan rasional

- Menghitung pertumbuhan penduduk

- Menghitung debit air kotor (Qak)

- Menghitung kapasitas saluran drainase

- Evaluasi dan rencana rehabilitasi serta peningkatan saluran drainase

- Menhitung kapasitas saluran drainase eksisting

- Evaluasi kapasitas saluran drainase terhadap debit rencana

- Perencanaan ulang saluran drainase

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

AnalisaHujan Rata-Rata Daerah

Sumber :HasilPerhitungan

dari perhitungan di atas diperoleh Qn= 0,213 di bandingkan dengan nilai kritis yang terdapat pada tabel 4,3 dengan n = 10 interval 90% dapat disimpulkan Qn= 0,213< Q kritis = 1,05 dan Rn= 0,337< Q kritis = 1,21 hasil ini menunjukan data konsisten.

AnalisaCurahHujanRancangan

Berdasarkanhasilujikonsistensi.Curahhujanrencana yang digunakanyaitu data curahhujanhasilanalisimetodeLog Pearson Type III yaitusebesar 895 mm untukkalaulang 10 tahun.

Sumber :HasilPerhitungan

KoefisienLimpasanPermukaan (C)

PerhitunganKoefisien Daerah pengalirandilakukanberdasarkan data-data penggunaanlahandankoefisientatagunalahan.UntukperhitunganKoefisienAliranPermukaansebagaiberikut :

Sumber :HasilPerhitungan

WaktuKonsentrasi

Tc = 0,019560L√S0,77

Tc = 0,00195/60 x (2017/√0,005)0,77

Tc = 0,879 Jam

Perhitungan intensitas curah hujan

I = R₂₄2424tc⅔

I = 895,25/24 x (24/0,879)2/3

I = 921,9 mm/jam

Perhitungan debit air limpasan

Intensitas curah hujan kala ulang 10 tahun berdasarkan perhtungan diatas:

Intensitas curah hujan  (I) = 921,9 mm/jam

Debit banjir di saluran 2 adalah.

Qah = 0,278 x C x I x A

Qah = 0,278 x 0,830 x 921,9 x 0,30

Qah = 63,8 m3/dt

Sumber: Hasil perhitungan

ProyeksiPertumbuhanPenduduk

Proyeksipertumbuhanpendudukmenggunakancaraperhitunganlajupertumbuhangeometri (Geometric rate of growth),pertumbuhaneksponensial (Eksponensial Rate Of Growth)danmetodearitmatika (Aritmatic Rate Of Growth).

Sumber :HasilPerhitungan

ProyeksiPertumbuhanpendudukmetodegeometri

Berikutadalahcontohperhitunganpertumbuhanpendudukdenganmetodegeometiuntukkecamatan Balikpapan utara

Sumber :HasilPerhitungan

Perhitungan Debit Air Domestik :

Contohperhitungansaluran2 :

- Kebutuhan air bersihrerata/orang = 150lt/hari/org (Suhardjono.2013)

- Jumlah air buangan  = 70% x jumlahkebutuhan air

= 70% x 150

= 120lt/hari/org

= 1 hari : 86.400 detik

= 120 / 86.400 lt/hari/org

= 0,001388 lt/hr/org

- JumlahPenduduktahun 2037 = 218.978jiwa

- Luasdaerahpemukiman = 30 ha = 0,30 km2

- Luasdaerahpemukiman total = 2674 ha = 26,74 km2

Qak = 0,001388 x PₙA = 0,001388 x 218.97826,74

= 10,739 lt/dt/km2 = 0,0107 m3/dt/km2

Debit air kotor (Qak)

Perhitungan Debit air kotorpadasaluran2 :

Q	= Qak x Luaspemukiman

Q	 = 0,0107 m3/dt/km2 x 0,30 km2

Q	 = 0,00321

Sumber :HasilPerhitungan

Debit BanjirRancangan

Perhitungan debit banjirrancanganadalahpenjumlahandari debit air limpasan air hujan (Qah) dengan debit air kotor (Qak).

ContohPerhitungan debit banjirrancangan debit banjirrancangansaluranSomber 2 adalahsebagaiberikut :

Qranc	= Qah + Qak

= 0,00321 m3/dt+ 63,8 m3/dt

= 63,8165 m3/dt

Sumber :HasilPerhitungan

Debit BanjirHujanSistem

Debit hujansistemmerupakanakumulasi debit saluran yang berada di hulusaluranditambahdengan debit padasalurantersebut. Untukperhitunganbesarnya debit hujansistemtiapsaluranselanjutnyadapatdilihatpadatabelberikut :

Sumber :HasilPerhitungan

PerhitunganKapasitasSaluranEksisting

Perhitungankapasitassaluraneksistingbertujuanuntukmengetahuikemampuansalurandalammenampungkapasitascurahhujanatau debit air yang ada. Perhitungankapasitassaluraneksistingsecaralengkapbisadilihatpadatabelberikut :

Sumber :HasilPerhitungan

EvaluasiKapasitasSaluranDrainase

Evaluasikapasitassalurandrainasedilakukanuntukmengetahuikemampuansalurandrainaseeksistingterhadapbesarnya debit banjirrancangandanhasilperhitungan. Jikakapasitassaluraneksistinglebihbesardaripada debit banjirrancanganhasilperhitunganmakasalurantersebutmasihsesuaidantidakperludilakukanperubahankapasitassalurandrainaseatautidakperludilakukanperubahandimensiterhadapsalurantersebut.Tetapiapabilasalurantersebutlebihkecildaripada debit banjirrancanganmakaperludilakukanperbaikandimensisalurantersebut.

Sumber :HasilPerhitungan

RencanaPerbaikanSaluran

Rencanaperbaikansaluranbertujuanuntukmencegahterjadinyagenangan di ruasjalanataumencegahterjadinyaluapan air akibatkurangnyakapasitas tamping daripenampangsaluraneksisting.

Padahalinipebaikaninidigunakansalurnpersegikarenamemilikiduakeungglan,yaitulebifefisiensidansangatcocokpadalahan yang terbatas.Dilakukandenganmerencanaulangsaluran lama agar bias menampung debit banjirrancangandengankalaulang 10 tahun. Padaperencanaaninidenganmenggunakanmetode trial error akandirencanakansaluranpenampangpersegisebagaiberikut :

Sumber :HasilPerhitungan

HasilEvaluasi

Setelahdievaluasiterhadap 31saluran yang ada di kecamatan Balikpapan utaradidapatbahwa 11 salurantidakmemenuhikapasitas debit banjirrancangan yang ada .perbaikandenganmerencanakanulangdimensisaluranberpenampangpersegidenganmenggunakanmetode trial error.

Sumber :HasilPerhitungan

PENUTUP

Kesimpulan

- Besarnya debit banjirrancangankalaulang 10 tahun di kecamatan Balikpapan utaraadalahsebesar 13,06 m3/dt.

- Besarnya debit air kotoryang adadi kecamatan Balikpapan utarakota Balikpapan adalah 0,068694 m3/dt.

- Besarnya debit curahhujanrancangan yang ada di kecamatan Balikpapan utarakota Balikpapan adalah895,295m3/dt.

- Dari hasilevaluasisalurandapatdiketahuibahwatidaksemuasalurandapatmenampung debit rancangankalaulang 10 tahun. Dari 31 saluran yang di evaluasiada 11 saluran yang tidakmampumenampung debit rancangan.

- UntukmengatasimasalahinimakadilakukanperbaikanpadasalurandenganmenggunakanmetodeTrial and Error. Saluran yang direncanakanberbentukpersegi. Perbaikansalurandilakukandenganmempertimbangkannilaiekonomisnya.

Saran

- UntukMencarinilai C & A dapatmenggunakanaplikasi Arc-Gis

- UntukEvaluasidrainasedapatmenggunakansistemEco Drainage

- UntukMengevaluasisaluranpenampangdrainasedapatmenggunakanaplikasiHec-Ras

DAFTARxPUSTAKA

[1] Suripin. (2004). Sistem Drainase Perkotaan. Edisi pertama. Andi, Yogyakarta.

[2]BR, Sri Harto. (1993). Analisis Hidrologi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

[3]Chow, Ven Te. 1992. Hidrolika Saluran Terbuka. Erlangga. Jakarta.

[4]  Suhardjono. 2013. Drainase Perkotaan. Universitas Brawijaya, Malang.

[5]  CD, Soemarto. (1995). Hidrologi Teknik. Jakarta : Erlangga.