STUDI EVALUASI DRAINASE DI KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

Arga Kencana1, Eko Noerhayati2, Azizah Rachmawati3

1Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: argakencana11@gmail.com

2Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: azizah.rokhmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Singosari merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas lahan kepedudukan yang besar di kota malang, dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat pesat. Masalah banjir di kota ini sudah sangat memprihatinkan dan menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintah untuk ditanggulangi, khusunya dalam pengembangan saluran drainase pada kawasan rawan banjir. Kecamatan Singosari tidak mampu menampung debit banjir rancangan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode Log Person Type III dengan periode ulang 5 tahun yang didapatkan hasil curah hujan rancanganya adalah sebesar 110, 79 mm dan  besar debit banjir rancangan di kcamatan singosari sebesar 4,2779 m3/dt. Hasil evaluasi saluran dapat diketahui bahwa tidak semua saluran dapat menampung debit rancangan dengan kala ulang 5 tahun. Dari 10 saluran yang dievaluasi 9 saluran tidak mampu menampung debit rancangan. Saluran itu adalah Jln. Raya Sby-Malang Saluran 1, Jln. Ronggo muni Saluran 2A, Jln. Ronggo muni Saluran 2B, Jln. Raya Sby-Malang Saluran 3, Jln. Raya Sby-Malang Saluran 3A, Jln. Ronggo Lawe Saluran  3B, Jln. Raya Sby-Malang Saluran 4, Jln. Raya Sby-Malang Saluran  dan Jln. Tumapel Saluran 5.

Kata Kunci: Kecamatan Singosari, debit banjir rancangan, saluran drainase.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan perkotaan yang tertata dengan baik haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat menganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi terutama yang menyangkut aspek-aspek kesehatan lingkungan permukiman. Hal ini menyebabkan terancamnya pemukiman dan infrastruktur perekonomian serta terganggunya arus lalu lintas di wilayah tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian penyebab dan besarnya debit banjir yang terjadi serta bagaimana upaya untuk menanggulanginya. Salah satu wilayah yang mengalami masalah ini adalah Kecamatan Singosari . Dari segi konstelasi regional. Kecamatan Singosari memiliki sistem drainase yang tergolong kurang baik karena banyaknya saluran yang tertutup sedimen dan sampah sehingga saluran tidak bekerja dengan optimal. Disamping itu daya tampung dari saluran pada kawasan ini tidak memenuhi kapasitas tampung debit limpasan air hujan yang seharusnya. Sehingga pada saat musim penghujan tiba Kecamatan Singosari akan mengalami banjir.

# Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi kajian jaringan sistem drainase dan banjir/ genangan di Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut:

- Saluran drainase tidak dapat mengalirkan air dengan lancar karena tersumbat sampah dan sedimen pasir.

- Kapasitas pada saluran tidak mencakupi/tidak dapat menampung sehingga air melimpah keluar dan menggenangi sekitarnya.

- Kondisi topografi yang relatif lebih rendah, sehingga pada saat intensitas hujan cukup lama lokasi yang lebih rendah mendapat air kiriman dari lokasi yang lebih tinggi, menyebabkan saluran di lokasi tersebut tidak mampu menampung debit limpasan air.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana kondisi saluran drainase eksisting saat ini di Kecamatan Singosari ?

- Berapakah besar curah hujan rancangan di Kecamatan Singosari ?

- Berapakah debit banjir rancangan di Kecamatan Singosari ?

- Bagaimanakah kapasitas saluran drainase saat ini terhadap debit banjir rancangan?

- Berapa saluran drainase yang tidak dapat menampung debit rancangan di lokasi studi?

# Tujuan dan  Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dikemukakan tujuan sebagai berikut :

- Mengetahui Kondisi Saluran Drainase di lokasi studi.

- Mengetahui besar curah hujan rancangan di lokasi studi.

- Mengetahui besar debit banjir rancanganidi lokasi studi.

- Mengetahui kapasitas saluran drainase yang ada di lokasi studi.

- Mengetahui saluran drainase yang tidak dapat menampung debit rancangan sehingga dilakukan perbaikan.

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diharapkan  adalah sebagai

berikut :

- Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Islam Malang (UNISMA).

- Menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan dibidang teknik sipil khusunya bidang keairan.

- Hasil studi dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan genangan atau banjir

yang terjadi di lokasi studi.

- Lokasi studi terhindar dari genangan atau banjir yang dapat merugikan dan mengganggu kehidupan masyarakat perkotaan.

- Tidak menghambat aktifitas masyarakat akibat genangan atau banjir yang terjadi di lokasi studi.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Hidrologi

- Uji Konsistensi Data

Uji konsistensi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums). Cara ini dilakukan dengan cara menghitung nilai kumulatif penyimpangannya terhadap nilai rata-rata (mean) dengan persamaan berikut:

S*o = 0							(1)

S*k =  i=1k(Yi-Y) 2					(2)

Dengan :

K = 1,2,3 … ,n						(3)

S**k = S*kDy						(4)

Dy2  = i=1k(Yi –Y)2n					(5)

- Analisis Frekuensi Curah Hujan Rancangan

Distribusi Log Pearson Tipe III digunakan untuk analisis variable hidrologi dengan nilai varian minimum misalnya analisis frekuensi distribusi dari debit minimum (low flows).

- Menghitung Hitung nilai Standar Deviasi (Sd) dengan rumus :

Sd = Log Xi-Log x2n-1					(6)

- Menghitung koefisientskewness (Cs) dengan rumus :

Cs = Log Xi-Log x3n-1n-2(Sd )3					(7)

- Menghitungulogaritma hujan rencana dengan periode ulang T tahun dengan rumus :

Log XT = Log x + K . Sd					(8)

- Analisa Intansits Hujan

Rumus ini dikembangkan lagi olehgMononobe, menjadi rumus :

I= R242424t23

- Analisa Koefisien Pengaliran

Metode untuk memperkirakan laju aliran permukaan puncak yang umum digunakan adalah metode rasional. Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh DAS selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc) DAS. Persamaan matematik metode rasional dinyatakan dalam persamaan.

Q = 0,278 x C x I x A	(9)

Analisa Hidrolika

## Penampang Saluran

Bentuk penampang saluran drainase dapat merupakan saluran terbuka maupun saluran tertutup tergantung kondisi daerahnya.  Rumus kecepatan rata – rata pada perhitungan dimensi penampang saluran menggunakan rumus Manning, karena rumus ini mempunyai bentuk yang sederhana tetapi memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, rumus ini luas penggunaanya sebagai rumus aliran seragam dalam kapasitas saluran (Chow,1989).

V   =   1/n. R2/3.S1/2					(10)

## Q   =   A.V  =   A.1/n. R2/3.S1/2				(11)

Dimana :

Q  =    debit saluran (m3/dt),

V  =    kecepatan aliran (m/dt),

A  =    luas penampang basah saluran (m2),

n   =    angka kekasaran saluran (m),

R  =    jari – jari hidrolis saluran (m),

S  =    kemiringan dasar saluran.

Rumus ini merupakan bentuk yang sederhana namun memberikan hasil yang tepat, sehingga penggunaan rumus ini sangat luas dalam aliran seragam untuk perhitungan dimensi saluran. Gambar penampang saluran disajikan pada gambar 1.1, Koefisien kekasaran ‘n’ Manning dapat diperoleh dari Tabel 1 dengan memperhatikan faktor bahan pembentuk saluran.

Gambar 1. Persmaan Untuk Saluran Drainase

(Sumber: Materi perkuliahan Rekayasa Hidrologi, UNISMA)

Tabel 1. Nilai Keksasaran meaning

| Tipe Saluran | n |
| --- | --- |
| A. Saluran Tertutup Terisi Sebagian |  |
| - Gorong-gorong dari beton lurus dan bebas kikisan - Gorong-gorong dengan belokan dan sambungan - Saluran pembuang lurus dari beton - Pasangan bata dilapisi dengan semen - Pasangan batu kali disemen | 0,010 – 0,013 0,011 – 0,014 0,013 – 0,017 0,011 – 0,014 0,015 – 0,017 |
| B. Saluran dilapis atau disemen |  |
| - Pasangan bata disemen - Beton dipoles - Pasangan batu kali disemen - Pasangan batu kosong | 0,012 – 0,018 0,013 – 0,016 0,017 – 0,030 0,023 – 0,035 |

( Sumber: Ven Te Chow, 1997)

Debit Air Kotor

Debit air kotor yang harus dibuang di dalam saluran adalah 80% dari kebutuhan air bersih (Kamulyan, 2000). Sehingga untuk menghitung debit air kotor dipertimbangkan beberapa hal berikut :

-	Kebutuhan air bersih rata-rata per orang	= 150 lt/hr/org

-	Jumlah air buangan  			=  80% x kebutuhan air bersih

-  Jumlah air buangan 			=  80% x 150

= 120 lt/hr/org ≈ 0,00139 lt/dt/org

-  Sehingga debit air kotor dapat dihitung dengan persamaan :

Qak=0,00139x PnA					(12)

Dengan:

A=  luas daerah ( km2)

Pn=  jumlah penduduks (org)

Tabel 2. Standar Kebutuhan Air Bersih

| Kategori Kota | Keterangan | Jumlah Penduduk | Kebutuhan Air Bersih (lt/org/dt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori I | Kota Metropolitan | Diatas 1 juta | 190 |
| Kategori II | Kota Besar | 500.000-1 juta | 170 |
| Kategori III | Kota Sedang | 100.000-500.000 | 150 |
| Kategori IV | Kota Kecil | 20.000-100.000 | 130 |
| Kategori V | Desa Kecil | 3.000-20.000 | 100 |

( Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen PU, 1994 )

Prediksi Jumlah Penduduk

Dalam perencanaan suatu sistem drainase perlu diketahui besarnya jumlah penduduk untuk memperkirakan jumlah air buangan/limbah yang akan masuk kedalam saluran drainase. Pertumbuhan penduduk diasumsiakan mengikuti deret geometris dengan rasio pertumbuhan penduduk adalah sama untuk setiap tahun. Untuk menentukan jumlah penduduk pada tahun ke-n dapat dihitung dengan rumus (Muliakusuma, 2000).

Pn = Po . (1+ r)n 						(13)

Dengan:

Po	=    jumlah penduduk pada awal tahun

r	=    angka pertambahan penduduk

n	=    jangka waktu dalam tahun

Evaluasi Saluran Drainase terhadap Debit Rencana

Evaluasi saluran berguna untuk mengetahui seberapa besar debit yang dapat ditampung saluran dengan kondisi yang ada pada saat ini. Besarnya dimensi saluran dipengaruhi banyaknya air yang disalurkan, kekasaran bahan konstruksi, kecepatan aliran serta kemiringan saluran. Bila tidak memenuhi kriteria maka dimensi saluran direncanakan kembali agar mampu melewatkan debit rancangan.

Berdasarkan data-data dan proses perhitungan maka diketahui debit air hujan (Qah) dan debit air kotor (Qak) sehingga debit rancangan adalah sebagai berikut:

Qr  =  Qah  +  Qak					(14)

Untuk mengetahui kemampuan kapasitas saluran drainase terhadap debit rancangan maka digunakan persamaan sebagai berikut :

Qselisih  =  Qeks- Qr					(15)

Perencanaan Perbaikan Saluran yang Ekonomis

- Penampang Berbentuk Trapesium yang Ekonomis

Luas penampang melintang (A), keliling basah (P), saluran dengan penampang melintang yang berbentuk trapesium dengan lebar dasar (B), kedalaman aliran (h) dan kemiringan dinding 1 : m dapat dirumuskan sebagai berikut :

A=B+mhh		(16)

P=B+2hm2+1		(17)

atau

B=P-2hm2+1					(18)

Untuk menentukan nilai h pada Qr tertentu bisa menggunakan persamaan berikut:

Qr=A×V									(19)

Qr=h23×(1n×R23×S12)						(20)

Qr=h23×(1n×h223×S12)		(21)

- Penampang Berbentuk Persegi Yang Ekonomis

Untuk menentukan nilai h pada Qr bisa menggunakan persamaan berikut :

Qr = A x V									(22)

Qr = b x h23x1nxR23xS12						(23)

Qr =2h2 1nxh22∕3xS1∕2					(24)

Untuk Menghitung nilai b dengan metode trial and eror dan persamaan berikut  :

B+2mh									(25)

B =2h 		  (26)

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Kecamatan Singosari, Kota Malang.Dengan luasan daerah daratan sebesar 14.876 Ha  yang terdiri dari 3 kelurahan dan 14 desa yaitu Pagentan, Losari dan Candirenggo. Kawasan Singosari  berpenduduk sejumlah 174.516  penduduk (Badan Pusat Statistik, 2017). Luas kawasan Kecamatan Singosari secara keseluruhan adalah sekitar 118,51 km2 atau sekitar 3,98 persen dari total luas Kabupaten Malang. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember (Kabupaten Malang, 2016).

Data yang diperlukan

- Peta Topografi

- Peta Jaringan Drainase

- Data Curah Hujan

- Data Jumlah Penduduk

- Peta Tata Guna Lahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

- Uji Konsistesi data Dengan Metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums).

S*o = 0

S*k =  i=1k(Yi-Y) 2

Dengan :

K = 1,2,3 … ,n

S**k = S*kDy

Dy2  = i=1k(Yi –Y)2n

Tabel 3. Uji Konsistensi Data Stasiun hujan

| No | Tahun | Hujan Maksimum | Sk* | Dy2 | Sk** | ¦Sk**¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009 | 65 | -27,4 | 75,076 | -0,2811 | 0,2811 |
| 2 | 2010 | 190 | 190 | 3610 | 1,9490 | 1,9490 |
| 3 | 2011 | 91 | 91 | 828 | 0,9335 | 0,9335 |
| 4 | 2012 | 108 | 108 | 1166 | 1,1078 | 1,1078 |
| 5 | 2013 | 77 | 77 | 593 | 0,7899 | 0,7899 |
| 6 | 2014 | 92 | 92 | 846 | 0,9437 | 0,9437 |
| 7 | 2015 | 67 | 67 | 449 | 0,6873 | 0,6873 |
| 8 | 2016 | 62 | 62 | 384 | 0,6360 | 0,6360 |
| 9 | 2017 | 105 | 105 | 1103 | 1,0771 | 1,0771 |
| 10 | 2018 | 67 | 67 | 449 | 0,6873 | 0,6873 |
| Jumlah |  | 924 |  | 9504 | 1,9490 | MAX |
| Rata-rata |  | 92,4 |  | 950 | -0,2811 | MIN |

(Sumber: Hasil Perhitungan,2019 )

- Analisis Frekuensi Curah Hujan Rancangan

- Hitung nilai Standar Deviasi (Sd)

Sd  = Log Xi-Log x2n-1

= 0.1989 = 0.15

- Hitung Koevisien Kemencengan (Cs)

Cs = Log Xi-Log x3n-1n-2 Sd3

= 10 x {0.05}9 x 8 x 0,173 = 1,4

| No [1] | Tahun [2] | Xi (mm/hr) [3] | Log Xi (mm/hr) [4] | Log Xi-Log X (mm/hr) [5] | (Log Xi-Log X)2 (mm/hr) [6] | (Log Xi-Log X)3 (mm/hr) [7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009 | 65 | 1,813 | -0,127 | 0,016 | -0,002 |
| 2 | 2010 | 190 | 2,279 | 0,339 | 0,115 | 0,039 |
| 3 | 2011 | 91 | 1,959 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2012 | 108 | 2,033 | 0,093 | 0,009 | 0,001 |
| 5 | 2013 | 77 | 1,886 | -0,054 | 0,003 | 0,000 |
| 6 | 2014 | 92 | 1,964 | 0,024 | 0,001 | 0,000 |
| 7 | 2015 | 67 | 1,826 | -0,114 | 0,013 | -0,001 |
| 8 | 2016 | 62 | 1,792 | -0,148 | 0,022 | -0,003 |
| 9 | 2017 | 105 | 2,021 | 0,081 | 0,007 | 0,001 |
| 10 | 2018 | 67 | 1,826 | -0,114 | 0,013 | -0,001 |
| Jumlah |  |  | 19,400 | 0,000 | 0,198 | 0,032 |
| Rata-rata |  |  | 1,940 |  |  |  |
| Koeifisien Kemencengan = CS |  |  | 1,4 |  |  |  |
| Jumlah |  |  | 19,400 | 0,000 | 0,198 | 0,032 |

Tabel 4. Curah hujan rancangan Metode Log Person III

( Sumber: Hasil Perhitungan,2019 )

- Analisa Debit banjir Rancangan

Debit banjir rancangan (Qr) adalah hasil dari penjumlahan antara Qak (Debit air kotor) Qah (Debit air hujan).

perhitungan debit rancangan pada saluran 1A adalah

Qah	= 0,20115 m3/dt

Qak	= 0,7582  m3/dt

Maka besarnya Q rancangan dihitung dengan persamaan  :

Qrancang 	= Qak + Qah	= 0,95933 m3/dt

- Perencanaan Perbaikan Saluran yang Ekonomis

Untuk menentukan nilai h pada Qr bisa menggunakan persamaan berikut :

Qr = A x V

Qr = b x h23x1nxR23xS12

Qr =2h2 1nxh22∕3xS1∕2

Untuk Menghitung nilai b dengan metode trial and eror dan persamaan berikut  :

B+2mh		B =2h

Tabel 5. Perencanaan Saluran Persegi Yang Ekonomis

| No | Kode Saluran | Nama Saluran | b (m) | h(m) | h'(m) | H(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Jln. Raya Sby - Malang | 1,60 | 0,28 | 024 | 1,10 |
| 2 | 2 | Jln. Kertarejasa | 1,20 | 0,75 | 0,20 | 1,60 |
| 3 | 2A | Jln. Ronggo muni | 1,20 | 1,09 | 0,15 | 1,30 |
| 4 | 2B | Jln. Ronggo muni | 1,00 | 0,27 | 0,28 | 1,30 |
| 5 | 3 | Jln. Raya Sby - Malang | 1,30 | 0,42 | 0,20 | 1,30 |
| 6 | 3A | Jln. Raya Sby - Malang | 1,30 | 0,42 | 0,24 | 1,30 |
| 7 | 3B | Jln. Ronggo lawe | 1,00 | 0,26 | 0,25 | 1,00 |
| 8 | 4 | Jln. Raya Sby - Malang | 1,30 | 0,40 | 0,27 | 1,30 |
| 9 | 4A | Jln. Raya Sby - Malang | 1,30 | 0,40 | 0,50 | 1,30 |
| 10 | 5 | Jln. Tumapel | 0,00 | 0,16 | 0,18 | 1,40 |

( Sumber: Hasil Perhitungan,2019 )

- Hasil Evaluasi Saluran Drainase

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui kemampuan saluran drainase yang ada terhadap debit banjir rancangan. Berikut adalah contoh perhitungan untuk mengetahui kemampuan saluran drainase yang ada terhadap debit banjir rancangan.

perhitungan:

Diketahui :

- Debit saluran exsisting (Qsal) : 0,087 m3/dt

- Debit saluran rencana ( Qr)     : 0,959 m3/dt

Maka selisih saluran exsisting dan saluran rencana sesuai persamaan  adalah sebagai berikut :

Qsal-Qr = 0,087 – 0,957 = -0,872 m3/dt

Saluran nomer 1 tidak dapat menampung kapasitas  debit banjir rancangan yang ada, sehingga perlu perbaikan .

PENUTUP

Kesimpulan

- Kondisi saluran drainase eksisting saat di Kecamatan singosari saat ini beberapa saluran tidak mencakupi/tidak dapat menampung sehingga air melimpah keluar dan menggenangi sekitarnya. Dapat diketahui bahwa tidak semua saluran dapat menampung debit rancangan. Dari 10 saluran yang dievaluasi 9 saluran tidak mampu menampung debit rancangan.

- Besarnya curah hujan rancangan di Kecamatan Singosari  adalah sebesar 110,79  mm.

- Besarnya debit banjir rancangan total di Kecamatan Singosari adalah sebesar 4,2774 m3/dt.

- Dari hasil evaluasi saluran dapat diketahui bahwa tidak semua saluran dapat menampung debit rancangan dengan kala ulang 5 tahun. Dari 10 saluran yang dievaluasi 9 saluran tidak mampu menampung debit rancangan. untuk mengatasi masalah ini maka dilakukan perbaikan saluran dengan menggunakan metode trial error. Saluran yang direncankan berbentuk persegi. Perbaikan saluran dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomisnya.

Saran

- Untuk penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan menggunakan penampang dengan tipe saluran tertutup.

- Pada penelitian ini analisa dilakukan secara manual untuk penelitian drainase selanjutnya bisa menggunakan aplikasi GIS (Geografis Information System), karena aplikasi ini sangat membantu dan mempercepat dalam proses analisa perhitungan.

- Selain perbaikan saluran drainase, perlu pula dipertimbangkan untuk membangun bangunan air seperti pintu air untuk mengatasi masalah banjir di Kota Tanah Grogot.

- Jika saluran drainase terbatas atau tidak dapat diperlebar lagi, peneliti bisa membuat sumur resapan disaluran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjadi, B.2007. Analisis Karakteristik Kondisi Fisik Lahan DAS dengan PJ dan SIG di DAS Benain-Noemina. NTT: Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol.7 No.2m(2007) p: 74-79.

- Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang  Berkelanjutan.  Yogyakarta: Andi.

- Kordoatie. R dan Sugiyanto. 2000. Beberapa penyebab dan metode pengendaliannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sri Harto Br.1993. Analisis Hidrologi. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

- Andi Prastowo. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press.

- Asdak. 1995. Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Sosrodarsono, Suyono dan Kensaku Takeda.1985. Hidrologi Untuk Pengairan. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Soewarno. 1995. Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data. Bandung: Nova.

- Subarkah, Imam. 1980. Hidrologi untuk Perencanaan Bangunan Air. Bandung: Idea Dharma.

- Anonim. 1990. Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan No. 008/T/BNKT/1990. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.

- Menteri Pekerjaan Umum. 2014. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum.