Studi Perencanaan Struktur Gedung Bertingkat Menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (RSIA Lombok Dua Dua Surabaya)

Rizki Alif Ramadhan, Warsito.

Mahasiswa teknik sipil-fakultas teknik Universitas Islam Malang, e-mail:

rizkialiframadhan@gmail.com

Dosen teknik sipil-fakultas teknik Universitas Islam Malang, e-mail: warsito@unisma.ac.id

ABSTRAKSI

Pembangunan gedung RSIA Lombok Dua-Dua terletak di kota Surabaya yang terdiri dari 9 lantai dengan tinggi 36,79m. Gedung ini mempunyai fungsi sebagai rumah sakit ibu dan anak. Dilihat dari tinggi dan fungsi gedung di harapkan mampu menerima beban gempa resiko tinggi. Dalam tugas akhir ini, gedung RSIA Lombok Dua Dua direncanakan menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) sesuai dengan persyaratan beton struktur bangunan gedung SNI 03-2847-2013, Struktur Bangunan dan Prosedur Perencanaan ketahanan gempa  SNI 1726-2012 dan peraturan pendukung lainnya yang berlaku untuk Indonesia. SRPMK mempunyai daktalitas yang tinggi pada desain struktur bertulang gedung, sehingga dapat mencegah kegagalan Struktur saat terjadi gempa. Perhitungan analisa struktur menggunakan pemodelan 2D dengan bantuan aplikasi STAAD Pro V8i dan SP Column.

Hasil..perhitungan..struktur..menggunakan..pemodelan..portal..2D dengan aplikasi STAAD Pro V8i. Hasil perhitungan tebal pelat 125 mm dengan pokok Ø10,–,125 dan tulangan sengkang Ø10–200; beban gempa dihasilkan (v) 90278,538 kg Dimensi balok dan kolom yang mampu memikul gempa rencana sesuai SRPMK yaitu, balok induk B1 mempunyai dimensi 40/70 dengan tulangan 9D22 (tumpuan tarik), 4D22 (tumpuan tekan), 2D22 (lapangan tarik), 3D22 (lapangan tekan), sengkang Ø10-120 (tumpuan) dan Ø10-300 (lapangan), balok anak B3 mempunyai dimensi 25/35 dengan tulangan 3D16 (tumpuan tarik), 2D16 (tumpuan tekan), 2D22 (lapangan tarik), 3D22 (lapangan tekan), sengkang Ø10-150 (tumpuan) dan Ø10-300 (lapangan), dimensi kolom K1 65/65 dengan jumlah tulangan 20D22 dan untuk sengkang 4Ø12-100 (tumpuan) dan 4Ø10-150 (lapangan). Sedangkan di lapangan memiliki dimensi B1 40/75 dan K1 65/70. Berdasarkan hasil data tanah SPT kedalaman pondasi tiang pancang mencapai 49 m dengan jumlah 2 tiang.

Kata Kunci : Gedung, Gempa, SRPMK.

Pendahuluan

Latar belakang

Rumah sakit adalah sebuah gedung umum yang harus memiliki faktor keamanan yang memadai, diperlukan perencanaan struktur yang dapat menahan gaya rencana gempa, sehingga bisa menjamin keutuhan, keamanan dan keselamatan bagi pasien pasca terjadinya gempa. Pembangunan gedung RSIA Lombok Dua-Dua terletak di kota Surabaya yang terdiri dari 9 lantai dengan tinggi 36,79m. Gedung ini mempunyai fungsi sebagai rumah sakit ibu dan anak. Dilihat dari tinggi dan fungsi gedung di harapkan mampu menerima beban gempa resiko tinggi.

Identifikasi.masalah

Berdasarkan..latar..belakang di atas,..diperoleh..identifikasi masalah sebagai berikut :

- Kondisi struktur gedung RSIA Lombok Dua Dua masih menggunakan SRPMM.

- Beban gempa rencana RSIA menggunakan koefisien modifikasi respon (R) SRPMM.

- Desain komponen struktur masih menggunakan SRPMM.

- Kondisi dimensi dan jarak tiang pancang disesuaikan dengan data SPT.

Rumusan masalah

- Berapakah beban dan dimensi pada pelat lantai?

- Berapakah besar beban gempa (seismic) Gedung RSIA Lombok Dua Dua sesuai SRPMK?

- Berapakah dimensi balok dan kolom yang diperlukan agar mampu memikul beban gempa rencana sesuai SRPMK?

- Berapakah.dimensi.dan.jumlah.tiang.pancang.yang.direncanakan?

Tujuan.dan.Manfaat

Tujuan.dari.tugas.akhir.ini adalah:

- Mengetahui beban serta memperoleh dimensi penulangan struktur pelat lantai pada Gedung RSIA Lombok Dua Dua Surabaya.

- Mengetahui besar kapasitas beban gempa yang direncanakan dengan sistem ganda menggunakan metode respons sprektrum gempa.

- Mengetahui serta memperoleh dimensi penulangan struktur balok dan kolom yang dapat menahan beban gempa rencana.

- Mengetahui dimensi pondasi serta jenis pondasi yang digunakan agar mampu menahan beban yang bekerja.

Manfaat dari tugas akhir ini adalah:

- Bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan didapat pada mata kuliah teknik sipil khususnya di bidang struktur.

- Bagi kampus bisa menjadi referensi pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa teknik sipil Universitas Islam Malang.

- Bagi instansi terkait bisa menjadi bahan alternatif lain dalam merencanakan struktur gedung.

Lingkup pembahasan

1.	Perencanaan plat lantai

2.	Pembebanan analisa portal

3.	Analisastruktur portal dengan.menggunakan.sistem.rangka pemikul momen 	khusus.(SRPMK).

Metodologi

Bagan.alir.pengerjaan tugas akhir:

Gambar: Flowchart.Penelitian

DATA GEDUNG

• Data umum bangunan setelah direncanakan ulang

1. Nama Gedung 	: RSIA LOMBOK DUA DUA

2. Lokasi 		: Kota Surabaya

3. Fungsi 		: Rumah Sakit

4. Jumlah lantai 	: 9 Lantai + 1 atap

5. Panjang(L) bangunan : 20,47 m

6. Lebar(b) bangunan 	: 14,93 m

7. Tinggi Bangunan	: 36,79 m

Mutu bahan

beton (fc’) : 30 Mpa

baja (fy) : 240 Mpa

Perencanaan Dimensi balok

Perencanaan dimensi balok menggunakan rumus h = 1/15 s/d 1/12 L dan lebar balok b = ½ hdan 2/3 h.

Balok induk B1 dengan Lb = 880 cm menggunakan dimensi : 40/70

Balok induk B2 dengan Lb = 613 cm menggunakan dimensi : 40/60

Balok anak B3 dengan Lb = 446 cm menggunakan dimensi : 25/35

Balok anak B4 dengan Lb = 405 cm menggunakan dimensi : 25/30

Pelat lantai

h = Ln(0,8+  fyr1400)36+5 x β ( αfm-0,2 ) didapat h plat= 125 mm = 12,5 cm

Kontrol pelat fm < 0,2 (-1,667 < 0,2) -OK

a) Beban mati

Berat Sendiri Pelat = 0,125 x 2400	= 300 kg/m2

Berat Spesi = 0,02 x 2100			= 42 kg/m2

Berat Keramik = 0,01 x 2400		= 24 kg/m2

Berat Mechanical, Electrikal		= 50 kg/m2

Berat plafond dan penggantung		= 18 kg/m2  +

Total Beban Mati (qd) 		= 434 kg/m2

b) Beban hidup

Fungsi bangunan pada pelat lantai adalah rumah sakit qL = 287 kg/m²

c) Beban Berfaktor (qf) :

qf	= 1,2 qd + 1,6 ql = 980 kg/m²

h = Ln(0,8+  fyr1400)36+5 x β ( αfm-0,2 )

h plat = 125 mm = 12,5 cm

Diperoleh ρperlu = 0,0022 < ρmin = 0,006 < 0,5 ρmax = 0,0303

ρ dipakai ρmin = 0,006

As perlu	= ρmin . b . dy = 540 mm2

Asada		= 1000125 . 14π . ∅ tulangan2

= 628 mm2 > Asperlu = 540 mm2

Percepatan Parameter

Lokasi		: RSIA Lombok Dua-Dua

Lintang 	: -7.278481

Bujur	  	: 112.748947

Gambar 4.1 Spektrum respon desain wilayah kota Surabaya

(Sumber : Puskim, 2011. Desain Spektra Indonesia.)

Didapatkan nilai SS = 0,665 g	S1 = 0,249 g

N =i=1ndii=1ndiNi	= 495,423 = 9,036 < 15 (tanah lunak)

Fa	= 1,2 + 0,665 - 0,750,5 -0,75x (1,7 – 1,2) = 1,374

Fv	= 2,8 + 0,249 - 0,30,2 -0,3x (3,2 – 2,8) = 3,004

Nilai koefisien Fa dan Fv diambil pada tabel SNI 1726:2012 hal 22, ditinjau dari klasifikasi situs tanah di lokasi pembangunan yaitu Tanah lunak (Kelas Situs SD), sehingga diperoleh:

SMS = Fa x Ss = 1,37 x 0,665   = 0,914

SM1 = Fv x S1 = 3,004 x 0,249 = 0,748

Parameter Percepatan Spektral Rencana

SDS 	= 23 SMS = 23 0,914 = 0,609

SD1	= 23 SM1 = 23 0,748 = 0,499

Geser Dasar Seismik

Cs =  SDS(RIe) =  0,609(81,5) = 0,114

Berat total bangunan (w) =791917

V	= CS . W = 0,114 . 791917 = 90278,538 kg

Balok-Induk

Balok anak line B1 line (A-B) menggunakan 40/70

Daerah lapangan (Mu = 659,481 kN.m)

ρperlu 		= 0,004636

As min		= ρ x b x d

= 0,0113 . 400 . 639

= 2897,456 mm2 dipakai 3 D16 9D22

As’min 		= 50% As min

= 50% . 2897,456

= 1448,728 mm² dipakai 4 D22

a		= 130,810 mm

ɸMn (688,795 kN.m) > Mu (659,481 kN.m) –OK!

Daerah lapangan (Mu = 190,927 kN.m)

ρperlu 		= 0,0031

As min		= ρ x b x d

= 0,00359 . 400 . 639

= 917,538 mm² dipakai 3 D22

As’min 		= 50% As min

= 50% x 917,538

= 760,265 mm² dipakai 2 D22

a		= 43,603 mm

ɸMn (247,052 kN.m) > Mu (190,927  kN.m) –OK!

Penulangan Geser Balok

- Vsway = 155,765 kN > ½ Vu = 0,5 . 231,7052 = 115,853 –OK.

- Pu < Ag.fc’/20 = 91,805 kN < 700 .  400 . 30 20 = 420000 N = 420 kN –OK

Perencanaan tulangan geser pada daerah ujung sendi plastis

Vs (308,9403 kN) < Vs maks (933,319 kN) –OK

Coba sengkang 2 Ø10

S = As fy dVs = 2 . 78,5.  390 . 639 308,9403 .  1000 = 126,7100 mm -> Dipakai spasi 120mm

Vs = Av .  fy . d s = 157 .  390  . 639 120  .  1000 = 326,0498 kN –OK

Perencanaan tulangan geser pada daerah sendi plastis

Vs = Vuϕ – Vc = 205,6150,75 – 233,330 = 40,824 kN

Coba tulangan sengkang diameter 10mm (2 kaki)

S= Av fy dVs = 157  .  390 . 639 162,941 .  1000 = 958,405 mm

Digunakan spasi 300 mm.

Vs = Av .  fy . d s = 157 .  390  . 639 300 .  1000 = 83,907 kN -OK

Kolom

1. Menentukan angka kelangsingan kolom

r 	= 0,3 . b 	= 0,3 * 650 = 195 mm

lu 	= Lk – hb 	= 4340 – 650 = 3690 mm

K  .lu  r ≤ 22

26,871 ≥ 22 …. (maka kolom termasuk kolom langsing)

2. Eksentrisitas

e = MuPu =  643,5082953,751 = 0,217861 m = 217,861 mm

3. Kontrol Luas Tulangan

Ast tidak boleh < 0,01 Ag atau > 0,06 Ag (SNI 2847-2013 pasal 10.9.1 hal.78)

ρmin	= 0,01 Ag

= 0,01 x (650 x 650) = 4225 mm²

ρmax	= 0,08 Ag

= 0,08 x (650 x 650) = 33800 mm²

4. Ast Direncanakan

Direncanakan pakai tulangan 20 D22

Asada = 20 . π4 . Ø²

= 20 . 3,144 . 22² = 7598,8 mm²

Astmin = 4225 mm²  < Asada = 7598,8 mm² <  Astmax = 33800 mm²

Cek “ Strong Culomn Weak Beam”

- = Mnc lt. 1 + Mnc lt. 2

= 937,68 + 1032,31 = 1969,99 kNm

Tulangan atas 9D22 Lapis → As = 3421, maka Mnb + = 688,795 kNm

Tulangan atas 4D22 Lapis → As = 1521, maka Mnb ‾ = 325,544 kNm

1,2  = 1,2 x (688,795 + 325,544)  = 1217,2068 kNm

≥ 1,2

1969,99 kNm ≥ 1217,2068 kNm –OK

Penulangan Geser Kolom

1. Hitung Vsway

𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦 = Mpr-top . DFtop + Mpr-bottom .DFbottomln

Vsway = 929,389+340,098.  0,5 + 929,389+340,098 . 0,5 3,6 = 348,760 kN

Tapi Ve tidak boleh lebih kecil dari gaya geser terfaktor hasil analisis Staad Pro V8i, yaitu :

Ve = 348,760 kN > Vu 205,883 kN –OK, persyaratan Ve-min terpenuhi.

2. Cek Apakah dibutuhkan tulangan geser

Menurut SNI 03-2847-2013 Pasal 21.6.5.2 tulangan transversal

didesain untuk menahan geser dengan mengansumsikan Vc = 0

apabila :

- Pu < Ag fc /10

2953,751 kN < 650 . 650 .  3010

2953,751 kN < 1267,5 kN  -(tidak memenuhi)

Jd Vc = fc6 bwd

Vc = 306 650 . 587 . 10-3 = 348,306 kN

- Ve > ½ Vu

348,760 kN >  ½ . 348,306

348,760 kN > 174,153 kN –OK jd perlu tulangan geser.

3. Pengecekan apakah cukup dipasang tulangan geser minimum:

VuØ= 348,7600,75= 465,013 kN

Vc + 13 bw . d = 348,306 + 13 650 . 587 10⁻³ = 475,589 kN

VuØ= 465,013 kN < Vc + 13 bw . d = 127,206 kN -OK

Karena VuØ < Vc + 13 bw . d  maka diperlukan tulangan geser minimum.

Av min =  bw .  s3. fy = 650 . 1003. 390 = 55,556 mm²

Jadi gunakan 4 kaki baja D12 dengan luas penampang = 452,16 mm² > Av min = 55,556 mm² -OK

- Menentukan tulangan geser di luar panjang lo

SNI 03-2847-2013 Pasal 11.2.1.2 memberikan harga Vc bila ada gaya aksial yang bekerja, yakni:

Pu = 2953,751 kN

Vc =  0,17 . 1+ Nu14 .  Ag . . 𝜆 , √𝑓𝑐 bw . d

Vc = 0,17 . 1+ 2953,751 14 .  (650 .  650 . 1 . √30 650 . 585,5

Vc = 354541,128 N = 354,541 kN <  VuØ= 465,013 kN -OK

Maka, sengkang yang digunakan 4Ø12-150

Hubungan Balok-Kolom

- Menentukan luas efektif sambungan balok-kolom

Aj 	= bbalok x hkolom

= 400 x 700 = 280000 mm2

- Gaya tarik yang bekerja pada baja tulangan balok

T1	= Asbalok x 1,25 fy

= 3421 x 1,25 x 390 = 1667,737 kN

T2	= As’balok x 1,25 fy

= 1521x 1,25 x 39 = 741,487 kN

- Momen negatif (Mpr¯)

α	= T10,85 . fc.bb =  1667,737 0,85 . 30.400 = 163,504 mm

Mpr¯= T1 (def - ∝2)

= 1667,737 (625.5 - 163,504 2) = 906828,658 Nmm = 906,829 kN

- Momen positif (Mpr+)

α	= T20,85 . fc.bb =  741,4870,85 . 30.400 = 72,695 mm

Mpr+= T2 (def - ∝2)

= 741,487 (625,5 - 72,695 2) = 436848,92 Nmm = 436,849 kN

Mu	= Mpr-+ Mpr+ 2

= 906,829 + 436,849 2 = 671,839 kNm

Sehingga,

Vh	= Muln2	= 671839 36902 = 364,14 kN

Total gaya geser

Vu	= T1 + T2 – Vh

= 1667,737 + 741,487 – 364,14 = 2045,084 kN

Vn	= 1,7 √fc Aj

= 1,7 √30 280000 = 2607159,374 N = 2607,159 kN

ϕVn	= 0,85 x 2607,159

= 2216,085 kN > Vu = 2045,084 kN

Sambungan kuat menahan gaya yang mungkin terjadi

Pondasi

Asperlu	= 3% . 196250 = 5887,5 mm2

n	= 5887,5 14 .  3,14 .  222 = 15,496 ≈ 16

Aspakai 	= 16 . (14 . 3,14 . 222) = 6079,04 mm2

Aspakai (6079,04 mm2) > Asperlu (5887,5 mm2) ok

Jadi dipakai tulangan pokok 16D22

Kebutuhan tiang pancang

Gaya vertikal (Pu)  	= 57563,086  = 57,563 t.

n  = PuPtiang =  57,56358,743  = 0,98 ≈ 2 tiang

jadi jumlah kebutuhan tiang pancang adalah 2 tiang.

Kesimpulan

- Beban.yang.di terima oleh pelat lantai sebesar qf (980 kg/m²) dengan tebal pelat..lantai 125..mm Ø10-125 tulangan pokok dan Ø10-200 tulangan bagi.

- Besar beban.gempa seismic.gedung RSIA LOMBOK DUA DUA.sesuai SRPMK..dengan menggunakan metode respon spectrum gaya terskala (V) adalah 90278,538 kg.

- Dimensi.balok dan kolom.yang mampu memikul/gempa rencana sesuai SRPMK yaitu, balok induk B1 mempunyai dimensi 40/70 dengan tulangan 9D22 (tumpuan tarik), 4D22 (tumpuan tekan), 2D22 (lapangan tarik), 3D22 (lapangan tekan), sengkang Ø10-120 (tumpuan) dan Ø10-300 (lapangan), balok anak B3 mempunyai dimensi 25/35 dengan tulangan 3D16 (tumpuan tarik), 2D16 (tumpuan tekan), 2D22 (lapangan tarik), 3D22 (lapangan tekan), sengkang Ø10-150 (tumpuan) dan Ø10-300 (lapangan), dimensi kolom K1 65/65 dengan jumlah tulangan 20D22 dan untuk sengkang..4Ø12-100 (tumpuan) dan 4Ø10-150 (lapangan). Sedangkan di lapangan memiliki dimensi B1 40/75 dan K1 65/70.

- Pondasi yang digunakan berupa pondasi tiang pancang dengan ukuran poer pondasi 2,4 m x 1,4 m menggunakan tulangan D22 – 175. Spesifiksi tiang pancang diameter..50..cm dengan jumlah 2..buah tiang pada kedalaman 49 m.

Saran

Saran yang.berkaitan.dengan Studi Evaluasi.Perencanaan.Struktur Beton Bertulang dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK).Tahan Gempa pada gedung RSIA Lombok Dua Dua Kota Surabaya, antara lain:

- Untuk mempermudah..proses..analisis..struktur dapat digunakan program bantu software selain staad.pro V8i yaitu,  ETABS, SAP2000, spColumn, dan TEKLA.

- Dalam..perancangan..struktur..peraturan atau..standar..yang digunakan mengikuti peraturan-peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. (2012), “Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung”, SNI 03-1726-2012. Jakarta

- Badan Standarisasi Nasional. 2013. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03:2847:2013).Jakarta.

- Badan Standarisasi Nasional. 2013. Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lainnya (SNI 03:1727:2013).Jakarta.

- Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 1729:2015. Spesifikasi Bangunan Gedung Baja Struktural. Jakarta

- Imran, Iswandi dan Hendrik, Fajar. 2019. Perencanaan Lanjut Struktur Beton Bertulang. ITB. Bandung.

- Setiawan, Agus., 2016, Perancangan Struktur Beton Bertulang Berdasarkan SNI 2847:2013. Erlangga. Jakarta.