Studi Alternatif Perencanaan Struktur Baja Gedung RSU Darmayu Ponorogo dengan Menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen

Awal Puteri Nabilatus Sakinah1 , Warsito2, Azizah Rokhmawati3

1Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Malang

2,3Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Malang

e-mail: awalputeri8@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan material struktur baja sebagai struktur bangunan belum meluas seperti di negara-negara lain, umumnya material baja digunakan untuk membangun jembatan. Tetapi apabila menggunakan kekuatan struktur baja sebagai pemikul beban yang bekerja dan memanfaatkan sifat beton yang tahan terhadap api, maka akan menghasilkan desain profil yang lebih kuat, dan mudah pelaksanaanya. Tugas akhir ini menggunakan struktur baja sebagai konstruksi Gedung Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Proyek Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No. 12, Ponorogo. Gedung Rumah Sakit Umum Darmayu ini memiliki ukuran tinggi enam lantai dengan basment dan atap dengan panjang bangunan 40,1 m, lebar bangunan 21,1 m dan tinggi bangunan 29,07 m. Secara umum, tugas akhir ini merencanakan ulang dengan rangka baja dalam perencanaan strukturnya. Perencanaan Gedung ini mengacu pada SNI 1726:2012, SNI 1727:2013, SNI 2847:2013, SNI 03-1726-2002, SNI 1729-2015 dan SNI 1729-2002. Menggunakan pemodelan portal 2D, Software yang digunakan STAAD.Pro V8i SS6 dan Autocad 2014 untuk menggambarwteknik. Analisa bebaneberupa bebanemati, bebanwhidup, dan gempa. Serta merencanakanwsambungan pada bangunandstrukturalnya. Hasil dari perencanaan memperoleh tebal pelat 125 mm dengan menggunakan  tulangan pokok ∅ 10-100 dan tulanganwsengkang ∅ 10-125; balok anakwmenggunakanwprofil WF 450.200.9.14, WF 350.175.7.11, WF 175.175.7,5.11, WF 125.125.6,5.9 ; balok indukwmenggunakan profil WF 600.200.11.17; kolom menggunakan profil WF 600.200.11.17. Perencanaan pondasiwmenggunakan pondasi tiangkpancang dengan diameter 50 cm dan kedalaman 17 m.

Kata Kunci : StudisAlternatif, StrukturwBaja, Gedung Rumah Sakit.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Ponorogo sebagai ibu kota Kabupaten Ponorogo yang terletak di bagian barat daya Provinsi tingkat 1 Jawa Timur, kota Ponorogo. Struktur gedung RSU Darmayu Ponorogo menggunakan struktur beton bertulang. SNI-03-2847 (2002:6) menjelaskan,“beton bertulang merupakan beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja bersama-sama menahan gaya yang bekerja” .

Oleh karena itu, perencanaan konstruksi dengan menggunakan struktur baja memiliki karakteristik lebih ringan dibandingkan beton. Pada umunya seperti kita ketahui pembangunan menggunakan beton bertulang biasanya membutuhkan waktu yang relative cukup lama. Tugas Akhir ini merencanakan alternatif untuk mempercepat penyelesaian bangunan dengan menggunakan konstruksi baja.

Identifikasi Masalah

- Analisa model struktur pada Gedung Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo menggunakan beton bertulang direncanakan alternatif menggunakan struktur baja, merencanakan ulang bangunan dengan dimensi pelat, dan penulanganya sesuai dengan fungsi gedung.

- Merencanakan bangunan dengan dimensi balok dan kolom sesuai dengan beban dan fungsi gedung sebagai Rumah Sakit. Analisa portal menggunakan aplikasi STAAD.Pro v8i.

- Gedung terdiri dari 6 lantai + basement + atap, menganalisa jumlah baut pada sambungan antara balok kolom RSU Darmayu.

- Menggunakan pondasi tiang pancang sebagai jenis pondasi di lapangan berdasarkan berat struktur dan beban yang diterima sesuai dengan data SPT di lokasi Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo.

Rumusan Masalah

- Berapa dimensi dan penulangan pada pelat lantai ?

- Berapa dimensi profil baja untuk stuktur utama balok dan kolom yang direncanakan sehingga mampu bekerja secara efektif ?

- Berapa jumlah baut pada sambungan balok dan kolom?

- Berapa dimensi pondasi serta jenis pondasi yang digunakan agar mampu menahan beban yang bekerja

TINJAUAN PUSTAKA

- Landasan Teori

Baja struktural adalah  jenis baja yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, dan kekuatan fisikya cocok untuk menjadi pemikul beban. Bahan dengan baja struktur banyak dipakai untuk kolom serta balok bangunan bertingkat, sistem penyangga atap , jembatan dan lain-lain.

## Baja komposit merupakan dua gabungan bahan yang sama dengan kualitas yang berbeda menjadi satu kesatuan untuk memikul beban.

- Beban dan Kombinasi

Pelat lantai

Menentukan tahanan momen

Rn = Mub.d² = Mn∅.b.d ..........................................................................................(1)

Nilai rasio penulangan ρ = 0,85 f'cfy (1-1-2 Rn0,85 f'c ) ...........................(2)

Balok

Untuk gelagar atau balok dalam dengan pelat di kedua sisinya (balok-balok interior)

be ≤ L4 .......................................................................................................(3)

be ≤ bo ( untuk jarak gelagar yang sama ) ..............................................(4)

be ≤ bf + 16.ts .........................................................................................(5)

NB : untuk be ≤ bo diambil nilai yang terkecil

Kolom

UntukAperhitunganskuatArencana kolom (SNI 1729:2002)

Nu = ∅c . Nn................................................................................................(6)

Dengan :

∅c 	= 0,85...........................................................................................(7)

Nn 	= As . fcr = fmyω.............................................................................(8)

Sambungan

Sambungan baut (SetiawanAAgus, 2008 hal. 109)

Ru	= Ø . Rn …………………...……….….....…….….....................................…(9)

Tahanandbaut geser

Rn 	= m . r1 . fbu .  Ab ……………...….………................................…......…(10)

Pondasi

Daya dukung ijin tiang

Berdasarkan data N-SPT digunakan metodeaMeyerhoff

Pa = qc x ApFK1+∑li.fi x AstFK2...........................................................................(11)

METODOLOGI PENELITIAN

- Lokasi Penelitian

Proyek ini terletak di Jl. Dr. Soetomo No. 12 Ponorogo.

- Tahap penyelesaian

  - Perencanaan konstruksi seperti:

- Perhitunganapelatalantai.

- Perhitunganabalokaanak.

- Perhitungan analisaagempa.

- Perhitungan analisa menggunakan aplikasiaSTAAD.Pro.

- Perhitungan balokaindukadan kolom.

- Perhitunganasambungan.

- Perhitunganapondasi.

Mulai

Perencanaan Pelat Lantai

h = ln0,8+ fy140036+9β

Wu = 1,2 WDL . 1,6 WLL

Mu = 110 WU .ln2 .X

K perlu= Mu∅ . b.d

As = ρ. b . d

As ada > As perlu

Data Tanah

Data Teknis

Perhitungan Beban Gempa v =c1 x IRWt

Perencanaan Balok

Mu = 18 qu . L2

Mn = Mu∅b

f = MxSx+MySy

Kontrol Lendutan

∆ =4.q.L4382.EI = 5.M.L248.EI

Perencanaan Sambungan Baut

Ru = ∅ . Rn

Ru = m . r1 . fbu . Ab

Rn = 0,75 . fbu . Ab

Kontrol Sambungan Baut

Perhitungan Pondasi

Daya dukung ijin tiang

Pα = qc x ApFK 1+∑li x AstFK 2

Jumlah tiang yang diperlukan

np = PPall

Penulangan tiang pancang

Atiang = 14 x π x D2

Ast   = 3%. Atiang

Perencanaan Kolom profil Baja

Pcr = π2 EtLr2 Ag=fcr . Ag

Nu < ∅c . Nn

Kontrol Daya Dukung

Kesimpulan dan Gambar

Selesai

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Kontrol Kelangsingan

PEMBAHASAN

Perencanaan Pelat Lantai

Data Perencanaan

Fungsi bangunan 	: Gedungapelayananakesehatanamasyarakat

Jumlah lantai		: 6 lantai + basement + atap

Mutu bahan beton	:  30 Mpa, Mutu bahan baja	: 240 MPa

Pelat Lantai Tipikal

ρmina			= 1.4fy = 1.4240 = 0,0058a

Asperlua			= ρmin . b . dx

= 0,0058 x 1000 x 100

= 583,33 mm2

TulanganaPokoka	= Ø10 – 100

Asadaa		= 1000100 . 14 . π . ∅tulangan2

= 1000100 . 14 . 3,14 . 102

= 785,40 mm2

Asadaa785,40 mm2 > Asperlua= 583,33 mm2  OK

TulanganaBagi		= Ø10 – 125

Koefisienasusut  	= 0,0014		(SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1)

Assusut		= 0,0014 . b . h

= 0,0014 . 1000 . 125 = 175 mm2

Asada		= 1000125 . 14 . π . ∅tulangan2

= 1000125 . 14 . 3,14 . 102

= 628,32 mm2

Asada 628,32 mm2 > Assusut = 175 mm2	  OK

Gambar 1: Penulangan pelat lantai

(Sumber: Gambar rencana)

PerencanaanaBalokaAnak

MenggunakanaProfil WF 450.200 .9 . 14 (Tabel Profil Konstruksi Baja, hal 20)

BJ 37, fy = 370 Mpa (SNI 03-1729-2002, hal 11)

Tebal pelat (ts) = 12,5 cm

Periksa Lendutan

Lendutan yang diizinkan

= L360 = 850360 = 2,361 cm

Lendutan yang terjadi

= 5.Wd.L4384. E. I= 5 x 16,894 x 8504  384 x 2x106x33500	= 1,714 cm

= 5.Wi.L4384. E. Itr= 5 x 14,710 x 8504  384 x 2x106x 112100,87	= 0,429 cm

= 1,714 + 0,4296 	= 2,1435 cm

total = 2,1435 cm <   ijin 	= 2,361 cm   . . . . . OK

Daya dukung shear connector

q1	= d1 .SItr= 18252,220   x 15598,451  112100,87 	= 2539,734 kg/cm

q2	= 1904,800 kg/cm

q3	= 1269,867 kg/cm

q4	= 634,933 kg/cm

Jarak antar shear connector

s1		= Qnq1 = 15598,451  2539,734  =	6,14 cm ≈ 7 cm

s2		= 8,19 cm	≈ 9 cm

s3		= 12,28 cm	≈ 13 cm

s4	= 24,57 cm 	≈ 25 cm

Analisa Gempa

Berat total bangunan  Wtotal	= 808522,06 kg

Parameter percepatan Terpetakan (Puskim PU)

Ss = 0,884 g			S1	= 0,367 g

Periode getar fundamental gedung

Tɑ 	= 0,1 N = 0,1 x 7 = 0,7 detik

Koefisien modifikasi respon

Menurut SNI 1726-2012 pasal 7.2, koefisien situs sebagai berikut :

R = 8		Cd = 3		Ω0 = 5,5

Tabel 1. Ditribusi vertikal gaya gempa dan arah pembebanan

| Lantai | Tinggi hi (m) | Hi ^k (m) | Wi (kg) | Wi . hi (kg/m) | Wi . Hi^k (kg/m) | Cvx | Fx (Cvx.V) (kg) | Vx (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atap | 29,07 | 40,718 | 106491,82 | 3095717,207 | 4336164,85 | 0,251 | 22447,3 | 22447,3 |
| 6 | 24,29 | 33,417 | 118257,26 | 2872468,845 | 3951828,41 | 0,229 | 20457,7 | 42905,07 |
| 5 | 20,13 | 27,179 | 116918,68 | 2353573,028 | 3177693,87 | 0,184 | 16450,21 | 59355,28 |
| 4 | 15,97 | 21,069 | 116918,68 | 1867191,32 | 2463311,37 | 0,143 | 12752,01 | 72107,29 |
| 3 | 11,81 | 15,117 | 117609,56 | 1388968,904 | 1777941,69 | 0,103 | 9204,00 | 81311,29 |
| 2 | 7,33 | 8,946 | 117544,79 | 926252,9452 | 1138628,955 | 0,066 | 5894,43 | 87205,72 |
| 1 | 3,2 | 3,595 | 114781,27 | 367300,064 | 412606,4397 | 0,024 | 2135,97 | 89341,69 |
| JUMLAH |  |  |  | 12871472,31 | 17258175,6 |  | 89341,69 |  |

(Sumber : Hasil Perhitungan )

Perencanaan Balok Induk

Berdasarkan hasil analisa 2D STAADPro pada Beam No.3, diperoleh data sebagai berikut : Momen Tumpuan Mz / Mu		: 34870,601 kgm

Menggunakan profil WF 600.200.11.17 (Tabel Profil Konstruksi Baja, hal. 20).

Bj 37, fy = 370 Mpa (SNI 03-1729-2002, hal 11)

Tebal pelat (ts) 12,5 cm

Periksa Lendutan

Lendutan yang di izinkan

izin	= 2,361 cm

Lendutan yang terjadi

L    = 8,5 m  8500 cm

Ix WF 600 . 200 . 11 . 17 = 77600 cm4

Lendutan beban mati

= 5.ql.L4384. E. Ix= 5 x 27,269 x 8504  384 x 2x106x 77600	=5 x 27,269 x 8504  384 x 2x106x 77600	= 1,194 cm

Lendutan beban hidup

= 5.qi.L4384. E. Ix= 5 x 14,710 x 8504  384 x 2x106x 77600	= 5 x 14,710 x 8504  384 x 2x106x 77600 	= 0,207 cm

Lendutan total

cm

Lendutan yang terjadi < lendutan ijin

= 1,401 cm  <   = 2,361 cm   . . . . . OK

Daya dukung shear connector

q1		= d1 .  SItr		= 1574,804 kg/cm

q2		= 1181,853 kg/cm

q3		= 787,902 kg/cm

q4		= 393,951 kg/cm

jarak antar shear connector

s1		= Qnq1 =	9,899 cm	≈ 10 cm

s2		=	13,20 cm	≈ 14 cm

s3		=	19,80 cm	≈ 20 cm

s4		= 	39,59 cm 	≈ 40 cm

Gambar 2: Detail profil dan shear connetor

(Sumber: Gambar rencana)

Perencanaan Kolom

Berdasarkan hasil analisa STAADPro pada Beam No. 15, diperoleh nilai maksimum sebagai berikut:

Mz / Mu			= 36546,313 kgm

Nu = Fx				= 107483,55 kg

Fy (Shear Along) / Vu		= 31025,903 kg

Dipakai profil WF 600.200.11.17 (Tabel Profil Konstruksi Baja, hal: 21)

BJ 37,  fy = 370 MPa  (SNI 03-1729-2002, hal: 11)

Tebal pelat (ts) = 12,5 cm

Kuat rencana kolom

Pn = Nn	=  775701,537 kg

ϕPn  	= 0,85 x 775701,537

= 659346,307 kg

Kekuatan aksial profil

ϕPns    =0,85 . As . fy

= 0,85 . 134,4. 3700

= 422688 kg

Luas beton penumpu

Syarat: (SNI 03-1729-2002, hal: 84)

ϕPnc ≤1,7 .  ϕc  .  fc' .  Ab → ϕc=0,6

Ab    ≤Pnc1,7 . ϕc. fc'   = 236658,307 1,7 .0,6 .  300 = 773,3932 cm2

Ac = 1961,08 cm2  ≥  Ab = 773,3932 cm2 → OK

Berdasarkan perhitungan diatas maka kolom dengan penampang 70 cm x 30 cm dapat digunakan untuk memikul beban.

Gambar 3:Penampang kolom

(Sumber: Gambar rencana)

Perencanaan Sambungan

Dari hasil perhitungan analisa STAADPro diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Statika pembebanan pada Node 8

|  | Balok 3 | Balok 4 | Kolom 19 | Kolom 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu (kgm) | 34870,601 | 16405,702 | 32106,433 | 28093,723 |
| Nu = Fx (kg) | 3809,818 | 3262,854 | 139498,94 | 108900,47 |
| Vu = Fy (kg) | 36413,755 | 22848,896 | 38412,954 | 37848,323 |

(Sumber: Hasil analisa STAADPro)

Sambungan Balok Kolom

Rn = Cu1+Tu1- Vu = Mu30,95 . d3+ Mu40,95 . d4- Vu22= 72668,63 kg

Rv       =0,6 . fy .d19. tw19 1+3. bf19.tf192d3. d19.tw19  = 152935,80 kg

ϕRv  	= 0,9 . 152935,80 = 137642,22 kg

Cek :	Rn	= 72668,63 kg ≤ ϕRv  = 137642,22 kg

Vd    = ϕf . Vn= ϕf . r1. fub . Ab= 7029 kg/baut

Gaya tarik dan tekan akibat momen

C  =T=Mu30,95 . d3= 34870,6010,95 . 0,6  = 61176,49 kg

Jumlah baut yang dibutuhkan

n  = TVd= 61176,49  7029 = 8,70 ≈ 9 baut

Perhitungan sambungan balok anak dengan balok induk

Mu	= 10416,67 kgm

Vd    = ϕf . Vn= ϕf . r1. fub . Ab= 0,4 . 0,75 . 8250 . 2,84 = 7029 kg/baut

Jumlah baut yang dibutuhkan

n  = VuVd= 9548,616 7029 = 1,358 ≈ 2 baut

Gambar 4: Sambungan balok induk dengan kolom

(Sumber: Gambar rencana)

Gambar 5: Sambungan balok anak dengan balok induk

(Sumber: Gambar rencana)

Perencanaan Pondasi

Data-data perencanaan pondasi tiang pancang yang digunakan sebagai berikut :

Diameter tiang pancang		= 50 cm	= 0,50 m

Panjang tiang pancang		= 1700 cm	=17 m

Dari hasil analisa perhitungan StaadPro diperoleh data :

Mu kolom beam 19	= 36546,313 kgm

Pu kolom beam 19	= 107483,33 kg

Kebutuhan tiang : n = PuQu = 2,474 , direncankan tiang pancang 4 tiang.

Jarak antar as tiang pancang kelompok

diambil nilai s = 130 cm

diambil nilai s = 70 cm

Direncanakan dimensi penampang poer pondasi yaitu:

p	= 2700 mm	= 2,70 m

l	= 2700 mm	= 2,70 m

t	= 500 mm	= 0,5 m

Gambar 6: Denah susunan tiang

(Sumber: Gambar rencana)

Gambar 7: Detail pondasi

(Sumber: Gambar rencana)

PENUTUP

Kesimpulan

- Dimensi pelat lantai = 12,5 cm tul pokok ∅10-100 & tul bagi ∅10-125.

- Dimensi profil balok dan kolom: Balok induk WF 600.200.11.17, BA1 WF 450.200.9.14, BA2 WF 350.175.7.11, BA3 WF 175.175.7,5.11, BA4 WF 125.125.5,6.9, Kolom dengan profil WF 600.200.11.17.

- Jumlah baut : 18 baut. Dengan 2 baris : 18/2 = 9 baut / baris.

- Dimensi pondasi poer dengan ukuran 2,7 m x 2,7 m. Jenis pondasi Ø50 sebanyak 4 tiang dengan kedalaman tanah mencapai 17 m.

Saran

- Analisa perhitungan dapat menggunakan 3 dimensi. Aplikasi lainnya yang dapat digunakan dalam perhitungan analisa adalah SAP 2000 dan ETABS.

- Perencanaan pondasi dapat menggunakan jenis pondasi pore pile dengan mempertimbangkan kondisi tanah dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1]   Badan Standarisasi Nasional. 2013. Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung Dan Struktur Lain. Standar Nasional Indonesia. SNI 03 – 1729 2002. Jakarta

[2]  Setiawan, Agus. 2008. Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD. Jakarta. Erlangga.

[3]  Badan Standarisasi Nasional. 2013. Persyaratan Beton Struktu untuk Bangunan Gedung. Standar Nasional Indonesia. SNI 2847:2013, Jakarta.

[4]    Gunawan Rudy, tabel profil konstruksi baja. Kanikus

[5] Puskim, (2018). (http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desainspektraindonesia2011/, diakses tanggal 02 Desember 2020  jam 12:40 WIB).