Normalisasi Sungai Winongo Untuk Penanggulangan Banjir di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Program HEC – RAS 5.0.7

Sumber Jaya¹, Bambang Suprapto ², Azizah Rochmawati ³

¹Mahasiswa.Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

email: sumberjaya707@gmail.com

²Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang,

email: bambang.suprapto@unisma.ac.id

³Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang,

email: azizah.rachmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Sungai Winongo di Kecamatan Mlati yang mengalir hampir sepanjang wilayah Kabupaten Sleman, Sungai ini berfungsi sebagai saluran pembuang di kabupaten sleman, Panjang sungai ±38,52 km, namun seiring bertambahnya jumlah penduduk di bantaran Sungai Winongo banyak terdapat pemukiman padat penduduk sehingga masyarakat banyak membangun rumah-rumah. Hal ini menyebabkan banjir setiap tahunnya dan merendam rumah-rumah warga yang ada pada bantaran sungai. Untuk itu diperukan penataan pada aliran sistem pengaliran pada Sungai Winongo dan normalisasi sungai agar mampu menghindari bencana akibat banjir. Dari indentifikasi masalah yang ada di Sungai Winongo yaitu dengan cara meminimalisir banjir salah satunya dengan melakukan normalisasi penampang sungai pada saat debit air naik dan tidak melimpas dibantu dengan Software HEC-RAS untuk mengetahui bagian mana yang meluap dan tidak meluap di Sungai Winongo. Di dalam perthitungan debit banjir rancangan dengan menggunakan Metode HSS Nakayasu dengan kala ulang 25 tahun sebesar 207,824 m3/det. Berdasarkan hasil running dengan menggunakan Software HECRAS penampang eksisting hampir semuanya melimpas sehingga perlu dilakukan perencanaan ulang dimensi dan membuat bangunan pengendali banjir yaitu dengan cara membuat tanggul (revertment) di sepanjang sungai yang mempunyai lebar mercu 3 m dan tinggi jagaan tanggul 0,8 m. Dalam perhitungan perencanaan galian dengan total volume 62022,2 m3 dan volume Timbunan 211261,90 m3 sehingga dapat membuat efektifitas dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Sungai Winongo agar tidak terjadi banjir setiap tahunnya.

Kata kunci: Banjir Sungai, Sungai Winongo, HECRAS, Tanggul Sungai.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sungai Winongo adalah salah satu anak Sungai cukup besar dari Sungai Opak Sungai Winongo memiliki panjang 43,75 dan melewati 19 Kecamatan dariohulu hingga hilir, Yaitu 6 Kecamatan di Kabupaten Sleman, 6 di kota Yogyakarta dan 7 Kecamatan di Kabupaten Bantul. Dengan luas DAS 5,594,68 ha dan Sungai Winongo terletak di ketinggian 11 di permukaan air laut 70o59’17’’ LS dan  110o187’91”BT. Sungai Winongo sendiri memiliki 3 hulu yaitu Sungai denggung, Sungai doso dan Sungai duren yang berada di wilayah Kecamatan turi dan baru menjadi Sungai Winongo ketika sudah memasuki Kecamatan melati Kabupaten Sleman.

Identifikasi Masalah

- Melimpahnya debit air pada saat musim hujan yang terjadi pada setiap tahun.

- Kapasitas penampang Sungai Winongo yang tidak mampu untuk menampung debit banjir air hujan.

- Kondisi morfologi Sungai yang berada di hilir memungkinkan aliran Sungai  menjadi lambat, sehingga saat banjir akan meluap di sekitar Sungai.

Rumusan Masalah

- Berapakah debit banjir rencana dengan periode kala ulang 25 tahun?

- Bagaimana debit rencana dengan periode kala ulang 25 tahun terhadap kapasitas tampungan Sungai Winongo. Dengan menggunakan program HEC-RAS 5.0.7?

- Bagaimana rencana normalisasi Sungai Winongo untuk penanggulangan banjir?

Batasan Masalah

- Tidak membahas data aspek sosial

- Tidak menghitung rencana anggaran biaya untuk bangunan tanggul

- Tidak menghitung sedimentasi sungai dan kekuatan geologinya

Tujuan

- Menghitung debit banjir rencana yang terjadi dengan priode kala ulang 25 tahun.

- Menghitung kapasitas tampung SungaiWinongo dengan priode kala ulang 25 tahun.

- Mendapatkan hasil untuk penanggulangan banjir pada Sungai Winongo.

Manfaat Penelitian

- Untuk Pemerintah Daerah penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan evaluasi suatu sistem pengendali banjir di Sungai  Winongo.

- Untuk ilmu pengetahuan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- Untuk mahasiswa bisa dijadikan bahan referensi dalam merencanakan penanggulangan banjir.

Lingkup Bahasan

- Analisa Hidrologi

- Analisa data curah hujan

- Uji homogenitas

- Analisa hujan rata – rata

- Uji kesesuaian data

- Analisa debit banjir

- Analisa Hidrolika

- Analisa saluran eksisting

- Perencanaan dimensi sungai

- Perencanaan tanggul

- Stabilitas tanggul

TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Sungai adalah suatu jalur lintasan air dari hulu menuju ke hilir. Bukan hanya kendaraan yang membutuhkan sistem transportasi, tetapi air pun juga membutuhkan sistem transportasi menuju daerah rendah yaitu laut. Sungai juga dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju laut, danau, rawa atau ke Sungai yang lain. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang sifatnya menjadi tempat untuk mengalir. Sehingga dapat disumpulkan bahwa Sungai adalah bagian dari daratan yang menjadi tepat aliran air yang merupakan berasal dari mata air atau curah hujan (Syarifuddin, dkk, 2000)

Uji Kecocokan

Untuk menentukan kecocokan ( the goodness of fit test ) distribusi frekuensi dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat menggambarkan /mewakili distribusi frekuensi disebut diperlukan pengujian parameter. Pengujian parameter yang akan disajikan. (Hadisusanto, Nugroho 2011)

Dengan Uji Kecocokan menggunakan :

- Chi – Kuadrat (chi-square)

- Smirnov – Kolmogorov

Langkah –  Langkah Pengoprasian HEC - RAS

- Pilih file, New Project. Masukan nama project

- Pilih Oprions, Unite System pilih system internasional untuk membuat data dalam satuan SI.

- Pilih edit / enter geometric data. Gambar sket saluran yang di tinjau.

- Pilih cross section, options, add new cross section. Masukan data untuk masing – masing cross section

- Pilih edit / enter unseady flow data. Masukan data debit yang akan dihitung

- Pilih initial conditions unsteady flow data, pilih kedalaan aliran yang sesuai dengan saluran yang dianalisis

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Wilayah DAS Sungai Winongo terdapat di Kabupaten Sleman yang meliputi Kecamatan Mlati, Kecamatan Sleman. Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada Kecamatan Mlati.

Pengumpulan Data

- Data saluran eksisting

- Data curah hujan

- Data banjir

- Peta topografi antara lain :

- Kedalaman yang dianalisa

- Kontur tanah

- Mengetahui luas daerah DAS

Bagan Alir Penelitian

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

Dalam penelitian normalisasi sungai, langkah awal harus dilakukan analisis hidrologi. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan adalah menghitung besarnya debit banjir rancangan pada Sungai Winongo dari aliran air banjir di DAS Winongo yang terlebih dahulu perlu dihitung besar curah hujan rancangan tiap kala ulang.

Pada studi ini, data yang diperlukan adalah data hujan dari stasiun penakar hujan yang berpengaruh pada daerah aliran sungai (DAS). Stasiun hujan yang berpengaruh adalah Stasiun Kalibawang dan Stasiun Kenteng, dengan data curah hujan harian pada stasiun hujan yang digunakan adalah antara tahun 2011 sampai 2020 (10 tahun).

Uji Konsistensi Data Curah Hujan

Tabel 1 Uji Konsistensi Data Curah Hujan

| Tahun | Hujan Tahunan (mm) |  | Kumulatif S.Kalibawang | Kumulatif S.Kenteng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stasiun Kalibawang (mm) | Stasiun Kenteng (mm) |  |  |
| 2012 | 1149.7 | 860.6 | 1149.7 | 860.6 |
| 2011 | 1222.4 | 1207.2 | 2372.1 | 1962.2 |
| 2016 | 1315.9 | 1532.3 | 3688 | 3169.4 |
| 2014 | 1370.8 | 1339.0 | 5058.8 | 4508.4 |
| 2017 | 1509.8 | 1991.5 | 6568.6 | 5917.7 |
| 2013 | 1710.7 | 1409.3 | 8279.3 | 7450 |
| 2015 | 2051.8 | 1101.6 | 10331.1 | 9441.5 |
| 2018 | 2307.2 | 2163.1 | 12638.3 | 11604.6 |
| 2020 | 2758.3 | 2382.7 | 15396.6 | 13933.4 |
| 2019 | 3539.0 | 2328.8 | 18935.6 | 16316.1 |

Stasiun Kenteng (mm)

Sumber : BBWS Serayu Opak

Gambar 1 Grafik Uji Konsistensi Data

Berdasarkan grafik diatas didapat Nilai Uji Konsistensi (R2) = 0,9975 karena nilai 0,80 ≤ R2 ≤ 1 untuk faktor koreksinya tidak perlu dicari lagi, karena tidak mengalami penyimpangan sehingga data curah hujan pada stasiun ini tidak perlu dikalikan dengan faktor koreksi. Maka data di atas dapat diterima.

Menentukan Curah Hujan Maksimum Harian Rata – rata

Tabel 2 Perhitungan Curah Hujan Maksimum Rata-Rata Daerah

| Tahun | Stasiun |  | Jumlah (mm/tahun) | Curah Hujan Maksimum Harian Rata-Rata (mm/tahun) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kalibawang (mm/tahun) | Kenteng (mm/tahun) |  |  |
| 2011 | 374.7 | 341.7 | 716.4 | 358.2 |
| 2012 | 332.7 | 339.2 | 671.9 | 336.0 |
| 2013 | 295.5 | 340.7 | 636.2 | 318.1 |
| 2014 | 327.5 | 383.7 | 711.2 | 355.6 |
| 2015 | 564.4 | 245.7 | 810.1 | 405.1 |
| 2016 | 365.4 | 354.9 | 720.3 | 360.2 |
| 2017 | 544.0 | 475.4 | 1019.4 | 509.7 |
| 2018 | 537.0 | 579.8 | 1116.8 | 558.4 |
| 2019 | 727.6 | 469.7 | 1197.3 | 598.7 |
| 2020 | 583.2 | 550.4 | 1133.6 | 566.8 |
| Jumlah | 4652.0 | 4081.2 | 8733.2 | 4366.6 |

Sumber : Perhitungan

Perhitungan Distribusi Log Pearson III

- Hujan harian maksimum diubah dalam bentuk logaritma.

X = 318,1 mm/hr 		Log X = 2,503………………………………1

- Menghitung harga logaritma rata-rata dengan rumus :

………………………………………………………2

- Menghitung harga simpangan baku dengan rumus :

…………………………………………3

- Menghitung harga koefisien kemiringan dengan rumus :

……………………………………………….4

Untuk Cs = 0,363 dapat di cari nilai P yang di dapat dari tabel nilai K untuk Distribusi Log Pearson III. Dengan cara interpolasi, didapatkan nilai K untuk masing – masing kala ulang (Tr) tertentu.

- Menghitung logaritma hujan rancangan dengan kala ulang tertentu dengan rumus:

…………………………………………………5

- Menghitung antilog XT untuk mendapatkan curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu atau dengan membaca grafik pengeplotan XT dengan peluang pada kertas logaritma.

Adapun tahapan perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Log Pearson Type III

| Tahun | Xi (mm/hr) | Log Xi | ( Log Xi - Log X ) | ( Log Xi – Log X )^2 | ( Log Xi - Log X )^3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 318.1 | 2.503 | -0.126 | 0.016 | -0.002 |
| 2012 | 336.0 | 2.526 | -0.102 | 0.010 | -0.001 |
| 2014 | 355.6 | 2.551 | -0.077 | 0.006 | 0.000 |
| 2011 | 358.2 | 2.554 | -0.074 | 0.005 | 0.000 |
| 2016 | 360.2 | 2.556 | -0.072 | 0.005 | 0.000 |
| 2015 | 405.1 | 2.608 | -0.021 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | 509.7 | 2.707 | 0.079 | 0.006 | 0.000 |
| 2018 | 558.4 | 2.747 | 0.119 | 0.014 | 0.002 |
| 2020 | 566.8 | 2.753 | 0.125 | 0.016 | 0.002 |
| 2019 | 598.7 | 2.777 | 0.149 | 0.022 | 0.003 |
| Jumlah | 4366.6 | 26.283 | 0.000 | 0.101 | 0.0031 |
| Rerata Log Xi = Log X |  | 2.6283 |  |  |  |
| Koefisien Kemencengan (Cs) |  | 0.363 |  |  |  |
| Standart Deviasi (Sd) |  | 0.106 |  |  |  |

Sumber : Perhitungan

Perhitungan Curah Hujan Efektif

Hujan netto merupakan bagian hujan total dapat menghasilkan limpasan langsung.  Deengan mengambil nilai koefisien pengaliran C = 0,75 di karenakan mengambil Q rencana 25 tahun, maka hujan netto (Re) dapat di nyatakan sebagai berikut :

Re = c x R………………………………………………………6

di mana :

Re = curah hujan efektif ( mm.hari ⁻¹)

C = koefisien pengaliran

R = curah hujan rancangan  ( mm.hari ⁻¹)

Dari table 4.15 di peroleh hujan rancangan kala ulang 25 tahun = 670.879mm, sehingga untuk besaran hujan netto adalah :

Re = 0,75 x 670,879

= 5,032 mm

Tabel 4 Hujan Efektif Pada Kemungkinan Kala Ulang

Sumber : Perhitungan

| Jam ke- | Rasio % | Hujan Jam-jaman (mm/jam) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 1 | 0.585 | 1.836 | 2.942 | 2.570 | 2.942 | 4.532 | 4.775 |
| 2 | 0.152 | 0.477 | 0.765 | 0.668 | 0.765 | 1.178 | 1.241 |
| 3 | 0.107 | 0.335 | 0.537 | 0.468 | 0.537 | 0.826 | 0.871 |
| 4 | 0.085 | 0.267 | 0.427 | 0.373 | 0.427 | 0.658 | 0.693 |
| 5 | 0.072 | 0.225 | 0.361 | 0.315 | 0.361 | 0.555 | 0.585 |
| CH Rancangan |  | 418.697 | 519.063 | 585.839 | 670.879 | 1033.249 | 1088.704 |
| C Pengaliran |  | 0,75 | 0,75 | 0.75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Hujan Efektif Jam |  | 3.140 | 5.032 | 4.394 | 5.032 | 7.749 | 8.165 |

Perhitungan Debit Banjir Rancangan

Berdasarkan pada hasil nilai curah hujan rencana dapat dicari debit banjir rencana dengan menggunakan metode Nakayasu. Diketahui:

- Luas DAS (A)		= 38.52 km2

- Panjang sungai utama (L)	= 6,40 km

- Ro				= 1 ( asumsi )

Adapun untuk tahap perhitungan debit banjir rencana sebagai berikut di bawah ini :

- Sebelum menentukan debit puncak banjir, maka perlu di ketahui nilai Tp dan T0,3, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Waktu Konsentrasi (tg)

Tg	= 0,21 x L0,7…………………………………………………7

= 0,21 x 6,830,7

= 0,8059 jam

- Lama hujan efektif yang menyebabkan limpasan permukaan (tr)

Tr	= 0,75 x Tg…………………………………………………..8

= 0,75 x 0,8059 = 0,6044 jam

- Waktu ketika terjadi debit tertinggi (Tp)

Tp                  = Tg + 0,8 Tr……………………………………..9

= 0,8059 + (0,8 x 0,6044)

= 1,2894 jam

α	                  = 3 (data asumsi)

T0,3                             = α x Tg = 3 x 0,8059 = 2,4177 jam

Tp + T0,3               = 1,2894+ 2,4177 = 3,7071  jam

0,5 . T              = 0,5 x 2,4177= 1,2088 jam

1,5 . T0,3           = 1,5 x 2,4177 = 3,6264 jam

2 . Tp	      = 2 x 1,2894 = 2,5788 jam

Tp + T0,3 +  1,5 T0,3 = 1,2894 + 2,4177 + 3,6265 = 7.3336  jam

- Selanjutnya menghitung debit puncak banjir menggunakan metode yang di tentukan oleh Dr. Nakayasu dengan perhitungan sebagai berikut di bawah ini :

Qp       = C x A x Ro3,6 x (0,3 Tp+T0,3)  ………………………………….....10

= 0,75 x38.52 x 13,6 x (0,3 . 1,2894+2,4177) =2,8614 m3/dt

- Bagian lengkung naik (rising climb) hidrograf satuan, yaitu mempunyai persamaan :

0 ≤ t ≤ Tp

0 ≤ t ≤ 1,2894

Di mulai dati t = 1

QT = Qp (tTp) 2,4

QT = 2,8614 (11,2894) 2,4

= 1,5547 m3/dt

- Sedangkan bagian lengkung turun ( decreasing climb ) hidrograf satuan mempunyai persamaan :

- Untuk batasan

Tp ≤  t ≤  (Tp + T0,3 )

1,2894 ≤  2,7071

Di mulai dari t = 1,5

QT     = Qp x 0,3 (t-tpT0,3) ……………………………………….11

= 2,8614 x 0,3 (1,5-1,28942,4177)

= 2,8614 (0,3)0,087

= 2,5768  m3/dt

- Untuk batasan ( Tp + T0,3 ) ≤  t ( Tp + T0,3 + 1,5 T0,3 )

4,312 ≤  t ≤  7,252

Di mulai dari t = 4

QT = Qp x 0,3 t-Tp-0,5 T0,3 1,5 T0,3………………………………...12

= 2,8614 x 0,3 9-1,2894 - 3,7071 3,6265

= 2,8614 x (0,3)1,0807

= 0,7789 m3/dt

- Untuk batasan t ≥ ( Tp + T0,3 + 1,5 T0,3 )

t > 7,3336

Di mulai dari t = 9

QT = Qp x 0,3 t-Tp+1,5 T0,3 2 T0,3…………………………………13

= 2,8614 x 0,3 9 -1,2894 + 3,6265 4.8354

=  2,8614 (0,3)2.344

=  0.1701 m3/dt

Tabel 5 Unit Hidrograf Banjir Metode Nakayasu

| t (jam) | Q (m3/dt) | Ket |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 | Qa = 0 < t < Tp |
| 1 | 1.554 |  |
| 2 | 8.203 |  |
| 3 | 21.707 |  |
| 4 | 43.297 |  |
| 5 | 0.451 | Qd1 = Tp < t < (Tp + T0,3 ) |
| 6 | 0.274 |  |
| 7 | 0.167 |  |
| 8 | 0.101 |  |
| 9 | 0.062 |  |
| 10 | 0.037 |  |
| 11 | 0.076 | Qd2 = ( Tp + T0,3 ) < t ( Tp + T0,3 + 1,5 T0,3 ) |
| 12 | 0.055 |  |
| 13 | 0.039 |  |
| 14 | 0.028 |  |
| 15 | 0.020 |  |
| 16 | 0.015 |  |
| 17 | 0.010 |  |
| 18 | 0.007 |  |
| 19 | 0.014 | Qd3 = T > ( Tp + T0,3 + 1,5 T0,3 ) |
| 20 | 0.011 |  |
| 21 | 0.009 |  |
| 22 | 0.007 |  |
| 23 | 0.005 |  |
| 24 | 0.004 |  |

Sumber : Perhitungan

Perhitungan debit banjir rencana kala ulang 25 tahun (Q25)

- Indeks kerapatan sungai

D = lstA = 43,7538.52 = 1,135………………………………………………14

- Menghitung besar aliran dasar ( base flow )

Qb = 0,4715 x A0,6444 x D0,9403 ……………………………………...15

= 0,4715 x 38,52 0,6444 x 1,135 0,9403

=   5.584 m3/det

- Perhitungan debit banjir rancana kala ulang 25 tahun dalam waktu 1 jam

Q total = R total + Qb………………………………………………16

= 4.571+ 5.584

= 10.155 m3/det

Untuk Perhitungan  selengkapnya dapat dilihat pada Table 6

Tabel 6 Hidrograf Banjir Untuk Kala Ulang 25 Tahun

| t (jam) | Qt | Akibat Hujan jam-jaman |  |  |  |  |  | QB | Qbanjir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/dt) | 2.942 | 0.765 | 0.537 | 0.427 | 0.361 | - | (m3/dt) | (m3/dt) |
| 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  | 5.584 | 5.584 |
| 1 | 1.554 | 4.572 | 0.000 |  |  |  |  | 5.584 | 10.155 |
| 2 | 8.203 | 24.133 | 6.275 | 0.000 |  |  |  | 5.584 | 35.993 |
| 3 | 21.707 | 63.862 | 16.606 | 11.657 | 0.000 |  |  | 5.584 | 97.709 |
| 4 | 43.297 | 127.380 | 33.122 | 23.250 | 18.488 | 0.000 |  | 5.584 | 207.824 |
| 5 | 0.451 | 1.327 | 0.345 | 0.242 | 0.193 | 0.163 | 0.000 | 5.584 | 7.853 |
| 6 | 0.274 | 0.806 | 0.210 | 0.147 | 0.117 | 0.099 | 0.000 | 5.584 | 6.963 |
| 7 | 0.167 | 0.491 | 0.127 | 0.089 | 0.071 | 0.060 | 0.000 | 5.584 | 6.424 |
| 8 | 0.101 | 0.297 | 0.077 | 0.054 | 0.043 | 0.036 | 0.000 | 5.584 | 6.093 |
| 9 | 0.062 | 0.182 | 0.047 | 0.033 | 0.026 | 0.022 | 0.000 | 5.584 | 5.895 |
| 10 | 0.037 | 0.109 | 0.029 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.000 | 5.584 | 5.771 |
| 11 | 0.076 | 0.224 | 0.058 | 0.041 | 0.033 | 0.027 | 0.000 | 5.584 | 5.967 |
| 12 | 0.055 | 0.162 | 0.042 | 0.029 | 0.023 | 0.020 | 0.000 | 5.584 | 5.860 |
| 13 | 0.039 | 0.115 | 0.030 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.000 | 5.584 | 5.781 |
| 14 | 0.028 | 0.082 | 0.022 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.000 | 5.584 | 5.725 |
| 15 | 0.020 | 0.059 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.000 | 5.584 | 5.685 |
| 16 | 0.015 | 0.044 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 5.584 | 5.659 |
| 17 | 0.010 | 0.029 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 5.584 | 5.635 |
| 18 | 0.007 | 0.021 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 5.584 | 5.620 |
| 19 | 0.014 | 0.041 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.000 | 5.584 | 5.655 |
| 20 | 0.011 | 0.032 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 5.584 | 5.639 |
| 21 | 0.009 | 0.026 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 5.584 | 5.629 |
| 22 | 0.007 | 0.021 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 5.584 | 5.619 |
| 23 | 0.005 | 0.015 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 5.584 | 5.610 |
| 24 | 0.004 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 5.584 | 5.604 |

Waktu (mm/Jam)

Sumber : Perhitungan

Q (Debit m3/dt/mm)

Gambar 2 Hubungan Antara Antara Debit Banjir Kala Ulang 25 Tahun Dengan T Waktu (jam) Metode HSS Nakayasu

Berdasarkan grafik hidrograf banjir di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya debit puncak pada jam ke 4 dan ke 5 dengan besaran debit air adalah 207.824 m3/det. Dalam hal ini, analisis hidrograf dapat membantu upaya antisipasi kejadian banjir.

Hasil Running HEC-RAS Penampang Exsisting

Dari hasil running HEC-RAS dapat di ketahui bahwa kapasitas penampang sungai tidak mampu menampung debit kala ulang tertentu . Hal tersebut ditunjukan oleh gambar 3 dimana kapasitas  Sungai Winongo mengalami limpasan (meluap).

Gambar 3 Kondisi Eksisting sungai Winongo pada Q25 th

(Sumber : Analisa Program HEC-RAS)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang digunakan dalam penyelasian “Studi Normalisasi Sungai Winongo Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Melati Kabupaten Sleman Yogyakarta”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Dari hasil perhitungan debit banjir kala ulang 25 tahun didapat debit sebesar 207.824 m3/det.

- Dari hasil output software HEC-RAS diperoleh analisis Sungai Winongo terhadap kapasitas tampungan terdapat 13 titik yang tidak mampu menampung debit rancangan dengan kala ulang 25 tahun.

- Rencana normalisasi Sungai Winongo untuk penanggulangan banjir dengan menggunakan tanggul revetment.

Saran

Dengan melihat nilai daya tampung Sungai Winongo dan mengetahui strategi untuk penanggulangan banjir di Sungai Winongo. Dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya, yakni :

- Pengkajian dan pendataan ulang secara lengkap dan bertahap berkaitan dengan kondisi fisik sungai.

- Pemahaman yang baik mengenai lokasi penelitian diperlukan agar peneliti mampu memahami kondisi sungai dan alur sungai sehingga nanti dapat merenacana ulang kondisi sungai yang mengalami banjir.

- Diharapkan ada penggunaan aplikasi lain selain hec-ras seperti halnya menggunakan aplikasi ArcGis untuk Analisis daerah rawan banjir.

- Mengetahui debit banjir rencana dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis, agar hasil debit banjir lebih detail.

- Dalam penelitian ini untuk penanggulangan banjir menggunakan revetment, untuk peneliti selanjutnya di harapkan untuk pembuatan sudetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto, D. (no date) ‘Analisa Angkutan Sedimen di Sungai Jawi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya’, p. 10.

- Peneliti Keairan et al. (2019) ‘Analisis Transpor Sedimen Serta Pengaruh Aktivitas Penambangan Pada Sungai Sombe, Kota Palu, Sulawesi Tengah’, Jurnal Teknik Pengairan, 10(2), pp. 84–96. doi: 10.21776/ub.pengairan.2019.010.02.02.

- Peraturan Pemerintah RI No.35 (1991).

- Priyantoro, D. (1987) Teknik Pengangkutan Sedimen. Himpunan Mahasiswa Pengairan Fakultas Teknik Unibraw Malang.

- Utomo, D. R. (2020) Studi Evaluasi Kapasitas Penampang Sungai Kening Kabupaten Bojonegoro dengan Menggunakan Metode HEC-RAS. Universitas Islam Malang.