Studi Evaluasi Sistem Drainase Di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Budiman1, Bambang Suprapto2, Azizah Rachmawati3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: Budimandhi@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email: bambang.suprapto@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: Azizah.rachmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Sukomanunggal merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Sukomanunggal sendiri beberapa tahun terakhir sering mengalami perkembangan dinamika masyarakat. Penyebab terjadinya banjir adanya perubahan tata guna lahan yang menjadi permukiman, saran dan prasarana seperti jalan, kurangnya daerah resapan, drainase yang tidak menampung debit air. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui saluran yang tidak mampu menampung debit banjir rancangan untuk kemudian dilakukan perencanaan perbaikan saluran. Metode yang digunakan dalam perhitungan curah hujan rata-rata daerah yaitu metode rata-rata al-jabar yang menghasilkan rata-rata. Sedangkan perhitungan curah hujan rancangan menggunakan metode log person type III. Dalam perencanaan perbaikan saluran dilakukan dengan menggunakan metode trial error. Untuk perhitungan curah hujan rancangan menggunakan kala ulang 10 tahun didapatkan hasil hujan rancangan sebesar 126 mm.

Hasil analisa didapatkan 9 saluran dari 56 saluran yang tidak bisa menampung debit banjir rancangan periode ulang 10 tahun. Selanjutnya direncanakan perbaikan saluran dengan lebar 0,70 meter dan tinggi 0,60 meter yang diubah menjadi dimensi baru, sehingga saluran dapat memenuhi debit banjir rancangan.

Kata kunci: Perbaikan Saluran, Drainase, Kecamatan Sukomanunggal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Drainase termasuk salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (khususnya perencanaan infrastruktur) (Suripin, 2014). Keterpaduan pada komponen mencangkup antara lain kualitas air, air hujan dengan air permukaan dan air dibawah tanah, penggunaan lahan (land use) dengan penyandangan air (water use).

Demikian hal ini dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Sukomanunggal dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami perkembangan dinamika masyarakat. Penyebab banjir di Kecamatan Sukomanunggal yaitu berubahnya tata guna lahan yang menjadi pemukiman, sarana dan prasarana lain seperti jalan raya. Sehingga debit aliran permukaan terjadi penyerapan yang menjadi semakin kecil.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan akan mengevaluasi kemampuan saluran drainase di Kecamatan Sukomanunggal untuk menampung debit banjir periode ulang.

Identifikasi masalah

- Berapa saluran drainase di wilayah Kecamatan Sukomanunggal tidak mampu mengalirkan air dengan baik.

- Kapasitas pada saluran drainase tidak mencukupi sehingga air melimpah dan keluar.

- Kondisi eksisting sistem drainase yang dirasakan kurang memberikan dampak yang baik terhadap perubahan tata guna lahan.

Rumusan Masalah

- Berapakah besar curah hujan rancangan periode ulang 10 tahun Kecamatan Sukomanunggal?

- Berapakah besar debit banjir rancangan pada Kecamatan Sukomanunggal?

- Berapakah dimensi kapasitas saluran drainase eksisting pada Kecamatan Sukomanunggal?

- Bagaimana hasil evaluasi debit banjir rancangan perbaikan saluran terhadap debit banjir rancangan periode ulang 10 tahun.

Tujuan dan Manfaat

- Untuk mengetahui besar curah hujan rancangan di Kecamatan Sukomanunggal.

- Untuk mengetahui besar debit banjir rancangan di Kecamatan Sukomanunggal.

- Untuk mengetahui besar dimensi kapasitas saluran drainase eksisting Kecamatan Sukomanunggal.

- Mengetahui hasil analisis kapasitas saluran drainase eksisting periode ulang 10 tahun di Kecamatan Sukomanunggal.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang teknik sipil, khususnya dibidang teknik perairan.

- Hasil studi dapat dijadikan pedoman bagi pemerintahan maupun masyarakat agar dapat melaksanakan evaluasi saluran di Kecamatan Sukomanunggal.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Banjir

Pengertian banjir umumnya ialah debit aliran sungai dalam jumlah yang sangat banyak, atau debit aliran air sungai relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun dari hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah di sekitar permukaan (Ligal, 2008).

Pengertian Drainase

Drainase mempunyai arti yaitu mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Secara umum, drainase dapat diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan mampu berfungsi secara optimal (Suripin, 2004).

Analisa Hidrologi

Rata-rata Al-jabar

Dengan menggunakan metode Aritmatika, curah hujan rata-rata DAS dapat ditentukan dengan menjumlah curah hujan dari semua tempat pengukuran dan untuk suatu periode tertentu sehingga dapat membaginya dengan banyaknya stasiun pengukuran.

R = 1n (R1 + R2 + R3 + ….. Rn)							(1)

Intensitas Curah Hujan

Sedangkan dengan intensitas hujan atau kedalaman hujan persatuan waktu dapat       dihitung dengan menggunakan rumus persamaan monobe (Ismadi Roharjo, 2014).

I = R2424 24tc2/3									(2)

Debit Banjir Rancangan

Menurut (Suripin, 2004), curah hujan berlebih diturunkan ke dalam bentuk limpasan permukaan dan pengisian air tanah.

Q = 0,278 x C x I x A								(3)

Analisa Hidrolika

Penampang Saluran

Potongan melintang saluran yang paling ekonomis ialah potongan saluran yang dapat melewatkan debit maksimum untuk luas penampang saluran, kekasaran dan kemiringan dasar tertentu saluran (Chow, 1989).

Menentukan kecepatan dengan rumus manning:

V = 1/n. R2/3. S1/2								(4)

Menentukan debit saluran dengan rumus kontinuitas:

Q = A.V = A.1/N. R2/3. S1/2							(5)

Evaluasi Saluran Drainase

Evaluasi saluran dapat berguna untuk mengetahui seberapa besar debit yang dapat ditampung saluran dengan kondisi yang ada pada saat ini. Besarnya dimensi saluran dipengaruhi banyak air yang disalurkan. Jika tidak dapat mengetahui kriteria maka dimensi saluran direncanakan kembali agar mampu melewatkan debit banjir rancangan.

Qrancangan = Qah + Qak							(6)

Untuk mengetahui kapasitas saluran drainase terhadap debit rancangan maka   digunakan persamaan sebagai berikut:

Qselisih = Qeks – Qr								(7)

METODOLOGI PERENCANAAN

Lokasi Studi

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan luas daerah 11,2 km2 dan jumlah penduduk 11648 jiwa.

Tahan Penelitian

1. Uji Homogenitas Data

2. Menghitung luas daerah pengaliran

3. Menghitung intensitas hujan

4. Menghitung debit air hujan

5. Menghitung debit air kotor

6. Menghitung debit banjir

7. Menghitung kapasitas saluran drainase

8. Evaluasi saluran drainase

Bagian Alir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

Berdasarkan hasil perhitungan uji analisa kecocokan data, curah hujan rencana digunakan ialah data hujan analisa dengan menggunakan Metode Log Person Type III yaitu sebesar 126.948 mm untuk kala periode 10 tahun.

Tabel 1. Curah Hujan Metode Log Person Type III

| Kala Ulang | Pr (%) | Cs | G | Log Xrerata | S | Log x | X (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 | 1,105 | 0,732 | 1,978 | 0,126 | 2,070 | 117,460 |
| 10 | 10 | 1,105 | 1,340 | 1,978 | 0,126 | 2,104 | 126,948 |
| 25 | 4 | 1,105 | 2,087 | 1,978 | 0,126 | 2,240 | 173,963 |

Waktu Konsentrasi

Lama waktu konsentrasi ialah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh dari tempat terjauh untuk mencapai titik lokasi pengamatan atau titik yang ditinjau dari suatu daerah pengaliran, untuk kemiringan daerah pada titik yang paling jauh dari titik yang ditinjau juga dihitung dengan menggunakan rumus kirpich (Surbakah, 1980).

Tc = 0,019560 [L√S]0,77 								(8)

Perhitungan Intensitas Curah Hujan

Intensitas curah hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu tertentu.

Tc 	= 0,019560 x LS0,77							(9)

Tc 	= 0,0195/60 x (77 / 0,026)0,77

Tc 	= 0,1517 jam

Dengan R24 = 126,948 mm untuk periode ulang 10 tahun sehingga untuk perhitungan intensitas hujan (I) didapat seperti berikut:

I = R2424 x 24tc0.0667

I = 126,948/24 x (24/0,1517)0,0667

I = 7,4148 mm/jam

Perhitungan Debit Banjir

Intensitas curah hujan dengan periode ulang 10 tahun berdasarkan perhitungan diatas:

Intensitas curah (I) = 7,4148

Debit banjir di saluran Simo.A

Qah	= 0,278. C.I.A

Qah	= 0.278 x 1.3471 x 7,4148 x 0,01686

Tabel 2. Debit Air Hujan

| Kode Saluran | C | I (mm/jam) | A (Km2) | Qah (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMO.A | 1,3471 | 7,4148 | 0,01686 | 0,4682 |
| SIMO.B | 1,3633 | 6,1533 | 0,00571 | 0,0133 |
| SIMO.C | 0,4835 | 6,1418 | 0,00490 | 0,0040 |
| SIMO.D | 1,5387 | 6,2117 | 0,01877 | 0,0499 |
| SIMO.E | 1,4231 | 7,1022 | 0,01760 | 0,0494 |
| SIMO.F | 3,1008 | 7,4148 | 0,03825 | 0,2445 |
| SIMO.G | 1,0720 | 6,3332 | 0,01217 | 0,0230 |
| SIMO.H | 1,7643 | 7,2929 | 0,02152 | 0,0770 |
| SIMO.I | 1,5035 | 6,4690 | 0,02407 | 0,0651 |
| SIMO.J | 0,6308 | 6,4651 | 0,00705 | 0,0080 |

Perhitungan Debit Banjir Rancangan

Diketahui dari perhitungan Qah = 0,5299 m3/det dan Qak = 0,0468 m3/det, sehingga perhitungan debit banjir rancangan sebagai berikut.

Qrancangan = Qak + Qah

Qrancangan = 0,5299 + 0,4682

Qrancangan = 0,9982 m3/dt

Tabel 3. Debit Banjir Rancangan

| Kode Saluran | Nama Saluran | Qah (m3/dt) | Qak (m3/dt) | Qr (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMO.A | Jl. Gendang Asin | 0,4682 | 0,5299 | 0,9982 |
| SIMO.B | Jl. Sukomanunggal | 0,0133 | 0,1794 | 0,1927 |
| SIMO.C | Jl. Banyu Urit | 0,0040 | 0,1541 | 0,1581 |
| SIMO.D | Jl. Simo Kalangan | 0,0499 | 0,5900 | 0,6399 |
| SIMO.E | Jl. Sukomanunggal PJKA | 0,0494 | 0,5531 | 0,6025 |
| SIMO.F | Jl. Sukomanunggal Baru Selatan PKJA | 0,2445 | 1,2021 | 1,4466 |
| SIMO.G | Jl. Tanjung Sari Indah | 0,0230 | 0,3823 | 0,4053 |
| SIMO.H | Jl. Sido mulyo | 0,0770 | 0,6762 | 0,7532 |
| SIMO.I | Jl. Kinibalu Barat II | 0,0651 | 0,7564 | 0,8215 |
| SIMO.J | Jl. Darmo BaratT XII | 0,0080 | 0,2215 | 0,2295 |

Perhitungan Kapasitas Saluran Eksisting

- Luas penampang

A = b x h

A = 0,30 x 0,50

A = 0,150 m2

- Keliling basah penampang

P = b + 2h

P = 0,30 + 2(0,50)

P = 1,300 m

- Jari-jari hidrolis saluran

R = A/P

R = 0,150/1,300

R = 0,115 m

- Kecepatan aliran dalam saluran

Vsal =1/n x R2/3 x S1/2

Vsal = 1/0,017 x 0,1092/3 x 0,02611/2

Vsal = 2,252 m/dt

- Debit saluran

Qeks = A x V

Qeks = 0,150 x 2,252

Qeks = 0,3379 m3/dt

Tabel 5. Debit Saluran Drainase Eksisting

| Kode Saluran | Nama Saluran | n | S (m) | b (m) | h (m) | Qeks (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMO.A | Jl. Gendang Asin | 0,017 | 0,026 | 0,70 | 0,60 | 0,3379 |
| SIMO.B | Jl. Sukomanunggal | 0,017 | 0,004 | 0,40 | 0,40 | 0,1601 |
| SIMO.C | Jl. Banyu Urit | 0,017 | 0,004 | 0,40 | 0,50 | 0,2077 |
| SIMO.D | Jl. Simo Kalangan | 0,017 | 0,005 | 0,80 | 0,60 | 0,7444 |
| SIMO.E | Jl. Sukomanunggal PJKA | 0,017 | 0,017 | 0,50 | 0,50 | 0,5835 |
| SIMO.F | Jl. Sukomanunggal Baru Selatan PKJA | 0,017 | 0,026 | 0,50 | 0,80 | 0,8971 |
| SIMO.G | Jl. Tanjung Sari Indah | 0,017 | 0,006 | 0,50 | 0,70 | 0,4999 |
| SIMO.H | Jl. Sido mulyo | 0,017 | 0,022 | 0,60 | 0,70 | 1,3012 |
| SIMO.I | Jl. Kinibalu Barat II | 0,017 | 0,007 | 0,60 | 0,80 | 0,8510 |
| SIMO.J | Jl. Darmo BaratT XII | 0,017 | 0,007 | 0,60 | 1,00 | 1,1011 |

Evaluasi Kapasitas Saluran Drainase

Qselisih = Qeksisting – Qr

Qselisih = 0,3379 - 0,9982

Qselisih = - 0,6603

Tabel 6. Hasil Perhitungan Debit Drainase

| Kode Saluran | Nama Jalan | Qeks (m2/dt) | Qdebit (m2/dt) | Selisih | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMO.A | Jl. Gendang Asin | 0,3379 | 0,9982 | -0,6603 | Tidak Memenuhi |
| SIMO.B | Jl. Sukomanunggal | 0,1601 | 0,1927 | -0,0326 | Tidak Memenuhi |
| SIMO.C | Jl. Banyu Urit | 0,2077 | 0,1581 | 0,0495 | Memenuhi |
| SIMO.D | Jl. Simo Kalangan | 0,7444 | 0,6399 | 0,1045 | Memenuhi |
| SIMO.E | Jl. Sukomanunggal PJKA | 0,5835 | 0,6025 | -0,0190 | Tidak Memenuhi |
| SIMO.F | Jl. SukomanunggalBaru Selatan PKJA | 0,8971 | 1,4466 | -0,5495 | Tidak Memenuhi |
| SIMO.G | Jl. Tanjung Sari Indah | 0,4999 | 0,4053 | 0,0946 | Memenuhi |
| SIMO.H | Jl. Sido mulyo | 1,3012 | 0,7532 | 0,5480 | Memenuhi |
| SIMO.I | Jl. Kinibalu Barat II | 0,8510 | 0,8215 | 0,0296 | Memenuhi |
| SIMO.J | Jl. Darmo BaratT XII | 1,1011 | 0,2295 | 0,8716 | Memenuhi |

Rencana Perbaikan Saluran

Rencana perbaikan saluran ialah bertujuan untuk mencegah terjadinya genangan atau luapan air akibat berkurangnya kapasitas tampung dari penampang saluran yang telah ada. Perbaikan dilakukan dengan merencanakan ulang saluran lama sehingga bisa menampung debit banjir rancangan kala periode 10 tahun. Pada perencanaan ini dengan menggunakan metode trial error (coba-coba) sehingga dapat direncanakan dengan perbaikan saluran.

Perhitungan untuk saluran Simo.A

Diketahui:

Debit rancangan Qr	= 0,9982 m3/dt

Kemiringan saluran (s)	= 0,026 m

Berikut ini merupakan langkah-langkah perhitungan dalam perencanaan perbaikan saluran dengan menggunakan metode trial error dalam menentukan lebar saluran (b).

Saluran persegi dengan menggunakan pasangan batu kali disemen, n = 0,017

Nilai b = 0,70 m (asumsi) dan h = 0,60 m nilai eksisting sebenarnya.

Luas (A)

A	= b x h

= 0,70 x 0,60

= 0,42 m2

Keliling basah (P)

P	= b + 2h

= 0,70 + (2 x 0,60)

= 0,84 m

Jari-jari hidrolis saluran

R	= A/P

= 0,42/0,84

= 0,50 m

Kecepatan (V)

V	= 1n x R23 x s12

= 10,017 x 0,5023 x 0,02612

= 2,597 m/detik

Debit hitungan (Q)

Debit yang terjadi dalam saluran harus lebih besar dari debit rencana (Qrencana < Qhitung)

Qhitung = V x A

= 2,597 x 0,42

= 1,0908 m3/detik

(Qrencana < Qhitung = 0,9982 m3/detik < 1,0908 m3/detik

Jadi penampang saluran dengan lebar b = 0,70 dan tinggi h = 0,60 sudah dapat memenuhi untuk menampung debit rencana 0,0927 m3/detik.

Tabel 7. Perhitungan Kapasitas Saluran Yang Baru

| Kode Saluran | b (m) | H (m) | S (m) | P (m) | A (m2) | R (m) | V (m3/dt) | Qeks (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMO.A | 0.70 | 0.60 | 0.026 | 0.84 | 0.42 | 0.50 | 2.597 | 1,0908 |
| SIMO.B | 0.50 | 0.60 | 0.004 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 1.206 | 0,3619 |
| SIMO.E | 0.50 | 0.60 | 0.017 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 2.425 | 0,7275 |
| SIMO.F | 0.65 | 0.80 | 0.026 | 1.04 | 0.52 | 0.50 | 2.990 | 1,5550 |
| SIMO.Z | 0.60 | 0.70 | 0.006 | 0.84 | 0.42 | 0.50 | 1.608 | 0,6754 |
| SIMO.AB | 0.60 | 0.70 | 0.004 | 0.84 | 0.42 | 0.50 | 1.248 | 0,5243 |
| SIMO.AN | 0.70 | 0.80 | 0.002 | 1.12 | 0.56 | 0.50 | 1.018 | 0,5702 |
| SIMO.AO | 0.60 | 0.70 | 0.003 | 0.84 | 0.42 | 0.50 | 1.218 | 0,5116 |
| SIMO.AP | 0.90 | 0.70 | 0.006 | 1.26 | 0.63 | 0.50 | 1.579 | 0,9948 |

Gambar 1. Saluran Lama Melintang Simo.A

Sumber: (Autocad, 2021)

Gambar 2. Saluran Baru Potongan Melintang Simo.A

Sumber: (Autocad, 2021)

Gambar 3. Saluran Baru Memanjang Simo.A

Sumber: (Autocad, 2021)

Hasil Evaluasi

Setelah melakukan evaluasi 56 saluran drainase yang ada di Kecamatan Sukomanunggal terdapat 9 saluran eksisting yang tidak memenuhi kapasitas debit banjir rancangan. Untuk itu diperlukan perbaikan saluran, dan melakukan perubahan dimensi menggunakan cara coba-coba untuk saluran yang lebih efektif dari saluran yang lama. Sehingga dari perencanaan didapatkan debit saluran yang dapat memenuhi kapasitas debit rancangan.

Tabel 7. Perbandingan antar dimensi saluran lama dan saluran baru

| Kode Saluran | Dimensi Saluran (Lama) |  | Dimensi Saluran (Baru) |  | Qr (m3/dt) | Qsal (Lama) (m3/dt) | Qsal (Baru) (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | b | h |  |  |  |
| SIMO.A | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.9982 | 0.3379 | 0.0927 |
| SIMO.B | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.1927 | 0.1601 | 0.1692 |
| SIMO.E | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.6025 | 0.5835 | 0.1249 |
| SIMO.F | 0.50 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 1.4466 | 0.8971 | 0.1084 |
| SIMO.Z | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.2505 | 0.1618 | 0.4249 |
| SIMO.AB | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.0957 | 0.0525 | 0.4286 |
| SIMO.AN | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.0994 | 0.0506 | 0.4708 |
| SIMO.AO | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.2008 | 0.1439 | 0.3107 |
| SIMO.AP | 0.85 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.7190 | 0.2442 | 0.2757 |

PENUTUP

Kesimpulan

- Dari hasi perhitungan besarnya curah hujan rancangan 126,948 mm/hari.

- Besarnya debit banjir rancangan dengan kala uang 10 tahun tadi Kecamatan Sukomanunggal adalah sebesar 1,4466 m3/dt.

- Jumlah atau kapasitas pada masing-masing saluran yang ada di Kecamatan Sukoamnunggal Kota Surabaya. Dari 56 saluran yang berada di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, ada 9 saluran yaitu saluran berbentuk persegi yang tidak memenuhi sehingga perlu dirubah dengan perhitungan rencana perbaikan saluran dalam periode ulang 10 tahun.

- Hasil evaluasi 56 saluran di Kecamatan Sukomanunggal yang tidak memenuhi 9 saluran sehingga perlu dirubah lebar saluran untuk perbaikan rencana saluran baru sehingga memenuhi debit banjir rancangan.

Saran

- Berdasarkan hasi evaluasi saluran drainase di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dapat dilakukan perubahan dimensi saluran dengan elevasi yang sesuai, untuk menjaga permasalahan dan perlu adanya pengecekan dan perawatan saluran agar ke depannya saluran terjaga dengan baik.

- Kepada pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait, untuk dapat mengusahakan adanya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- Membutuhkan peran pihak masyarakat Kecamatan Sukomanunggal untuk membuat sumur resapan pada rumahnya. Agar nanti debit buangan rumah tangga tidak sepenuhnya langsung dialirkan ke saluran drainase.

Daftar Pustaka

[1] Soewarno. 1995. “Hidrologi Aplikasi Statistik Untuk Analisa Data”.  Bandung:   Nova.”

[2] Surbakah, Imam. 1980. “Hidrologi untuk Perencanaan Bangunan Air”. Bandung: Idea Dharma

[3] Suripin. 2004. “Sistem Drainase yang Berkelanjutan”. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

[4] Sri Harto BR. 1993. Analisa Hidrologi. Jakarta

[5] Suripin. 2004. “Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan”,

[6] Putri, Hasman Permatasari, dkk. 2018. “Studi Evaluasi Saluran Drainase di Kecamatan Tarakan,”