STUDI PERBANDINGAN STRUKTUR BAJA PADA PEMBANGUNAN TERMINAL BANDARA BIMA DENGAN METODE..LRFD (LOAD AND RESISTANCE*FACTOR DESIGN) DAN METODE ASD.(ALLOWABLE STRESS DESIGN)

Ainul Yaqin1, Warsito2, Eko Noerhayati3

1Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: yaqin2861@gmail.com

2Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: warsito@unisma.ac.id

3Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Struktur baja merupakan suatu alternative yang memiliki keuntungan dalam pembangunan Gedung dan struktur yang lainnya baik dalam skala kecil maupun besar. Dengan demikian material baja juga memiliki beberapa kelebihan yang signifikan jika dibandingkan dengan bahan kontruksi lainnya seperti beton konvensional. Seperti pada proyek pembangunan Terminal Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam*pembangunan.proyek ini menggunakan.kontruksi-yang terbuat dari*baja dengan model Gable Frame.. terminal bandara ini mempunyai 2 lantai dengan bentang 38,5 meter dan lebar 64 meter dan tinggi 9 meter.

Pada standar perencanaan menggunakan SNI 03,-1726,-,2002,dan PPBBI 1984. hasil perhitungan menggunakan pemodelan portal 2D dengan menggunakan aplikasi STAADPRO V8i Bentley . Pembebanan Kuda-Kuda Pada Metode ASD di dapat nilai : Beban Mati = 95,28 kg,  Beban Hidup =  95,1 kg , Beban Angin Tekan = 0 kg, Beban Angin Hisap = -12 kg, sedangkan Pembebanan Kuda-Kuda Pada Metode LRFD di dapat nilai : Beban Mati = 95,28 kg, Beban Hidup = 187,93  kg, Beban Angin Tekan : 0 kg, Beban Angin Hisap =  -12 kg. Dimensi balok dan kolom untuk metode ASD adalah balok dengan profil WF : 300 x 150 x 6,5 x 9 dan untuk kolom dengan profil WF : 300 x 300 x 10 x 15, sedangkan Dimensi balok dan kolom untuk metode LRFD adalah balok dengan profil WF : 300 x 150 x 5,5 x 8 dan untuk kolom dengan profil WF : 300 x 150 x 5,5 x 8. Pondasi tiang pancang menggunakan diameter 30 cm dengan penulangan pokok D16, sengkang D12.dalam perencanaan satu struktur Gable.Frame dengan menggunakan metode*Allowable*Stress*Design (ASD) dibutuhkan total berat baja sebesar 3195,452 kg untuk setiap strukturnya. Sedangkan dengan menggunakan metode Load and Resistance Factor Design cukup membutuhkan total berat baja 1886,91 kg untuk*setiap.strukurnya. Sehingga.dapat disimpulkan.bahwa metode LRFD*lebih ekonomis, dengan.memberikan perbedaan*sebesar 144,19 %.

Kata Kunci : Studi Perbandingan, ASD, LRFD, Struktur Baja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Material yang sering digunakan pengerjaan struktur dan popular saat ini adalah baja, material baja merupakan komponen utama dari bangunan-bangunan didunia, khususnya bangunan tinggi.

Seperti pada proyek pembangunan Terminal Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalambpembangunan proyek.ini menggunakan kontruksi>yang terbuat<dari baja dengan model.Gable Frame, pada umumnya model ini sering digunakan pada pembangunan kontruksi baja, seperti bangunan gudang,,pasar, lapangan<futsal dan lain sebagainya. Kontruksi model Gable Frame sangatlah sederhana dalam proses pengerjaannya, berbeda dengan model kontruksi baja yang lainnya, maka dari itu dijaman modern ini banyak sekali yang mulai beralih menggunakan material baja. Selain harganya murah, pengerjaannya  cepat.

## Identifikasi Masalah

- Terdapat<beban yang. bekerja..pada struktur<portal akibat adanya<beban angin horizontal dan vertical

- Balok<baja akan<berpengaruh dalam menahan lendutan yang terjadi akibat beban kombinasi dan Terjadinya tekuk pada<kolom akibat aadanya gaya tekan aksial serta momen lentur dari beban kombinasi.

- Adanya perbedaan beban yang diterima untuk mendimensi pondasi dan jumlah tiang pancang berdasarkan berat struktur

- Adanya perbedaan berat struktur akibat beban kombinasi yang bekerja

Rumusan Masalah

- Berapa pembebanan kuda-kuda pada,struktur gablelframe dengan perbandingan metode<ASD dan<metode LRFD?

- Berapa dimensi kolom dan balok portal baja pada perencanaan struktur gable frame dengan perbandingan metode ASD dan metode LRFD ?

- Berapa<dimensi pondasi<tiang pancang..yang digunakan agar mampu menahan beban yang bekerja ?

- Berapa persentase berat struktur jika menggunakan metode ASD dan LRFD ?

Tujuan

- Untuk mengetahui hasil pembebanan kuda-kuda pada struktur gable frame dengan perbandingan metode ASD dan metode LRFD

- Untuk mengetahui dimensi kolom dan balok portal baja pada perencanaan struktur gable frame dengan perbandingan metode ASD dan metode LRFD

- Untuk mengetahui dimensi pondasi tiang pancang yang digunakan agar mampu menahan beban yang bekerja

- Untuk mengetahui persentase berat struktur jika menggunakan metode ASD dan LRFD

TINJAUAN PUSTAKA

Material Baja

Baja yaitu perpaduan logam antara <unsur besi dengan unsur dasar karbon sebagai..unsur paduan utamanya.<Unsur karbon pada baja..memiliki perbandingan  kisaran 0,2% hingga 2,1% berat sesuai dengan gradenya.(Renaldy and Rachmawati, 2018). Struktur baja merupakan suatu alternative yang menguntungkan dalam pembangunan gedung dan struktur yang lainnya baik dalam skala kecil maupun besar. (Warsito, 2018)

### Sifat<Mekanis<Baja

Sifat.mekanis<baja untuk<perencanaan sebagai berikut :

Modulus Elastisitas Baja

(E) =.2.1 x 106  …………………………………………………………………(1)

## Metode Allowble Stress Design (ASD)

## Metode ASD Allowble Stress Design merupakan metode konvesional dalam perencanaan system struktur. Metode ASD menggunakan beban servis sebagai beban yang harus dapat ditahan oleh material penampang elemen struktur. (Riyadi Nugraha, 2014)

Berdasarkan (PPBBI 1984.), kombinasi0pembebananmterfaktor Spesifikasi metode Allowble Stress Design (ASD) :

D + L……………………………………………………………………(2)		D + W ………………………………………………………………….(3)		( D + L + W ) x 80%)…………………………………………………..(4)

## Metode Load and Resistance Factor Design (LRFD)

## Desain yang sesuai dengan ketentuan untuk load and resistence factor design (LRFD) memenuhi persyaratan spesifikasi ini bila kekuatan desain setiap komponen structural sama atau melebihi kekuatan yang perlu ditentukan berdasarkan kombinasi beban Load and Resistance Factor Design (LRFD). Desain perencanaan harus dilakasanakan dengan persamaan sebabgaia berikut : (Afif, 2016).

## Ru ≤ Ø Rn……………………………………………………………......(5)

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Studi

Lokasi penelitian tugas akhir penulis dilaksanakan pada Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dilokasi ini ada proyek pembangunan terminal bandara dengan struktur baja dan memakai konsep gable frame.

Gambar 1. Peta Lokasi Proyek

Sumber : BMKG Bandara Sultan Salahudin Bima, NTB

Bagan Alir Penelitian

Mulai

Ya

Tidak

A

Kontrol Geser,

t = D x Sxtw x Ix  < õ

Kontrol Lendutan

fijin = 1/250 x L

Perhitungan balok rafter baja metode LRFD dan ASD

Perhitungan statika kuda-kuda

Perhitungan pembebanan :

metode LRFD

1,4 D

1,2 D = 0,5 (La atau H)

1,2 D + 1,6 (La atau H) + (0,8 W)

metode ASD

Beban Mati (D) + Beban Hidup (La)

Beban Mati (D) + Beban Angin (W)

met

Studi literatul

Studi lapangan

A

Perhitungan kolom rafter baja metode LRFD dan ASD

Kontrol Geser,

t = D x Sxtw x Ix  < õ

Kontrol Lendutan

fijin = 1/250 x L

Tidak

Ya

Perencanaan Sambungan :

N τ 	=  π4 x d2 x τ

Ntumpu = d x s x õrp

n = VcNt

Perencanaan Pondasi Tiang Pancang

- daya dukung ijin tiang

Pall 	= qc x AtiangFK1 + li x fi x AstFK2

- jumlah tiang yang diperlukan

np = PPall

- efisisensi kelompok tiang

Eg =1-0  n-1m+m-1n90 mn

- penulangan tiang pancang

Atiang =1/4 x π x D2

Ast = 3% Atiang

Kontrol daya dukung

Pmax = ∑vn+My x Xmax(ny x ∑x)

Pmax ≤ Pa

Tidak

Ya

Hasil dan perbandingan, kesimpulan dan saran

Selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kombinasi Pembebanan Gording Metode LRFD

Tabel 1. Kombinasi pemebebanan

| Kombinasi beban | (Kg.m) |
| --- | --- |
| - 1,4<D Arah<x : 1,4 x 42,56 Arah y ; 1,4 x 95,28 - 1,2<D + 0,5 (la atau<H ) Arah x ; 1,2<x 42,56 + 0,5 x 95,1 Arah y : 1,2<x 95,28 + 0,5 x 61,8 - 1,2 D + 1,6 (La atau H) + (0,8 W) Arah x : 1,2 x 42,56 + 1,6 x 95,1 + 0,8 x 0 Arah y ; 1,2 x 95,28 + 1,6 x 61,8 + (0,8 x (-96) - 1,2 D<+ 1,3 W>+ 0,5 (La atau H ) Arah x ; 1,2 x 42,56 + 1,3 x 0 + 0,5 x 95,1 Arah y : 1,2 x 95,28 + 1,3 x (-96) + 0,5 x 61,8 - 1,2 DB Arah x : 1,2 x 42,56 Arah y : 1,2 x 95,28 - 0,9 D.± (1,3 W) Arah x :.0,9 x 42,56 + 1,3 x 0n Arah y ; 0,9Mx 95,28 + 1,3 x (-96) | = 59,58 = 137,28 = 98,62 = 141,69 = 203,23 = 136,41 = 126,27 = 16,89 = 51,07 = 114,33 = 38,30 = -39,05 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Diambil Momen paling besar yaitu pada pembebanan No 3

Mux	= 203,23 kg.m = 20323 kg.cm

Muy	= 136,41 kg.m = 13641 kg.cm

Kontrol Momen

ϕ b . Mn = ϕb . Mp

Zx perlu 	= Mux ϕ b. fy   =  20323  0,9 x 2400

=  9,4 cm3 <  Zx = 44,3 cm3			(OK)

Mnx 	= Zx .nfy = 44,3 x 2400p

= 106320 kg.cm

ϕb . Mnx > Mux

106320 kg.cm > 20323  kg.cm			(OK)

Kontrol Tegangan

Muxϕ b. Mnx   + Muy ϕ b. Muy   = 203230,9 x  106320   + 136410,9 x 29280  =  0,73 < 1 		(OK)

## Kombinasi Pembebanan Gording Metode Allowable stress design (ASD)

Tabel 2. Kombinasi<Pembebanan Metode ASD

| Kombinasi0Beban | (Kg.m) |
| --- | --- |
| - Beban mati (D) + Beban Hidup (La) Arah x : 42,56 + 95,1 Arah y : 95,28 + 61,8 - Beban matim(D) +mbeban Angin (W) Arah x : 42,56 + 0 Arah y : 95,28 + (-96) | = 137,66 = 157,08 = 42,56 = 0,72 |

Diambil beban paling besar yaitu pada pembebanan No.1

Mux	= 137,66 kg.m = 13766 kg.cm

Muy	= 157,08  kg.m = 15708  kg.cm

Kontrol Tegangan

Syarat kontrol tegangan adalah :

Φ= Muxwx    + MuyWy   ≤ 1600 kg/cm2

Φ= Muxwx    + MuyWy

= 1376644,3    +  15708 12,2

= 1598,2 kg/cm2 ≤ /1600 kg/cm2 					( OK )

KontrolvMomen

ϕ b . /Mn = ϕb . Mpm

Zx perlu 	= Mux ϕ b. fy   = 13766  0,9 x 2400

= 6,37 cm3 < Zx = 44,3 cm3			(OK)

Mnx 	= Zx . fy  = 44,3 x 2400

= 106320 kg.cmm

ϕb . Mnx > Mux

106320 kg.cm > 13766 kg.cm			(OK)

Zy perlu 	= Muy ϕ b. fy   = 15708 0,9 x 2400

= 7,2 cm3 < 12,2 cm3				(OK)

Mny	= Zy . fy = 12,2 x 2400

= 29280 kg.cm

ϕb . Mny > Muy

29280 kg.cm > 15708  kg.cm

## Perhitungan Kontruksi Untuk Metode Allowble Stress Design (ASD)

Berdasarkan analisa dengan menggunakan Staad Pro V8i Bentley di dapat nilai-nilai pada Beam 217, Node 27 kombinasi 1 ASD :

Pada Balok :

M 	=  16412,9 kg.m

D 	= 2906,5 kg

Kontrol>Dimensi

σ yang.terjadi 	=  M Wx = 16412,9481 = 341,2  < 1600 kg/cm

σ yang<terjadi  > σ ijin 1600 kg/cm3 	(OK)

Kontrol<Geser

t-	= 0,58 x σ ijin

= 0,58 x 1600

= 928 kg/cm2

t	= D x Sxtw x Ix  = 2906,49 x 231,330,65 x 7210   = 101,10 kg/cm2

t < t-					(OK)

## Perencanaan Pondasi Tiang Pancang

Diameter Tiang Pancang : 30 cm = 0,3 m

Mutu Baja (fy) 	= 390 MPa

Mutu Beton 	= 52 MPa

Berat Volume Beton 	= 2240 + 2,29 . fc = 2240 + 2,29 . 52

= 2359,08 kg/m3

Reaksi Ultimate Tiang :

Ptiang = 22979,08 kg

Momen Yang Terjadi :

Mu 	= Putiang x (L1 x 0,5 ) = 22979,08 x (0,7 x 0,5)

= 8042,67 kg.m

= 8042670 kg.mm

Rn 	= MuØ . b . d2 = 165832700,8 . 1000 . 440,52

= 0,016 MPa

m 	= fy0,85 x fc  = 3000,85 x 27,5

= 12,83

p 	= 1/m 1 - 1-2. m . Rnfy  = 1/12,83  1 - 1-2. 12,83  . 0,106300

= 0,00035

Dipakai 43 x p = 43 x 0,00035 = 0,00046

As perlu = p . b . d = 0,00046 x 1000 x 440,5 = 2070,35 mm2

Maka dipakai tulangan lentur Ø19 -125 (As pakai = 2268 mm2)

## Perhitungan Berat Struktur

## Perhitungan Berat Struktur Metode Allowable Stress Design

| Metode Allowable,Stress Design |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil/ | Dimensi<Profil | Berat Profil | Panjang Profil | Jumlah Profil | Berat |
|  |  | (Kg/M) | (M) | (Buah) | (Kg) |
| Balok | 300 x 150 x 6,5 x 9 | 36,7 | 20,483 | 2 | 1503,452 |
| Kolom | 300 x 300 x 10 x 15 | 94 | 9 | 2 | 1692 |
| Jumlah |  |  |  |  | 3195,452 |

Tabel 3. Berat Struktur Metode Allowable Stress Design

Sumber : Hasil Perhitungan

### Perhitungan Berat Struktur Metode Load And Resistance Factor Design

| Metode Load And<Resistance<Factor<Design |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil/ | Dimensi<Profil | Berat Profil | Panjang Profil | Jumlah Profil | Berat |
|  |  | (Kg/M) | (M) | (Buah) | (Kg) |
| Balok | 300 x 150 x 5.5 x 8 | 32 | 20,483 | 2 | 1310,91 |
| Kolom | 300 x 150 x 5.5 x 8 | 32 | 9 | 2 | 576 |
| Jumlah |  |  |  |  | 1886,91 |

Tabel 4. Berat Struktur Metode Load And Resistance Factor Design

Sumber : Hasil Perhitungan

Diketahui :

Metode Allowable Stress Design			= 3195,452 kg

Metode Load And Resistance Factor Design  	= 1886,91 kg >

Selisih<Berat 					= 1308,54 kg>

Presentase selisih<berat baja<dari kedua metode<diatas, berdasarkan rumus yang digunakan adalah :

= 1886,91 1308,54  x 100%

= 144,19 %

PENUTUP

Kesimpulan

- Pembebanan Kuda-Kuda Pada Metode ASD di dapat nilai : Beban Mati = 95,28 kg,  Beban Hidup =  95,1 kg , Beban Angin Tekan = 0 kg, Beban Angin Hisap = -12 kg sedangkan Pembebanan Kuda-Kuda Pada Metode LRFD di dapat nilai : Beban Mati = 95,28 kg, Beban Hidup = 187,93  kg, Beban Angin Tekan : 0 kg, Beban Angin Hisap =  -12 kg

- Dimensi balok dan kolom untuk metode ASD adalah balok dengan profil WF : 300 x 150 x 6,5 x 9 dan untuk kolom dengan profil WF : 300 x 300 x 10 x 15, sedangkan Dimensi balok dan kolom untuk metode LRFD adalah balok dengan profil WF : 300 x 150 x 5,5 x 8 dan untuk kolom dengan profil WF : 300 x 150 x 5,5 x 8.

- Pondasi tiang pancang menggunakan diameter 30 cm dengan penulangan pokok D16, sengkang D12.

- Untuk pembuatan<satu struktur<Gable Frame dengan menggunakan metode Allowable Stress Design<(ASD) menggunakan baja balok dengan profil WF : 300 x 150 x 6,5 x 9 dan  kolom dengan profil WF : 300 x 300 x 10 x 15, dibutuhkanptotal?berat>baja sebesar 3195,452 kg<untuk setiap
strukturnya.<Sedangkan dengan menggunakan metode Load and
Resistance Factor Design cukup menggunakan balok dan kolom dengan profil WF : 300 x 150 x 5,5 x 8  dan membutuhkan total berat baja 1886,91 kg untuk setiap strukurnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode LRFD lebih ekonomis, dengan<memberikan perbedaan<sebesar 144,19 % dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Afif, D., 2016.<Perencanaan<Struktur Baja Bangunan Atas<Gedung Air Traffic Control Tower Bandara<Samarinda Baru. Institut<Teknologi<Malang.

[2] Nugraha R, Warsito. 2014. Studi Alternatif Perencanaan Struktur Baja Pada Gedung Dormitory Taiwan Staaf Building Kota Bekasi. Universitas Islam Malang.

[3] PPBBI, 1984. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia. Yayasan Lemabaga Penyelidikan Masalah Bangunan.

[4] Renaldy, F., Rachmawati, A., 2018. Studi Alternatif Perencanaan Struktur Baja Pada Bangunan Gedung Lab Terpadu Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang.Malang.