STUDI ALTERNATIF PERENCANAAN SHEARWALL SEBAGAI STRUKTUR PENAHAN GEMPA PADA GEDUNG RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Erwin Agusnita1), Warsito2), Bambang Suprapto 3)

1) Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang,

email : erwinagusnita@gmail.com

2) Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email :

warsito@unisma.ac.id

3) Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email :

Bambang.Suprapto@unisma.ac.id

ABSTRAK

Dalam#merencanakan#gedung tahan gempa, hal yang harus dipertimbangkan#adalah#sifat-sifat#plastis#gedung, maksudnya pembebanan gempa yang bertegangan bahan besar pada#struktur#sudah#tidak berperilaku elastis lagi, tetapi#terjadi#sendi-sendi plastis#pada beberapa tempat#yang#diharapkan sehingga mampu#memancarkan#energi gempa#dan#struktur#secara#keseluruhan#sebelum runtuh. Pada#daerah yang memungkinkan terjadi#sendi#plastis, maka#kuat#geser beton#diabaikan dan#hanya#baja#tulangan saja yang diperhitungkan untuk#menahan gaya geser. Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya Malang direncanakan menambahkan struktur dinding geser (shear wall) dengan#harapan agar kekakuan struktur gedung meningkat dan tahan terhadap gaya gempa / gaya lateral yang terjadi. Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya Malang berlokasi di kota Malang, merupakan#gedung#berjenis#struktur#beton#bertulang, dengan Sistem struktur#memakai#Sistem#Rangka#Pemikul Momen#Khusus#(SRPMK).

Hasil dari perencanaan analisa struktur Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya Malang ini adalah besar beban#maksimum yang terjadi pada dinding#geser akibat pembebanan#gempa dan kombinasi pembebanan sebesar Mu = 937,036 kNm, mengalami geser#maksimum#Vu = 432,28 kN, dan#gaya#aksial Pu#= 18.867,46 kN. Dimensi dinding geser pada lantai 1 dan 2 dengan#panjang#640, tinggi 420 cm dan#tebal#30 cm, sedangkan#pada#lantai 3 sampai 7 dengan#panjang 640, tinggi 315 cm dan tebal 30 cm. Tulangan#yang#dipakai pada #dinding #geser (shearwall) #untuk #tulangan #horisontal #dan #vertikal 2D22-375 mm dan#kolom#pada#shearwall 28D25 dengan#dimensi 420 x 80 x 40 cm pada#lantai 1 dan 2, 24D22 dengan#dimensi 315 x 40 x 80 cm pada#lantai 3-6, 16D16 dengan#dimensi 315 x 70 x 35 cm#pada#lantai 7 dengan#sengkang Ø13-100 mm.

Kata Kunci 	: 	Gempa, SRPMK,  Shear Wall, Struktur

PENDAHULUAN

Suatu struktur disebut stabil bila struktur tersebut tidak mudah terguling, miring atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. Suatu struktur disebut cukup kuat dan mampu layan bila kemungkinan terjadinya kegagalan  struktur  dan  kehilangan kemampuan layan #selama #masa #yang #direncanakan adalah #kecil# dan# dalam #batas #yang  dapat#diterima.

Struktur#bangunan#tingkat tinggi#harus mampu#menahan#gaya-gaya#vertikal (beban gravitasi), maupun#gaya-gaya#horizontal (beban gempa). Apabila #suatu #portal#mempunyai banyak kolom#vertikal, maka#gaya#aksial yang#terjadi pada batang#akan cukup#besar terlebih#jika portal tidak#tahan#terhadap#gaya-gaya ke samping. Agar gaya aksial / gaya samping tersebut dapat  tereduksi, maka salah satu cara perkuatannya adalah dengan memakai pengaku struktur dinding geser (shear wall),

Dalam perencanaan dinding geser pada gedung bertingkat dapat membantu struktur rangka dalam memikul gaya lateral. Karena sebagian besar gaya lateral yang seharusnya dipikul struktur rangka menjadi dibebankan pada dinding geser. Sebab dinding geser memiliki kekakuan yang lebih besar dibandingkan dengan struktur rangka.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perencanaan Elemen Struktur Tahan#Gempa

Gempa bumi dianggap sangat berpengaruh pada perilaku struktur bangunan seperti rumah, sekolah, rumah sakit, jembatan, jalan, dsb. Frekuensi gempa bumi pada suatu wilayah mengacu pada sebab serta ukuran gempa yang dialami pada periode waktu.

Perencanaan struktur konstruksi terhadap pengaruh gempa rencana, unsur-unsur konstruksi, dan bagian dari struktur maupun non struktur seperti rangka, dinding geser, kolom, balok, lantai, lantai tanpa balok (plat lantai cendawan) dan kombinasinya, harus diperhitungkan dengan baik agar mampu memikul gempa rencana.

Falsafah perencanaan#gedung tahan gempa, yaitu:

- Bangunan#mampu#menahan gempa#bumi berkekuatan#kecil/ringan#tanpa#mengalami kerusakan.

- Bangunan#mampu#menahan#gempa bumi berkekuatan#sedang tanpa#kerusakan#yang berarti pada#struktur#primer#meskipun#ada kerusakan#pada#struktur#sekunder.

- Bangunan#mampu#menahan#gempa bumi berkekuatan#tinggi tanpa mengalami keruntuhan#total bangunan, meskipun# bagian#struktur#primer#mengalami#kerusakan. (Teruna,Daniel Rumbi 2007)

Struktur Dinding Geser

Pengaplikasian dinding geser pada struktur bangunan sangat berpengaruh untuk menyerap sebagian besar beban gempa. Disamping itu dinding geser juga membantu menyalurkan beban-beban ke pondasi, karena letak dinding geser pada struktur bangunan sebagai gelagar-gelagar kantilever yang terjepit.

Dengan adanya dinding geser diharapkan mampu memberikan kekuatan lateral yang dibutuhkan untuk menahan gaya gempa. Jika dinding geser sudah cukup kuat, maka dinding geser akan dengan mudah mampu memindahkan gaya gempa pada elemen yang terletak di muatan bawahnya.

Fungsi dan Kategori Dinding Geser

Dinding geser memiliki 2 fungsi utama, yaitu:

- Kekakuan

- Kekakuan lateral yang diberikan dinding geser diperlukan untuk mencegah goyangan yang berlebihan pada atap dan plat lantai.

- Sifat kaku yang ditimbulkan dinding geser mampu untuk menahan goyangan akibat beban gempa

- Kekakuan yang cukup pada bangunan akan mengurangi tingkat kerusakan menyeluruh pada konstruksi bangunan tersebut

- Kekuatan

- Dinding geser sebagai kekuatan mampu menahan gaya geser, lateral, dll.

- Kekuatan lateral yang diberikan dinding geser harus mampu melawan kekuatan gempa horizontal.

- Sifat kuat yang dimiliki dinding geser akan menyalurkan gaya horizontal pada elemen struktur dibawahnya hingga sampai ke pondasi.

Konsep Perencanaan Dinding Geser

Dalam merencanakan dinding geser sebagai#elemen#struktur#bangunan#tahan#gempa pada#gedung#bertingkat#tinggi kebanyakan dilakukan menggunakan konsep#gaya dalam yang berarti#hanya meninjau#gaya-gaya#dalam yang terjadi akibat#kombinasi dari#beban gempa#atau#dengan konsep#desain kapasitas.

Pola Keruntuhan Dinding Geser

Perilaku#batas#yang#terjadi pada dinding#geser dapat#diklasifikasikan#sebagai#berikut (Pantazopoulou dan Imran, 1992):

a.	Flexural behavior, dimana#respons yang terjadi#pada dinding akibat#gaya luar dibentuk oleh mekanisme#kelelehan pada tulangan#yang menahan#lentur. Keruntuhan jenis ini pada umumnya bersifat dektil

b.	Flexural-shear#behavior, #dimana kelelehan yang#terjadi#pada tulangan yang menahan lentur diikuti dengan#kegagalan geser.

c.	Shear behaviour, #dimana dinding#runtuh akibat geser tanpa adanya kelelahan pada tulangan yang#menahan#lentur. Perilaku batas ini bisa#dibagi lagi menjadi#diagonal tension shear#failure (yang dapat bersifat dektail, #karena keruntuhan#terjadi terlebih dahulu#pada#baja tulangan) dan#diagonal compression#shear#failure (yang#umumnya bersifat#brittle).

d.	Sliding#shear behaviour, #dimana#dibawah pembebanan#siklik#bolak#balik, sliding shear#bisa terjadi#akibat adanya#flexural cracks yang#terbuka lebar#didasar#dinding. Keruntuhan jenis#ini#sifatnya#getas dan menghasilkan#perilaku#disipasi yang#buruk.

Aksi Pembebanan pada Struktur Bangunan

- Beban Mati

- Beban Hidup

Kombinasi Beban Dasar

Struktur, komponen, dan pondasi harus direncanakan dengan baik sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek dari beban terfaktor dalam kombinasi berikut:

1. 1,4#D

2. 1,2#D + 1,6#L+ 0,5(Lr / R)

3. 1,2#D + 1,6#(Lr / R)+(L / 0,5#W)

4. 1,2#D + 1,0#W#+ L#+ 0,5(Lr / R)

5. 0,9#D + 1,0#W

METODOLOGI PERENCANAAN

Tahapan pelaksanaan perencanaan diawali dengan persiapan dan kemudaan pengumpulan data data perencanaan.

Tahapan Perencanaan diawali dengan Analisa pembebanan dan dilanjutkan dengan Analisa statika

- Bagan Alir Pengerjaan Skripsi

Gambar 1. Bagan alir tahapan perencanaan

- Bagan Alir Pengerjaan ETABS

Gambar 2. Bagan alir Pengerjaan ETABS

PEMBAHASAN

Persiapan

- Lokasi : Kota Malang

- Wilayah#gempa: Zona 4 (empat)

- Fungsi#bangunan : Rumah sakit

- Kategori#bentuk bangunan : Beraturan

- Sistem#struktur# : Sistem ganda

- Jenis#tanah : Tanah lunak

- Jumlah#lantai : 7 lantai

- Lebar#bangunan : 11,10 m

- Panjang#bangunan : 64,80 m

- Tinggi#Bangunan	: 24,15 m

- Tinggi#lantai 1 dan#lantai 2 : 4,20 m

- Tinggi#Tipikal#lantai#diatasnya: 3,15 m

- Data mutu bahan

- Mutu#beton (fc’) : #35 MPa

- Mutu#baja#ulir (fy) : #400 MPa

- Mutu#baja polos (fy) : #240 MPa

- Tebal#pelat#lantai	: #0,12 m# (120 mm)

- Tebal#pelat#atap	: #0,10 m# (100 mm)

Perencanaan Plat Lantai

Ketebalan pelat minimum untuk a_fm>2,0 tidak boleh kurang dari :

Penulangan Pelat Lantai

Data perencanaan

Ø tulangan	= 10 mm

tselimut	= 20 mm

b 	= 1000 mm

dx	= hf - tselimut – (1/2 x Ø tulangan)

= 120 – 20 – (1/2 x 10) = 95 mm

Tulangan pokok

Mu	= 814,5 Kgm = 8,145 kNm

Rn	= Mu∅ . b . d2 = 8,145 .  1060,75 .  1000 .  952

= 1,203 Mpa

W	= 0,85-1-1-2,353 . Rn fc’

= 0,85-1-1-2,353 . 1,20335’

= 0,035

ρ	= W fc'fy = 0,03535240 = 0,0051

ρ min = 1,4fy=1,4240 = 0,0058

ρ max	= 0,75 β . fc'fyx 0,85 600600+fy

= 0,750,80 . 35240x 0,85 600600+240

= 0,0531

Maka, diperoleh ρmin = 0,0058 > ρ = 0,0051 < ρmax = 0,0531

Dan dipakai ρmin = 0,0058

Tulangan pokok

Asperlu	= ρmin.b .dx

= 0,0058 . 1000 . 95

= 554,17 mm2

Dipakai tulangan pokok Ø10 – 125 = 625 mm2

= 628 mm2 > Asperlu = 554,17 mm2 → OK

Tulangan Pembagi

Tulangan pembagi dilapangan:

AS	= 0,14 x 1000 x 120/100 = 168 mm2

Direncanakan  tulangan Ø8 – 250 = 201 mm2 > 168 mm2 → OK.

Gambar 3. Penulangan plat lantai hasil perhitungan

Analisa Beban Gempa Dinamik Respons Spektrum

Klasifikasi Situs

Berdasarkan data#SPT nilai N ̅  yang merupakan nilai N rata-rata SPT#pada#situs sampai kedalaman#40 m yang#bernilai 14,331#sesuai dengan#yang#ditetapkan oleh#SNI 1726-2019 Pasal 5.3#Tabel 3 hal. 29, sehingga#klasifikasi situs#yang digunakan#Kelas#Situs#SE (Tanah Lunak).

Kategori Desain Seismik

spektra desain pada periode#1#detik# (SD1) dan kategori#resiko bangunan. #Berdasarkan tabel diatas#bahwa#diperoleh SDS#= 0,603; #SD1 = 0,583 dan kategori#resiko bangunan#IV maka perencanaan#ini masuk#dalam kategori#desain seismik#D, maka#nilai#redudansi# ()#menurut SNI 1726-2019 Pasal#7.3.4.2 hal. 64#adalah 1,3.

Tabel 1. Koefisien R, 0, Cd Rencana

Kontrol dan Analisis

Gaya Geser Dasar Nominal, V (Base Shear)

Ta	= 0,0058Cw .hn

Cw	= 100AB . i=1xhnhi2. Ai1+0,83hiDi 2

= 100964,8 . i=1224,1524,152. 26,881+0,83 24,156,42

= 0,251

Ta	= 0,0058Cw . hn = 0,00580,251 . 24,15

=0,2796 detik

Csminimal	= 0,044 . SDS . I ≥ 0,01

= 0,044 . 0,603 . 1,5 ≥ 0,01= 0,040 ≥ 0,01

Cshitung	= SDSRI = 0,60371,5 = 0,086

CSmaksimum	= SD1T RI = 0,5830,279671,5 = 0,298

Berdasarkan perhitungan diatas, nilai#Cs hitungan#adalah#0,086, karena#Cs minimal < Cs#hitungan < Cs#maksimal, maka#Cs yang dipakai#menggunakan#Cs#hitungan yaitu 0,086

gaya#geser seismik

V	= Cs . W = 0,086 x 9.084.680,650

=  781.282,536  kg

gaya gempa lateral (F) yang timbul di semua lantai harus ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

Fx	= CVX . V

dan,

CVX	=  Wx  .  h kxi=1nWi . h ki

Tabel. 2. Distribusi Vertikal Gaya Gempa dan Arah Pembebanan

pembebanan#gempa arah#utama dianggap efektif sebesar#100%#dan ditambah#dengan pembebanan#gempa#sebesar#30% pada#arah tegak #lurusnya,# selanjutnya #besar# gaya tersebut#dibebankan#pada pusat#massa#struktur tiap-tiap#tingkat#lantai.

Simpangan#Antar Lantai

Simpangan#antar lantai#yang#diijinkan a = 0,010 hsx, untuk struktur dinding geser dengan kategori desain seismik D, maka hasil nilai a harus dibagi dengan faktor redundasi  = 1,3 (SNI 1726-2019 pasal 7.3.4.2 hal.64)

Tabel. 3. Pemeriksaan#Terhadap#Syarat Simpangan#Antar#Lantai#dalam#Arah X

Tabel. 4. Pemeriksaan#Terhadap#Syarat Simpangan#Antar#Lantai#dalam#Arah Y

Perencanaan Balok

Dimensi tinggi balok anak diperkirakan h=(110-115)L h=110s/d115L dan b=23 - 12 h

Dari perhitungan didapat dimensi balok sbb:

Tabel. 5. Dimensi Balok Memanjang

Tabel. 6. Dimensi Balok Melintang

Penulangan Balok

Perhitungan Penulangan Longitudional Tumpuan

Mu	= 457,950 kNm

Rn	= (Mu .  10^6)/(ϕ .  b  .  d^2 )

=(457,950 x 10^6)/(0,9 x 350 x 589^2 )

= 4,19 Mpa

m 	= fy0,85 .  fc=4000,85 x 35

= 13,4

ρperlu	= 1m1-1-2 .  m .  Rnfy

=113,41-1-2 .  13,4 .  4,19400

= 0,011

ρmin	= 1,4fy	= 1,4400

= 0,0035

ρb	= 0,85 x β x fc'fyx600600+fy

= 0,85 x 0,8 x 35400x600600+400

= 0,057

0,5ρb	= 0,028

ρmin#= 0,0035 <#ρperlu = 0,011 < 0,5ρb = 0,028

dipakai ρperlu   =#0,011

Asperlu	= ρperlu x#b x#d

= 0,011 x 350 x 589

= 2337,99 mm2

n	= As14 π Dp2

= 2337,9914 x 3,14 x 222

= 6,15 ≈ 7 batang tulangan

Jadi digunakan tulangan 7D22 = 2661 mm2 > Asperlu = 2337,99 mm2 → OK

Perhitungan Penulangan Longitudional Lapangan

Mu	= 245,909 kNm ≥ 14ϕMn=128,82 kNm

Rn	= Mu .  106ϕ .  b  .  d2=245,909 x 1060,9 x 350 x 5892=2,25 Mpa

m	= fy0,85 .  fc=4000,85 x 35=13,4

ρperlu	= 1m1-1-2 .  m .  Rnfy

= 113,41-1-2 .  13,4  .  2,25400

= 0,006

ρmin	= 1,4fy	= 1,4400	= 0,0035

ρb	= 0,85 x β x fc'fyx600600+fy

= 0,85 x 0,8 x 35400x600600+400

= 0,057

dimana, ρ tidak boleh > 0,50 ρb

(SNI 2847-2013 Lampiran B.8.4.2)

0,5ρb	= 0,028

ρmin#= 0,0035 < #ρperlu = 0,006 < 0,5ρb#= 0,028

dipakai#ρperlu	=#0,006

Asperlu		=#ρperlu x b x d

=#0,006 x 350 x 589

=#1.207,26 mm2

n	= As14 π Dp2 = 1207,2614 x 3,14 x 222

= 3,18 ≈ 5 batang tulangan

Jadi digunakan tulangan 5D22 = 1901 mm2 > Asperlu = 1207,26 mm2 → OK

Perhitungan Penulangan Transversal

Tulangan transversal tumpuan

Vc	= 0,17 .1+Nu14.Ag fc' . bw . d

=  0,17 .1+2686,5314 (650.350) 1. 35 . 350 .589

= 207,507 kN

ϕVc	= 0,75 . Vc

= 0,75 . 207,507

= 155,63 kN

karena Vu = 267,700 kN > Vc = 207,507 kN   perlu tulangan geser

Vs	= Vu- ϕVcϕ

=267,700- 155,630,75

= 149426 N

Vsmax	= 23fc . b . d

= 2335 . 350 . 589

= 813066,67 N = 813,067 kN

Vs	= 149,426#kN#<#Vs maks = 813,067 kN

dicoba#sengkang 3 Ø10

Av	= 3 . π4 . Ø2

= 3 . 3,144 . 102

= 235,500 mm2

Berdasarkan SNI 2847-2013 pasal 21.3.4.2, spasi sengkang tidak boleh melebihi yang terkecil dari :

- d4	= 5894		= 147,25 mm

- 8 . Dp	= 8 . 22		= 176  mm

- 24 . Øs 	= 24 . 10		= 240  mm

- 300 mm

Avmin	= 0,062 . fc' bw .  Sfy

= 0,062 . 35 350 .  100240

= 53, 49 mm2

sehingga Avmin = 53,49 mm2 < Avpasang = 235,500 mm2, maka dipasang tulangan sengkang 3 Ø10-100 pada kondisi tumpuan

Tulangan transversal lapangan

Vc	= 0,17 .1+Nu14Ag fc' . bw . d

=  0,17 .1+2686,5314Ag 1. 35 . 350 .589

= 207,507 kN

ϕVc	= 0,75 . Vc = 0,75 . 207,507

= 155,63 kN

karena Vu = 93,43 kN < Vc = 207,507 kN   tidak harus ada tul. geser

dicoba sengkang 2 Ø10

Av	= 2 . π4 . Ø2 = 2 . 3,144 . 102

= 157 mm2

Berdasarkan SNI 2847-2019 pasal 18.4.2.4 (hal. 370), spasi sengkang tidak boleh melebihi yang terkecil dari :

- d4	= 5894	= 147,25 mm

- 8 . Dp	= 8 . 22	= 176  mm

- 24 . Øs 	= 24.10	= 240  mm

- 300 mm

Avmin	= 0,062 . fc' bw .  Sfy

= 0,062 . 35350 .  150240

= 80,24 mm2

sehingga Avmin = 80,24 mm2 < Avpasang = 157 mm2, maka dipasang tulangan sengkang 2Ø10-150 pada kondisi lapangan.

Tabel 7. Rencana Penulangan#balok

Gambar 4. Detail penulangan#balok

Gambar 5. Penampang penulangan balok

Perhitungan Kolom

Dimensi#Kolom

Menurut#SNI#03-2847-2002#pasal 25.3.1.3 hal 243, #persyaratan# dimensi# kolom# dapat dihitung#menggunakan#rumus#sebagai berikut :

0,3 fc'=P/A

Gambar 6. Denah Tipikal Luas Area Beban Kolom

Luas area beban kolom

= 5,30 m x 6,50 m = 34,45 m2

Untuk Lantai tipikal 7 lantai dan lantai atap.

P 	= 1,2 DL +1,6 LL

= 1,2 [(6 x 24350,6)+(22076,9)] + 1,6 (7 x 		8612,5)

= 298276,6 kg

A	= P0,30 .fc' = 298276,60,30 . 350 = 2840,73 cm2

b	= 1 2 h

A	= b x h = 1 2 h x h =  1 2 h2

h2	= A x 2 =  2840,73x2 = 5681,46 cm2

h	= 5681,46 = 75,38 cm ~ 80 cm

b	= 1 2 x 80 = 40 cm

Jadi, dimensi kolom lantai 1 sampai dengan lantai 7 = 40 x 80 cm

Output hasil analisis kombinasi beban dari aplikasi ETABS 9.4, pada kolom K1 :

Momen maksimum (Mu) = 236,054 kNm

Aksial maksimum (Pu)	  = 10400 kN

Dimensi balok B1 :

bb	= 350 mm, hb	= 650 mm

Tinggi efektif kolom (d)

= h – d’ – Øs – ½ . Dp

= 800 – 50 – 12 – (½ . 25) = 725,5 mm

Modulus elastisitas beton = 4700 . √fc’

= 4700 . √35’ = 27805,575 Mpa

Pengaruh Kelangsingan Kolom

Perhitungan Tulangan Longitudinal Kolom

- Panjang tekuk kolom

EI	= 0,4 .  Ec .  Ig1+βdns

(SNI 03-2847-2019 pasal 6.6.4.4.4)

Ig	=  112 . b . h3

= 112 400 . 8003

= 119004166666,67 mm4

EIkolom	= 0,4 .  Ec .  Ig1+βdns

= 0,4 .  27805,575 .  119004166666,67 1+ 0,80

= 6,74 x 10 14 mm4

- Analisis penampang balok (350 x 650)

Ig	=  112 . b . h3

=  112 . 350 . 6503

= 8009895833,33 mm4

EIbalok 	= 0,4 .  Ec .  Ig1+βdns

= 0,4 .  27805,575 .  8009895833,331+0,80

= 4,54 x 1013 mm4

Tabel 8. Rekapitulasi Analisa Penampang Kolom

Tabel 9. Rekapitulasi Analisa Penampang Balok

Faktor#kekangan#ujung ψ yang terjadi pada kolom

ΨA	= ElkLuElbLn

= 1,06 x 1011+2,14 x 1011+1,8 x 10106,48 x 1010+6,98 x 1010+7,09 x 1010+2,52 x 1010

= 1,47

ΨB	=#0 (tumpuan jepit)

Gambar 7. Grafik Monogram Panjang#Efektif Kolom (k)

Grafik monogram panjang efektif kolom (k) dengan pengaku pada SNI 2847-2019 Pasal R6.2.5 halaman 93, diperoleh#faktor k =1,23

Menentukan angka kelangsingan kolom

r	= 0,3 . hk	= 0,3 . 800    	 = 240 mm

lu	= Lk – hb	= 4200 – 650= 3550 mm (tinggi bersih kolom)

k .  lur			≤ 34-12 (M1/M2)≤ 40

1,23  .  3550240	≤ 34-12 (10700 / 11100) ≤ 40

18,19	≤ 33,99 ≤ 40 Ok

Eksentrisitas

e	=  MuPu

=  236,05410400 = 0,023 m  = 23 mm

Kontrol luas tulangan

Ast tidak boleh < 1% Ag atau > 6% Ag (SNI 2847-2019 pasal 18.7.4 hal.386)

Astmin	= 0,01 Ag	= 0,01 x (400 x 800)	= 3200 mm2

Astmax	= 0,06 Ag	= 0,06 x (400 x 800)	= 19200 mm2

As direncanakan

Direncanakan pakai tulangan 28D25

Asada	= 28 . π4 . Ø2 = 28. 3,144 . 252 = 13737,5 mm2

Astmin	= 3200 mm2 < Asada = 13737,5 mm2 < Astmax  	= 19200 mm2

Perhitungan Pnb pendekatan

εs	= 0,003

εy	= fyEs =400200000 = 0,002

εs>εyfs = fy

Dimana:

εs	= Regangan maksimal beton kondisi seimbang

εy	= Regangan lelah tulangan baja

fy	= 400 Mpa

cb	= εsεs+εy. d

= 0,0030,003+0,002. 725,5 = 435,3 mm

ab	= β1 . cb

= 0,8 . 435,3 = 348,24 mm

Pnd	= 0,85 . fc’ . ab . bk

= 0,85 . 35 . 348,24 . 400

= 4144,06 kN

Pnperlu	= Puϕ = 104000,9

= 11555,56 kN > Pnd = 4144,06 kN

Pola keruntuhan tekan (menggunakan pendekatan Whitney)

Pn	= As'.  fyed-d'+0,5 + b .  h .  fc'3 . h .ed2+1,18

= 13737,5.  40022,6981225,5-50+0,5 + 400 . 800 . 353 .  800 .  22,6981225,52+1,18

=34452570 N

= 34452,57 kN

Pr	= ϕ . Pn 	= 0,65 . 34452,57

= 22394,17 kN > Pu = 10400 kN → OK

Maka, penampang tersebut cukup kuat untuk memikul beban yang diperoleh. Hasil yang didapat diatas adalah Pr = 22394,17 kN sudah lebih besar dari nilai Pu = 10400 kN yang dipikul kolom dengan dimensi kolom 40 x 80 cm dan tulangan 28D25

Perhitungan Tulangan Transversal Kolom

Pengecekan tulangan

Vc	=1+Pu14 . Ag. fc'6 . b . d

(SNI2847-2019 Ps. 22.5.6.1)

= 1+1040014  .  320000 . 356 . 400 . 725,5

= 665,256 kN

ϕVc	= 0,75 . 665,256

= 498,942kN

0,5 ϕVc	= 0,5 . 498,942 = 249,471kN

0,5 ϕVc = 249,471 kN < ϕVc = 498,942kN < Vc 	= 665,256 kN

Maka digunakan tulangan geser minimum

Menentukan spasi diluar panjang l0

spasi diluar panjang lo tidak boleh melebihi :

- 1/6 Lu	= 1/6 x (4200-650) mm	= 	591,67 mm

- hk	= 800 mm

- 450 mm

Berdasarkan SNI 2847-2013 pasal 18.4.3.3 Hal. 372 (so) tidak boleh melebihi:

- 8 . #Dp	= 8 . #25	=#200 mm

- 24 . #Øs	= 24 .#12	=#288 mm

- 0,5 . bk	= 0,5 . 400	=#200 mm

- 300 mm

Dicoba pakai tulangan sengkang 5Ø12 – 150 :

Av	= 5 .π4 . Ø2

= 2 x 3,144 x 122 = 452,16 mm2

Avmin1	= 0,062 . fc' bw .  Sfy

= 0,062 . 35 400 .  150240

= 149,01 mm2 < Av = 452,16 mm2 → OK

Avmin2	= (0,35 . bw . s)/fy

= (0,35 . 400 . 100)/240

= 94,79 mm2 → OK

Jadi tulangan#sengkang#yang#dipakai 5Ø12 – 150#dipasang#sepanjang#800#mm#dari permukaan#hubungan#balok#kolom.

Tulangan daerah luas plastis (lo)

Vs	= Vuϕ

=129,610,75

= 172,81 kN

Vc	= 1+Pu14 . Ag. fc'6 . b . d

= 1+1040014 .320000 . 356 . 400 . 725,5

= 665256 N

= 665,26 kN > Vs = 172,81 Kn → OK

Kontrol Kebutuhan Penulangan Torsi Kolom

Berdasarkan SNI 2847-2019 pasal 22.7.1.1, Pasal ini harus diterapkan#pada#komponen struktur jika Tu ≥ ɸTth , #dimana#ϕ diberikan#pada#Pasal 21 dan#ambang#torsi Tth diberikan di SNI 2847-2019 pasal 22.7.4. Jika jikaTu < ɸTth maka#diperbolehkan#untuk mengabaikan#pengaruh#torsi:

Tu< ϕ . 0,083 . fc'Acp2Pcp1+ Pu0,33 .  Ag .   . fc'

122000 Nmm<15843355,96 Nmm → tulangan torsi diabaikan

Pengecekan dengan Diagram Interaksi (SP Column)

- Hasil output diagram interaksi kolom dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8. Diagram Interaksi Kolom K1 (40 x 80) cm

Sumber: SP COLUMN

Pada gambar 5 dapat diperhatikan bahwa posisi beban yang ditumpu kolom digambarkan dengan simbol (+) masih berada didalam batas interaksi kolom.

Tabel 10.Resume Penulangan Kolom

Gambar 9. Penulangan Kolom

Gambar 10. Penampang Penulangan Kolom

Perhitungan Dinding Geser (Shearwall)

Perhitungan#shearwall# (dinding geser) dengan dimensi#panjang#dinding geser 6,40 m, #tinggi dinding#geser#4,20 m serta#tebal#dinding geser 30 cm#dengan#dimensi#kolom#800 x 400 mm.

Momen dan gaya geser berdasarkan hasil output aplikasi komputer ETABS 9.4 adalah#sebagai berikut :

Pu	=#1.8867,46 kN

Vu	=#432,28 kN

Mu	=#937,036 kNm

Periksa#kebutuhan#layer tulangan

Vc =#0,17 .  . fc' . Acv

(SNI#2847-2013#Ps. 21.9.2.2)

=#0,17 . 1 . 35 . (6400 . 300)

= 1.931.008 N

= 1.931,008#kN#> Vu = 432,28#kN → OK

Kuat#geser#maksimum

Vmax	=#0,83 .  . 35 . Acv

=#0,83 . 1 . 35 . 1920000

=#9427,865 kN#> Vu =#432,28#kN → OK

Tulangan horizontal dan transversal yang dibutuhkan

luas dinding geser#per#meter panjang :

= 0,3#m  x#1 m = 0,3 m2

per#meter#minimal#harus ada :

= 0,3#m2 x#0,0025 = 0,00075 m2 = 750 mm2

bila#digunakan#tulangan 2D22:

As#= 2 . π4 . D2 #=  . 3,144 . 222#=#702 mm2

Jadi,#jumlah#pasangan#tulangan#yang#diperlukan adalah :

= 750 mm2702  = 1,07# 2 pasang

s	= 750 mm2    =#375 mm

spasi memenuhi syarat#batas, yaitu spasi maksimum 45 cm, #maka :

n	= lws = 5750375 =#15,33  16 buah

Asada	=#16 . As	 =#16 . 702 =#11.232 mm2

ρt	= 11232300 .  6400

= 0,0059 > ρmin = 0,0025

Jadi#kita gunakan#tulangan#2D22 mm, dengan spasi#tulangan 37,5 cm.

Kuat#geser#shearwall :

Vn#= Acv . (a0 .  . 35 + ρt . fy)

(SNI#2847-2013#Ps. 21.9.4.1)

dimana :

hwlw	= 65,16,4 =#0,656

a0	=#0,25  untuk hwlw < 1,5

(SNI#2847-2013#Ps. 21.9.4.1)

Vn	=#Acv . (a0 .  . 35 + ρt . fy)

=#1920000. # (0,25.1.35 + 0,0059 . 400)

=  7.332,518 kN > Vu = 432,28 kN → OK

Pengecekan kebutuhan tulangan untuk kombinasi aksial dan lentur ( SP column)

Gambar 11. Diagram Interaksi Shearwall

Sumber: Hasil Perhitungan

Pengekang (confinement) pada kolom

Menurut SNI 2847-2013 pasal 21.6.4.3 syarat spasi pengekang tidak boleh melebihi yang terkecil dari :

- ¼ panjang sisi terpendek = ¼ . 400 = 162,5 mm

- 6 x diameter tulangan memanjang = 6 . 22 = 132 mm

- 100 + (350-h_x)/3 = 100 + (350-200)/3 = 150 mm

- Tidak boleh melebihi 150 mm dan tidak boleh kurang dari 100 mm

Diambil jarak pengekang D13, jarak 100 mm

Dengan demikian luas tulangan pengekang (confinement) yang diperlukan berdasarkan SNI 2847-2013 pasal 21.6.4.4 tidak < dari :

Ash1	= 0,3 . (s .  b_c  .  fc')/f_yt  . Ag/Ach - 1

= 0,3 . (100 .  1200 .  35)/400 . (400 .  	    	   800)/350000– 1

= 4455 mm2

Ash2	= 0,09 . (s .  b_c  .  fc')/f_yt

= 0,09 . (100 .  550 .  35)/400

= 433,125 mm2

dari nilai tersebut diambil nilai terkecil yaitu ditetapkan Ash yang dipakai adalah 433,125 mm2

Dicoba dengan menggunakan pengekang 5D13

Av	= 5 . π/4 . D2 = 5 . 3,14/4 . 132

= 663,325 mm2 > Ash = 433,125 mm2 → OK

Jadi, dipakai pengekang pada kolom dinding geser 5D13 - 100 mm.

Gambar 12. Detail penulangan shear wall

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.	Besar#beban#maksimum yang#terjadi#pada dinding geser#akibat#pembebanan gempa dan#kombinasi#pembebanan#sebesar Mu = 937,036#kNm, mengalami#geser#maksimum Vu = 432,28 kN, #dan#gaya#aksial#Pu = 18.867,46 kN.

2.	Dimensi#dinding#geser pada#lantai#1 dan#2 dengan#panjang#640, tinggi#420#cm dan tebal#30#cm,# sedangkan# pada# lantai#3 sampai#7#dengan#panjang#640, #tinggi 315 cm#dan#tebal#30 cm.

3.	Tulangan#yang#dipakai pada#dinding geser (shearwall) #untuk#tulangan#horisontal dan vertikal#2D22-375#mm# dan# kolom#pada shearwall#28D25#dengan#dimensi#420 x 80 x 40 cm#pada#lantai 1#dan#2, #24D22  dengan dimensi#315 x 40 x 80 cm pada lantai 3-6, 16D16#dengan#dimensi#315 x 70 x 35 cm#pada#lantai 7#dengan#sengkang Ø13-100 mm.

4.	Hasil# analisa# menggunakan# ETABS#9.4  diperoleh#nilai#gaya#geser#berfaktor#yang bekerja#sebesar#432,28 kN#yang#nilainya masih#di#bawah batas#kuat#geser#shearwall yaitu#9.427,865#kN. Sehingga#perencanaan shearwall#memenuhi#syarat.

SARAN

- Untuk mengetahui pengaruh penambahan dinding# geser# (shearwall) #Dalam perencanaan# bangunan# gedung# tahan gempa# gabungan# komposit# antara#beton dan baja#dapat#digunakan#sebagai#alternatif lain#dalam#perencanaan.

- Pada proses perencanaan struktur selanjutnya dapat menggunakan software#SAP 2000, StaadPro, dan TEKLA#STRUCTURE, yang memungkinkan#lebih#detail#dalam#analisa serta#outputnya.

- Perencanaan perhitungan struktur akan lebih sempurna lagi apabila perhitungan struktur dimulai dari pondasi sampai bangunan atas.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	Badan Standardisasi Nasional. 2013. SNI 1727 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain. Jakarta: BSN.

[2]	Badan Standardisasi Nasional. 2013. SNI 2847 Persyaratan Beton Strukturan untuk Struktur Bangunan Gedung. Jakarta: BSN.

[3]	Badan Standardisasi Nasional. 2019. SNI 1726 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung sebagai Revisi Dari standar Nasional Indonesia 1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk struktur Bangunan Gedung dan nongedung. Jakarta: BSN.

[4]	Badan#Standardisasi#Nasional. 2019. SNI 2847 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 2847:2013 Persyaratan Beton Strukturan untuk Struktur Bangunan Gedung. Jakarta: BSN.

[5]	Dipohusodo, Istimawan. 1993. Struktur Beton Bertulang. Jakarta: Kementerian PUPR.

[6]	Kementerian PU. 2010. Peta Zonasi Gempa Tahun 2010. Jakarta: Kementerian PUPR.

[7]	Yulianti, Ria Catur. 2010. Rekayasa Gempa. UMB: Pusat Pengembangan Bahan Ajar.