STUDI EVALUASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN BERBASIS ECODRAINAGE PADA WILAYAH DESA SUBULUSSALAM UTARA KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM ACEH

Diko Mubarokah Dwikora1, Azizah Rokhmawati2,  Anita Rahmawati3.

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: dikomubarokahdwikora@gmail.com2

Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail:  azizahrachmawati@unisma.ac.id3Dosen

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: anitarahmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu peristiwa yang cukup sering terjadi di Kota Subulussalam. Begitu juga dengan genangan, penelitian ini membahas solusi untuk mengatasi genangan hingga direncanakan saluran drainase. Maksud diadakannya Perencanaan Sistem Ecodrainage adalah mencegah terjadinya banjir di Kawasan Kota Subulussalam dengan metode yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan sekunder, melakukan analisis hidrologi seperti analisis hidrolika untuk merencanakan dimensi Sumur resapan di Kawasan Kota Subulussalam. Dengan kala ulang 5 tahun didapatkan hasil curah hujan rancangannya sebesar 122,57 mm/hari. Hasil analisis didapat nilai faktor geometri untuk sumur resapan sebesar 1,57 m dan debit rencana air masuk sebesar 0,486059 m3/detik,. Perencanaan Sistem Drainase yang menggunakan sumur resapan di Kawasan Kota Subulussalam menghasilkan 46 buah sumur resapan yang terbagi di 10 ruas jalan Desa Subulussalam Utara.

Kata Kunci : Subulussalam, Ecodrainage, Drainase, ArcGIS 10.8

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Subulussalam sering mengalami banjir jika terjadi hujan. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum tersedianya jaringan drainase yang memadai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PU Kota Subulussalam, hampir seluruh jalan di Kota Subulussalam belum tersedia jaringan drainase. Jaringan drainase masih terputus putus dan terpusat di jalan arteri dan sebagian kolektor. Saluran drainase terbangun hanya terdapat di pusat kota saja (jalan arteri primer dan sekunder), khususnya di wilayah Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan. Berikut secara rinci kondisi drainase Kota Subulussalam.

Untuk efisiensi dan memperkecil permasalahan kelebihan aliran limpasan permukaan (run off) dan juga kurangnya penyerapan air tanah yang menyebabkan genangan dan banjir, maka perlu dilakukan perubahan referensi yang mengaitkan genangan dan banjir dengan sistem drainase kota. Penerapan sistem drainase yang selama ini diterapkan (konvensional), yaitu sistem pematusan kawasan dari genangan air dengan secepatnya membuang ke badan air telah dinilai kurang tepat.

Rumusan Masalah

- Berapa besar curah hujan dan debit genangan rancangan 10 tahun di Kecamatan Simpang Kiri?

- Berapa jumlah saluran yang debit ekistingnya tidak memenuhi debit rancangan?

- Bagaimana perencanaan sumur resapan agar memenuhi kebutuhan air pada saat kemarau?

Tujuan

- Menghitung besar curah hujan dan debit rancangan di Kecamatan Simpang Kiri.

- Merecanakan jumlah sumur resapan yang sesuai dengan jalan- jalan yang mengalami banjir atau genangan di Kecamatan Simpang kiri.

- Meminimalisir air limpasan yang langsung mengarah ke area pembuangan sungai.

TINJAUAN PUSTAKA

Ecodrainage disebut juga drainase ramah lingkungan merupakan drainase yang mempunyai fungsi utama untuk meresapkan air ke dalam tanah sebanyak mungkin secara alamiah (Kementian Badan Pekerjaan umum 2014). Berbeda halnya dengan drainase pada umumnya, seluruh air hujan yang jatuh disuatu kawasan harus dibuang ke sungai lalu menuju ke laut. Oleh karena itu, apabila ini terjadi akan berdampak pada keutuhan air tanah (Kamila, Wardhana, and Sutrisno 2016).

Analisa Hidrologi

Curah Hujan Rata-rata Daerah

Metode Poligon thiessen:

ci = AiAtotal												(1)

Perhitungan Curah Hujan Rancangan Metode Log Person Type III

Rata-rata:

X-= logΣxin												(2)

Standar deviasi:

S= [ 1n-1 i=1n( xi-x )2]0.5										(3)

Koefisien kemencengan:

Cs= n i=1n xi-x3n-1n-2s3											(4)

Uji Kesesuaian Distribusi

Uji square:

X2 =  Σi=1n(Of-Ef)2Ef 											(5)

Uji Smirnov Kolmogorof:

Pmax | Pe - Pt| ) < ∆Cr , α										(6)

Debit air hujan

Waktu konsentrasi:

Tc= 0,019560 [ LS ]0,77  											(7)

Itensitas hujan:

I= R2424 [ 24tc ]2/3												(8)

Koefisien aliran:

C= C1 .  A1+C2 .  A2+C3 . A3 A1+A2+A3											(9)

Debit air hujan:

Qah= 0,278 x C x I x A 											 (10)

Pertumbuhan penduduk

Pn	= Po (1 + r)n  								       	   	(11) Perhitungan Debit Air Domestik

Qdebit	= Qak x Luas pemukiman									(12)

Perhitungan Debit Banjir Rancangan

Qrancangan	= Qak + Qah  										(13)

Perhitungan Debit Banjir Hujan Sistem

Qhsistem  												(14)

Perhitungan Kapasitas Saluran Eksisting

Luas Penampang

A= (b + m . h) x h  											(15)

Keliling Basah

P= b + 2h 1+ m2											(16)

Jari-jari Hidrolis

R= AP													(17)

Kecepatan Aliran

Vsal= 1n x R2/3 x s1/2											(18)

Debit Saluran

Qsal= A x V												(19)

Evaluasi Kapasitas Saluran Drainase

selisih debit saluran eksisting dengan debit banjir rancangan

Qselisih= Qeksisting - Qr										(20)

Perencanaan Sumur Resapan

- Debit Air Masuk

- Q= C x I x A												(21)

- Nilai Faktor geometri

F= 2 x π x R												(22)

- Kedalaman Sumur H

H = Qf x K ( 1 - e-f x K x Tπ x R2 ) 										(23)

Debit tertampung sumur resapan

- Qtertampung= Qmasuk -  Qresap										(24)

METODE PENELITIAN

Lokasi Studi

Lokasi Lokasi penelitian berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh.

Tahapan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh maka langkah-langkah pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

- Menguji konsistensi data

- Menghitung curah hujan rancangan

- Menghitung luas daerah pengaliran

- Menghitung intensitas hujan

- Menghitung koefisien pengaliran

- Menghitung debit air hujan

- Menghitung debit banjir rancangan

- Menghitung kapasitas saluran drainase

- Evaluasi saluran drainase

- Menghitung kebutuhan sumur resapan dan lubang

- Analisa daya resap sumur resapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi

Dalam studi evaluasi drainase ini, perhitungan curah hujan rencana menggunakan Metode Log Pearson Type III. Hasil curah hujan rencana untuk kala ulang 5 tahun yaitu sebesar 122,57 mm.

| No | Tr(Tahun) | Rerata(Log) | Std.Deviasi(Log) | Kemencengan(Cs) | Peluang (Pr)(%) | G | CH Rancangan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Log X) | (mm) |
| 1 | 2 | 2,002 | 0,1030 | -0,1857 | 50 | -0,017 | 2,001 | 100,13 |
| 2 | 5 | 2,002 | 0,1030 | -0,1857 | 20 | 0,836 | 2,088 | 122,57 |
| 3 | 10 | 2,002 | 0,1030 | -0,1857 | 10 | 1,292 | 2,135 | 136,56 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Luas Daerah Pengaliran (A)

Berikut adalah sebagian luas daerah pengaliran di Desa Subulussalam Utara yang diperoleh dari Dinas PU Kota Subulussalam.

| Tabel 2. Luas Lahan Di Desa Subulussalam Utara |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kode Saluran | Nama Saluran | A (km2) |
| SLBK A | Jalan Teuku Umar | 0,02889 |
| SLBK B | Jalan Pardosi | 0,02885 |
| SLBK C | Jalan Sejati | 0,03086 |
| SLBK D | Jalan Muhammadiyah | 0,01720 |
| SLBK E | Jalan Nyak Adam Kamil | 0,01206 |
| SLBK F | Jalan Pertemuan | 0,01344 |
| SLBK G | Jalan Abadi | 0,00892 |
| SLBK H | Jalan Batas Aceh Selatan-Subulussalam | 0,00842 |
| SLBK I | Jalan manik | 0,13636 |
| SLBK J | jalan DD | 0,06174 |
| SLBK K | Jalan SMA 1 Simpang Kiri | 0,02234 |
| SLBK L | Jalan Muhammad din | 0,03507 |
| SLBK M | Jalan Pemuda | 0,05626 |
| SLBK N | Jalan Chik Di Tiro | 0,02459 |
| SLBK O | Jalan Cut Nyak Dhien | 0,05043 |
| SLBK P | Jalan Syech Abdur rauf | 0,13143 |
| SLBK Q | Jalan Malikussaleh | 0,00530 |
| SLBK R | Jalan Kombih | 0,05038 |
| SLBK S | Jalan Pajak Ikan | 0,01429 |
| SLBK T | Jalan Subulussalam-Rundeng | 0,01550 |
| SLBK U | Jalan Ampera | 0,03764 |
| SLBK V | Jalan Pegayo | 0,06165 |
| SLBK W | Jalan Perpas | 0,01431 |
| SLBK X | Jalan Panglima Sahman | 0,07539 |

Sumber: Dinas PU Kota Subulussalam

Perhitungan Intensitas Hujan

- Waktu Konsentrasi (Tc) dapat dihitung bila diketahui panjang saluran drainase dan kemiringan saluran drainase.

- Perhitungan intensitas hujan diperoleh dengan rumus Monobe:

R24 = 122,57 mm, sehinggai I

I = R242424tc23 =122,5724 [ 240,3009 ]2/3= 94,6075 mm/jam

Perhitungan Debit Air Limpasan

Perhitungan debit limpasan air hujan (Qah) dengan nilai:

I 	= 94,6075 mm/jam

C	= 0,7 SLBK A Jalan Teuku Umar

A	= 0,02889 km2

Qah 	= 0,278 x C x I x A

= 0,278 x 0,7 x 94,6075 x 0,02889

= 0,5319 m3/s

| Tabel 3. Perhitungan Debit Limpasan Air Hujan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Saluran | Nama Saluran | C | I (mm/jam) | A (km2) | Qah (m3/s) |
| SLBK A | Jalan Teuku Umar | 0,7 | 94,6075 | 0,02889 | 0,5319 |
| SLBK B | Jalan Pardosi | 0,5 | 140,9025 | 0,02885 | 0,5198 |
| SLBK C | Jalan Sejati | 0,7 | 165,7712 | 0,03086 | 0,9957 |
| SLBK D | Jalan Muhammadiyah | 0,7 | 194,2660 | 0,01720 | 0,6501 |
| SLBK E | Jalan Nyak Adam Kamil | 0,6 | 85,3701 | 0,01206 | 0,1838 |
| SLBK F | Jalan Pertemuan | 0,7 | 119,8873 | 0,01344 | 0,3136 |
| SLBK G | Jalan Abadi | 0,7 | 100,3994 | 0,00892 | 0,1743 |
| SLBK H | Jalan Batas Aceh Selatan-Subulussalam | 0,7 | 75,5822 | 0,00842 | 0,1239 |
| SLBK I | Jalan manik | 0,7 | 150,6117 | 0,13636 | 3,9967 |
| SLBK J | jalan DD | 0,7 | 198,9138 | 0,06174 | 2,3897 |
| SLBK K | Jalan SMA 1 Simpang Kiri | 0,7 | 117,1634 | 0,02234 | 0,5093 |
| SLBK L | Jalan Muhammad din | 0,7 | 74,9224 | 0,03507 | 0,5113 |
| SLBK M | Jalan Pemuda | 0,5 | 152,7284 | 0,05626 | 1,0988 |
| SLBK N | Jalan Chik Di Tiro | 0,7 | 167,7018 | 0,02459 | 0,8023 |
| SLBK O | Jalan Cut Nyak Dhien | 0,7 | 83,0186 | 0,05043 | 0,8148 |
| SLBK P | Jalan Syech Abdur rauf | 0,6 | 116,4686 | 0,13143 | 2,5320 |
| SLBK Q | Jalan Malikussaleh | 0,7 | 61,9265 | 0,00530 | 0,0638 |
| SLBK R | Jalan Kombih | 0,7 | 94,0444 | 0,05038 | 0,9220 |
| SLBK S | Jalan Pajak Ikan | 0,7 | 180,4789 | 0,01429 | 0,5020 |
| SLBK T | Jalan Subulussalam-Rundeng | 0,5 | 71,9607 | 0,01550 | 0,1519 |
| SLBK U | Jalan Ampera | 0,7 | 243,4868 | 0,03764 | 1,7835 |
| SLBK V | Jalan Pegayo | 0,6 | 111,4390 | 0,06165 | 1,1078 |
| SLBK W | Jalan Perpas | 0,6 | 105,9813 | 0,01431 | 0,2571 |
| SLBK X | Jalan Panglima Sahman | 0,4 | 134,7775 | 0,07539 | 1,2147 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Perhitungan Pertumbuhan Penduduk

Pn= Po (1 + r)n = 31.431 (1 + 0,062)5= 42.460 jiwa

Perhitungan Debit Air Domestik

Qdebit= Qak x Luas pemukiman = 0,02574 x 229,= 0,07436  m3/dtk

Perhitungan Debit Banjir Rancangan

Qrancangan= Qak + Qah= 0,07436 + 0,5319= 0,60624 m3/dtk

| Tabel 4. Debit Banjir Rancangan Tiap Saluran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Saluran | Nama Jalan | Qah (m3/s) | Qak (m3/s) | Qr (m3/s) |  |
| SLBK A | Jalan Teuku Umar | 0,5319 | 0,07436 | 0,60624 |  |
| SLBK B | Jalan Pardosi | 0,5198 | 0,07425 | 0,59401 |  |
| SLBK C | Jalan Sejati | 0,9957 | 0,07944 | 1,07510 |  |
| SLBK D | Jalan Muhammadiyah | 0,6501 | 0,04427 | 0,69438 |  |
| SLBK E | Jalan Nyak Adam Kamil | 0,1838 | 0,03103 | 0,21478 |  |
| SLBK F | Jalan Pertemuan | 0,3136 | 0,03460 | 0,34819 |  |
| SLBK G | Jalan Abadi | 0,1743 | 0,02296 | 0,19722 |  |
| SLBK H | Jalan Batas Aceh Selatan-Subulussalam | 0,1239 | 0,02168 | 0,14557 |  |
| SLBK I | Jalan manik | 3,9967 | 0,35100 | 4,34766 |  |
| SLBK J | jalan DD | 2,3897 | 0,15891 | 2,54865 |  |
| SLBK K | Jalan SMA 1 Simpang Kiri | 0,5093 | 0,05750 | 0,56678 |  |
| SLBK L | Jalan Muhammad din | 0,5113 | 0,09027 | 0,60156 |  |
| SLBK M | Jalan Pemuda | 1,0988 | 0,14482 | 1,24365 |  |
| SLBK N | Jalan Chik Di Tiro | 0,8023 | 0,06328 | 0,86561 |  |
| SLBK O | Jalan Cut Nyak Dhien | 0,8148 | 0,12981 | 0,94458 |  |
| SLBK P | Jalan Syech Abdur rauf | 2,5320 | 0,33831 | 2,87035 |  |
| SLBK Q | Jalan Malikussaleh | 0,0638 | 0,01364 | 0,07748 |  |
| SLBK R | Jalan Kombih | 0,9220 | 0,12967 | 1,05166 |  |
| SLBK S | Jalan Pajak Ikan | 0,5020 | 0,03679 | 0,53877 |  |
| SLBK T | Jalan Subulussalam-Rundeng | 0,1519 | 0,03989 | 0,19181 |  |
| SLBK U | Jalan Ampera | 1,7835 | 0,09689 | 1,88043 |  |
| SLBK V | Jalan Pegayo | 1,1078 | 0,15870 | 1,26651 |  |
| SLBK W | Jalan Perpas | 0,2571 | 0,03683 | 0,29395 |  |
| SLBK X | Jalan Panglima Sahman | 1,2147 | 0,19406 | 1,40876 |  |

Sumber: Hasil Perhitungan

Evaluasi Kapasitas Saluran

Mencari selisih debit saluran eksisting dengan debit banjir rancangan:

Qselisih= Qeksisting - Qr= 2,267099   -  0,6062  = 1,6609  m3/dtk

Perhitungan diatas menunjukkan perencanaan saluran drainase sudah mampu untuk menampung debit banjir rancangan, selanjutnya direncanakan untuk sumurresapan disepanjang aliran drainase eksisiting, lengkapnya perhitungan saluran drainase eksisiting  seperti berikut

| Tabel 5. Hasil Perhitungan Debit Drainase |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kode Saluran | Qeksisting (m3/detik) | Qdebit (m3/detik) | Qselisih (m3/detik) | Keterangan |
| 1 | SLBK A | 2,267099 | 0,60624 | 1,6609 | Memenuhi |
| 2 | SLBK B | 0,913380 | 0,59401 | 0,3194 | Memenuhi |
| 3 | SLBK C | 0,942658 | 1,07510 | -0,1324 | Tidak Memenuhi |
| 4 | SLBK D | 2,078947 | 0,69438 | 1,3846 | Memenuhi |
| 5 | SLBK E | 0,343067 | 0,21478 | 0,1283 | Memenuhi |
| 6 | SLBK F | 0,742853 | 0,34819 | 0,3947 | Memenuhi |
| 7 | SLBK G | 1,471757 | 0,19722 | 1,2745 | Memenuhi |
| 8 | SLBK H | 0,566038 | 0,14557 | 0,4205 | Memenuhi |
| 9 | SLBK I | 0,885739 | 4,34766 | -3,4619 | Tidak Memenuhi |
| 10 | SLBK J | 0,594220 | 2,54865 | -1,9544 | Tidak Memenuhi |
| 11 | SLBK K | 0,810328 | 0,56678 | 0,2436 | Memenuhi |
| 12 | SLBK L | 1,052722 | 0,60156 | 0,4512 | Memenuhi |
| 13 | SLBK M | 0,893804 | 1,24365 | -0,3498 | Tidak Memenuhi |
| 14 | SLBK N | 1,524254 | 0,86561 | 0,6586 | Memenuhi |
| 15 | SLBK O | 0,240643 | 0,94458 | -0,7039 | Tidak Memenuhi |
| 16 | SLBK P | 0,476984 | 2,87035 | -2,3934 | Tidak Memenuhi |
| 17 | SLBK Q | 0,930217 | 0,07748 | 0,8527 | Memenuhi |
| 18 | SLBK R | 0,702536 | 1,05166 | -0,3491 | Tidak Memenuhi |
| 19 | SLBK S | 0,557849 | 0,53877 | 0,0191 | Memenuhi |
| 20 | SLBK T | 0,761140 | 0,19181 | 0,5693 | Memenuhi |
| 21 | SLBK U | 1,209998 | 1,88043 | -0,6704 | Tidak Memenuhi |
| 22 | SLBK V | 0,728364 | 1,26651 | -0,5381 | Tidak Memenuhi |
| 23 | SLBK W | 0,834995 | 0,29395 | 0,5410 | Memenuhi |
| 24 | SLBK X | 0,461493 | 1,40876 | -0,9473 | Tidak Memenuhi |

Sumber: Hasil Perhitungan

- Perhitungan Perencanaan Sumur Resapan

- Perancangan sumur resapan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan dedit. Metode untuk penentuan debit yang umum dipakai adalah metode Rasional USSCS (1973). (Goldman et.al.,1986)

- Q = Catap x I x Aatap

- Debit Air Masuk

- Q= C x I x A= 0,95 x 0,166 x 3,08 = 0,486059  m3/dtk

- nilai koefisien Permeabilitas (K) = 1,3x10-5 = 0,046 m/jam

- Diameter sumur

- D = 0,5 m = R = 0,25

- Nilai Faktor geometri

- F = 2 x π x R = 2 x 3,14 x 0,25 = 1,57 m

- Kedalaman Sumur H

- H = 0,486059741,57 x 0,046 ( 1 - e- 1,57 x 0,046 x 36003,14 x 0,252 ) = 6,6152 m

Tabel 6Perhitungan Metode rasional

| No | Kode Saluran | I (mm/dtk) | C | Aatap(ha) | Qmasuk (m3/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLBK C | 0,166 | 0,95 | 3,08643 | 0,486060 |
| 2 | SLBK I | 0,151 | 0,95 | 13,63628 | 1,951094 |
| 3 | SLBK J | 0,199 | 0,95 | 6,17366 | 1,166624 |
| 4 | SLBK M | 0,153 | 0,95 | 5,62612 | 0,816305 |
| 5 | SLBK O | 0,083 | 0,95 | 5,04329 | 0,397753 |
| 6 | SLBK P | 0,116 | 0,95 | 13,14321 | 1,454232 |
| 7 | SLBK R | 0,094 | 0,95 | 5,03786 | 0,450094 |
| 8 | SLBK U | 0,243 | 0,95 | 3,76413 | 0,870689 |
| 9 | SLBK V | 0,111 | 0,95 | 6,16533 | 0,652705 |
| 10 | SLBK X | 0,135 | 0,95 | 7,53939 | 0,965333 |

- Sumber : Hasil Perhitungan Excel 2021

Tabel 7 Desain Sumur resapan

| No | Kode Saluran | D (m) | R (m) | F (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLBK C | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 6,62 |
| 2 | SLBK I | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 26,55 |
| 3 | SLBK J | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 15,88 |
| 4 | SLBK M | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 11,11 |
| 5 | SLBK O | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 5,41 |
| 6 | SLBK P | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 19,79 |
| 7 | SLBK R | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 6,13 |
| 8 | SLBK U | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 11,85 |
| 9 | SLBK V | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 8,88 |
| 10 | SLBK X | 0,5 | 0,25 | 1,57 | 13,14 |

- Sumber : Hasil Perhitungan Excel 2021

### Qtertampung	= Qmasuk -  Qresap

### = 0,486060 - 0,0000013502

### = 0,4860584 m3/dtk

Tabel 8 Perhitungan Debit Tertampung

| No | Kode Saluran | Qmasuk (m3/dtk) | Qresapan (m3/dtk) | Qtampung (m3/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLBK C | 0,4861 | 0,0000013502 | 0,4860584 |
| 2 | SLBK I | 3,9511 | 0,0000054197 | 1,9510883 |
| 3 | SLBK J | 2,1666 | 0,0000032406 | 1,1666212 |
| 4 | SLBK M | 0,8163 | 0,0000022675 | 0,8163025 |
| 5 | SLBK O | 1,3978 | 0,0000011049 | 0,3977517 |
| 6 | SLBK P | 2,5542 | 0,0000040395 | 1,4542280 |
| 7 | SLBK R | 0,4501 | 0,0000012503 | 0,4500923 |
| 8 | SLBK U | 0,8707 | 0,0000024186 | 0,8706869 |
| 9 | SLBK V | 0,6527 | 0,0000018131 | 0,6527027 |
| 10 | SLBK X | 0,965333 | 0,0000026815 | 0,9653306 |

### Sumber : Hasil Perhitungan Excel 2021

### Jumlah Sumur Resapan

### Direncanakan kedalaman 3 meter

### n = H3 = 6,623 = 2,205 ~ 3 Unit

Tabel 9Jumlah Sumur

| No | Vsr | n |  | Panjang Saluran (m) | Jarak Sumur (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | n |  |  |
| 1 | 1,29824 | 2,205 | 3 | 225,10 | 75,03 |
| 2 | 5,21125 | 8,851 | 9 | 254,96 | 28,33 |
| 3 | 3,11598 | 5,293 | 6 | 177,65 | 29,61 |
| 4 | 2,18030 | 3,703 | 4 | 250,38 | 62,60 |
| 5 | 1,06237 | 1,804 | 2 | 552,66 | 276,33 |
| 6 | 3,88417 | 6,597 | 7 | 356,03 | 50,86 |
| 7 | 1,20217 | 2,042 | 3 | 470,02 | 156,67 |
| 8 | 2,32556 | 3,950 | 4 | 136,62 | 34,16 |
| 9 | 1,74333 | 2,961 | 3 | 377,04 | 125,68 |
| 10 | 2,57835 | 4,379 | 5 | 294,53 | 58,91 |

Sumber : Hasil Perhitungan Excel 2021

Hasil Evaluasi

Dengan besarnya air melimpah di saluran Desa subulussalam Utara direncanakan lah sumur  resapan untuk menghilankan atau menimalisir air melimpah. Setelah direncanakan sumur resapan di saluran desa Subulusslam Utara, Lalu dibandingkan dengan saluran debit rancangan untuk mengetahui perbandingan sebelum di rencanakan Sumur Resapan dan Setalah direncanakan Sumur Resapan.

Tabel 10 Perbandingan debit sebelum dan sesudah di rencanakan

| No | Kode Saluran | Qmasuk (m3/dtk) | Qaliran (m3/dtk) | Selisih (m3/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLBK C | 0,4861 | 0,1324 | 0,3537 |
| 2 | SLBK I | 3,9511 | 3,4619 | 0,4892 |
| 3 | SLBK J | 2,1666 | 1,9544 | 0,2122 |
| 4 | SLBK M | 0,8163 | 0,3498 | 0,4665 |
| 5 | SLBK O | 1,3978 | 0,7039 | 0,6939 |
| 6 | SLBK P | 2,5542 | 2,3934 | 0,1608 |
| 7 | SLBK R | 0,4501 | 0,3491 | 0,1010 |
| 8 | SLBK U | 0,8707 | 0,6704 | 0,2003 |
| 9 | SLBK V | 0,6527 | 0,5381 | 0,1146 |
| 10 | SLBK X | 0,9653 | 0,9473 | 0,0180 |

Sumber : Hasil Perhitungan Excel 2021

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dari data sekunder dan primer  untuk merencanakan suatu perencaanaan drainase ramah lingkungan Ecodrainage  di lokasi penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan untuk merencanakan Ecodrainage sebagai berikut:

- Penelitian ini menggunakan Sumur Resapan sebagai konsep Ecodrainage

- Penelitian ini dengan perencanaan drainase ramah lingkungan  Ecodrainage di desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, kota Subulussalam dipakai periode ulang 5 tahun.

- Drainase di Kota Subulussalam  harus dilakukan perbaikan didaerah  yang tergenang air  tetapi  pada  pembahasan ini penulis tidak membahas perencanaan dimensi ulang  pada daerah penelitian.

- Draianse di kota Subulussalam  tidak sanggup lagi menampung air hujan, dan akhirnya  meluap ke jalan, sehingga penulis merencanakan sumur resapan  untuk menghilangkan  genangan dan mengalirkan  secara alami kedalam  tanah.

- Sumur resapan juga di rencanakan di daerah yang drainase yang masih mampu menampung air hujan karena konsep penelitian ini adalah drainase ramah lingkungan Ecodrainge.

- Dari hasil penelitian di lapangan dan setelah di evaluasi didapati juga arah aliran saluran drainase tidak teratur akibat perencanaan drainase yang kemiringannya tidak sesuai kontur dilapangan.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dari data sekunder dan primer  untuk merencanakan suatu perencaanaan drainase ramah lingkungan Ecodrainage  di lokasi penelitian, oleh karena itu  penulis memberikan saran  untuk sebagai bahan evaluasi sebagai berikut :

- Bersama sama menjaga lingkungan dan kebersihan agar tidak dikemudian hari menjadi masalah pada saluran drainase di kota Subulussalam  kecamatan Simpang Kiri.

- Diharapkan dengan penelitian merencanakan saluran drainase ramah lingkungan Ecodrainage bisa menjadi acuan untuk diri sendiri bersama mahasiswa lain dan instansi pemerintah terkait.

- Dikemudian hari agar Intansi pemerintah terkait bisa mengevaluasi jaringan drainase penampung dan penerima agar arah aliran sesuai pembuangan, tidak tergenang di pusat kota seperti dilapangaan tempat penelitian ini.

- Untuk penelitian selanjutnya dilakukan di kota masing masing asal mahasiswa, agar dampaknya baik bagi mahasiswa dan kota asal mahasiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Soewarno, 1991, Hidrologi Pegukuran dan Pengolahan Data Aliran Sungai (Hidrometri), Nova, Bandung.

Sri Harto BR. 1993. Analisis hidrologi. Jakarta.

Suripin, Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkantoran Yang Berkelanjutan. Yogyakarta Andi.

- USSCS (1973). (Goldman et.al.,1986)