Perencanaan Alternatif Struktur Baja Menggunakan Bresing Type V Pada Gedung Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang

Surya Ariansyah Arroji1, Warsito2, Bambang Suprapto3

1Mahasiswa.Program.Studi.Teknik.Sipil.Fakultas.Teknik.Universitas.Islam.Malang, email: surya.purbaisaro@gmail.com

2Dosen.Program.Studi.Teknik.Sipil.Universitas.Islam.Malang,.email: warsito@unisma.ac.id

3Dosen.Program.Studi.Teknik.Sipil.Universitas.Islam.Malang,.email: bambang.suprapto@unisma.ac.id

ABSTRAKSI

Proyek.pembangunan.pada.gedung.Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang terletak di kampus 2 Universitas Brawijaya Malang yang di fungsikan sebagai gedung laboratorium sekaligus gedung kuliah. Pada zaman modern seperti saat ini banyak pembangunan gedung tinggi, dengan target pembangunan cepat dan ekonomis. Sehingga pembangunan dengan struktur baja merupakan solusi akan hal itu. Struktur baja  sebagai kontruksi yang memiliki.kekuatan.lebih.tinggi,.lebih.mudah.dan lebih cepat.dalam pelaksanaannya. Gedung Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang yang terdiri dari 7,lantai.dengan,bentang panjang.30 meter, lebar,26 meter dan.tinggi.29.meter. Dalam pengerjaan,tugas.akhir.ini.penulis melakukan.perencanaan.alternatif.menggunakan struktur. Baja.dengan.berpedoman pada.Standar.perencanaan.yang.digunakan.yaitu.SNI 03:1726:2002, SNI.03:1729:2002, SNI.1726:2012, SNI.1727:2013, SNI.2847:2013, dan SNI.1729:2015. Analisa perhitungan mengunakan pemodelan 3D dengan bantuan Aplikasi SAP2000 serta merencanakan sambungan pada setiap elemennya, dengan menghasilkan tebal pada pelat.lantai.sebesar.125.mm.dengan.memakai tulangan.pokok Ø10–150 dan tulangan bagi Ø10–200; balok induk menggunakan profil WF 450x200x9x14; balok anak menggunakan profil WF:350x250x9x14x;.kolom menggunakan.profil.WF.400x400x13x21; bresing menggunakan profil WF 200x150x6x9. Pada perencanaan,pondasi digunakan jenis,pondasi tiang,pancang dengan,kedalaman 17,5 meter, dengan nilai daya dukung dukung tiang yang berdasarkan data SPT yaitu sebesar 84,47 ton.

Kata Kunci : Perencanaan Alternatif, Struktur Baja, Gedung, Bresing type

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gedung Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang dibangun dengan menggunakan kontruksi beton bertulang yang memiliki tinggi 7 lantai. Pada.umumnya struktur.beton.bertulang.jika.memiliki.bentang.yang.panjang.akan.berpengaruh.terhadap dimensi.yang.besar,.sehingga.bangunan.akan.memiliki.berat.yang.besar.dan.dapat.mengurangi.sisi.artistik.dari.bangunan.tersebut. Dimasa serba modern.ini.perencanaan struktur tinggi dapat direncanakan secara cepat dan efisien dengan menggunakan bantuan aplikasi analisa struktur seperti halnya SAP2000. SAP2000 merupakan aplikasi analisa struktur yang dapat emnghasilkan gaya-gaya dalam pada struktur yang akan direncanakan sehingga dapat menentukan profil yang memenuhi.

Hal inilah,yang menjadikan sebuah,gagasan atau,ide dalam mereview gedung berstruktur beton bertulang pada Gedung Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang .menjadi.struktur.baja.menggunakan.bresing.type.v.pada.gedung.Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang.

Identifikasi Masalah

1.	Beban.yang.terjadi.pada.pelat.lantai.yang.dapat.menimbulkan.aksi.lentur.

2.	Terdapat.beban.gempa.yang.besar.yang.akan.diterima.balok.dan.kolom.akibat adanya.beban.gempa.

3.	Terjadinya.tekuk.pada.kolom.akibat.adanya.gaya.tekan.yang.cukup.besar.serta momen.lentur.dari.beban.kombinasi,.beban.vertikal,.dan.beban.horizontal.

4.	Adanya.perbedaan.beban.yang.diterima.untuk.pendimensian.pondasi.yang menghasilkan jumlah tiang pancang berdasarkan besar beban yang diterima.

Rumusan Masalah

1.	Berapa besar pembebanan pelat lantai pada gedung Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang?

2.	Berapa tebal pelat lantai dan penulangan pada gedung Laboratorium Vokasi Universitas Brawijaya Malang?

3.	Berapa,besarnya..dimensi..profil..baja..untuk..struktur.utama..(balok, kolom, dan bresing) yang direncanakan menggunakan sistem rangka bresing pada gedung Laboratorium Vokasi.Universitas.Brawijaya.Malang?

4.	Berapa.besar ukuran dimensi pondasi yang mampu menahan beban serta jenis pondasi yang digunakan?

Lingkup Pembahasan

1.	Pendahuluan

2.	Tinjauan Pustaka

3.	Metodelogi.Penelitian.

4.	Pembahasan(nalisa.dan.Perhitungan.

5.	Penutup.Kesimpulan.dan.Saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Beban,Struktur

Beban.yang..bekerja..pada..struktur..yang akan direncanakan seperti,beban mati, beban hidup, dan..beban..gempa. Dari..beban..tersebut dapat dinalisa sehingga dapat menentukan dimensi komponen pelat, balok,,kolom,dan bresing.

Pelat

Pelat berperan sebagi penyalur beban kepada elemen struktur pendukung seperti balok, kolom, dan bresing. Penentuan.dimensi.pelat.dibedakan.menjadi.dua,.yaitu.pelat satu.arah.dan.pelat.dua.arah.

1. Pelat.satu.arah

Pelat.satu.arah.terjadi.apabila.nilai.(Ly/Lx > 2),.dimana.nilai.(Ly).adalah.bentang.panjang dan.(Lx).bentang,pendek (SNI:2847:2013).

2. Pelat.dua.arah

Pelat.dua.arah.terjadi.apabila.nilai.(Ly/Lx < 2),.dimana.(,Ly).adalah.bentang.panjang.dan (Lx).bentang.pendek.(SNI:2847:2013).

Balok

a. Untuk:balok:interior

be ≤ 14........................(1)

be ≤ b0.....................(2)

be ≤ bf + 16.ts..........(3)

a. Untuk:balok:interior

be ≤ 14........................(1)

be ≤ b0.....................(2)

be ≤ bf + 16.ts..........(3)

b. Untuk balok eksterior

be ≤ 18 + bf..........................(4)

be ≤ 12 + (b0+bf )..................(5)

be ≤ bfb + 16.t..................(6)

b. Untuk balok eksterior

be ≤ 18 + bf..........................(4)

be ≤ 12 + (b0+bf )..................(5)

be ≤ bfb + 16.t..................(6)

Konsep lebar efektif sangat penting,dalam proses,desain komponen,struktur komposit,:terutama ketika desain,pada komponen balok. Besarnya lebar efektif dari suatu komponen,struktur:komposit dapat ditentukan:sebagai,berikut:

Bresing

Bresing merupakan sitem yang efektif dan ekonomis sebagai penahan beban horizontal pada struktur. Elemen.bresing.berperilkau.sebagai.penerima.gaya.tekan.dan tarik..Dimana.letak.perbedaan.pada.batang.tekan.dan.tarik.ketika.terjadinya,tekukan pada batang. Sistem rangka:bresing konsentrik yaitu sistem.rangka dimana sumbu utmanya saling berpotongan pada satu titik dan membentuk suatu sistem,rangka:vertikal penahan gaya,lateral. Dimana selama terjadinya gempa:kuat, rangka bresing akan mengalami gaya tekan dan tarik bolak-balik akibat beban siklik. Pada elemen bresing yang mengalami tekan:akan terjadi tekul lentur sehingga dapat menyebabkan terbentuknya sendi plastis pada bresing akibat adanya deformasi lateral (AISC, 2010).

Gambar 1. Tipe-tipe sistem:rangka bresing konsentrik:(AISC-2010)

(sumber : gambar autocad)

Kolom

Analisa elemen kolom dapat dipergunakan persamaan di bawah ini:

a. Kolom pendek

Fcr	= (0,658λc2)fy...............(7)

b. Kolom panjang

Fcr	= 0,877λc2fy........................(8)

λc2	= K.Lr . fyE.π²........................(9)

Sambungan

Sambungan:baut:(Setiawan, Agus 2008)

Ru	= Ø.:Rn.....................(10)

Rn	= m.r1.fbu.Ab.................(11)

Pondasi

Pondasi:merupakan:bagian kontruksi yang bertugas meletakkan bangunan dan meneruskan beban:bangunan ke dasar tanah:yang:cukup,kuat. Perencanaan pondasi menggunakan metode Luciano Decourt. Metode Luciano Decourt salah satu metode yang digunakan secara umum untuk jenis tanah apapun. Metode ini merupakan metode penyempurna dari metode mayerhoff, dimana metode Luciano Decourt mempunyai nilai lebih akurat.

Qu= (Ap x Np x K ) + (As x (Ns3 + 1).......(12)

METODOLOGI,PERENCANAAN

Lokasi:Perencanaan

Lokasi:kajian dalam tugas,akhir ini berlokasi di kampus,II,Universitas Brawijaya Malang kecamatan:DAU, kabupaten:Malang.

Data Yang Diperlukan

1. Data mutu bahan.

2. Data gambar.

3. Data tanah.

Bagan Alir Perencanaan

Mulai

Mulai

Data perencanaan :

- Data Gambar

- Mutu Bahan yang digunakan

Data perencanaan :

- Data Gambar

- Mutu Bahan yang digunakan

Data Tanah

Data Tanah

Pendimensian Profil

1/18 – 1/22 bentang

Pendimensian Profil

1/18 – 1/22 bentang

Perhitungan Perencanaan Plat Lantai

As = ρ. b. d

Perhitungan Perencanaan Plat Lantai

As = ρ. b. d

Perhitungan Beban Bangunan

W = qd + ql

Perhitungan Beban Bangunan

W = qd + ql

Perhitungan Beban Gempa

v = c1 x IR Wt

Perhitungan Beban Gempa

v = c1 x IR Wt

Perhitungan Statika (SAP 2000)

Perhitungan Statika (SAP 2000)

Perhitungan Perencanaan Balok

Mu = 1/10 .qf. L²

Perhitungan Perencanaan Balok

Mu = 1/10 .qf. L²

Kontrol Keamanan Balok

∆LL + ∆DL < L/360

Kontrol Keamanan Balok

∆LL + ∆DL < L/360

Tidak

Ya

Ya

B

B

A

A

B

B

Kontrol Kelangsingan

b/tf ≤ 0,56E/fy

Kontrol Kelangsingan

b/tf ≤ 0,56E/fy

A

A

Perhitungan Perencanaan Bresing

ɸPn = 0,9 . fcr. Ag

Perhitungan Perencanaan Bresing

ɸPn = 0,9 . fcr. Ag

Tidak

Tidak

Kontrol Kelangsingan

KL/r ≤ 200

Kontrol Kelangsingan

KL/r ≤ 200

Perhitungan Perencanaan Kolom

ɸPn = 0,9 . fcr. Ag

Perhitungan Perencanaan Kolom

ɸPn = 0,9 . fcr. Ag

Tidak

Tidak

Perhitungan Sambungan

Rd = 2,4 ɸf. Rn

Perhitungan Sambungan

Rd = 2,4 ɸf. Rn

Perhitungan Pondasi

Daya dukung = Qijin = Qp+QsFK

Kebutuhan Tiang = PuPtiang

Tegangan Poer = σ = PA ± MuW

Perhitungan Pondasi

Daya dukung = Qijin = Qp+QsFK

Kebutuhan Tiang = PuPtiang

Tegangan Poer = σ = PA ± MuW

Ya

Kesimpulan Dan Gambar

Kesimpulan Dan Gambar

Selesai

Selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Perencanaan

1. Jumlah.lantai.		: 7 lantai.

2. Lebar.bentang.gedung.	: 30,00.m

3. Panjang.bentang.gedung.	: 39,50.m

4. Tinggi.gedung.		: 29,00.m

Perencanaan Pelat

400

400

Nilai.rasio.bentang.terpanjang.terhadap.bentang.terpendek;(β)

(β)=Ly/Lx = 4/4 = 1

400

400

αfm	= αr1 + αr2 + αr3 + αr4 4

= 4,379+4,379+2,837+2,8374 =  3,608  >  2

Berdasarkan..(SNI-2847:2013) pasal (9.5.3.3,(c)) untuk:nilai αfm > 2),maka ketebalan pelat:minimum tidak boleh,kurang”dari :

h	= 4000(0,8+fy/1400) / 36 + 9β

h	= 4000(0,8+240/1400) / 36 + 9(1)

h	= 3885,714 / 36 + 9 = 86,35	= 90 mm

Maka tebal plat direncanakan (hf) = 12,5 cm > 90 mm maka plat memenuhi syarat.

Gambar 2. Penulangan plat lantai

Perencanaan Balok Induk

Berdasarkan hasil gaya dalam dari analisa 3D SAP2000 diperoleh:momen’maksimum sebagai[berikut :

Mlapangan	=15957,93 kgm	= 159,58 Mpa

Mtumpuan	= 28427,1 kgm	= 284,271 MPa

Vgeser		= 23298,05 kgm	= 232,98 Mpa

Pemilihan Profil BJ 37, fy = 370 Mpa

(SNI;03-(1729-(2002,(hal 11)

Digunakan dengan profil WF 450x200x9x14

Kontrol trhadap kestabilan profil

hctw	≤	"1680"370		Penampang.Kompak.

Perhitungan besar lebar”efektif

beff	= L4 = "800"(4) = 200”cm’

Menentukan.elastisitas.penampakan.komposit

Modulus.elastisitas.beton (Ec)

W” = fy  = 3700 kg/m

fc’	= 25	MPa

Ec	 = 0,041:x:W1,5x fc'

= 0,041:x:37001,5 x 25 = 46137,75 Mpa”

Modulus.elastis.baja”(Es)

Es”	=.200000”Mpa”

Rasio”modulus”elastisitas”(n)

n”	= {"Es""Ec"} = {"200000"46137,75}	=  4,33

Lebar”penampakan”komposit”(btr)

btr	= !"be"n = 2004,33 = 46,19 cm

Perhitungan titik berat penampang

Luas transformasi

Abeton	= btr x ts = 46,19 . 12,5	= 577,38 cm²

Jarak”garis”netral”dari”tepi”atas”beton

y#	= (∑A.Y)(∑A) = 6995,23674,14	= 10,38 cm

Jarak garis netral dari sisi atas profil

ya	= hbeton – y = 12,5 - 10,38 = 2,12 cm

yb	= hbeton + hprofil – y = 12,5 + 45 - 10,38

= 47,12 cm

## Gambar 3. Jarak garis netral

Menghitung momen inersia komposit

I0	= 112 x btr x h3 + F x a2

= 112x46,19x12,53+(46,19x12,5)x(6,25–2,12)2 = 17366,03

Tabel.2..Momen.inersia(komposit)

| Elemen | {A}(cm²) | {Y}(cm) | “Io”(cm⁴) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plat Beton | 577,38 | 6,25 | 17366,03 |
| Profil WF | 96,76 | 35 | 33500 |
| Inersia Komposit (Itr) |  |  | 50866,03 |

(sumber : hasil perhitungan)

Mu	= 15957,93 kgm = 1595793 kgcm

fc	= 0,85 x 25 = 21,25 Mpa = 212,5 /(kg/cm2)

fy”:	=(240) Mpa”}=!(2400)”kg/cm2)

Perhitungan.tegangan.pada.serat.atas.baja

fsa””	= Mu x YaItr = 1595793 x 2,1250866,03	= 66,5 kg/cm2 <	 212,5 kg/cm2

Bagian atas baja terletak di bawah sumbu netral, sehingga fsa adalah tegangan tarik

Perhitungan tegangan{pada/serat{bawah”baja

fsb”	= ((Mu x{Yb}Itr) = 1595793 x 47,1250866,03

= 1478,27 kg/cm2 < 2400 kg/cm2

Tegangan’pada”serat/bawah!beton

fc:	={ Mu x Yn x Itr}	 = 1595793 x 10,384,3 x 50866,03

= 75,73 kg/cm2	< 250 kg/cm2

Desain momen positif

## Gambar 4. Desain momen positif

ts = hbeton = 12,5 cm

a	= "As x fy"/0,85 x fc?x be = 96,76 x 24000,85 x 250 x 200 = 5,464 cm < ts = 12,5 cm

Karena nilai (a) kurang dari nilai (ts) maka sumbu netral jatuh pada pelat beton

Sumbu.netral.plastis.jatuh.pada.pelat.beton

C”	=(0,85)x (fc')x(a)x beff =(0.85)x 250 x 5,5 x 20 = 233750!kg”

Perhitungan.tinggi.balok.tekan.pada.sayap.profil.baja

df”@	= (h2)+(ts)/- a2}= 4512,5 + 12,5”- 5,52 = 32,25 cm

Kuat?lentur!nominal((Mn)

Mn	= CxDf = 233750{x 32,25 = 7538438”kgcm”=  75384,4 kgm

Kuat lentur rencana

ɸ . Mn	= 0,85 .75384,4=64076,72kgm≥ Mulapangan = 28427,1 kgm.OK

Kontrol terhadap gaya geser

Berdasarkan hasil analisa 3D SAP2000 pada  Grid No. 22. gaya geser yaitu: Fy (shear along)/ Vu = 23047,96

Pelat!badan memikul?gaya”geser,(Vu) harus memenuhi ØVn ≥ Vu

htw  ≤	1,10 5 x 200000240

Kn= 5 (diasumsi tanpa pengaku vertikal)

450,9   ≤ 1,10 5 x 200000240	= 50 ≤ 71

Kuat geser nominal plat dihitung sebagai berikut:

Aw	= tw x hc = 0,9 x 45 = 40,5 cm²

Vn”	=?0,6 x,fyw{x{Aw = 0,6 x 3700 x 40,5 = 89910”kg

ØVn	= 0,85 x 89910 = 76423,5 kg

ØVn	= 76423,5 kg	≥ 23047,96 kg .OK

Perencanaan Bresing

## Gambar 5. Penempatan lokasi bresing

(sumber: hasil analisa sap2000)

Digunakan profil baja WF 200 x 150 x 6 x 9

#### Cek Kelangsingan Batang Tekan

L	= 5,83 m = 5830 mm

K	= 1 (menurut SNI 1729 : 2015)

R	= 36,15

KLr  ≤ 200	= 1 x 583036,15

= 161,27 ≤  200.(OK)

#### Tegangan Kritis Tekuk-Lentur

Cek syarat ,  KLr	 =  583036,15	= 161,27

4,71Efy  	= 4,71200000240 = 123,69

161,27	 > 123,69 , menurut (SNI 1729-2015 hal 35) maka termasuk elastis sehingga perhitungan fe dihitung sebagai berikut :

fe	 = π2EKLrmin2

= 3,142 .  200000161,272 	= 75,82 Mpa

fcr 	= 0,877.fe.

= 0,887 x 75,82= 67,25 Mpa

#### Tegangan Kritis Tekuk-Puntir

#### Dari SNI 1729:2015 pasal E4  diperoleh nilai modulus geser (G) sebesar 77200 Mpa.

#### fe  	= π2ECw(KzL)2+ GJ. 1Ix+Iy

=3,142 .  200000 .  46171265625(5830)2+ 77200 . 86652 . 12675.104+507.10⁴

= 294,41 Mpa

Cek syarat , fyfe ≤ 2,25

fyfe 	= 240294,41 = 0,815≤2,25 ,berarti tekuk inelastis sehingga

fcr	 = 0,658 FyFe . fy  = 0,658 240294,41 . 240

= 170,6 Mpa ≤ 240 Mpa .OK

#### Menetukan kuat tekan nominal

fcr)tekuk-puntir > fcr.tekuk-lentur,.maka.tekuk.yang.terjadi.adalah.tekuk-lentur..Kuat.tekan nominalnya.adalah :

fcr 	= 67,25 Mpa	= 672,5 cm2

Pn	= Fcr x Ag 	= 672,5 x 38,8 = 26093 kg

ϕPn	= 0,9 . 26093	= 23483,7 kg

ϕPn  (23483,7 kg)  ≥ Pu  (13473 kg) .(OK)

Perencanaan Kolom

Di pakai profil H 400 x 400 x 13 x 21 (Tabel profil kontruksi baja)

Menentukan Klasifikasi Penampang Tekan

#### Menurut (SNI 1729-2015 hal.15.B4)  Btf ≤ 0,56EFy maka disebut elemen tidak langsing.

Sayap :	 btf =  400 .  0,521  = 9,5

0,56EFy  = 0,56200000240 	= 16,17, 9,5 ≤ 16,17 → tidak langsing

Badan : htw = 400-2(21+22)13  = 24,15

1,49EFy = 1,49200000240	= 43,01, 24,15 ≤ 43,01  → tidak langsing

Klasifikasi penampang baik pada sayap maupun badan masuk kategori.tidak.langsing, maka.perhitungan”ditinjau”terhadap(tekuk-lentur)/dan(tekuk-puntir.

Kontrol Kolom Terhadap Tekuk

Fcr tekuk-puntir (226,56) > Fcr/tekuk-lentur (221,76), maka”tekuk{yang<terjadi!adalah tekuk-lentur.

Perhitungan kuat?tekan{nominalnya/adalah :

fcr”?	= 221,76 Mpa		= 2217,6 cm2

Pn	= fcr . Ag

= 2217,6 x  218,7	= 484989 kg

ϕPn 	= 0,9 . 484989		= 436490 kg

ϕPn  (436490)	≥ Pu  (296344,8)  Kg .OK

Maka dapat disimpulkan kolom mampu untuk menahan tekuk yang terjadi.

Perencanaan!Sambungan

Sambungan!Balok/dengan”kolom

Besarnya gaya/geser”terfaktor?dari”balok/ke”kolom

Rn”	={Cu1 +{Tu1 -/Vu  = Mu220.95 . d22 + Mu150.95 .d.15 - Vu631

= 28143,730.95 x 0,45 + 9807,880.95 x 0,35  -  2214,35 = 93116,32 kg

Analisa stabilitas rangka

As632	= 218,7 cm2

Ny	= As632 . fy  = 218,7 x 2400	= 524880 kg

ɸNy 	= 0,75 x 524880		= 393660 kg

Cek :	Nu	= 196189 kg ≤ 393660 kg .OK

Rv	= 0,6 . fy . d632 . tw (1 + 3 . b632.  tf632²d22.  d632.  tw632 )

= 0,6 x 2400 x 40 x 1,3 ( 1 + 3 x 40 x 2,1²45 x 40 x 1,3 )

=  91802,88 kg

ɸRv	= 0.9 x 91802,88	= 82622,6  kg

Cek:	Ru =  2036,1 kg ≤  82622,6 kg	OK

Karena Ru ≤ ɸRv, maka tidak”diperlukan adanya !pengaku!pada?daerah”panel

Perhitungan”sambungan”baut

Tipe baut: A325	(LRFD, hal 110)

Menghitung#kebutuhan#jumlah#baut

Untuk”menghitung!kebutuhan?jumlah!baut, maka dibutuhkan nilai kuat baut nomila terkecil sebesar Vd = 6930 kg/baut”

Gaya”tarik”tekan”akibat”momen”

C”=(T)	= Mu220,95.d22

= 28143,730,95 x 0,45 	= 65833,29 kg

Jumlah baut yang dibutuhkan

n	= TVd

= 65833,29 6930 	= 9,5 = 10(baut)

Perhitungan gaya geser?yang diterima”satu{(1)}baut

Vn/n””	= 23471,9410

= 2347,2 kg/baut ≤ Vd = 6930”kg/baut ....OK

Kontrol”terhadap”gaya”aksial

Nu/n””	= 4412,0510

= 441,2 kg/baut ≤ Vd = 6930 kg/baut ....OK

## Gambar 6: Sambungan balok induk dengan kolom

Perencanaan?Pondasi

Data,perencanaan pondasi.tiang pancang.yang akan digunakan,sebagai.berikut:

Diameter”tiang/pancang	(40/cm) =!0,4 m

Panjang?tiang/pancang (1750/cm) = 17,5.m

Mutu,baja fy”=(390)(Mpa),(Mutu?beton fc’) =(35,Mpa), (li = 250 cm)

Daya!dukung yang dihasilkan berdasarkan perhitungan:kekuatan,bahan = 439,6 ton, sedangkan daya dukung terhadap kekuatan,tanah?pada.kedalaman 17,5/meter dengan nilai Qijin = 84,47 ton sudah menyentuh tanah padat. Maka daya dukung yang menentukan berdasarkan kekuatan tanah.

Atiang		= 0,25. π. D²

= 0,25 x 3,14 x 0,42 = 0,1256 m²

Berat volume	= 2400 kg/m²

Wtiang		= 0,1256 x 2400 x 17,5

= 5275,2 kg = 5,275 ton

QSP		= Qijin - Wtiang

= 84,47 – 5,275	= 79,2 ton

Perhitungan{Tiang{Pancang dan!Poer

Dari analisa SAP2000 didapat gaya dalam pada kolom sebagai?berikut:

Pu”	= 296345 kg.Mu}= 11805,7 kgm, Vu = 6594,1 kg

Kebutuhan tiang (n)

n	= PuPtiang = 296,34579,2 = 3,7, jadi direncanakan tiang pancang 4 tiang

Kapasitas dukung kelompok tiang

Qijin	= Eeff. n. Qsp = 0,795 x 4 x 79,2	= 251,856 ton

Distribusi pembebanan tiang

Xmax	= 50 cm	= 0,5 m

∑x2	= 2 x 2 x (0,52)	= 1 m

Pmax	= Pun + Mu.xny.  ∑x²	= 296,3454 + 11,8057 x 0,52 x 1

=77,04ton<Qijin = 251,856 ton→Aman

## Gambar 9: Potongan A – A

PENUTUP

Kesimpulan

1.	Pembebanan pada pelat lantai yang terjadi sebesar 983,6 kg/m2.

2.	Tebal pelat lantai yaitu(12,5!cm) dengan,tulangan”pokok(Ø10–150”dan”tulangan bagi(Ø10–200.)

3.	Dimensi profil balok, kolom dan bresing yang dipakai adalah : balok induk WF 450x200x9x14, dan balok anak WF:350x250x9x14, Kolom WF:400x400x13x21, dan bresing WF:200x150x6x9.

4.	Dimensi Pondasi dengan 2 m x 2 m x 0,5 m dan jensi pondasi memakai tiang pancang dengan kedalaman 17,5 m dan diameter Ø40 cm dan sebanyak 4 tiang.

Saran

1.	Metode yang digunakan dalam perencanaan struktur baja bisa menggunakan metode ASD,

2.	Dalam perencanaan struktur dengan sistem rangka bresing bisa menggunakan type bresing yang lain seperti type Z dan Type K.

3.	Dalam/perencanaan”pondasi dapat menggunakan alternatif pondasi bore pile dengan mempertimbangankan”kondisi”tanah”dan”jenis”tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Dayu Felli Rahmawati, U. K."(2019)."Analisa.Drift.Gedung.Struktur.Baja.Tahan.Gempa Menggunakan.Kombinasi.Two.Story-X.Bracing.Dan.X.Bracing.Di.Surabaya. axial,.Jurnal.rwkayasa.dan.menejemen.Kontruksi.vol..7,.no..1,,.01-16.

Sofwan, A. F. (2019). Studi Perencanaan Struktur Baja Menggunakan Bresing Konsentris Type V Pada Gedung Umar Bin Khottob Unisma Malang. JURNAL SONDIR,2019, Volume 1 Program Studi Teknik Sipil FTSP, ITN Malang, 10.

BSN. 2015. SNI-03-1729-2015 : Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung, Dept. PU

Sardjono,”1984,:Pondasi”Tiang/Pancang!Jilid,1, Penerbit,Sinar!Wijaya,:Surabaya.

Sardjono,”1988,”Pondasi”Tiang”Pancang”Jilid”2,”Penerbit”Sinar”Wijaya,”Surabaya.

Setiawan,”Agus.”2008.”Perencanaan”Struktur”Baja”dengan”Metode”LRFD”.”Jakarta. Erlangga.