# KAJIAN KARAKTER FISIK DAN HIDROLOGI DI KALI WELANG

# KECAMATAN KRATON PASURUAN

### Nurlailatul Khusnah1, Eko.Noerhayati2, Azizah.Rachmawati2

1MahasiwanTeknikk SipilkFakultasoTeknik Universitas Islam Malang,

e-mail:nurlailatulkhusnah82@gmail.com

2Dosen TeknikcSipilbFakultasmTeknik Universitas IslamhMalang,

e-mail:eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Dosen Teknik SipilbFakultas TeknikjUniversitas IslamlMalang,

e-mail:azizah.rachmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK : Karakter dasar alami DAS (Morfometri DAS) adalah  sifat atau karakter yang dipengaruhi faktor alami suatu DAS yang tidak dapat diubah manusia. Kabupaten Pasuruan terletak antara  1120.30' - 1130 .30' Bujur Timur dan 7030' - 8030' Lintang Selatan. Batas – batas Kabupaten Pasuruan yaitu Kabupaten Sidoarjo dan  Selat  Madura ( sebelah  Utara),  berbatasan dengan Kabupaten Malang (sebelah selatan),  berbatasan  dengan Kabupaten Probolinggo (sebelah timur) dan berbatasan  dengan  wilayah Kabupaten Mojokerto (sebelah barat). Secara administratif wilayah Kali Welang termasuk dalam wilayah Kabupaten Pasuruan dimana DAS nya berada dalam wilayah 9 Kecamatan (Kecamatan Kraton, Sukorejo, Wonorejo, Kejayan, Purwosari, Purwodadi, Tutur, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Luas DAS  Kali  Welang  adalah  ± 511,6 km2, panjang sungai 72,37 km (panjang sungai utama 39,21 km). Air Kali Welang berasal dari aliran air permukaan dan air tanah di  wilayah  Gunung Arjuna (+ 3200m ) dan Gunung Bromo (+ 2400 m).

Kata kunci : Daerah Aliran Sungai Welang, Karakter Fisik dan Hidrologi, Kecamatan Kraton Pasuruan

### PENDAHULUAN

- Latar Belakang

DAS Welang hulu terletak di Kab. Pasuruan (Kec. Tutur. Kec.Purwodadi. Kec. Purwosari dan Kec. Tosari) dan Kabupaten Malang (Kec. Lawang).  Jika bagian hulu Kali Welang memiliki curah hujan tinggi maka berpitensi banjir di bagian hilir Kali Welang ( Kecamatan Kraton Kota Pasuruan)

Penting sekali dilakukan kajian fisik dan hidrologi terhadap masalah  banjir di wilayah Kecamatan Kraton Pasuruan. Diantaranya perhitungan besaran banjir maksimum yang terjadi, kapasitas maksimum sungai, lama genangan, kondisi existing alur sungai. Perhitungan hidraulika pada sungai welang menggunakan aplikasi Hec Ras.

### Identifikasi Masalah

- Beberapa kali terjadi banjir dengan debit yang tinggi pada saat musim penghujan yang berakibat merugikan bagi kondisi dan pemukiman di daerah hilir Kali Welang.

- Adanya kerusakan bangunan pengambilan irigasi (bendung) dan saluran-saluran irigasi di daerah sekitar Kota dan Kabupaten Pasuruan.

### Rumusan Masalah

  - Bagaimana cara mengetahui Karakter fisik atau morfometri DAS Kali Welang kota - kabupaten Pasuruan?

  - Bagaimana mengetahui Hidrologi DAS

  - Bagaimana menganalisa kapasitas debit banjir dengan menggunakan Hec Ras dalamupaya penanganan banjir di Kali Welang Kota - Kabupaten Pasuruan ?

### Tujuan dan Manfaat

- Peta tata guna lahan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang.

- Perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan DAS dan sempadan sungai.

- Rencana Anggaran Biaya bangunan pengendalian banjir di Kali Welang.

TINJAUAN PUSTAKA

## Karakter Fisik

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan  Perhutanan Sosial No: P.3/V-Set/2013, karakter fisik DAS i: luas DAS, lebar DAS, bentuk DAS, jaringan sungai, pola aliran, kerapatan aliran, profil sungai utama (penentuan sungai utama, panjang sungai utama, panjang sungai terpanjang, perbedaan tinggi) dan kemiringan sungai.

- Luas DAS

Tabel 1 Klasifikasi DAS Berdasarkan Luasannya

| Luas DAS (Ha) | Klasifikasi DAS |
| --- | --- |
| 1.500.000 keatas | sangat besar |
| 500.000 - < 1.500.000 | besar |
| 100.000 - < 500.000 | sedang |
| 10.000 - < 100.000 | kecil |
| < dari 10.000 | sangat kecil |

## Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolahan DAS dan Perhutanan (2013)

## Titik Berat DAS

Menentukan titik berat DAS metode yang digunakan adalah dengan sistem grid.

## Lebar DAS

Lebar Daerah Aliran Sungai dihitung dengan rumus  (Seyhan, 1977) :

W=A/Lb

Dimana:

W	= Lebar DAS (km)

A	= Luas DAS (km2)

Lb	= Panjang sungai utama

## Bentuk DAS

Bentuk DAS dapat dilihat dan didekati    dengan nisbah kebulatan dan nisbah kepanjangan menurut Schum (1956) rumusnya :

Dimana:

Re	= Nisbah Kepanjangan

A	= Luas Daerah Aliran Sungai  (km2)

Lb		= Panjang sungai pokok (km)

Menurut	Miller	(1953), rumus perhitungan   nisbah kebulatan  :

Dimana:

Rc	= Nisbah Kebulatan

A	= Luas Daerah Aliran Sungai (km2)

p	= Keliling DAS (km)

Tabel 2 Matriks Bentuk DAS

| No. | Indeks | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rc > Re | Membulat |
| 2 | Rc < Re | Memanjang |

Sumber : Putra (Putra, 2012)

  - Jaringan Sungai

Penentuan orde sungai dilakukan menurut Metode Strahler ( Triatmodjo ,   2013 ).

## Profil Sungai Utama

Sungai utama terbentuk dari beberapa anak sungai. Beasal dari mata air mengalir ke anak sungai dan berakhir di samudera, danau, laut atau ke sungai utama yang lain.

  - Kecepatan Rambat Banjir

Rumus untuk menghitung waktu datangnya banjir (Sosrodarsono. dan Takeda, 1989):

Dimana:

Tc	 = Waktu datangnya banjir (jam)

H =  Perbedaan tinggi titik tinjau dengan titik terjauh dari alur sungai (m)

L = Panjang alur sungai titik tinjau dengan titik terjauh dari alur sungai (km)

W	= Kecepatan.rambat banjir   ( km/jam )

## Hidrologi.DAS

  - Uji Konsistensi.Data Hujan

Untuk uji konsistensi digunakan cara statistik.

## Curah Hujan.Rancangan

Hujan rancangan maksimum dihitung dengan metode Log Pearson Type III  ( Soewarno , C.D., 1995)

## Analisa Hidrograf Satuan Sintetis Nakayasu (HSS Nakayasu)

HSS Nakayasu adalah suatu cara untuk mendapatkan hidrograf banjir rancangan dalam suatu DAS (Soemarto, 1987). .

- Hidrolika

HEC-RAS adalah sistem software terintegrasi yang didesain untuk digunakan secara interaktif untuk menganalisa hidraulika aliran pada saluran terbuka atau sungai ( Istiarto, 2011).

METODE PENELITIAN

- Kondisi Daerah Studi

# Wilayah Kali Welang masuk dalam wilayah Kabupaten Pasuruan 9 Kecamatan (Kecamatan Kraton, Sukorejo, Wonorejo, Kejayan, Purwosari, Purwodadi, Tutur, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).

- Sistematika Penelitian

- Data Primer  (data curah hujan).

- Data sekunder (Peta RBI), Peta wilayah Kecamatan Kraton Pasuruan (hilir Kali Welang).

- Analisa dan Pembahasan

- Analisa Karakter Fisik DAS

  - Penentuan Batas DAS

  - Perhitungan Luas dan Klasifikasi DAS

  - Penentuan Alur Sungai Utama

  - Analisis.Orde Sungai

  - Analisis.Lebar DAS

- Analisis.Bentuk DAS

- Perhitungan Indeks.Kerapatan Anak Sungai

- Pembagian Segmen Alur Sungai

- Analisis Kemiringan Alur Sungai Utama

- Analisis Kecepatan Rambat Banjir

- Analisa Hidrologi DAS

      - Uji Konsistensi.Data Hujan

      - Analisa Curah.Hujan Rancangan

      - Uji Kesesuaian.Distribusi Frekuensi

      - Uji Smirnov.Kolmogorov

      - Uji Chi.Square

      - Perhitungan Curah.Hujan Efektif Jam- jaman

      - Perhitungan HSS.Nakayasu

- Analisa Hidrolika

- Data input.

- Skema Sistem Sungai.

- Data Penampang Sungai.

- Parameter Penampang Sungai.

- Kondisi Batas.

- Hasil Simulasi Hec Ras 3.1 Kondisi eksisting.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

- Analisa Karakter Fisik DAS

- Penentuan Luas dan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan analisa luas DAS sebesar 509.704 km2 atau 50.970,4 Ha. Keliling DAS sebesar 151,991 km. Sehingga dikelompokkan          ..sebagai DAS Kecil ( 10.000  Ha - 100.000 Ha ).

# Penentuan Alur sungai Utama

Panjang sungai utama dari hulu ke hilir DAS  39.210 km ( Gambar 1 ).

Gambar 1 : Alur Sungai Utama

Sumber : Hasil Analisa

# Analisa Orde Sungai

Tabel 3 Identifikasi Orde Sungai

| Orde ke- | Jumlah Alur | Total Panjang Alur (Km) |
| --- | --- | --- |
| Satu | 319 | 427.995 |
| Dua | 100 | 240.947 |
| Tiga | 28 | 86.827 |
| Empat | 10 | 19.547 |
| Lima | 5 | 39.21 |
| Panjang Jaringan Sungai |  | 814.526 |

Sumber : Hasil Analisa

# Analisis Lebar DAS

Berdasarkan  data :

A	= 509.704 km2

Lb	= 39,21 km

Maka perhitungan Lebar Daerah Aliran Sungai :

W=A/Lb

W=509.70439.21

W = 12.999 km

Hasil perhitungan diatas lebar DAS rata-rata sebesar 12.999 km

# Analisis Titik Berat DAS

Tabel 4 Perhitungan Titik Berat DAS

| Absis X | Jumlah Titik |  |  | 1×2 | Ordinat Y |  |  | Jumlah Titik |  | 1×2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 2 | 3 |  |  | 6 | 2 |  |  | 6 |  | 12 |
| 3 | 4 |  |  | 12 | 3 |  |  | 4 |  | 12 |
| 4 | 5 |  |  | 20 | 4 |  |  | 4 |  | 16 |
| 5 | 8 |  |  | 40 | 5 |  |  | 3 |  | 15 |
| 6 | 9 |  |  | 54 | 6 |  |  | 10 |  | 60 |
| 7 | 11 |  |  | 77 | 7 |  |  | 10 |  | 70 |
| 8 | 11 |  |  | 88 | 8 |  |  | 10 |  | 80 |
| 9 | 11 |  |  | 99 | 9 |  |  | 11 |  | 99 |
| 10 | 11 |  |  | 110 | 10 |  |  | 13 |  | 130 |
| 11 | 11 |  |  | 121 | 11 |  |  | 14 |  | 154 |
| 12 | 12 |  |  | 144 | 12 |  |  | 14 |  | 168 |
| 13 | 14 |  |  | 182 | 13 |  |  | 13 |  | 169 |
| 14 | 15 |  |  | 210 | 14 |  |  | 10 |  | 140 |
| 15 | 10 |  |  | 150 | 15 |  |  | 9 |  | 135 |
| 16 | 6 |  |  | 96 | 16 |  |  | 10 |  | 160 |
| 17 | 4 |  |  | 68 | 17 |  |  | 6 |  | 102 |
| 18 | 7 |  |  | 126 | 18 |  |  | 4 |  | 72 |
| 19 | 5 |  |  | 95 | 19 |  |  | 4 |  | 76 |
| 20 | 1 |  |  | 20 | 20 |  |  | 2 |  | 40 |
| 21 |  | 1 | 21 |  |  | 21 | 2 |  | 42 |  |
| 22 |  | 0 | 0 |  |  | 22 | 1 |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 0 |  | 0 |  |
| Jumlah |  | 161 | 1741 |  |  | Jumlah | 161 |  | 1775 |  |
| Nilai X |  |  | 10.81 |  |  | Nilai Y |  |  | 11.02 |  |

Sumber : Hasil perhitungan

Koordinat titik berat DAS pada Absis X : 10,81 km dan Ordinat Y : 11, 02 km atau 112⁰ 47’ 52,50” E dan 07⁰ 44’ 0.32” S.

### Analisis Bentuk DAS

Diketahui data :

Luas DAS (A)	:	509,704 km2

Keliling DAS (P)	: 	151,991 km

Panjang Sungai Utama (L)	: 	39,21 km

Perhitungan nisbah kepanjangan (Re) menurut Schum. (1956):

Re=1,192×A12Lb

Re=1,192×509,7071239,21

Re=0,686

Perhitungan nisbah kebulatan suatu DAS (Rc) menurut Miller (1953):

Rc=4πAP2

Rc=4π×509,704151,9912

Rc=0,227

Maka didapatkan nilai Rc < Re, bentuk DAS cenderung memanjang.

## Pembagian Segmen Alur Sungai

Perhitungan kemiringan alur sungai dengan metode Benson adalah sebagai berikut:

### Panjang alur sungai (L)	: 39.210 m

0,10 L (0,10 x 39.210 m )	: 3.921 m

0,85 L (0,85 x 39.210 m )	:  33.328,5 m

0,75 L (0,75 x 39.210 m )       :  29.407,5 m

Elev. di 0,10 L (h10) : + 3 m (hasil analisa  ).

Elev. di 0,85 L (h85) : + 68 m ( hasil analisa ).

- Analisis Kecepatan Rambat Banjir

Berdasarkan perhitungan diperoleh data:

Panjang Sungai Utama (L)	: 39.210 m

Elevasi hilir DAS	: 0 m

Elevasi hulu sungai		: 192 m

Perhitungan kecepatan dan waktu datangnya banjir :

H=Elv. di hulu-Elv. di output

H=102-0

H=102 m

W=20HLb0,6

W=20102392100,6

W=0,563m/dt

T=LW

T=392100.563

T=69.701,94 dt

T=1.111,699 menit

T=19,362 jam

Berdasar perhitungan diatas didapatkan data kecepatan rambat banjir sebesar 0,563 m/dt, waktu air yang dibutuhkan dari Hulu DAS sampai Hilir DAS 19,362 jam.

## Analisis Hidrologi DAS

- Stasiun Hujan dan Data Hujan

Menggunakan data hujan Stasiun Hujan Wonorejo, Stasiun Hujan Tutur dan Stasiun Hujan Lawang, pada periode tahun 2010 – 2019.

## Uji Konsistensi Data Hujan

Metode Analisis Lengkung Massa Ganda digunakan untuk mengetahui adanya    penyimpangan data curah hujan.

Tabel 5 Uji Konsistensi Data Curah Hujan Tahunan Stasiun Wonorejo

| No | Tahun | CH Wonorejo (mm) | Kumulatif CH Wonorejo (mm) | Rata-rata CH Tutur – Lawang (mm) | Kumulatif rata - rata Tutur Lawang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 2,157.00 | 2,157.00 | 107.50 | 107.50 |
| 2 | 2011 | 1,418.00 | 3,575.00 | 85.50 | 6,464.50 |
| 3 | 2012 | 1,041.00 | 4,616.00 | 114.50 | 8,740.50 |
| 4 | 2013 | 1,619.00 | 6,235.00 | 101.00 | 11,188.00 |
| 5 | 2014 | 1,073.00 | 7,308.00 | 111.50 | 13,257.50 |
| 6 | 2015 | 981.00 | 8,289.00 | 160.50 | 15,249.00 |
| 7 | 2016 | 1,725.00 | 10,014.00 | 124.00 | 18,121.50 |
| 8 | 2017 | 1,619.00 | 11,633.00 | 93.00 | 20,555.75 |
| 9 | 2018 | 1,272.00 | 12,905.00 | 87.50 | 23,110.75 |
| 10 | 2019 | 1,091.00 | 13,996.00 | 146.50 | 25,468.75 |

Sumber : Hasil perhitungan

Tabel 6 : Uji Konsistensi Data Curah Hujan Tahunan Stasiun Tutur

| No | Tahun | CH Tutur (mm) | Kumulatif CH Tutur (mm) | Rata-rata CH Wonorejo – Lawang (mm) | Kumulatif rata - rata Wonorejo- Lawang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 5,298.00 | 5,298.00 | 2,070.50 | 2,070.50 |
| 2 | 2011 | 2,867.00 | 8,165.00 | 2,099.00 | 4,169.50 |
| 3 | 2012 | 2,096.00 | 10,261.00 | 1,748.50 | 5,918.00 |
| 4 | 2013 | 2,715.00 | 12,976.00 | 1,899.50 | 7,817.50 |
| 5 | 2014 | 2,047.00 | 15,023.00 | 1,582.50 | 9,400.00 |
| 6 | 2015 | 1,819.00 | 16,842.00 | 1,572.50 | 10,972.50 |
| 7 | 2016 | 3,211.00 | 20,053.00 | 2,129.50 | 13,102.00 |
| 8 | 2017 | 2,603.50 | 22,656.50 | 1,942.00 | 15,044.00 |
| 9 | 2018 | 2,261.00 | 24,917.50 | 2,060.50 | 17,104.50 |
| 10 | 2019 | 2,281.00 | 27,198.50 | 1,763.00 | 18,867.50 |

Sumber : Hasil perhitungan

Tabel 7 : Uji Konsistensi Data Curah Hujan Tahunan Stasiun Lawang

| No | Tahun | CH Lawang (mm) | Kumulatif CH Lawang (mm) | Rata-rata CH Tutur – Wonorejo(mm) | Kumulatif rata – rata Tutur- Wonorejo (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 1,984.00 | 1,984.00 | 3,727.50 | 3,727.50 |
| 2 | 2011 | 2,780.00 | 4,764.00 | 2,142.50 | 5,870.00 |
| 3 | 2012 | 2,456.00 | 7,220.00 | 1,568.50 | 7,438.50 |
| 4 | 2013 | 2,180.00 | 9,400.00 | 2,167.00 | 9,605.50 |
| 5 | 2014 | 2,092.00 | 11,492.00 | 1,560.00 | 11,165.50 |
| 6 | 2015 | 2,164.00 | 13,656.00 | 1,400.00 | 12,565.50 |
| 7 | 2016 | 2,534.00 | 16,190.00 | 2,468.00 | 15,033.50 |
| 8 | 2017 | 2,265.00 | 18,455.00 | 2,111.25 | 17,144.75 |
| 9 | 2018 | 2,849.00 | 21,304.00 | 1,766.50 | 18,911.25 |
| 10 | 2019 | 2,435.00 | 23,739.00 | 1,686.00 | 20,597.25 |

Sumber : Hasil perhitungan

CH Kumulatif  Sta Wonorejo (mm)

CH Kumulatif rata-rata (mm)

Kurva Massa Ganda Sta Wonorejo

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Kurva Massa Ganda Sta

Wonorejo

Gambar 2 Lengkung massa ganda Sta Wonorejo

(Sumber : Hasil Analisa)

CH Kumulatif  Sta Tutur (mm)

Ch Kumulatif rata-rata (mm)

Kurva Massa Ganda Sta Tutur

30000

25000

20000

15000

10000

Kurva Massa Ganda Sta

Tutur

5000

0

Gambar 3 Lengkung massa ganda Sta Tutur

(Sumber : Hasil Analisa)

CH Kumulatif  Sta Lawang (mm)

Kurva Massa Ganda Sta Lawang

25000

20000

15000

10000

Kurva Massa Ganda Sta

Lawang

5000

0

CH Kumulatif rata-rata (mm)

Gambar 4 Lengkung massa ganda Sta Lawang

(Sumber : Hasil Analisa)

## Curah Hujan Daerah Rerata

Tabel 8 Data curah hujan harian maksimum tahunan stasiun Wonorejo

| No | Tgl. Kejadian | CH Wonorejo (mm) | CH Tutur (mm) | CH Lawang (mm) | CH Rerata (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-12- 2020 | 166 | 8 | 52 | 113 |
| 2 | 6-03- 2011 | 72 | 57 | 6 | 67.5 |
| 3 | 4-04-2012 | 100 | 6 | 0 | 53 |
| 4 | 14-02-2013 | 77 | 7 | 8 | 46 |
| 5 | 17-03- 2014 | 70 | 5 | 0 | 37.5 |
| 6 | 2-03-2015 | 67 | 19 | 89 | 87.5 |
| 7 | 29-06-2016 | 125 | 80 | 63 | 134 |
| 8 | 27-11-2017 | 89 | 27 | 30 | 73 |
| 9 | 1-12- 2019 | 92 | 0 | 5 | 48.5 |
| 10 | 6-12-2019 | 92 | 8 | 0 | 50 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel 9 Data curah hujan harian maksimum tahunan stasiun Tutur

| No | Tgl.Kejadian | CH Tutur (mm) | CH Wonorejo (mm) | CH Lawang (mm) | CH Rerata (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-03- 2010 | 95 | 0 | 13 | 54 |
| 2 | 4-Apr-11 | 81 | 0 | 0 | 40.5 |
| 3 | 26-03- 2012 | 85 | 16 | 78 | 89.5 |
| 4 | 23-12- 2013 | 85 | 11 | 66 | 81 |
| 5 | 27-12- 2014 | 115 | 60 | 15 | 95 |
| 6 | 3-04-15 | 180 | 0 | 7 | 93.5 |
| 7 | 15-03-2016 | 124 | 3 | 23 | 75 |
| 8 | 22-11- 2017 | 81 | 37 | 10 | 64 |
| 9 | 24-05-2018 | 103 | 0 | 0 | 51.5 |
| 10 | 01-11- 2019 | 168 | 0 | 0 | 84 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel 10 Data curah hujan harian maksimum tahunan stasiun Lawang

| No | Tgl. Kejadian | CH Lawang (mm) | CH Wonorejo (mm) | CH Tutur (mm) | CH Rerata (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01- 2010 | 120 | 0 | 16 | 68 |
| 2 | 1-03-2011 | 90 | 62 | 49 | 100.5 |
| 3 | 29-12-2012 | 144 | 0 | 20 | 82 |
| 4 | 3-11- 2013 | 117 | 0 | 6 | 61.5 |
| 5 | 14-04-2014 | 108 | 12 | 0 | 60 |
| 6 | 31-01- 2015 | 141 | 3 | 0 | 72 |
| 7 | 6-02- 2016 | 124 | 0 | 43 | 83.5 |
| 8 | 7-12- 2017 | 105 | 0 | 0 | 52.5 |
| 9 | 5-12- 2018 | 72 | 0 | 7 | 39.5 |
| 10 | 5-01-2019 | 125 | 10 | 4 | 69.5 |

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari hasil analisa Poligon Theissen diperoleh data sebagai berikut:

| Luas Daerah Pengaruh Stasiun Wonorejo | : | 178.470 | (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luas Daerah Pengaruh Stasiun Tutur | : | 138.390 | (km2) |
| Luas Daerah Pengaruh Stasiun Lawang | : | 192.394 | (km2) |
| Luas DAS Total | : | 509.704 | (km2) |

Tabel 11 Data Perhitungan Curah Hujan Harian Maksimum Rerata Daerah

| Tahun | Wonorejo (d1) | A1.d1 | Tutur (d2) | A2.d2 | Lawang (d3) | A3.d3 | CH Rerata Daerah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 113 | 20167.11 | 54 | 7473.06 | 68 | 13113.4 | 79.96 |
| 2011 | 67.5 | 12046.725 | 40.5 | 5604.795 | 100.5 | 19380.8 | 72.65 |
| 2012 | 53 | 9458.91 | 89.5 | 12385.905 | 82 | 15813.2 | 73.88 |
| 2013 | 46 | 8209.62 | 81 | 11209.59 | 61.5 | 11859.9 | 61.37 |
| 2014 | 37.5 | 6692.625 | 95 | 13147.05 | 60 | 11570.6 | 61.62 |
| 2015 | 87.5 | 15616.125 | 93.5 | 12939.465 | 72 | 13884.8 | 83.26 |
| 2016 | 134 | 23914.98 | 75 | 10379.25 | 83.5 | 16102.5 | 98.87 |
| 2017 | 73 | 13028.31 | 64 | 8856.96 | 52.5 | 10124.3 | 62.80 |
| 2018 | 48.5 | 8655.795 | 51.5 | 7127.085 | 39.5 | 7617.34 | 45.91 |
| 2019 | 50 | 8923.5 | 84 | 11624.76 | 69.5 | 13402.7 | 66.61 |

Sumber : Hasil Perhitungan

- Analisa Curah Hujan Rancangan

Metode Log Pearson Tipe III digunakan untuk menghitung Curah Hujan Rancangan maksimum kala ulang 2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun

Tabel 12 : Perhitungan Curah Hujan Rancangan

| Tr | Log X | G | Sd | G*Sd | Log Rx | Rx (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.841 | 0.00476 | 0.0911 | 0.000433723 | 1.841 | 69.40027571 |
| 5 | 1.841 | 0.84312 | 0.0911 | 0.076823611 | 1.918 | 82.74677651 |
| 10 | 1.841 | 1.2476 | 0.0911 | 0.113679118 | 1.955 | 90.07548112 |
| 25 | 1.841 | 1.7412 | 0.0911 | 0.158655081 | 2.000 | 99.90392576 |
| 50 | 1.841 | 2.03888 | 0.0911 | 0.185779159 | 2.027 | 106.3424428 |
| 100 | 1.841 | 2.30528 | 0.0911 | 0.210053059 | 2.051 | 112.4554562 |

Sumber : Hasil perhitungan

## Uji Kesesuaian Distribusi Frekuensi

- Uji Smirnov Kolmogorov

Uji distribusi terhadap penyimpangan data untuk mengetahui suatu data sesuai dengan jenis sebaran teoritis yang dipilih disebut juga Uji Smirnov Kolmogorov.

Tabel 13 : Perhitungan Uji Smirnov Kolmogorov

| No | Xi | Log X | G | Pr (%) | Pe | Pt | Pe-Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.91 | 1.66 | 6.40 | 91.832 | 0.0909 | 0.0817 | 0.0092 |
| 2 | 61.37 | 1.79 | 1.89 | 89.471 | 0.1818 | 0.1053 | 0.0765 |
| 3 | 61.62 | 1.79 | 1.83 | 71.487 | 0.2727 | 0.2851 | -0.0124 |
| 4 | 62.80 | 1.80 | 1.54 | 60.165 | 0.3636 | 0.3984 | -0.0347 |
| 5 | 66.61 | 1.82 | 0.62 | 54.599 | 0.4545 | 0.4540 | 0.0005 |
| 6 | 72.65 | 1.86 | -0.73 | 50.632 | 0.5455 | 0.4937 | 0.0518 |
| 7 | 73.88 | 1.87 | -0.99 | 40.805 | 0.6364 | 0.5920 | 0.0444 |
| 8 | 79.97 | 1.90 | -2.22 | 21.244 | 0.7273 | 0.7876 | -0.0603 |
| 9 | 83.26 | 1.92 | -2.84 | 17.940 | 0.8182 | 0.8206 | -0.0024 |
| 10 | 98.87 | 2.00 | -5.51 | 3.857 | 0.9091 | 0.9614 | -0.0523 |
| Jumlah Log X |  | 18.41 |  |  |  | Δ | 0.0203 |
| Koef. Skewness (Cs) |  | -0.0280 |  |  |  |  |  |

Sumber : Hasil Analisa

- Uji Chi Square

Untuk menghitung besarnya simpangan vertikal antara data perhitungan dan data teoritis menggunakan Uji Chi Square (Soewarno, 1995 : 194):

Tabel 14 : Perhitungan Uji Vertikal ( Uji Chi Square)

| No | Batas Kelas (mm) | Frek.Pengamatan Kelas (OF) | Frekuensi Teoritis Kelas (EF) | (EF-OF)² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EF |
| 1 | 45.91-59.15 | 1.00 | 2.50 | 0.9000 |
| 2 | 59.16-72.39 | 4.00 | 2.50 | 0.9000 |
| 3 | 72.40-85.63 | 4.00 | 2.50 | 0.9000 |
| 4 | 85.64-98.87 | 1.00 | 2.50 | 0.9000 |
| Jumlah (X)² |  |  |  | 3.6000 |

Sumber : Hasil Analisa

### Perhitungan Curah Hujan Efektif Jam-jaman

Langkah- langkah sebagai berikut :

- Rumus untuk menghitung rata-rata hujan dari awal hingga jam ke- T  :

- Rt=R24ttT23

- Menghitung distribusi hujan sampai dengan jam ke-t :
Rt=t Rt-t-1.R(t-1)

- Menghitung curah hujan efektif tiap jam. Re = f . Rt

### Perhitungan Hidrograf Satuan Sintetik dengan Metode Nakayasu

- Luas DPS (A)		: 509,704 km2

- Panjang sungai utama	: 39,21 km

- Time lag, tenggang waktu antara hujan sampai debit puncak (untuk L > 15 km), yaitu:

tg=0,4+0,058.L

=0,4+ 0,058 x 39,21 jam

=2,674 jam

- Tenggang waktu dari awal hujan sampai debit puncak banjir (tp), yaitu:

Satuan waktu hujan (Tr) diasumsikan f = 0,5. tg         = 2,674 jam

tp             =tg+0,8*tr

=2,674+0,8*1,069

=4,278 jam

- Waktu yang dibutuhkan untuk penurunan debit puncak sampai debit 30% dari debit puncak (T0,3)

t0,3                = α . Tg

t0,3                  = 1.5  x 2,674 = 4.011  jam

- Debit Puncak banjir

Qp=c A R03,6(0,3 tp+t0,3)

Qp=0,75×509,704×13,6(0,3×3,473+4,011)

Qp=20,055 m3dt/mm

- Ordinat hidrograf satuan

Tabel 15 Perhitungan unit ordinat hidrograf  Nakayasu

| t (jam) | Qp (m3/dtk) | Qt (m3/dtk) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.05492202 | 9.695398591 |
| 2 | 20.05492202 | 13.71136418 |
| 3 | 20.05492202 | 16.79292296 |
| 4 | 20.05492202 | 19.39079718 |
| 4.278 | 20.05492202 | 20.05330957 |
| 5 | 20.05492202 | 16.15088088 |
| 6 | 20.05492202 | 11.96310173 |
| 7 | 20.05492202 | 8.861176302 |
| 8 | 20.05492202 | 6.563552434 |
| 8.289 | 20.05492202 | 6.018206842 |
| 9 | 20.05492202 | 5.219614608 |
| 10 | 20.05492202 | 4.273038695 |
| 11 | 20.05492202 | 3.498124107 |
| 12 | 20.05492202 | 2.863740102 |
| 13 | 20.05492202 | 2.344401491 |
| 14 | 20.05492202 | 1.919244818 |
| 14.307 | 20.05492202 | 1.804893503 |
| 15 | 20.05492202 | 1.626625009 |
| 16 | 20.05492202 | 1.399945845 |
| 17 | 20.05492202 | 1.204855673 |
| 18 | 20.05492202 | 1.036952391 |
| 19 | 20.05492202 | 0.892447358 |
| 20 | 20.05492202 | 0.768079898 |
| 21 | 20.05492202 | 0.661043729 |
| 22 | 20.05492202 | 0.568923641 |
| 23 | 20.05492202 | 0.489640995 |
| 24 | 20.05492202 | 0.421406822 |
| 25 | 20.05492202 | 0.362681458 |
| 26 | 20.05492202 | 0.312139797 |
| 27 | 20.05492202 | 0.268641395 |
| 28 | 20.05492202 | 0.231204736 |
| 29 | 20.05492202 | 0.198985081 |
| 30 | 20.05492202 | 0.171255413 |
| 31 | 20.05492202 | 0.147390027 |
| 32 | 20.05492202 | 0.126850414 |
| 33 | 20.05492202 | 0.109173109 |
| 34 | 20.05492202 | 0.093959235 |
| 35 | 20.05492202 | 0.080865497 |
| 36 | 20.05492202 | 0.069596444 |
| 37 | 20.05492202 | 0.059897796 |
| 38 | 20.05492202 | 0.051550708 |
| 39 | 20.05492202 | 0.044366833 |
| 40 | 20.05492202 | 0.03818407 |

Sumber : Hasil Analisa

Debit m3/dtk

Waktu (jam)

HSS Nakayasu pada kala ulang 2 sampai 100 thn

Gambar 5 Grafik       Hidrograf satuan Nakayasu.

(Sumber : Hasil analisa)

- Analisa Hidrolika dengan Hec Ras

- Memulai pekerjaan, Langkah pertama pemodelan atau hitungan hidrualika dengan HEC-RAS adalah membuat file Project.

Gambar 6 File New Project HEC RAS

(Sumber : Hasil analisa)

- Memasukkan data geometri

- Data Skema Sungai

Gambar 7 Skema Sungai pada P 158 – P 163

(Sumber : Hasil analisa)

- Memasukkan data potongan melintang sungai  P 158 – P 163

Tabel 16  Potongan  melintang  Sungai Welang P 158 – P 160

| P 158 |  | P 159 |  | P 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak | Elevasi | Jarak | Elevasi | Jarak | Elevasi |
| 0 | 9.81 | 0 | 8.8 | 0 | 9.33 |
| 5.45 | 3.17 | 2.77 | 4.44 | 1.7 | 4.43 |
| 15.47 | 1.88 | 12.9 | 3.81 | 12.7 | 3.73 |
| 24.8 | 4.18 | 25.4 | 3.92 | 23.7 | 4.53 |
| 26.68 | 9.86 | 29.15 | 8.5 | 28.8 | 9.93 |
|  |  |  |  | 29 | 10.2 |

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 17 Potongan melintang Sungai Welang P 161 – P 163

| P 161 |  | P 162 |  | P 163 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak | Elevasi | Jarak | Elevasi | Jarak | Elevasi |
| 0 | 9.04 | 0 | 10.41 | 0 | 9.48 |
| 3.03 | 4.31 | 1.7 | 4.71 | 10.19 | 3.75 |
| 18.05 | 3.95 | 12.20 | 4.41 | 20.22 | 3.87 |
| 33.07 | 4.65 | 22.7 | 5.11 | 38.98 | 4.26 |
| 36.52 | 7.03 | 28.15 | 9.51 | 26.13 | 5.76 |
| 39.07 | 7.78 | 29.50 | 10.08 | 42.74 | 7.82 |
| 43.96 | 9.76 |  |  | 44.39 | 10.22 |

Sumber : Hasil Analisa

- Memasukkan Data Aliran

Gambar 8 Steady Flow Data pada HEC RAS

(Sumber : Hasil analisa)

- Menampilkan Hasil

Berikut kondisi Sungai Welang berdasarkan eksisting menggunakan HecRas.

- Hasil Running HEC-RAS penampang existing Q 2 Thn

Gambar 9 Profil Muka Air dengan Q 2 th

Gambar 10 Tampilan Cross Section Data Q2th

- Hasil Running HEC-RAS penampang existing Q 5 Thn

Gambar 11 Profil Muka Air dengan Q 5 th

Gambar 12 Tampilan Cross Section Data Q5 th

- Hasil Running HEC-RAS penampang existing Q 10 Thn

Gambar 13 Profil Muka Air dengan Q 10 th

Gambar 14 Tampilan Cross Section Data Q 10 th

- Hasil Running HEC-RAS penampang existing Q 25 Thn

Gambar 15 Profil Muka Air dengan Q 25 th

Gambar 16 Tampilan Cross Section Data Q 25 th

- Running HEC-RAS Penampang Exsisting Q 50 Th

Gambar 17 Profil Muka Air dengan Q50 th

Gambar 18 Tampilan Cross Section Data Q 50 th

## Running HEC-RAS Penampang Exsisting Q 100 Th

## Gambar 19 Profil Muka Air dengan Q 100 th

## Gambar 20 Tampilan Cross Section Data Q 100 th

## KESIMPULAN DAN SARAN

    - Hasil analisa fisik DAS diperoleh data sebagai berikut :

      - Luas DAS (A) = 509,704 km2 atau 50.970,4 Ha

      - Keliling DAS (P) = 151,991 km.

      - DAS yang terbentuk berdasarkan klasifikasi DAS dari Kementerian Kehutanan dikelompokkan sebagai DAS Kecil (10.000 Ha – 100.000 Ha).

      - Lebar DAS sebesar 12.999 km.

      - Teridentifikasi sungai utama sepanjang 39,21 km

      - Terdapat 5 orde sungai sebagai berikut :

        - orde 1 :  319 alur sungai sepanjang 427.995 km,

        - orde 2 : 100 alur sungai sepanjang 240.947 km,

        - orde 3 : 28 alur sungai sepanjang 86.827 km,

        - orde 4 : 10 alur sungai sepanjang 19,547 km

        - orde 5 : 1 alur sungai sepanjang 39,21 km.

        - Total panjang jaringan sungai 814.526 km.

      - Berdasarkan hasil analisa metode Horton (1945) panjang DAS 39,21 km.

      - Perkiraan kecepatan rambat banjir alur sungai utama sebesar 0.563 m/dt dan waktu rambat banjir sekitar 19,362 jam.

    - Berdasarkan analisa Hidrologi DAS :

      - Luas daerah pengaruh :

- Sta.Wonorejo (A1) 178.470 km2

- Sta. Tutur (A2) 138.390 km2

- Sta. Lawang (A3) 192.844 km2.

      - Curah hujan rancangan untuk kala ulang :

- 2 tahun sebesar 69.400 mm

- 5 tahun  sebesar 82.747  mm

- 10  tahun  sebesar 90.075 mm

- 25 tahun sebesar 99.904  mm

- 50  tahun  sebesar 106.342 mm

- 100  tahun sebesar 112.456 mm.

    - Berdasarkan hasil analisa hidrolika dengan menggunakan Hec Ras, maka dapat diambil kesimpulan bahwa profil aliran Sungai Welang pada titik P 158 sampai titik P 163 ( penulis mengambil titik lokasi tersebut karena sering terjadi genangan dan banjir ). pada kondisi debit banjir kala ulang 2 th, 5 th, 10 th, 25 th, 50 th dan 100 th  hampir semuanya meluap sehingga perlu di lakukan normalisasi.

SARAN

    - Studi Perencanaan Pembangunan Waduk di bagian hulu untuk keperluan  pengendali banjir dan suplai air irigasi.

    - Perlu dilakukan Normalisasi Sungai sebagai bagian dari upaya untuk penanganan banjir.

    - Perlu dilakukan penataan ruang di daerah penyangga DAS Welang.

### DAFTAR PUSTAKA

Noges,T 2009. Relationship Beetwen Morphometry, Geographic Location and Kementerian Kehutanan. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P. 3/V-Set/2013 TentangPedoman Identifikasi Karakter Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Sekretariat Kementerian Kehutanan.

Soemarto, C. D. 1987.Hidrologi Teknik. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Sosrodarsono, Suyono. 1984. Perbaikan dan Pengaturan Sungai. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sosrodarsono, S. dan Takeda, K. 2003. Hidrologi Untuk Pengairan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soewarno. 1995. Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data. Bandung: Nova.

Triatmodjo, Bambang. 2013. Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Beta Offset.