Studi Perencanaan Sumur Resapan Sebagai Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Fatkhu Rozaqi1, Bambang Suprapto2,Azizah Rochmawati3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

email: frozaqie@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

email: Bambang.suprapto@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

Email: azizah.rachmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Kepanjenkidul merupakan Kecamatan yang terletak di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Saat musim hujan tiba sering terjadi banjir sepertihalnya di ruas jalan Mastrip dengan ketinggian ±30 cm ,Meski bakal surut membutuhkan waktu lebih dari 1 jam , yang mengakibakan kemacetan lalu lintas.Hal ini terjadi karena sumbatan sampah pada drainase dan saluran irigasi yang ketika datang hujan deras volume air tinggi dan saluran tidak dapat menampung luapan air yang berakibat akan melimpah ke ruas jalan dan mulai berkurangnya ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Blitar sudah melakukan perbaikan sistem saluran drainase, namun cara yang  digunakan  masih  bersifat konvensional. Cara ini merupakan cara lama dimana seluruh air hujan yang turun di suatu wilayah harus dibuang secepat- cepatnya ke sungai terdekat, yang berakibat sungai menerima beban yang melampaui kapasitasnya, sementara itu tidak banyak air yang dapat meresap ke dalam tanah. Dan salah satu cara menanggulanginya yaitu dengan menggunakan  sumur  resapan.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui debit banjir rancangan yang tidak memenuhi debit exsisting saluran drainase di beberapa kelurahan di kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Metode Rasional digunakan untuk mencari besar debit banjir rencana, dan untuk mencari besar dimensi sumur resapan digunakan  metode Sunjoto. Dan diperoleh hasil serta kesimpulan dari penelitian ini adalah Debit air hujan pada Kecamatan Kepanjenkidul adalah 12.307 m3/det pada kala ulang 10 tahun. Dan terdapat 12 titik saluran yang debit exsistingmya tidak memenuhi debit banjir, Dimensi yang digunakan untuk sumur resapan padacsetiapctitikcrawancgenangancdibericantara 1 sampaic8csumurcdengancjaricjari R = 0,30 m dan h = 3m.

Kata kunci: Banjir, Genagan, Sumur resapan, Blitar, Drainase.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

KotacBlitarcadalahcsebuahckotacyangcterletakcdicbagiancselatan Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Persoalan terpenting di kota ini terutama di Kecamatan Kepanjenkidul saat musim hujan adalah banjir yang mulai menggenang di beberapa ruas jalan

Salah satu cara yang digunakan untuk mengawasi luapan air adalah dengan memanfaatkan sumur resapan. Sumur resapan adalah sumur atau bukaan yang dibuat untuk mengalirkan air atau air permukaan dengan tujuan mengalir ke dalam tanah (Bisri dan Prastya, 2009).Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk merencanakan sumur   resapan sebagai salah satu penanggulangan banjir di Kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar,

Identifikasi Masalah

- Sering terjadinya banjir pada ruas jalan di kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar

- Kurangnya ruang terbuka hijau sehingga air hujan tidak dapat banyak langsung terserap di tanah

- Sering terjadinya sedimentasi pada saluran drainase

- Belum adanya sumur resapan untuk menampung limpasan air hujan

Rumusan Masalah

- Berapa besar debit rancangan pada saluran di kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar?

- Berapa jumlah saluran yang debit exsitingnya tidak memenuhi debit banjir rancangan di ruas jalan Kecamtan Kepanjenkidul?

- Berapa dimensi yang tepat untuk pembuatan sumur resapan di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar?

Batasan Masalah

- Hanya merencanakan sumur resapan di kelurahan yang rawan banjir menurut Bankesbangpol kota Blitar

- Tidak menghitung estimasi biaya

Tujuan

- Untuk mengetahui besar debit rancangan pada saluran drainase di kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar

- Untuk mengetahui Jumlah saluran exsiting yang tidak memenuhi debit banjir rancangan

- Untuk mengetahui dimensi yang tepat sumur resapan di kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar

Manfaat

- Sebagai bahan pertimbangan untuk instansi terkait dalam menaggulangi banjir

- Sebagai bahan refrensi untuk mahasiswa ataupun peneliti lain yang yang meneliti permasalahan yang sama pada lokasi berbeda

- Untuk menambah wawasan berfikir dan pengalaman penulis tentang sumur resapan

Lingkup Pembahasan

- Analisa Hidrologi

a. 	PerhitunganccurahchujancmenggunakancmetodecRata-ratacAljabar

b. 	PerhitunganccurahchujancrancangancdengancmenggunakancmetodecLogcPersoncTipe III

c.	Ujicdistribusicdatacmenggunakancmetode Smirnov-Kolmogorov

d.	Perhitunganckalaculang

- Menghitungcdebitcbanjircrancangan

- Perencanaancsumurcresapan

a.	Perhitungancdimensicsumurcresapan

b.	Perencanaancsumurcresapan

Tinjauan Pustaka

Umum

Dalam istilah dasar, sumur resapan dicirikan sebagai sebuah lubang melingkar di sekelilingnya. Kapasitas sumur resapan untuk menampung air yang jatuh ke tanah baik melalui atap gedung, jalan dan pekarangan. (Bisri dan Prastya, 2009)

Analisa Hidrologi

Analisis Hujan Rerata

Perhitungan untuk mencari Curah Hujan Rerata  digunakan metode rata-rata aljabar Ketinggian normal curah hujan diperoleh dengan mengambil rata-rata aljabar dari perkiraan hujan di pos pemeriksaan hujan di dalam ruangan. Jadi strategi ini akan memberikan hasil yang solid jika pos-pos taksiran ditempatkan berdekatan secara merata, dan hasil-hasil taksiran untuk setiap pos-pos taksiran tidak jauh melenceng dari nilai normal semua pos-pos di seluruh wilayah (Soemarto, 1999).

Uji kecocokan sebaran

Hal ini dilakukan dengan pengujian pengaturan sirkulasi yang dirujuk untuk memutuskan apakah kondisi yang dipilih dapat mengatasi penyampaian terukur dari pengujian informasi yang diperiksa (Soemarto, 1999)

Dengan menggunakan Distribusi Smirnov-Kolmogorov

Metode Rasional

Metode yang umum digunakan dalam memperkirakan laju suatu aliran yaitu metode rasional (Suripin,2004) dengan persamaan

Q = 0,278.C.I.A...................................................................................................................... (1)

Metode Sumur Resapan

Metode yang digunakan untuk menghitung dimensi kedalaman (Sunjoto,1988)

H = QFK1-e-FKTπR2................................................................................................................. (2)

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Luas wilayah kota Blitar 32,58 km² terdiri dari 3 Kecamatan dan  terbagi menjadi 21 Kelurahan.Kecamatan Kepanjenkidul sendiri memiliki luas 10,50 Km².

Pengumpulan Data

1.Data saluran exsisting

2.Data curah hujan

3.Peta lokasi atau peta jaringan drainase

Bagan Alir Penelitian

Analisa Dan Pembahasan

Analisa Hidrologi

Pada tahap awal perencanaan sumur resapan yang harus dilakukan adalah menganalisa hidrologi. Analisis yang dilakukan adalah menghitung besarnya debit banjir rancangan tiap kala ulang pada beberapa ruas jalan di Kecamatan Kepanjen Kidul, menggunakan data curah hujan dari Stasiun Sananwetan dan Stasiun kepankidul dalam rentang data hujan 10 tahun terakhir pada tahun 2011-2020

Analisa Curah Hujan rerata

Tabel 1 Curah Hujan Maksimum

| No | Tahun | CH Stasiun Sananwetan | CH Stasiun Kepanjenkidul | Curah hujan Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |
| 2 | 2012 | 146.00 | 150.50 | 150.50 |
| 3 | 2013 | 113.00 | 136.00 | 136.00 |
| 4 | 2014 | 212.00 | 151.00 | 212.00 |
| 5 | 2015 | 86.50 | 149.50 | 149.50 |
| 6 | 2016 | 176.50 | 159.00 | 176.50 |
| 7 | 2017 | 201.50 | 164.00 | 201.50 |
| 8 | 2018 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |
| 9 | 2019 | 104.50 | 113.50 | 113.50 |
| 10 | 2020 | 169.00 | 215.50 | 215.50 |

Sumber ; Perhitungan

Perhitungan Distribusi Log pearson

- Mengubah data Hujan maksimum X1,X2,….Xn menjadi logaritma LogX1,LogX2,….LogXn

Contoh : X1 = 113,50    →    Log X1 = 2,055

- Menghitungchargacrata-ratacdengancrumus :

Log X 	= Jumlahn

= 184410  = 184,4

- Menghitung rata-rata Log X

Log Xrt	 = 22,50810  = 2,251

- Menghitung harga simpangan baku atau standar deviasi dengan rumus :

S =  (Log Xi-Log x)2n-1

S =   0,12810-1  = 0,119

- Menghitung koefisien kepencengan dengan rumus :

Cs =  nx (LogXi - Log x)3n-1 n-2s3

Cs =  10 x (0,0019)9 x 8 (0,0017) = 0,155

Tabelc2cPerhitungancCurahcHujancRancangancDengancDistribusicLogcPearson TypecIII

| No | Tahun | Data (X) | Log X | (log x - log x rerata)^2 | (log x - log x rerata)^3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 113,50 | 2,055 | 0,038 | -0,008 |
| 2 | 2013 | 136,00 | 2,134 | 0,014 | -0,002 |
| 3 | 2015 | 149,50 | 2,175 | 0,006 | 0,000 |
| 4 | 2012 | 150,50 | 2,178 | 0,005 | 0,000 |
| 5 | 2016 | 176,50 | 2,247 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 2018 | 193,00 | 2,286 | 0,001 | 0,000 |
| 7 | 2017 | 201,50 | 2,304 | 0,003 | 0,000 |
| 8 | 2014 | 212,00 | 2,326 | 0,006 | 0,000 |
| 9 | 2020 | 215,50 | 2,333 | 0,007 | 0,001 |
| 10 | 2011 | 296,00 | 2,471 | 0,049 | 0,011 |
| Jumlah |  | 1844,00 | 22,508 | 0,128 | 0,0019 |
| Rerata (Log X) |  | 184,4 | 2,251 |  |  |
| Simpangan Baku(Sd) |  | 0,119 |  |  |  |
| Kepencengan (Cs) |  | 0,155 |  |  |  |

Sumber : Perhitungan

Berdasarkan perhitungancAnalisa kecocokan, curahchujan Analisa metodecLogcPerson Type IIIcyaitu 254,572 mm pada kala ulang 10 tahun

| Kala Ulang Tahun | cPr%c | cCsc | cGc | Log Xrt | Sd | cLogc Xn | cX(mm)c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2c | c50%c | 0,155 | -0,026 | 2,251 | 0,119 | 2,248 | 177,010 |
| c5c | c20%c | 0,155 | 0,833 | 2,251 | 0,119 | 2,350 | 224,062 |
| 10 | 10% | 0,155 | 1,297 | 2,251 | 0,119 | 2,406 | 254,572 |
| 25 | 4% | 0,155 | 1,803 | 2,251 | 0,119 | 2,466 | 292,598 |
| 50 | 2% | 0,155 | 2,136 | 2,251 | 0,119 | 2,506 | 320,672 |
| 100 | 1% | 0,155 | 2,440 | 2,251 | 0,119 | 2,542 | 348,646 |

Tabel 3 Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana

Sumber : Perhitungan

DebitcBanjircRancangan

DebitcairchujancmenggunakancmetodecRasional

Qah = 0,278 .cC.iI .aA

= 0,278 x 0,76 x 39,510 x 0,1573

= 1,314 m3/dt

Qak = (Pn.q)/A

= (8860x 1,5625.10-6)/87

= 0,0002 m3/dt

Qrenc = Qah+Qak

= 1,316 m3/dt

Tabel 4 Debit Banjir Rancangan

| No | Nama Jalan | Qah (m3/det) | Qak (m3/det) | Qrenc (m3/det) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JL.Ahmad Yani | 1,314 | 0,0025 | 1,316 |
| 2 | Jl.Mastip | 0,538 | 0,0015 | 0,539 |
| 3 | Jl.Veteran | 0,581 | 0,0019 | 0,582 |
| 4 | Jl.TGP | 0,336 | 0,0007 | 0,337 |
| 5 | Jl.Cepaka | 0,199 | 0,0003 | 0,199 |
| 6 | Jl.Cemara | 1,025 | 0,0050 | 1,030 |
| 7 | Jl.Anggrek | 0,368 | 0,0008 | 0,368 |
| 8 | Jl.Melati | 0,448 | 0,0014 | 0,450 |
| 9 | Jl.Sedap Malam | 0,115 | 0,0001 | 0,115 |
| 10 | Jl.Wijaya Kusuma | 0,225 | 0,0002 | 0,226 |
| 11 | Jl.Srigading | 0,337 | 0,0005 | 0,338 |
| 12 | Jl.Kenanga | 0,299 | 0,0003 | 0,299 |
| 13 | Jl.Seruni | 0,210 | 0,0003 | 0,210 |
| 14 | Jl.Kaca Piring | 0,254 | 0,0005 | 0,254 |
| 15 | Jl.Arum Dalu | 0,252 | 0,0002 | 0,252 |
| 16 | Jl.Anyelir | 0,217 | 0,0002 | 0,217 |
| 17 | Jl.Teratai | 0,223 | 0,0002 | 0,223 |
| 18 | Jl.Irian | 0,314 | 0,0004 | 0,315 |
| 19 | Jl.Sungai Hulu | 0,265 | 0,0003 | 0,265 |
| 20 | Jl.Anjasmoro | 0,382 | 0.0011 | 0.383 |

Sumber : Perhitungan

Dimensi Saluran Exsisiting

Dimensi saluran exsisiting di peroleh dari PU yang selanjutnya dibandingkan dengan Debit banjir rancangan

- Debit saluran

Q	= A x V

= 0.80 x 1,11

=  0.887 m3/dtk

Tabel 5 Dimensi Saluran Exsisiting

| No | Nama Jalan | Lebar (m) | Tinggi (m) | Luas A (m2) | Kecepatan V (m/dtk) | Debit Q (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JL.Ahmad Yani | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,11 | 0,887 |
| 2 | Jl.Mastip | 0,70 | 0,65 | 0,40 | 1,34 | 0,533 |
| 3 | Jl.Veteran | 0,60 | 0,70 | 0,32 | 1,10 | 0,351 |
| 4 | Jl.TGP | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 1,05 | 0,629 |
| 5 | Jl.Cepaka | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,150 |
| 6 | Jl.Cemara | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 1,39 | 0,889 |
| 7 | Jl.Anggrek | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 1,20 | 0,756 |
| 8 | Jl.Melati | 0,60 | 0,50 | 0,24 | 0,88 | 0,211 |
| 9 | Jl.Sedap Malam | 1,20 | 0,70 | 0,80 | 2,20 | 1,757 |
| 10 | Jl.Wijaya Kusuma | 0,50 | 0,40 | 0,14 | 1,31 | 0,183 |
| 11 | Jl.Srigading | 1,20 | 0,70 | 0,83 | 1,59 | 1,309 |
| 12 | Jl.Kenanga | 0,80 | 0,90 | 0,72 | 2,33 | 1,678 |
| 13 | Jl.Seruni | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,81 | 0,242 |
| 14 | Jl.Kaca Piring | 0,60 | 0,40 | 0,18 | 0,84 | 0,155 |
| 15 | Jl.Arum Dalu | 0,80 | 0,30 | 0,24 | 2,16 | 0,517 |
| 16 | Jl.Anyelir | 0,50 | 0,30 | 0,09 | 0,14 | 0,193 |
| 17 | Jl.Teratai | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 2,42 | 2,181 |
| 18 | Jl.Irian | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 1,51 | 0,242 |
| 19 | Jl.Sungai Hulu | 0,50 | 0,40 | 0,14 | 1,07 | 0,144 |
| 20 | Jl.Anjasmoro | 0,60 | 0,50 | 0,28 | 0,67 | 0,185 |

Sumber : Dinas PU

Perbandingan debit exsisting Dan Debit Rencana

Qselisih = Qeks – Qrenca

= 0,887 – 1,316

=  -0,429 m3/dt

Tabelc6cPerbandingancDebitcEksistingcdancDebitcRencana

| No | cNamacJalanc | cQc Exsiting (m3/det) | cQc rencana (m3/det) | cSelisihc (m3/det) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cJL.Ahmad Yanic | 0,887 | 1,316 | -0,429 | Melimpah |
| 2 | cJl.Mastipc | 0,533 | 0,539 | -0,006 | Melimpah |
| 3 | Jl.Veteran | 0,351 | 0,582 | -0,231 | Melimpah |
| 4 | Jl.TGP | 0,629 | 0,337 | 0,292 | Memenuhi |
| 5 | Jl.Cepaka | 0,15 | 0,199 | -0,049 | Melimpah |
| 6 | Jl.Cemara | 0,889 | 1,030 | -0,141 | Melimpah |
| 7 | Jl.Anggrek | 0,756 | 0,368 | 0,388 | Memenuhi |
| 8 | Jl.Melati | 0,211 | 0,450 | -0,239 | Melimpah |
| 9 | Jl.Sedap Malam | 1,757 | 0,115 | 1,642 | Memenuhi |
| 10 | Jl.Wijaya Kusuma | 0,183 | 0,226 | -0,043 | Melimpah |
| 11 | Jl.Srigading | 1,309 | 0,338 | 0,971 | Memenuhi |
| 12 | Jl.Kenanga | 1,678 | 0,299 | 1,379 | Memenuhi |
| 13 | Jl.Seruni | 0,242 | 0,210 | 0,032 | Memenuhi |
| 14 | Jl.Kaca Piring | 0,155 | 0,254 | -0,099 | Melimpah |
| 15 | Jl.Arum Dalu | 0,517 | 0,252 | 0,265 | Memenuhi |
| 16 | Jl.Anyelir | 0,193 | 0,217 | -0,024 | Melimpah |
| 17 | Jl.Teratai | 2,181 | 0,223 | 1,958 | Memenuhi |
| 18 | Jl.Irian | 0,242 | 0,315 | -0,073 | Melimpah |
| 19 | Jl.Sungai Hulu | 0,144 | 0,265 | -0121 | Melimpah |
| 20 | Jl.Anjasmoro | 0,185 | 0,383 | -0,198 | Melimpah |

Sumber : Perhitungan

Perhitungan Dimensi Sumur Resapan

Jenis Sumur berbentuk lingkaran menggunakan rumus dan dengan diameter 0,60 jari jari 0,30m mencari kedalaman sumur menggunakan rumur metode Sunjoto dan direncanakan menjadi 3m

- Faktor geometric

F	= 2.𝜋.Rc

= 2.3,14.(0,30)

= 1,88 m

- Kedalamancdebitcrencana

Hs  = QFK1-e-FKTπR2

= 0,4291,88 x  0,00011-2,718281,88x0,0001x72003,14x0,302

= 22,583 m

- Jumlah sumur resapan

n	= v1v2 rencana

= πr2Hπr2H	= 3,14 x 0,302x 22,5833,14 x 0,302x 3  =  7,528 dibulatkan = 8 unit

- Volumecsumurcresapancdihitungcmenggunakancrumusctabung

V	= 𝜋r²Hc

= 3,14 x 0,30² x 22,583

= 6,382 m³

- Volume dari kedalaman yang direncanakan

V	=  . r² . H . n

= 3,14 x 0,30² x 3 x 8

= 6,782 m³

Jika V2 ≥ V1 jika Volume rencana lebih dari atau sama dengan volume awal maka dimensi dan jumlah sumur resapan memenuhi.

Tabel 7 Dimensi Sumur Resapan

| No | Nama Jalan | Debit Melimpah Q (m³/det) | D (m) | F (m) | H (m) | H (m) | N | V (m³) | V2 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JL.Ahmad Yani | 0,429 | 0,60 | 1,88 | 22,583 | 3 | 8 | 6,382 | 6,782 |
| 2 | Jl.Mastip | 0,006 | 0,60 | 1,88 | 0,317 | 3 | 1 | 0,089 | 0,848 |
| 3 | Jl.Veteran | 0,231 | 0,60 | 1,88 | 12,186 | 3 | 5 | 3,444 | 4,239 |
| 4 | Jl.Cepaka | 0,049 | 0,60 | 1,88 | 2,585 | 3 | 1 | 0,731 | 0,848 |
| 5 | Jl.Cemara | 0,141 | 0,60 | 1,88 | 7,438 | 3 | 3 | 2,102 | 2,543 |
| 6 | Jl.Melati | 0,239 | 0,60 | 1,88 | 12,608 | 3 | 5 | 3,563 | 4,239 |
| 7 | Jl.Wijaya Kusuma | 0,043 | 0,60 | 1,88 | 2,268 | 3 | 1 | 0,641 | 0,848 |
| 8 | Jl.Kaca Piring | 0,099 | 0,60 | 1,88 | 5,223 | 3 | 2 | 1,476 | 1,696 |
| 9 | Jl.Anyelir | 0,024 | 0,60 | 1,88 | 1,266 | 3 | 1 | 0,358 | 0,848 |
| 10 | Jl.Irian | 0,073 | 0,60 | 1,88 | 3,851 | 3 | 2 | 1,088 | 1,696 |
| 11 | Jl.Sungai Hulu | 0,121 | 0,60 | 1,88 | 6,383 | 3 | 3 | 1,804 | 2,543 |
| 12 | Jl.Anjasmoro | 0,198 | 0,60 | 1,88 | 10,445 | 3 | 4 | 2,952 | 3,391 |

Sumber : Perhitungan

PENUTUP

Kesimpulan

- Besarcdebitcrancangancpadacsalurancdrainase di Kecamatan Kepanjenkidul adalah 12,307 m3/det padackalaculangc10ctahun

- Jumlah saluran yang debit exsisting tidak memenuhi debit banjir rancangan berjumlah 12 titik.

- Dimensi yang tepat untuk pembuatan sumur resapan di kecamatan Kepanjenkidul, adalahcSetiapctitikcrawancgenangancmasing-masingcdicbericantara 1 sampai 8 sumurcresapancdengancukurancjari-jaricsumur resapan R = 0,30 m ,dan dengan kedalamancH = 3m

Saran

- Pengkajian dan pendataan secara lengkap dan bertahap berkaitan dengan kondisi fisik dilapangan.

- Padacperencanaancsumurcresapan ini menngunakan metodecrasionalcuntukcmencari debitcbanjir, dapat juga menggunakancmetode lainya seperti metode Melchior.

- Perhitungancdimensicsumurcresapancmetode Sunjoto sebaiknya dibandingkan dengan perhitungan dimensi sumr resapan metode lainya.

- Diharapkan ada penanggulangan banjir selain menggunakan sumur resapan sepertihalnya pembuatan sudetan yang langsung menuju ke sungai, dan pembuatan embung kecil atau tampungan sementara,

Daftar Pustaka

Bisri, Mohammadcdan Prastya, Titah Andalan N. 2009. Imbuhan Air tanah Buatan Untuk Mereduksi Genangan (Studi Kasus Di Kecamatan Batu Kota Batu). Jurnal Rekayasa sipil.

SNI No. 03-2453-2002. 2002 Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air  Hujan Untuk Lahan Perkarangan, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta

Soemarto C.D., 1999, Hidrologi Teknik, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sunjoto, 2011, Outline Teknik Drainase Pro-Air. Yogyakarta: Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Suripin. 2004, Sistem Perencanaan Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan, Yogyakarta.