STUDI ALTERNATIF PERENCANAAN JEMBATAN WIDANG-BABAT PADA BENTANG TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PRATEGANG

Andy Amirulloh1, Warsito2, Bambang Suprapto3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: andyamirulloh@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail : warsito@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: bambang.suprapto@unisma.ac.id

ABSTRAK

Jembatan Widang – Babat merupakan Jembatan yang menghubungkan antara dua daerah yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Jembatan tersebut putus pada tahun 2018 lalu, dan mulai diperbaiki pada tahun 2019. Berdasarkan kondisi perencanaan yang ada dilapangan, diperoleh jembatan dibuat menggunakan stell box girder dengan panjang 50 m dan lebar 9 m. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beban yang digunakan dalam perencanaan, dimensi gelagar, dan dimensi pilar, serta mengetahui ukuran dan jumlah pondasi yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif yang meliputi metode literatur dan metode observasi. Dari hasil perencanaan gelagar beton pratekan dapat disimpulkan dimensi gelagar direncanakan dengan tinggi 2,50 m, lebar flens atas 1,80 m, lebar flens bawah 1,10 m, tebal flens atas 0,30 m, tebal flens bawah 0,50 m, dan tebal badan ,80 m. tendon direncanakan dengan jenis strand Uncoated seven wire grade 270 ASTM A416 (VSL strand post-tensioning systems). Jumlah tendon yang direncanakan sesuai perhitungan menggunakan 8 buah tendon. Untuk ukuran pilar direncankanan dengan tinggi 5,40 m, panjang pilar 9,00 m, dan lebar pilar 2,20 m. pada perencanaan pondasi digunakan pondasi tiang pancang dengan diameter 0,50 m, dengan kedalaman 6,2 m.

Kata kunci  :  Jembatan Widang-Babat, Balok Pratekan, Tiang Pancang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jembatan adalah bagian jalan yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua jalan yang terpisah karena suatu rintangan seperti sungai, lembah, laut, jalan raya dan rel kereta api. Sama halnya dengan jembatan widang-babat yang merupakan penghubung antara Kabupaten Tuban dan kabupaten Lamongan yang terpisahkan oleh sungai bengawan solo sehingga membutuhkan sebuah jembatan sebagai akses penghubung untuk kendaraan. Jembatan widang-babat ini dibangun pada tahun 1970 dengan menggunakan rangka baja Callendar Hamilton Bridge dengan panjang total jembatan 240 meter, yang dibagi dengan 5 bentang. Sedangkan lebar total dari jembatan ini adalah 9 meter, dengan lebar jalan 7 meter.

Pada tahun 2018 jembatan Widang-Babat ini ambruk karena sudah tidak mampu menahan beban kendaraan saat ini, maka pemerintah Kabupaten Lamongan dan kabupaten Tuban akan membangun jembatan yang baru. Perencanaan pembangunan jembatan yang baru dengan menggunakan struktur jembatan rangka baja tipe Stell box girder dengan masing-masing bentang yang memiliki panjang 50 meter.

Pada penulisan karya ilmiah ini akan membuat alternatif perencanaan jembatan tersebut dengan menggunakan struktur beton pratekan.

Identifikasi Masalah

- Akibat dari beban lalu lintas yang padat, sehingga diperlukan alternatif selain gelager plate girder.

- Usia Jembatan sudah terlalu tua dan tidak mampu menahan beban kendaraan yang lewat.

- Banyak kendaraan yang bermuatan lebih melintasi jembatan sehingga diperlukan perencanaan pembebanan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

- Terjadinya kegagalan struktur utama pada jembatan sebelumnya.

- Akibat besarnya lendutan pada gelagar, maka lebih efisien jika menggunakan beton pratekan.

Rumusan Masalah

- Berapa besar pembebanan yang terjadi pada perencanaan jembatan widang ?

- Berapa dimensi plat lantai kendaraan pada jembatan widang ?

- Berapa dimensi gelagar yang digunakan pada jembatan widang ?

- Berapa dimensi pilar pada jembatan widang ?

- Berapa ukuran dan jumlah pondasi yang direncanakan ?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

- Mengetahui berapa beban yang terjadi dalam perencanaan.

- Mengetahui berapa dimensi plat lantai kendaraan yang direncankan.

- Mengetahui berapa dimensi gelagar yang digunakan.

- Mengetahui berapa dimensi pilar yang sesuai.

- Mengetahui ukuran dan jumlah pondasi yang digunakan.

Manfaat :

- Bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan dan dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan ke dalam perencanaan sebuah struktur jembatan.

- Dapat menambah referensi untuk mahasiswa, khususnya di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Malang.

- Bagi instansi terkait bisa dijadikan bahan masukan alternatif untuk merencanaan jembatan lainnya.

Lingkup Pembahasan

- Perhitungan plat lantai kendaraan

- Perhitungan trotoar dan sandaran

- Perhitungan gelagar beton pratekan

- Perhitungan jumlah tendon

- Perhitungan kontrol lendutan

- Perhitungan balok ujung (end block)

- Perhitungan pilar

- Kontrol stabilitas pilar

- Perencanaan pondasi tiang pancang

TINJAUAN PUSTAKA

Jembatan

Jembatan menurut ilmu teknik sipil merupakan suatu struktur konstruksi yang menghubungkan suatu rute transportasi yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, jalan raya, saluran irigasi dan bahkan menghubungkan antar pulau yang terpisah cukup jauh. (Supriyadi & Muntohar, 2007) [3]

Beton Prategang

Beton adalah suatu bahan yang mempunyai kekuatan tekan yang tinggi, tetapi kekuatan tariknya relatif rendah. Sedangkan baja adalah suatu material yang mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi. Dengan mengkombinasikan beton dan baja sebagai bahan struktur maka tegangan tekan dipikulkan kepada beton sementara tegangan tarik dipikulkan kepada baja. (Budiadi, 2008)

Beton pratekan atau beton prategang merupakan beton bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk tegangan tarik potensial dalam beton akibat beban kerja. (Manual Perencanaan Beton Pratekan Untuk Jembatan Dirjen Bina Marga, 2011).

Sistem pemberian gaya pratekan secara eksternal dan internal adalah pemberian gaya ke beton pratekan dengan cara mendongkrak (jacking) pada tempat-tempat tertentu untuk menghasilkan tekanan pada serat bawah dan tarikan pada serat atas, sehingga tidak membutuhkan tulangan pada balok. Sedangkan sistem pemberian gaya pratekan secara internal adalah pemberian gaya pratekan dengan cara membuat tarikan pada balok itu sendiri tanpa melibatkan unsur-unsur luar. Tarikan ini dilakukan dengan memasang tendon pada balok.

Pelat Lantai

Seluruh lebar bagian jembatan yang digunakan untuk menerima beban dari lalu lintas kendaran, lalu menyalurkan beban dan gaya-gaya tersebut ke gelagar.

Syarat tebal minimum jembatan :

Ts ≥ 200 mm (SNI T-12-2004)	(1)

Dimana:

Ts 	= Tebal Pelat (mm)

β = LnSn	(2)

Dimana:

Ln 	= Bentang netto dari bentang panjang (cm)

Sn 	= Bentang netto dari bentang pendek (cm)

Gelagar Beton Pratekan

Gelagar beton pratekan merupakan balok utama yang memikul beban dari plat lantai kendaraan dan menyalurkan ke pilar.

Tinggi balok (h)			= 1/20 x L

Lebar Balok Atas (ba)		= 0,7 x h

Lebar Bawah (bb)		= ½ x ba

Tebal flens atas (t1)		= 0,1 x h

Tebal flens bawah (t2)		= 2 x t1

Lebar badan			= 0,3 x h

Dimana:

L	 = Panjang bentang (m)

Jumlah tendon :

n = Fogaya prapenegangan sebelum putus

dimana:

n  	 = Jumlah tendon

Fo 	= Kehilangan gaya prategang (kg)

Pilar

Pilar adalah suatu bangunan yang menerima beban dari bangunan diatasnya yang bekerja, meliputi beban mati, beban hidup, dan beban-beban lainnya yang bekerja pada struktur jembatan yang kemudian berfungsi meneruskan ke podasi sebagai landasan struktur jembatan. Untuk perhitungan perencanaan pilar sama dengan perencanaan abutment.

Stabilitas terhadap Tegangan Tanah :

Daya dukung tanah ultimit (qu) untuk penampang empat persegi panjang dipakai rumus oshaki yaitu : (Christadi Hary,1996).

qu = c.Nc(1+0,3.B/L) + (Po. Nq) + (0,5.ɣ.B.Nɣ.(1 - 0,2.B/L))

Dimana :

qu    		= Daya dukung ultimit (t/m2)

α, β  		= Suatu faktor bentuk

B      		= Lebar pondasi (m)

L       		= Panjang pondasi (m)

Po 		= Tekanan overburden pada dasar pondasi (m)

γ       		= Berat volume tanah (tm3)

c      		= Kohesi tanah

Nc, Nq, Nγ	= Koefisien daya dukung

Pondasi Tiang Pancang

Pondasi tiang pancang adalah suatu bangunan bawah berfungsi untuk memikul  beban dan kontruksi yang ada diatas dan menyalurkannya ke tanah dengan kedalam tertentu.

- Analisax Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang

Ptiang = ∅ Pn maks = 0,85. ∅ (0,85.Fc x (Ag-Ast) + fy.Ast)

Keterangan:

∅ Pn maks = Kekuatan yang diijinkan pada tiang pancang (kg)

Atiang (Ag) = Luas penampang tiang pancang (mm2 )

Atulangan (Ast) = Luas tulangan tiang pancang (mm2 )

- Perhitungan Jumlah Tiang Pancang

Jumlah tiang :

n = VN

Dimana :

n     	= jumlah tiang

V 	= Gaya vertikal (kg)

N    	 = kemampuan satu tiang pancang (kg)

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Jembatan Widang-Babat ini terletak pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban sekaligus menjadi penghubungkan dari ke dua kabupaten tersebut yang melewati sungai Bengawan Solo.

Lokasi jembatan

Gambar 1. Peta Lokasi penelitian

(Sumber: Google Earth, 2018)

Data perencanaan :

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi, antara lain:

- Data struktur

Data gambar perencanaan jembatan Widang-Babat.

- Data tanah

Data tanah sondir/spt disekitar jembatan Widang-Babat.

Metode yang digunakan selama proses perhitungan sebagai berikut :

- SNI 1725 – 2016 Pembebanan untuk jembatan

- BMS Volume 1

- SNI 3967 – 2008 Spesifikasi bantalan elastomer

- VSL Post-Tensioning Systems

- Pondasi Tiang Pancang jilid 2

Bagan Alir Perencanaan

Gambar 2. Diagramx alirx

PEMBAHASAN

Data – Data Jembatan

Tipe gelagar jembatan 		= Gelagar pratekan

Bentang jembatan 			=50 m

Lebar total jembatan 		= 9 m

Lebar trotoar 			= 2 x 1 m

Lebar lantai kendaraan 		= 7 m

Tebal trotoar 			= 20 cm

Jarak antar gelagar 			= 230 cm

Tebal pelat lantai kendaraan		= 20 cm

Gambar 3. Potongan Melintang Jembatan

(Sumber : gambar perencanaan)

Pembebanan Lantai Kendaraan

- Beban mati :

(q1)	= 849,1 kg/m

- Beban hidup :

(T) 	= 1,8 x 14625 = 26325 kg

105

230

230

105

230

-1/24

A

F

B

C

D

E

-1/12

-1/12

-1/14

-1/24

-1/12

-1/12

Momen Akibat Beban Mati

Gambar 4. Koefisien Momen

(Sumber : gambar perencanaan)

Momen pada tumpuan :

Mb’ = Me’ 	= -1/24 x q1 x L2

= -1/24 x 849,1 x 2,302 = - 187,16 kg.m

Mc’ = Md’	= -1/12 x q1 x L2

= -1/12 x 849,1 x 2,302 = - 374,31 kg.m

Momen pada lapangan :

Mbc’ = MDE’	= 1/12 x q1 x L2

= 1/12 x 849,1 x 2,302 = 374,31 kg.m

MCD’		= 1/14 x q1 x L2

= 1/14 x 849,1 x 2,302 = 320,84 kg.m

Momen Akibat Beban Hidup

MT = ML		= 0,8 x 2,30+0,610 x 26325

= 6170,4 kg.m

Penulangan Pelat Lantai Kendaraan Arah Melintang (Y)

- Penulangan pada tumpuan

Dipakai tulangan rangkap D14 – 100 ; As = 1539 mm2

Apakai = 1539 mm2 > Asperlu  = 1462 mm2

- Penulangan Pada Lapangan

Dipakai tulangan rangkap D14 – 100 ; As = 1539 mm2

Apakai = 1539 mm2 > Asperlu  = 1462 mm2

Penulangan Pelat Lantai Kendaraan Arah Memanjang (X)

Asmin	= 0,0020 AsBruto

Asmin	= 0,0018 AsBruto

Asmin	= 0,0018 x 172 x 1000 = 309,6 mm2

As	= 113,04 mm2

Dipakai tulangan 12 – 250 ; As = 452,4 mm²

Perencanaan Trotoar

- Lebar trotoar	= 1 m

- Tebal trotoar	= 20 cm

- Penulangan arah melintang

Dipakai tulangan rangkap D14 – 75 ; As = 2053 mm2

- Penulangan arah memanjang

Dipakai tulangan D12 – 250 ; As = 452,4 mm2

Perencanaan Sandarang

- Tinggig g sandarang 		= 1,00 m

- Jarakg tiangg sandarang 		= 2,00 m

- Tebalg selimutg 		= 15 mm

- Diameterg tulangang utamag 		= 12 mm

Digunakan tulangan tarik 2 D 12 ; AS	= 452 mm2

Digunakan tulangan tekan 2 D 12 ; AS	= 452 mm2

Perencanaan Balok Pratekan

Tinggi balok (h) 		= 1/20 x L = 2,5 m → 250 cm

Lebar balok atas (ba)	= 0,7 x h = 1,75 m → 180 cm

Lebar balok bawah (bb)	= ½ x ba = 0,875 m → 110 cm

Tebal balok atas (t1)	= 0,1 x h = 0,25 m → 30 cm

Tebal balok bawah (t2)	= 2 x t1 = 0,5 m → 50 cm

Tebal badan		= 0,3 x h = 0,75 m → 80 cm

Gambar 4. Penampang Balok Girder

(Sumber : gambar perencanaan)

Beban primer

- Berat sendiri balok

Beban total 	= 9.464 kg/m

Mmax		= 2.957.500 kg.m

- Berat plat lantai kendaraan

Beban total	= 1.952,988 kg/m

Mmax		= 610.308,75 kg.m

- Berat diafragma

Berat total	= 12.240 kg

Mmax		= 76.500 kg.m

- Beban hidup

Beban total	= 931.500 kg.m

Mmax		= 1.085.850 kg.m

Beban sekunder

- Beban angina

Beban total	= 181,267 kg/m

Mmax		= 56.645,937 kg.m

- Beban rem

Beban total	= 5.625 kg

Mmax		= 8.547,187 kg.m

Menentukan Gaya Pratekan

MG = 295.750.000 Kg.cm

MT = 479.535.187,4 Kg.cm

MGMT x 100 % = 295.750.000 479.535.187,4 x 100 % = 61,674 %

Karena MGMT > 20%

F = MG0,65 h  	(T.Y lin & H. Bruns, 1996)

F = 479.535.187,4 0,65 x 250  = 2.950.985,769 Kg

Menentukan eksentrisitas

∑ I 	= 158.956.313,292 cm4

Ya 	= 116,354 cm

Kb 	= 54,385 cm

e1 	= fɑ x ∑ I ya x fo  = 17,68 x 158.956.313,292 116,354 x 3.471.747,963 = 6,957 cm

e2 	= MGfo = 295.750.000 3.471.747,963 = 85,188 cm

e 	= e1 + e2 + Kb		(T.Y Lin & H. Bruns, 1996 hal. 184)

= 6,957 + 85,188 + 54,385 = 146,53 cm

Gaya pratekan efektif yang dibutuhkan

Ka 	= 47,348 cm

Feff 	= MTe + ka  = 479.535.187,4 146,53 + 47,348  = 2.473.386,291 Kg

Gaya pratekan awal

Fo	= Feff0,85 = 2.473.386,2910,85 = 2.909.866,225 Kg

Luas penampang yang dibutuhkan

Ac	= FoFc' . 1+ e - MGFoka	(T.Y Lin & H. Bruns, 1996 hal. 177)

Ac	= 2.909.866,225 300 . 1+ 146,53 - 295.750.000 2.909.866,225 47,348

= 18.896,19 cm2 < A = 25.120 cm2 . . . . . . . . . . . OK!!

Perhitungan Tendon

n 	= Fogaya prapenegangan sebelum putus

n 	= 2.909.866,225350.000 = 8,314 → dipakai 8 tendon

batas atas (a1) MTFeff , diukur dari kern atas (ka’) arah ke bawah.  (T.Y lin & H. Burn, 1996 hal 275)

a1 = MTFeff = 479.535.187,4  2.473.386,291 = 193,878 cm

batas bawah (a2) MGFo , diukur dari kern bawah (kb’) arah ke bawah.  (T.Y lin & H. Burn, 1996 hal 275)

a2 = MGFo = 295.750.000 2.909.866,225 = 101,634 cm

Gambar 5. Daerah Aman Kabel

(Sumber : gambar perencanaan)

| Tendon | (z1) posisi tendon di tumpuan (cm) | Jumlah strand | (z2) posisi tendon di tengah bentang (cm) | F (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 235 | 19 | 37,5 | 197,5 |
| 2 | 235 | 19 | 37,5 | 197,5 |
| 3 | 177,5 | 19 | 37,5 | 140 |
| 4 | 135 | 19 | 37,5 | 97,5 |
| 5 | 92,5 | 19 | 12,5 | 80 |
| 6 | 25 | 19 | 12,5 | 12,5 |
| 7 | 25 | 19 | 12,5 | 12,5 |
| 8 | 25 | 19 | 12,5 | 12,5 |

Tabel 2. Posisi Masing – masing Tendon

(Sumber ; Analisa perhitungan)

Perencanaan Shear connector

Akibat beban mati dan Gaya lintang pada tiap titik

Ra	= ½ . q . L + P

= ½ x 11.416,988 x 50 + 12.240 = 297.664,7 kg.m

Dx	= Ra – q . x

Dc	= Ra – (q x 2,5) = 269.122,23 kg

Dd	= Ra – (q x 7,5) = 212.037,29 kg

De	= Ra – (q x 12,5) = 154.952,35 kg

Df	= Ra – (q x 17,5) = 97.867,41 kg

Dg	= Ra – (q x 22,5) = 40.782,47 kg

Dh	= Ra – (q x 27,5) = -16.302,47 kg

Bebang Hidupg dan Gayag lintangg padag titik

RA	= ½ . q . L + P

= ½ x 3.162,067 x 50 + 4.046,5 =83.098,175 kg

Dx	= P . y + (½ . q . y . L – x )

DC = 4.046,5 x 0,95 + (½ x 3.162,067 x 0,95 x 50 – 2,5) = 78.940,766 kg

DD = 4.046,5 x 0,85 + (½ x 3.162,067 x 0,85 x 50 – 7,5) = 70.625,949 kg

DE = 4.046,5 x 0,75 + (½ x 3.162,067 x 0,75 x 50 – 12,5) = 62.311,131 kg

DF = 4.046,5 x 0,65 + (½ x 3.162,067 x 0,65 x 50 – 17,5) = 53.996,314 kg

DG = 4.046,5 x 0,55 + (½ x 3.162,067 x 0,55 x 50 – 22,5) = 45.681,496 kg

DH = 4.046,5 x 0,45 + (½ x 3.162,067 x 0,45 x 50 – 27,5) = 37.366,679 kg

Daya dukung shear connector masing masing pada tiap titik

q = D .  SIkomps

q A	= DA .  SI = 380.762,875 x  1.799.875,069214.183.333,333  = 3.199,715 kg/cm

q C	= DC .  SI = 348.062,996   x  1.799.875,069214.183.333,333  = 2.924,924 kg/cm

q D	= DD .  SI = 282. 663,239   x  1.799.875,069214.183.333,333  = 2.375,341 kg/cm

q E	= DE .  SI = 217.263,481  x  1.799.875,069214.183.333,333  = 1.800,539 kg/cm

q F	= DF .  SI = 151.863,724   x  1.799.875,069214.183.333,333  = 1.276,176 kg/cm

q G	= DG .  SI = 86.463,966   x  1.799.875,069214.183.333,333  = 726,594 kg/cm

q H	= DH .  SI = 53.669,149   x  1.799.875,069214.183.333,333  = 451,005 kg/cm

Perhitungang jarak antar shearg connector

mA 	= QqA = 15.403,292 3.199,715 = 4,814 cm ≈ 5 cm

mC 	= QqC = 15.403,292 2.924,924  = 5,266 cm ≈ 5 cm, jumlah 50 buah.

mD 	= QqD = 15.403,292 2.375,341  = 6,485 cm ≈ 6 cm, jumlah 84 buah.

mE 	= QqE = 15.403,292 1.800,539  = 8,555 cm ≈ 9 cm, jumlah 56 buah.

mF 	= QqF = 15.403,292 1.276,176  = 12,07 cm ≈ 12 cm,jumlah 42 buah.

mG 	= QqG = 15.403,292 726,594  = 21,199 cm ≈ 21 cm, jumlah 24 buah.

750

230

10

9

5

18

9

Perencanaan Bantalan Elastomer

Gambar 6. Elastomer

(Sumber : gambar perencanaan)

Lebar (W)                           = 750 mm	(BMS Section 7 [2]

Panjang (L)                         = 750 mm

Tebal                                   = 230 mm

(hri)                      	= 18 mm

Lapisang penutup (hcover)	= 9 mm

Jumlahg lapisan g (n)          = 9 buah

fy pelatg                           	= 240 Mpa

Luas area elastomer yang diperhitungkan :

Aperlu > 7481,677 x 10007 = 1.068.811 mm2

Hitung Shape factor / Faktor bentuk

S = AIp.hri

S 	= 750 x 7503000 x 18		= 10,415 mm

4 < 10,415 < 12 . . . . . OK !

Cek tegangan ijin

S 	= PDL + PLLA = 2.915,447 x 1000  kg + 970,272  x 1000750 x 750 = 6,908 Mpa

L 	= PLLA	= 970,272  x 1000700 x 750 = 1,725 Mpa

Perhitungan pilar

Gambar 7. Perencanaan Pilar Tampak Melintang dan Memanjang

(Sumber : Gambar perencanaan)

Keterangan :

Panjang (L)			= 9 m

Lebar (b) atas			= 2,2 m (85+50+85)

Lebar (b) bawah			= 3 m

Berat satuan beton 		= 2.320 kg/m3 (SNI 1725 – 2016) [1]

Berat satuan tanah (γ)		= 1.755 kg/m3 (SNI 1725 – 2016)

Mutu beton (fc’)			= 35 MPa

Mutu baja tulangan (fy)		= 350 MPa

Beban vertikal :

∑Bv 	= Bs. Pilar

= 1.253,593 ton = 1.253.593 kg

∑Mv	= Momen Bs. pilar

= 1.841,389 t.m = 1.841.389 kg.m

Beban horizontal

∑BH 	= EQ – Pp

= 280.804,832 – 29.792,736 = 251.012,096 kg

∑MH	= MEQ – MpphHH

= 421.207,248 – 6.355,784 = 414.851,464 kg.m

qu 	= c x Nc (1 + 0,3 x B/L) + (Po x Nq) + (0,5 x γ x B x Nγ x

(0,5 – 0,1 x B/L))

= 12,5 x 172,3 x (1 + 0,3 x 3/9) + (9,585 x 173,3 ) + (0,5 x 1,775 x 3 x 297,5 x (0,5 – 0,1 x 3/9))

= 4.399,849 t/m2

Qijin 	= qu3 = 4.399,849 3 = 1.466,616 t/m2

Qmax	= - 713,434 t/m2  <  Qijin = 1.466,616 t/m2   OK

Qmin 	= 759,863 t/m2 < Qijin = 1.466,616 t/m2     OK

Penulangan Pilar

Gambar 8. Pembagian Perencanaan Penulangan Pilar

(Sumber : Gambar perencanaan)

- Penulangan bagian 2

Penulangan untuk beban gaya vertical

Dipakai tulangan D10 – 300, As = 262 mm2 (Tabel tulangan pelat)

Penulangan untuk gaya horizontal

Dipakai tulangan D14 – 175, As = 880 mm2 (Tabel tulangan pelat)

- Penulangan bagian 2

Penulangan untuk beban gaya vertical

Dipakai tulangan 20 D36 – 50, As = 20.358 mm2 (Tabel tulangan balok dan kolom)

Penulangan untuk gaya horizontal

Dipakai tulangan 19 D36 – 55, As = 19.340 mm2 (Tabel tulangan balok dan kolom)

- Penulangan bagian 3

Penulangan untuk beban gaya vertical

Dipakai tulangan 34 D36 – 300, As = 34.608 mm2 (Tabel tulangan balok dan kolom)

Penulangan untuk gaya horizontal

Dipakai tulangan 10 D36 – 100, As = 10.179 mm2 (Tabel tulangan balok dan kolom)

- Penulangan bagian 4

Penulangan untuk beban gaya vertical

Dipakai tulangan 36 D50 – 80, As = 70.686 mm2 (Tabel tulangan balok dan kolom)

Penulangan untuk gaya horizontal

Dipakai tulangan 16 D40 – 200, As = 20.106 mm2 (Tabel tulangan balok dan kolom)

Gambar 9. Penulangan Pilar

(Sumber : Gambar perencanaan)

### Perencanaan Pondasi

Diameter tiang pancang	= 50 cm	= 0,5 m (diasumsikan)

Panjang tiang pancang	= 6,2 m  	(Data hasil test sondir)

Mutu baja fy (BjTD 40)	= 400 Mpa	= 4000 kg/cm2

Mutu beton fc’		= 35 Mpa 	= 350 kg/cm2

Berat jenis beton (γbeton)	= 2320 kg/m3 (SNI-1725-2016;13)

Di pakai beban dan momen dari perencanaan pilar

Beban vertikal  (Bv)		= 1.267.993 kg = 1.267,993 ton

Momen horizontal (MH)	= 414.851,464 kg.m = 414,851464 t.m

Perhitungan tulangan tiang pancang

Dipakai tulangan pokok 12 D13 : As = 1593 mm2

Tulangan geser

Asp	= 113,04 mm

ρs actual	= 4 x Aspfy x  ρsmin

= 4 x 113,04390 x 0,017 = 68,199 → 60 mm (jarak tulangan spiral)

Gambar 10. Penulangan Tiang Pancang

(Sumber : Gambar perencanaan)

Daya Dukung Tiang Pancang

Berdasarkan kekuatan material

σb 		= 0,33 x fc'

= 0,33 x 350 = 115,5 kg/cm2

Ptiang 	= σb x Ag

= 115,5 x 1.962,50

= 226.668,78 kg = 226,669 ton

Berdasarkan kemampuan terhadap kekuatan tanah

Pa 	= qc x Ag 3+ Ka x JHP5

Pa 	= 250 x 1.962,503 + 157 x 6025

= 182.444,467 kg = 182,444 ton

Perhitungan Jumlah Tiang

n= VQsp   (Sardjono 1998, hal : 53)

n	= 1.267,993179,621 = 7,059 buah

Direncanakan tiang pancang 12 buah

Perhitungan Kontrol Jarak Antar Tiang

2,5 .  øtiang – 3 . øtiang	 (Sardjono, 1998)

2,5 x 50 – 3 x 50

125 cm – 150 cm

150

150

75

150

150

150

150

75

Y

X

75

75

Maka, diambil jarak 150 cm

Jarak tepi = S > 1,25 x D = 62,5 maka di ambil S = 75 cm

Gambar 11. Kontrol Jarak Antar Tiang

(Sumber : Gambar perencanaan)

Daya dukung tiang	= η x QSp

= 0,727 x 179,621 ton

= 130,584 ton

X2        =2 . 2 . 3,752+2 . 2. 0,752+2 . 2. 2,252

= 78,75 m2

Y2        =6 . 2 . 0,752

= 6,75 m2

Pmak  = Vn±MH  .   ymax nx  .   y2  	 (Sarjono Hs, 1998 hal : 21) [4]

=  1.253,59312 ± 414,851 x 0,756 x 6,75

= 104,466 + 7,682

= 112,148 ton < qtiang = 130,584 ton …………….(aman)

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisa dari perhitungan studi alternatif perencaan jembatan widang-babat pada bentang tengah dengan menggunakan metode pratekan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Hasil perencanaan besarnya pembebanan dan dimensi plat lantai kendaraan dari hasil perhitungan beban primer didapat, berat plat lantai kendaraan : 849,1 Kg/m, berat sendiri gelagar : 9.464 Kg/m, beban hidup : 2.980,8 kg/m, beban garis “p” : 12.348 kg. Sedangkan untuk beban sekunder didapat beban angina :  181,267 Kg/m, dan akibat gaya rem : 5.625 Kg.

- Hasil perencanaan dimensi gelagar jembatan dengan tinggi : 250 cm, lebar flens bawah : 110 cm, tebal flens bawah : 50 cm, lebar flens atas : 180 cm, tebal flens atas : 30 cm, dan tebal badan gelagar : 80 cm.

- Hasil perencanaan plat lantai kendaraan diperoleh tebal plat beton : 20 cm, tulangan pokok D14 – 100 mm dan tulangan bagi D12 – 250 mm.

- Hasil perencanaan pilar jembatan diperoleh dengan ukuran tinggi pilar : 5,4 m, panjang pilar : 9 m, lebar atas : 2,2 m, dan lebar bawah : 3 m.

- Berdasarkan data sondir, pondasi pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dengan kedalaman 6,2 m, diameter 50 cm, dengan tulangan pokok 12 D13 mm dan tulangan spiral D12 – 60 mm dengan jumlah tiang pancang sebanyak  12 buah.

Saran

1. Dalam tugas akhir ini jembatan direncankan menggunkan beton prategang, namun bisa juga digunakan alternatif lain seperti stell box girder.

2. Untuk merencanakan plat lantai kendaraan selain pakai pelat konvensional dapat menggunkana pelat bondek.

3.  Untuk perencanaan pondasi dapat memakai pondasi kaison/sumuran.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Standarisasi Nasional . 2016 “SNI-1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan”. Badan Standard Nasional.

[2] Bridge Management System. Peraturan Teknik Jembatan BMS 1992. Departemen PU Bina Marga

[3] Supriyadi, B. & Muntohar, A.S., 2007, JEMBATAN, Yokyakarta.

[4] Sardjono,HS. 1998. Pondasi tiang pancang jilid 1 ,Penerbit Sinar wijaya.