STUDI OPTIMASI AIR DAERAH IRIGASI SUMI

KAB.BIMA NTB

Sulis Syaputri1, Eko Noerhayati2, Bambang Suprapto3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,e-mail: Sulisp07@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Unversitas Islam Malang,

e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Unversitas Islam Malang,

e-mail: bambang.suprapto@unisma.ac.id

ABSTRAK

Optimasi adalah suatu penyusunan model suatu sistem yang sesuai dengan keadaan nyata, yang selanjutnya akan dirubah kedalam model matematis agar diselesaikan sesuai dengan fungsi sasaran. Meningkatkan jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu yang menimbulkan permasalahan salah satunya adalah masalah penyediaan air di Indonesia. Optimasi penggunaan air adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Daerah Irigasi Sumi ialah daerah dengan pengambilan air daerah irigasi dari Bendungan Sumi yang luas daerah irigasinya sebesar 2.542 Ha. Data-data yang diperlukan dalam studi ini adalah Data Curah Hujan 10 tahun terakhir meliputi Stasiun Sumi, Stasiun Parado, dan Stasiun Kadindi. Data Debit Bendungan Sumi untuk mengitung ketersediaan air dengan Volume tampungan sebesar 16.000.000 m3. Data Klimatologi meliputi Data Temperatur (C°), Data Kelembaban (%), Data Kecepatan Angin (u), Data Penyinaran Matahari (%). Keuntungan yang diperoleh dari studi ini menggunakan Program Linier dengan Metode Solver pada Microsoft Excel adalah Rp. 30.605.523.247,73 untuk musim tanam I, Rp. 34.130.751.922,39 untuk musim tanam II, Rp. 147.698.636.500,31 untuk musim tanam III. Besarnya bukaan pintu maksimum pada jaringan irigasi dengan pola tata tanam adalah: Pada Periode Tanam I terdapat pada saluran BP.6 0,5281 m = 53 cm. Pada Periode Tanam II terdapat pada saluran BP.5A 0,6628 m = 66 cm. Pada Periode Tanam III terdapat pada saluran BP.4 0,5620 m = 56 cm.

Kata kunci: Keuntungan, Optimasi, Program Linier, Solver, Tinggi Bukaan Pintu Air

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan ketersediaan air untuk pemenuan kebutuhan air semakin kompleks beberapa tahun terakhir, terutaman kebutuhan air pada sektor pertanian. Kebutuhan air ini akan semakin bertambah seiring meningkatnya penduduk serta adanya perluasan lahan pemukiman. Disisi lain, kegiatan semacam ini akan memerlukan kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula. Sehingga akan menuntut kita agar bisa mengoptimalkan lahan pertanian agar mendapatkan hasil yang melimpah.

Identifikasi Masalah

- Mengetahui debit andalan pada Bendungan Sumi sesuai kebutuhan tanaman

- Mengetahui kebutuhan air irigasi yang diperlukan

- Adanya pengaturan bukaan pintu air sesuai kebutuhan

Batasan Masalah

- Perhitungan dengan Persamaan Program Linier menggunakan Solver yang merupakan program bawaan Microsoft Excel.

- Tidak merencanakan ulang dimensi saluran

Rumusan Masalah

- Berapa debit andalan yang ada pada Bendungan Sumi?

- Berapa kebutuhan air pada masing-masing jenis tanaman?

- Berapa keuntungan maksimum yang didapat setelah dilakukan optimasi?

- Berapa besar bukaan pintu air sesuain dengan kebutuhan?

TINJAUAN PUSTAKA

Irigasi

Derah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.

- Irigasi gravitasi  sistem air irigasi ini menggunakan prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah.

- Irigasi siraman  sistem air irigasi ini dialirkan melalui jaringan pipa yang kemudian disemprotkan ke permukaan tanah dengan menggunakan pompa air.

- Irigasi bawah permukaan  sistem air irigasi ini mengalirkan air dibaawah permukaan melalui saluran-saluran yang ada tiap petak sawah.

Analisa Hidrologi

Analisa hidrologi adalah suatu bagian analisa awal dalam perancangan bangunan-bangunan hidraulik. Daerah aliran sungai (DAS) ialah daerah yang dibatasi oleh penggung-penggung, atau gunung dimana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir me uju sungai utama pada suatu stasiun yang dituju.

Analisa Curah Hujan

Uji Konsistensi Data Curah Hujan

Pengujian konsistensi ini merupakan proses menguji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi oleh kesalahan pada saat pengiriman atau saat pengukuran.

Curah Hujan Andalan

Curah hujan adnalan ialah bagian curah hujan yang proses hidrologinya mempunyai resiko kegagalan sebesar 50% dan resiko keberhasilan sebesar 80 %.

R80 = n5 + 1	(1)

R50 = n2 + 1 		(2)

Dimana:

R80 	= CH kemungkinan 80%

R50	= CH kemungkinan 50%

n	= Jumlah data

Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah bagian curah hujan yang efektif utuk suatu proses hidrologi yang dimanfaatkan, datanya diambil dari data curah hujan dengan jumlah pengamatan tertentu yang mempunyai resiko kegagalan sebesar 20% dan resiko kebenaran sebesar 80%.

Repadi      = (0,7 x R80)		(3)

Repalawija  = R50		(4)

Dimana:

Re	= Nilai curah hujan efektif (mm)

R80	= CH kemungkinan 80%

R50	= CH kemungkinan 50%

Kebutuhan Air Irigasi

Tanaman membutuhkan air agar dapat tumbuh dan berproduksi. Air tersebut dapat berasal dari air hujan maupun air hujan. Air irigasi adalah sejumlah air yang umumnya diambil dari sungai atau waduk yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi.

Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah gabungan dari peristiwa evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah peristiwa berubahkan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Sedangkan transpirasi adallah peristiwa penguapan dari tanaman. Evapotranspirasi adalah peristiwa naiknya air dalam tanah ke udara melalui tumbuh-tumbuhan (Limantara and Putra n.d)

ET     = c x ETo	(5)

Dimana:

ET	= Evaporasi potensial (mm/hari)

C	= Angka koreksi

ETo	= Evapotranspirasi Potensial(mm/hari)

Kebutuhan Air untuk Tanaman

Kebutuhan air tanaman adalah kebutuhan air total yang akan diberikan pada petak-petak pertanian.

Perkolasi

Perkolasi adalah pergerakan air ke sawah dari zona tidak jenuh (permukaan tanah) ke zona jenuh (permukaan air tanah). Air untuk proses perkolasi diberikan selama masa pertumbuhan tanaman.

Debit Andalan

Debit andalan adalah debit yang berasal dari suatu sumber air yang diharapkan akan disadap dengan resiko kegagalan tidak mencapai 20%.

Probabilitas      = mn+ 1 x 100%	(6)

Dimana:

m	= Urutan tahun

n	= Jumlah data

Pola Tata Tanam

Pola tata tanam adalah jadwal tanaman secara umum yang menyatakan kapan memulai penanaman padi, palawija (jagung), bawang merah, dan lain lain.

Optimasi

Optimasi merupakan kegiatan pengaturan bukaan pintu air untuk daerah irigasi agar memperoleh manfaat yang besar dengan keuntungan yang semaksimal mungkin.

Program Linier

Program Linier merupakan model matematiis perumusan masalah umum dalam mengalokasikan sumber daya dalam berbagai kegiatan. Dalam program linier terdapat dua macam fuungsi yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan.

Z   = n=1ncn Yn	(7)

Dimana:

Z   	= Fungsi Tujuan (Rupiah)

Cn	= Manfaat irigasi (Rp/Ha)

Yn	= Variabel tujuan (Ha)

Solver

Solver merupakan program tambahan pada Microsoft Excel yang bisa digunakan untuk menganalisa bagaiman cara menentukan nulai optimal (maksimal dan minimal) pada suatu daerah irigasi.

Tinggi Bukaan Pintu Air

Untuk mendapatkan debit yang sesuai dengan kebutuhan air tanaman, diperlukan adanya pengaturan bukaan pintu air sesuai dengan pola tata tanam yang telah ada.

Q  = Kebutuhan Air4 x 30 x 86400	(8)

V  = K x R1/2 x S1/2	(9)

A  = b x h	(10)

P  = b + 2h	(11)

R  = AP	(12)

Q  = A x V	(13)

Dimana:

V	= Volume air (m3)

K	= Koefiseien kekasaran

S	= Kemiringan saluran

A	= Luas Saluran (m2)

Q	= Debit Saluran (m3/dt)

METODOLOGI PENELITIAN

Deskripsi Daerah Studi

Daerah irigasi sumi secara geologi terletak di Kab.Bima, melakukan pengambilan air irigasi dari Bendungan Sumi yang kemudian dialirkan melalui Sungai Diwukabah melalui saluran primer kemudian disalurkan kesaluran sekunder kemudian ke saluran tersier.

Lokasi

Gambar 1. Lokasi Daerah Studi

(Sumber: Arcview GIS, 2021)

Data-Data yang Digunakan

- Data curah hujan

- Data intake

- Data irigasi

- Data klimatologi

Tahapan Analisa

Untuk melancarkan langkah-langkah perhitungan dalam studi ini maka diperlukan tahapan sebagai berikut:

- Analisa curah hujan

- Pengolahan data debit intake

- Pengolahan data klimatologi

- Menghitung besarnya kebutuhan air tanaman

- Perhitungan kebutuhan air di intake

- Perumusan model optimasi

- Perhitungan tinggi bukaan pintu.

Bagan AlirPenelitian

Mulai

Data Ekonomi

Data Luas Lahan

Data Pola Tanam

Data Klimatologi

Data Hidrologi

Curah Hujan

P=mn+1x100%

Evapotranspirasi

Potensial

ET = C x ETo

Debit Andalan

P=mn+1x100%

Kebutuhan Air Tanaman

IR=M x ekek-1

Fungsi Kendala

Perumusan Model Program Linier dengan menggunakan Fungsi Tujuan

Tidak

Solver

Ya

Hasil Optimasi:

1.Luas lahan maksimal yang dapat ditanami

2.Keuntungan maksimal dari hasil produksi

Selesai

Tinggi Bukaan Pintu

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

(Sumber: Hasil Analisa, 2021)

PEMBAHASAN

Uji Data Curah Hujan

Tabel 1. Uji konsistensi massa ganda CH pada Sta. Sumi

| No | Thn | Sta.1 | Kom. Sta.1 | CH Stasiun |  | Rerata Sta. 2 & 3 | Kom. Rerata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sta.2 | Sta.3 |  |  |
| 1 | 2011 | 1120 | 1120 | 1040 | 610 | 825 | 825 |
| 2 | 2012 | 1270 | 2390 | 1270 | 640 | 955 | 1780 |
| 3 | 2013 | 950 | 3340 | 960 | 910 | 935 | 2715 |
| 4 | 2014 | 990 | 4330 | 400 | 746 | 573 | 3288 |
| 5 | 2015 | 890 | 5220 | 700 | 707 | 703 | 3992 |
| 6 | 2016 | 1438 | 6658 | 918 | 762 | 840 | 4832 |
| 7 | 2017 | 960 | 7618 | 860 | 667 | 763,5 | 5595 |
| 8 | 2018 | 1239 | 8857 | 950 | 550 | 750 | 6345 |
| 9 | 2019 | 387 | 9245 | 360 | 528 | 444 | 6789 |
| 10 | 2020 | 1320 | 10565 | 1320 | 564 | 942 | 7731 |
|  | ∑ | 10565 | 21129 |  |  | 7731 | 43891 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Gambar 3. Grafik hub. Kom. Sta.1 dengan Sta.2&3

(Sumber: Hasil Analisa, 2021)

Curah Hujan Andalan

R80  berada pada kolom ke-3 tahun 2017 dan R50 tahun 2016, dengan resiko kegagalan maksimal sebesar 50% dan resiko keberhasilan sebesar 80%.

Tabel 2. Data hujan rerata bulanan

| Data Curah Hujan |  |  | Urutan data |  |  | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Curah Hujan | No | Tahun | Curah Hujan |  |
| 1 | 2011 | 99,8 | 1 | 2015 | 42,0 |  |
| 2 | 2014 | 75,7 | 2 | 2013 | 53,8 |  |
| 3 | 2012 | 74,7 | 3 | 2017 | 54,3 | R80 |
| 4 | 2018 | 72,2 | 4 | 2019 | 54,4 |  |
| 5 | 2016 | 66,4 | 5 | 2020 | 65,4 |  |
| 6 | 2020 | 65,4 | 6 | 2016 | 66,4 | R50 |
| 7 | 2019 | 54,4 | 7 | 2018 | 72,2 |  |
| 8 | 2017 | 54,3 | 8 | 2012 | 74,7 |  |
| 9 | 2013 | 53,8 | 9 | 2014 | 75,7 |  |
| 10 | 2015 | 42,0 | 10 | 2011 | 99,8 |  |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Evapotranspirasi

Data-data yang diperlukan adalah:

- Suhu rerata bulanan (°C)

- Kelembaban relatif bulanan (%)

- Kecerahan matahari (%)

- Kecepatan angin (m/dt)

- Angka koreksi (C)

Tabel 3. Perhitungan Evapotranspirasi

| Ket. | Sat. | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| t | °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 |
| RH | % | 85 | 85 | 86 | 85 | 82 | 81 | 78 | 77 | 76 | 75 | 78 | 85 |
| n/N | % | 62 | 62 | 67 | 78 | 83 | 80 | 86 | 92 | 93 | 88 | 73 | 52 |
| u | m/dt | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 2,2 | 1,2 |
| C |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ET | mm/hari | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 4,2 | 3,0 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Kebutuhan Air untuk PL

Perhitungan kebutuhan air pada pengolahan lahan dapat dilihat sebagai berikut:

- ETo	= 1,10 x ET

= 1,10 x 3,54

= 3,90 mm/hr

- M	= ETo + P

= 3,90 + 3

= 6,90 mm/hr

- T	= 1 bulan

- k	= M x TS

= 6,9 x 31250

= 0,86

- IR	=  M x e^ke0,86-1

=  6,9 x e^0,86e0,86-1

= 12,00 mm/hr

Tabel 4. Perhitungan Kebutuhan Air untuk PL

| Rumus | Sat. | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| IR | mm/ hari | 12,0 | 12,8 | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 12,3 | 13,3 | 13,1 | 12,7 | 11,6 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Debit Andalan

Dalam perhitungan debit andalan adalah sebagai berikut:

- Tahun ke-8  m = 8, n = 10

P 	= mn+1 x 100%

P	= 72,727%

- Tahun ke-9  m = 9, n = 10

P 	= mn+1 x 100%

P	= 81,818%

Kebutuhan Air Irigasi

Hasil analisa kebutuhan air sesuai dengan pola tata tanam ialah:

Tabel 5. Perhitungan Volume kebutuhan air

| Periode | Volume Air (m³/hektar) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Padi | Jagung | Bawang |
| I | 11602,8 | 19259,9 | 24285,4 |
| II | 8735,8 | 18142,3 | 30595,3 |
| III | 8068,8 | 3884,5 | 3979,9 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Data program Linier

Analisa Model Matematis

- Fungsi Sasaran

Z	= n=1nCn Xn

Dimana:

Z	= Fungsi tujuan (Rupiah)

Cn	= Manfaat irigasi (Rp/Ha)

Yn	= Variabel tujuan (Hektar)

Tabel 6. Rumus Pemodelan Solver

Fungsi Tujuan Periode Tanam I

Fungsi Tujuan Periode Tanam II

Fungsi Tujuan Periode Tanam III

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

- Fungsi kendala

- Fungsi kendala volume air irigasi

Fungsi kendala volume air untuk Daerah Irigasi Sumi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rumus Fungsi kendala volume air

| Ket. | Fungsi Kendala Volume Air |
| --- | --- |
| I | X1 = (11602,8 x Y1) + (19259,9 x Y37) + ( 24285,37 x Y73) ≤ 0,3642 x 106 |
|  | X2 = (11602,8 x Y2) + (19259,9 x Y38) + ( 24285,37 x Y74) ≤ 0,5427 x 106 |
|  | X3 = (11602,8 x Y3) + (19259,9 x Y39) + ( 24285,37 x Y75) ≤ 0,3375 x 106 |
|  | X4 = (11602,8 x Y4) + (19259,9 x Y40) + ( 24285,37 x Y76) ≤ 0,6448 x 106 |
|  | X5 = (11602,8 x Y5) + (19259,9 x Y41) + ( 24285,37 x Y77) ≤ 0,767 x 106 |
|  | X6 = (11602,8 x Y6) + (19259,9 x Y42) + ( 24285,37 x Y78) ≤ 0,6285 x 106 |
|  | X7 = (11602,8 x Y7) + (19259,9 x Y43) + ( 24285,37 x Y79) ≤ 0,8105 x 106 |
|  | X8 = (11602,8 x Y8) + (19259,9 x Y44) + ( 24285,37 x Y80) ≤ 0,8338 x 106 |
|  | X9 = (11602,8 x Y9) + (19259,9 x Y45) + ( 24285,37 x Y81) ≤ 0,5866 x 106 |
|  | X10 = (11602,8 x Y10) + (19259,9 xY46) + ( 24285,37 x Y82) ≤ 1,4785 x 106 |
|  | X11 = (11602,8 x Y11) + (19259,9 x Y47) + ( 24285,37 x Y83) ≤ 0,9936 x 106 |
|  | X12 = (11602,8 x Y12) + (19259,9 x Y48) + ( 24285,37 x Y84) ≤ 1,0136 x 106 |
|  | X13= |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

- Fungsi kendalla luas lahan

Total luas lahan Daerah irigasi Sumi adalah 2542 Ha. Dengan fungsi kendalanya adalah:

Tabel 8. Rumus Fungsi kendala luas lahan

| Ket. | Fungsi Kendala Luas Lahan |
| --- | --- |
| Periode Tanam I | X40 --> Y1 + Y37 + Y73 ≤ 72,94 h |
|  | X41 --> Y2 + Y38 + Y74 ≤ 25,14 h |
|  | X42 --> Y3 + Y39 + Y75 ≤ 169,67 h |
|  | X43 --> Y4+ Y40 + Y76 ≤ 191,82 h |
|  | X44 --> Y5 + Y41 + Y77 ≤ 35,52 h |
|  | X45 --> Y6 + Y42 + Y78 ≤ 308,13 h |
|  | X46 --> Y7 + Y43 + Y79 ≤ 555,23 h |
|  | X47 --> Y8 + Y44 + Y80 ≤ 71,96 h |
|  | X48 --> Y9 + Y45 + Y81 ≤ 375,75 h |
|  | X49 --> Y10 + Y46 + Y82 ≤ 333,85 h |
|  | X50 --> Y11 + Y47 + Y83 ≤ 167,59 h |
|  | X51 --> Y12 + Y48 + Y84 ≤ 234,4 h |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Hasil Optimasi

Fungsi kendala dan fungsi tujuan merupakan persyaratan dalam melakukan optimasi menggunakan program solver Ipada Microsoft Excell. Optimasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan ketersediaan volume air pada daerah studi.

Tabel 9. Hasil Optimasi

| Periode Tanam | Tanaman | Luas Lahan (h) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sebelum | Sesudah |
| I | Padi | 450 | 0 |
|  | Jagung | 50 | 0 |
|  | Bawang | 100 | 371 |
|  | Total | 600 | 371 |
| II | Padi | 450 | 0 |
|  | Jagung | 50 | 0 |
|  | Bawang | 100 | 414 |
|  | Total | 600 | 414 |
| III | Padi | 0 | 0 |
|  | Jagung | 0 | 0 |
|  | Bawang | 1500 | 1792 |
|  | Total | 1500 | 1792 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Keuntungan maksimum hasil optimasi menggunakan fasiltas Solver adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Optimasi

| Periode Tanam | Keuntungan |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTT Sebelum Program Solver | PTT Sesudah Program Solver |
|  | (Rupiah) | (Rupiah) |
| I | Rp 13.104.413.900,00 | Rp30.605.523.247,73 |
| II | Rp13.104.413.900,00 | Rp34.130.751.922,39 |
| III | Rp123.610.785.000,00 | Rp 147.698.636.500,19 |
|  | Rp149.819.612.800,00 | Rp212.434.911.670,31 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

Tinggi Pintu Air

Berikut adalah contoh hasil perhitungan besar bukaan pintu pada periode tanam I, periode tanam II, dan periode tanam III:

Tabel 11. Tinggi bukaan pintu musim tanam I

| Kode Saluran | b (m) | Periode Tanam I |  | Periode TanamII |  | Periode TanamIII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h (m) | Q Hitungan (m³/dt) | h (m) | Q Hitungan (m³/dt) | h (m) | Q Hitungan (m³/dt) |
| BP.1 | 0,8 | 0,1445 | 0,0351 | 0,2422 | 0,0744 | 0,1242 | 0,0280 |
| BP.1A | 0,6 | 0,2448 | 0,0523 | 0,3172 | 0,0742 | 0,0766 | 0,0096 |
| BP.2 | 0,5 | 0,2057 | 0,0326 | 0,5986 | 0,1276 | 0,2525 | 0,0429 |
| BP.3 | 0,4 | 0,4322 | 0,0622 | 0,4977 | 0,0737 | 0,2823 | 0,0366 |
| BP.4A | 0,6 | 0,3166 | 0,0740 | 0,2814 | 0,0632 | 0,0961 | 0,0136 |
| BP.4 | 0,5 | 0,3286 | 0,0606 | 0,3387 | 0,0630 | 0,5620 | 0,1183 |
| BP.5 | 0,8 | 0,2508 | 0,0782 | 0,3711 | 0,1342 | 0,3854 | 0,1412 |
| BP.5A | 0,5 | 0,4105 | 0,0804 | 0,6628 | 0,1440 | 0,1825 | 0,0276 |
| BP.6A | 0,6 | 0,2592 | 0,0566 | 0,5098 | 0,1365 | 0,2739 | 0,0610 |
| BP.6 | 0,6 | 0,5281 | 0,1426 | 0,5365 | 0,1454 | 0,3590 | 0,0873 |
| BP.7A | 0,5 | 0,4728 | 0,0958 | 0,4479 | 0,0896 | 0,2027 | 0,0319 |
| BP.7 | 0,5 | 0,4875 | 0,0995 | 0,4750 | 0,0964 | 0,449 | 0,0900 |

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2021)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan perhitngan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Besar maksimum debit andalan yang ada pada bendungan sumi adalah 1,745 m3/dt .

- Besar kebutuhan air irigasi adalah: Musim tanam I: Padi 11602,82 m3/ha, Palawija 19259,95 m3/ha, Bawang 24285,37 m3/ha.

- Besarnya luas tanam dan keuntungan maksimal adalah 1792,30 ha, dengan keuntungan maksimal sebesar Rp.147.698.636.500,19.

- Besarnya tinggi bukaan pintu maksimum adalah: Pada Musim Tanam I terdapat pada saluran BP.6 0,5281 m = 53 cm.

Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Selain menggunakan Metode Solver yang ada pada Microsoft Excel untuk melakukan optimasi, metode yang dapat dijadikan alternatif lain adalah dengan menggunakan Linier Programming Melalui Metode Simpleks, dan menggunakan Dynamik Programming melalui beberapa tahap (multistage) dalam program matematis.

- Melakukan perbandingan dengan metode lain sehingga bisa diketahui selisih perbandingan perhitungan dengan menggunakan Metode Solver.

- Melakukan perhitungan yang dipengaruhi oleh hama, dan bencana alam lainnya.

- Melakukan penyuluhan terhadap para petani agar melakukan pola tata tanam sesuai dengan debit yang ada sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Efristatika Novi Tyas, Eko Noerhayati, And Bambang Suprapto. N.D. Studi Evaluasi Pengoperasian Pintu Bendung Gerak Untuk Pengendali Banjir Di Kabupaten Bojonegoro. 12.

Anwar, Nadjadji. 2001. Analisa Sistem Untuk Teknik Sipil. Surabaya: Teknik Sipil Its.

Montarcih, Lily. 2009. Hidrologi Teknik Sumberdaya Air-2. Malang: Cv. Asrori Malang.

Triatmodjo, Bambang. 2008. Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Beta Offset.