STUDI PERENCANAAN TANGGUL UNTUK PENGENDALIAN BANJIR DI SUNGAI CIBERES

Muhammad Fikri Alim1, Eko Noerhayati2, Warsito3.

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail : fikrialim1998.mfa@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail : eko.noerhayati@unisma.ac.id

3 Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail : warsito@unisma.ac.id

ABSTRAK

Hampir setiap musim penghujan tiba, luapan air Sungai Ciberes senantiasa menggenangi beberapa kawasan. Terkhusus di patok 39 – patok 54, dimana aliran sungai tersebut sangai berdekatan dengan pemukiman warga. Terjadinya banjir ini disebabkan beberapa faktor antara lain intensitas hujan yang tinggi, sedimentasi sungai yang tinggi, tanggul yang sudah banyak yang rusak dan lain sebagainya. Kondisi eksisting yang ada pada sungai Ciberes sudah tidak mampu menampung debit banjir. Dari masalah yang ada maka salah satu cara meminimalisir terjadi nya banjir yaitu merencanakan bangunan pengendalian banjir, yang mana bangunan pengendalian banjir ini adalah suatu bangunan tanggul sungai yang direncanakan sepanjang bantaran sungai yang di nilai memiliki resiko tinggi banjir. Di dalam perhitungan debit banjir dengan menggunakan metode HSS Nakayasu dalam kala ulang 10 tahun di dapat debit sebesar 116,518 m3/det. Berdasarkan dari hasil di atas maka sungai Ciberes perlu di normalisasi dengan merencanakan tanggul sungai dengan kemiringan 1:3 serta mempunyai tinggi jagaan 0,6 meter dan lebar mercu 3 meter. Sehingga dengan peningkatan efisiensi bangunan tanggul dan perbaikan dimensi saluran sungai Ciberes khususnya di patok 39 – patok 54 untuk segera dilakukan normalisasi agar permasalahan banjir di sungai Ciberes dapat diatasi. Kata kunci : Banjir sungai, Sungai Ciberes, Tanggul sungai

# PENDAHULUAN Latar Belakang

Hampir setiap musim penghujan tiba, luapan air Sungai Ciberes senantiasa menggenangi beberapa kawasan, terutama daerah sekitar Kecamatan Ambit, Kecamatan waled dan Kecamatan Ciledug yang termasuk dalam segmen hulu sungai. Dengan kondisi ini, banjir yang terjadi sudah sangat mengganggu aktivitas kehidupan yang ada, akibatnya aktifitas ekonomi pun terganggu. Serta menyebabkan kerugian materi bagi penduduk sekitar. Sebab genangan banjir akibat hujan lokal yang menyebabkan banjir tahunan memiliki waktu genangan selama 4-7 hari bahkan lebih.

Maksud dari perencanaan tanggul banjir Sungai Ciberes di Kabupaten Cirebon ini adalah untuk mencegah banjir di dataran yang dilindunginya. Bagaimanapun, tanggul juga mengungkung aliran air sungai, menghasilkan aliran yang lebih cepat dan muka air yang lebih tinggi. sehingga kerugian akibat banjir dapat berkurang dan masyarakat juga tidak terganggu aktifitasnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pada Sungai Ciberes, agar tidak terjadi luapan yang mengakibatkan banjir.

# Rumusan Masalah

- Berapa hasil perhitungan debit banjir rencana sungai Ciberes?

- Berapa rencana dimensi sungai Ciberes?

- Berapa rencana dimensi tanggul sungai Ciberes?

- Berapa perhitungan stabilitas tangul?

- Berapa perhitungan volume galian dan volume urugan?

# Tujuan

- Mengetahui debit banjir sungai Ciberes

- Mengetahui hasil perhitungan debit banjir rencana sungai Ciberes

- Mengetahui perencanaan pembuatan tanggul untuk meminimalisir terjadinya banjir di sungai Ciberes.

# TINJAUAN PUSTAKA

Pada pengendalian banjir perlu adanya penelitian untuk mengetahui debit banjir rencana harian maksimum tahunan. Sebelum adanya informasi yang jelas mengenai sifat dan besaran hidrologi yang diketahui, hampir tidak mungkin dilakukan analisis untuk menentukan berbagai sifat dan besaran hidroliknya. Perhitungan debit banjir rencana dapat dilakukan dengan menggunakanmetode hidrograf yang dilakukan dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis dan metode non hidrograf yang dilakukan dengan bantuan teknik analisis tersebut. Data curah hujan yang digunakan dalam analisis hidrologi ini yaitu menggunakan data curah hujan yang maksimum. Tujuan menggunakan data tersebut agar analisa dapat mendekati dalam kondisi yang sesungguhnya sesuai yang ada di lapangan. Stasiun penakar hujan yang dipakai dalam perhitungan analisis ini , yaitu menggunakan stasiun hujan Waled yang berada di kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

# METODE PENELITIAN Lokasi Studi

Lokasi studi adalah sungai Ciberes yang berada di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Luas DAS Ciberes = 58,25 km2 . Panjang utama Sungai Ciberes = 25,50 km. Sedangkan hanya 686 meter yang akan di bangun tanggul.

# Data Yang Diperlukan

- Data gambar potongan melintang dan memanjang Sungai Ciberes.

- Data curah hujan periode ulang 10 tahun, yaitu dari tahun 2011 s/d 2020.

- Peta Topografi

# Tahap Penelitian

- Tahap Persiapan

- Tahap Pengumpulan Data

- Tahap Pengolahan Data

# Bagan Alir Studi

Tidak

Mulai

Pengumpulan

Data

Data Peta

Topografi

Data Curah

Hujan

Data Eksisting

Sungai

RAPS

Rescaled

(

Adjusted Partial

Sams)

Perhitungan Curah Hujan rerata

Maksimum Daerah

Perhitungan Curah Hujan Efektif

Perhitungan Debit Rencana Banjir

Qp

=

𝐶𝐴

𝑥

𝑅𝑜

3

,

6

𝑥

(

0

,

3

𝑇𝑝

+

𝑇

0

,

3

)

Debit Maksimum

Analisa kapasitas Penampang Sungai

Perencanaan tanggul

Analisis Stabilitas tanggul

Gambar Perencanaan Tanggul

Stabil

Selesai

# PEMBAHASAN DAN HASIL

Untuk memperkirakan data besar debit banjir rencana, maka dilakukan dengan analisis frekuensi banjir yang menggunakan satu stasiun hujan, yaitu dengan stasiun Jatiseeng. Untuk studi ini hanya 686 meter panjang sungai yang akan di rencanakan pembuatan tanggul.

Agar mengetahui jumlah debit air yang mengalir pada sungai Ciberes, dalam studi ini menggunakan data hujan 10 tahun terakhir pada tahun 2011 – 2020.

| No | Tahun | Curah Hujan (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1977 |
| 2 | 2012 | 340 |
| 3 | 2013 | 1117 |
| 4 | 2014 | 519 |
| 5 | 2015 | 1069 |
| 6 | 2016 | 1344 |
| 7 | 2017 | 1693 |
| 8 | 2018 | 1879 |
| 9 | 2019 | 1124 |
| 10 | 2020 | 1362 |

Sumber : BBWS Cimanuk Cisanggarung

# Curah Hujan Rerata Daerah Aliran

Langkah Perhitungan : n = 10

Sk* = ∑k i=1(Yi - Ȳ) Sk* = 1977 – 1242,4 = 734,6

Dy2 	 	 (𝑦𝑖−𝑛Ȳ)2

Dy2

Dy′

Sk** 	 	′

𝑑𝑦

Sk**

|Sk**|

Sk**Max

Sk**Min

| Q |  | = ¦Sk**max¦= 1,449 |
| --- | --- | --- |
| R |  | = Sk**max- Sk**min = 1,449 – (-1,78) = 3,23 |

Q/n

10

= 0,46 < 1,05 ok!

R/n

10

= 1,02 <1,21 ok!

| No | Tahun | Hujan Maksimum (Yi) | Sk* | Dy2 | Sk** | ¦Sk**¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1977 | 734,6 | 53963,716 | 1,449 | 1,449 |
| 2 | 2012 | 340 | -902,4 | 81432,576 | -1,780 | -1,780 |
| 3 | 2013 | 1117 | -125,4 | 1572,516 | -0,247 | -0,247 |
| 4 | 2014 | 519 | -723,4 | 52330,756 | -1,427 | -1,427 |
| 5 | 2015 | 1069 | -173,4 | 3006,756 | -0,342 | -0,342 |
| 6 | 2016 | 1344 | 101,6 | 1032,256 | 0,200 | 0,200 |
| 7 | 2017 | 1693 | 450,6 | 20304,036 | 0,889 | 0,889 |
| 8 | 2018 | 1879 | 636,6 | 40525,956 | 1,256 | 1,256 |
| 9 | 2019 | 1124 | -118,4 | 1401,856 | -0,234 | -0,234 |
| 10 | 2020 | 1362 | 119,6 | 1430,416 | 0,236 | 0,236 |
| Jumlah |  | 12424 |  | 257000,840 | 1,449 | max |
| Rata-rata (Ȳ) |  | 1242,4 |  | 25700,084 | -1,780 | min |
| Dy' |  | 506,9525027 |  |  |  |  |

Sumber : Hasil perhitungan

# Curah Hujan rencana

Curah hujan rencana merupakan curah hujan terbesar tahunan yang mungkin akan terjadi disuatu daerah dengan peluang tertentu. Dalam studi ini perhitungan curah hujan rencana menggunakan metode Log person type III.

Untuk Langkah perhitungan sebagai berikut :

- Mengubah data xi menjadi log xi

- Menghitung rata rata

- Menghitung harga standar deviasi dengan rumus :

S =

𝑛−1

- Menghitung koefisien kepencengan dengan rumus :

n ∑n (log x −Log x)3

Cs

- Menghitung logaritma curah hujan yang sudah direncanakan, curah hujan rencana diambil untuk jangka waktu 5, 10, 25, 50, 100 tahun adalah sebagai berikut :

LOG xrt = LOG Xn x G x S

| No | Tahun | Xi (mm/hari) | Log Xi | Log Xi-Log X | (Log Xi-Log X)2 | (Log Xi-Log X)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1977 | 3,296 | 0,252 | 0,064 | 0,01609 |
| 2 | 2012 | 340 | 2,531 | -0,512 | 0,262 | -0,13428 |
| 3 | 2013 | 1117 | 3,048 | 0,004 | 0,000 | 0,00000 |
| 4 | 2014 | 519 | 2,715 | -0,328 | 0,108 | -0,03541 |
| 5 | 2015 | 1069 | 3,029 | -0,015 | 0,000 | 0,00000 |
| 6 | 2016 | 1344 | 3,128 | 0,085 | 0,007 | 0,00061 |
| 7 | 2017 | 1693 | 3,229 | 0,185 | 0,034 | 0,00634 |
| 8 | 2018 | 1879 | 3,274 | 0,230 | 0,053 | 0,01223 |
| 9 | 2019 | 1124 | 3,051 | 0,007 | 0,000 | 0,00000 |
| 10 | 2020 | 1362 | 3,134 | 0,091 | 0,008 | 0,00074 |
| Jumlah |  |  | 30,436 | 0,000 | 0,537 | -0,134 |
| Rata-rata |  |  | 3,044 |  |  |  |
| Koeifisien Kemencengan = CS |  |  | -1,3 |  |  |  |
| Sd (Standart Deviasi Log X = S Log X) |  |  | 0,24 | sd di akar, akar 0,152/9 |  |  |

Sumber : Hasil Perhitungan

# Uji Distribusi Frekuensi

Pengujian ini biasanya dilakukan dengan tujuan mengetahui kebenaran dari hipotesis yang sudah diambil distribusi frekuensi yang sesuai. Tahap perhitungan nya sebagai berikut :

- Pada probabilitas Log Pearson Type III ini data diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar.

- Mencari nilai Log dari hujan rerata maximum (Xi) Log 340 = 2,53 mm

- Mencari nilai G pada masing-masing Probabilitas Log Xi−Log X

G =

S

G =

G = -2,07 mm

- Mencari harga Pr (%) melalui tabel distribusi Log Pearson Type III, didapat nilai Pr = 99,00

- Hitung Peluang empiris (Pe)

Pe = 𝑛𝑜 𝑢𝑟𝑢𝑡 x 100%

𝑛+1

Pe = 1 x 100%

𝑛+1

Pe =  = 0,091

- Menghitung nilai Pt

Pt = 𝑃𝑟−100

100

Pt = 99,00−100 = 0,01 %

100

- Menghitung selisih Pt dan Pe Δmaks = (Pe – Pt)

| No | Tahun | Xi (mm/hr) | Log Xi (mm) | Pe = m (n+1)(%) | K | Pr | Pt (%) | P (Pe-Pt)(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 340 | 2,53 | 0,091 | -2,097 | 99,00 | 0,01 | 0,08 |
| 2 | 2014 | 519 | 2,72 | 0,182 | -1,345 | 98,96 | 0,01 | 0,17 |
| 3 | 2015 | 1069 | 3,03 | 0,273 | -0,060 | 49,10 | 0,51 | -0,24 |
| 4 | 2013 | 1117 | 3,05 | 0,364 | 0,018 | 48,06 | 0,52 | -0,16 |
| 5 | 2019 | 1124 | 3,05 | 0,455 | 0,030 | 45,63 | 0,54 | -0,09 |
| 6 | 2016 | 1344 | 3,13 | 0,545 | 0,347 | 35,51 | 0,64 | -0,10 |
| 7 | 2020 | 1362 | 3,13 | 0,636 | 0,371 | 34,71 | 0,65 | -0,02 |
| 8 | 2017 | 1693 | 3,23 | 0,727 | 0,758 | 21,69 | 0,78 | -0,06 |
| 9 | 2018 | 1879 | 3,27 | 0,818 | 0,943 | 15,45 | 0,85 | -0,03 |
| 10 | 2011 | 1977 | 3,30 | 0,909 | 1,034 | 35,62 | 0,64 | 0,27 |
| Jumlah |  | 12424 | 30,44 |  | max |  |  | 0,27 |
| Rata Rata |  | 1242,4 | 3,04 |  | n |  |  | 10 |
| Koefisien Kemencengan = Cs |  | -1 |  |  | α |  |  | 5% |
| Standart Deviasi = Sd |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Hasil Perhitungan

- Cari Δmaks

Dari hasi perhitungan diatas didapatkan nilai Δmaks = 0,27= 27%.

- Mencari nilai Δcr lalu dibandingkan dengan Δmaks

Pada tabel 4.7 nilai Δcr untuk α = 5% dan jumlah data (n) = 10 di dapat harga Δcr = 0,51 atau 51%, maka dengan nilai Δmaks = 27% < Δcr = 51%, karena Δmaks < Δcr maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan curah hujan rancangan dengan log pearson type III dapat dipergunakan untuk perhitungan selanjutnya.

| Peluang (%) | Pmaks | Pcr | Smirnov Kolomo | gKeterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,27 | 0,51 | 0,12 < 0,51 | Diterima |

Sumber : Hasil Perhitungan

# Perhitungan Hujan Jam jam-an

Untuk perhitungan hidrograf banjir rancangan dengan menggunakan cara hidrograf satuan perlu diketahui bahwa sebaran hujan jam jaman dengan suatu interval tertentu.

Di studi ini untuk mencar data di gunakan rumus modifikasi dari mononobe, yaitu sebagai berikut :

# I = 𝑅  (24)2/3

𝑡𝑐

Berdasarkan data curah hujan, curah hujan rencana digunakan dengan kala ulang 5 tahun yaitu R5 = 1741,39 mm.

I =  (  )2/3

I = 1113,84 mm/jam = 3,094-3 m/det

# I =  ()2/3

I = 603,71 mm/jam

| waktu | Intesitas curah hujan |
| --- | --- |
| 0,585 | 863,09 |
| 1 | 603,71 |
| 2 | 380,31 |
| 3 | 290,23 |
| 4 | 239,58 |
| 5 | 206,46 |
| 6 | 182,83 |

Sumber : Hasil Perhitungan

## Perhitungan Hujan Efektif

Contoh perhitungan pada hujan kala ulang 2 tahun:

Koefisien aliran (C)  	= 0,56

Hujan efektif jam-jaman  	= It 2 tahun × Persentase jam ke-1 ×C

= 2,623 × 1,444 × 0,56

= 2,12

Untuk perhitungan lengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah

| Jam Ke - | Rasio (%) |  |  | Kala Ulang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 1 | 55,00% | 2,12 | 0,551 | 0,387 | 0,308 | 0,26 | 0,227 |
| 2 | 14,30% | 6,028 | 1,567 | 1,099 | 0,875 | 0,739 | 0,646 |
| 3 | 10,00% | 12,579 | 3,269 | 2,293 | 1,826 | 1,542 | 1,348 |
| 4 | 8,00% | 32,137 | 8,353 | 5,859 | 4,665 | 3,939 | 3,443 |
| 5 | 6,70% | 64,325 | 16,719 | 11,728 | 9,337 | 7,885 | 6,892 |
| 6 | 5,90% | 127,455 | 33,128 | 23,239 | 18,5 | 15,623 | 13,656 |

Sumber : Hasil perhitungan

## Analisa Debit Banjir Rancangan

Data sungai dibawah ini didapat dari dinas BBWS Cimanuk Cisanggarung

| Luas (A) | = 58,25 km2 |
| --- | --- |
| Lst | = 62,48 km |
| Panjang sungai (L) | = 25,50 km |
| Kemiringan (S) | = 0,014 % |
| Koefisien pengaliran | = 0,75 (referensi dari tabel 2.5) |
| Koefisien (α) | = 2 |
| Ro | = 1 mm |

- 	Adapun perhitungan debit banjir rencana adalah sebagai berikut :

- Menghitung waktu konsentrasi (Tg) Tg = 0,4 + 0,058 × L

= 0,4 + 0,058 × 25,50

= 1,88 jam

- Menentukan satuan waktu yang digunakan (Tr) Tr = 0,5 × Tg

= 0,5 × 1,88

= 0,94 jam

- Menghitung waktu puncak (Tp) Tp = Tg + 0,8 Tr

= 1,88 + (0.8 × 0,94)

= 2,63 jam

- Menghitung waktu debit sama dengan 0,3 kali debit puncak T0,3 = α × Tg

= 2 × 1,88

= 3,76 jam

Tp + T0,3 = 2,63 + 3,76

= 6,39 jam

Tp + T0,3 + 1,5T0,3 = 2,63 + 3,76 + (1,5 x 3,76)

= 12,03 Jam

- Selanjutnya menghitung debit puncak banjir kondisi saat ini dengan menggunakan metode nakayasu

𝐶 𝑥 𝐴 𝑥 𝑅𝑜

QP =

3,6 𝑥 (0,3 𝑇𝑝 + 𝑇0,3)

=

= 2,67 m3/det

- Bagian lengkung naik hidrograf satuan memiliki persamaan sebagai berikut :

Qa = Qp ( 𝑡 )2/4

𝑇𝑝

Untuk batasannya 0 < t < Tp di mulai dari t = 1

= 2,67 ()2/4

= 1,646 m3/det/mm

- Sedangkan bagian lengkung turun hidrograf satuan memiliki persamaan sebagai berikut :

  - Untuk Batasan Tp < t < (Tp + T0,3) di mulai dari t = 5

𝑡−𝑇𝑝

Qd1 = Qp x 0,3^

𝑇0,3

5−2,63        = 2,67 x 0,3^ 3,76

= 1,2505 m3/det/mm

  - Untuk Batasan (Tp + T0,3) < t < ( Tp + T0,3 + 1,5T0,3) di mulai dari t = 11

𝑡−𝑇𝑝+0,5𝑇0,3

Qd2 = Qp x 0,3^

= 2,67 x 0,3^

= 0,3057 m3/det/mm

  - Untuk Batasan t > ( Tp + T0,3 + 1,5T0,3) dimulai dari t =

19

Qd3 = Qp x 0,3^ 𝑡−𝑇𝑝+1,5𝑇𝑜,3

2𝑇0,3

= 2,67 x 0,3^

# = 0,0784 m3/det/mm

Untuk perhitungan lengkap ada pada tabel di bawah ini

| t | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 1,6463925 |  |
| 2 | 2,3283506 |  |
| 3 | 2,8516355 | 0 < t < Tp |
| 4 | 3,2927851 |  |
| 5 | 1,2500598 |  |
| 6 | 0,9075431 |  |
| 7 | 0,6588761 | Tp < t < (Tp T0,3) |
| 8 | 0,4783440 |  |
| 9 | 0,3472776 |  |
| 10 | 0,2521235 |  |
| 11 | 0,2993947 |  |
| 12 | 0,2418438 |  |
| 13 | 0,1953557 |  |
| 14 | 0,1578037 |  |
| 15 | 0,1274700 | (Tp + T0,3) < t < ( Tp + T0,3 + 1,5T0,3) |
| 16 | 0,1029672 |  |
| 17 | 0,0831745 |  |
| 18 | 0,0671864 |  |
| 19 | 0,0787259 |  |
| 20 | 0,0670789 |  |
| 21 | 0,0571550 | t > ( Tp + T0,3 + 1,5T0,3) |
| 22 | 0,0486992 |  |
| 23 | 0,0414945 |  |
| 24 | 0,0353556 |  |

Sumber : Hasil Perhitungan

## Perhitungan Debit Banjir Kala Ulang 10 Tahun

| T | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Q Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (jam) | (m3/detik ) | 0,387 | 1,099 | 2,293 | 5,859 | 11,728 | 23,239 | (m3/detik ) |
| 0 | 1,665 | 0,644 |  |  |  |  |  | 0,644 |
| 1 | 2,355 | 0,910 | 1,830 |  |  |  |  | 2,740 |
| 2 | 2,884 | 1,115 | 2,588 | 3,819 |  |  |  | 7,522 |
| 3 | 3,331 | 1,288 | 3,170 | 5,401 | 9,756 |  |  | 19,615 |
| 4 | 2,327 | 0,900 | 3,661 | 6,614 | 13,799 |  |  | 24,974 |
| 4,295 | 1,264 | 0,489 | 2,558 | 7,639 | 16,899 | 19,527 |  | 47,112 |
| 5 | 0,918 | 0,355 | 1,389 | 5,337 | 19,518 | 27,620 | 38,692 | 92,911 |
| 6 | 0,666 | 0,257 | 1,009 | 2,899 | 13,635 | 33,824 | 54,727 | 106,351 |
| 7 | 0,484 | 0,187 | 0,732 | 2,105 | 7,406 | 39,067 | 67,020 | 116,518 |
| 8 | 0,351 | 0,136 | 0,532 | 1,527 | 5,379 | 27,292 | 77,408 | 112,274 |
| 9 | 0,255 | 0,099 | 0,386 | 1,110 | 3,902 | 14,824 | 54,076 | 74,398 |
| 10 | 0,698 | 0,270 | 0,280 | 0,805 | 2,836 | 10,766 | 29,374 | 44,331 |
| 10,431 | 0,303 | 0,117 | 0,767 | 0,585 | 2,057 | 7,811 | 21,333 | 32,670 |
| 11 | 0,246 | 0,095 | 0,333 | 1,601 | 1,494 | 5,676 | 15,477 | 24,677 |
| 12 | 0,198 | 0,077 | 0,270 | 0,695 | 4,090 | 4,117 | 11,248 | 20,496 |
| 13 | 0,161 | 0,062 | 0,218 | 0,564 | 1,775 | 2,991 | 8,157 | 13,767 |
| 14 | 0,129 | 0,050 | 0,177 | 0,454 | 1,441 | 8,186 | 5,926 | 16,234 |
| 15 | 0,104 | 0,040 | 0,142 | 0,369 | 1,160 | 3,554 | 16,221 | 21,486 |
| 16 | 0,084 | 0,032 | 0,114 | 0,296 | 0,943 | 2,885 | 7,041 | 11,312 |
| 17 | 0,068 | 0,026 | 0,092 | 0,239 | 0,756 | 2,322 | 5,717 | 9,152 |
| 18 | 0,079 | 0,031 | 0,075 | 0,193 | 0,609 | 1,888 | 4,601 | 7,397 |
| 19 | 0,209 | 0,081 | 0,087 | 0,156 | 0,492 | 1,513 | 3,741 | 6,070 |
| 19,635 | 0,057 | 0,022 | 0,230 | 0,181 | 0,398 | 1,220 | 2,998 | 5,049 |
| 20 | 0,067 | 0,026 | 0,063 | 0,479 | 0,463 | 0,985 | 2,417 | 4,433 |
| 21 | 0,049 | 0,019 | 0,074 | 0,131 | 1,225 | 0,798 | 1,952 | 4,197 |
| 22 | 0,041 | 0,016 | 0,054 | 0,154 | 0,334 | 0,927 | 1,580 | 3,064 |
| 23 | 0,035 | 0,014 | 0,045 | 0,112 | 0,393 | 2,451 | 1,836 | 4,851 |
| 24 | 0,136 | 0,053 | 0,038 | 0,094 | 0,287 | 0,669 | 4,857 | 5,998 |
| Debit Banjir Kala Ulang 10 Tahun Terbesar |  |  |  |  |  |  |  | 116,518 |

Sumber : Hasil Perhitungan

## Analisis Kapasitas Debit Penampang Sungai

Debit banjir kala ulang 10 tahun 	= 116,518 m3/det.

| Kemiringan lereng |  |  | = 1 : 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kemiringan (S) |  |  | = 0,00303 |
| Lebar bawah (b) |  |  | = 3,98 m |
| Tinggi (h) |  |  | = 2,79 m |
| Luas Penampang (A) |  |  | = b x h + m x h2 |
|  |  |  | = 3,98 x 2,79 + 3 x 2,792 |
|  |  |  | = 3,98 x 2,79 + 3 x 7,78 |
|  |  |  | = 34,4565 m2 |

Keliling basah (P) 	 	 	= b + 2h x

= 3,98 + 2 x 2,79 x

|  |  |  | = 3,98 + 5,58 x 3,16 = 21,6128 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Jari jari hidrolik (R) |  |  | = A / P |
|  |  |  | = 34,4565 / 21,6128 |
|  |  |  | = 1,59 m |
| Kecepatan aliran (V) |  |  | = 1/n x R0,67 x S0,5 |
|  |  |  | = 1/0,025 x 1,590,67 x 0,003030,5 |
|  |  |  | = 40 x 1,36 x 0,05 |
|  |  |  | = 3,01 m/det |
| Debit (Q) |  |  | = A x V |
|  |  |  | = 34,4565 x 3,01 |
|  |  |  | = 103,697 m3/det |

Jadi, untuk penampang sungai ciberes eksisting dapat menampung debit sebesar  103,697 m3/det. Sedangkan debit maksimal yang di rencanakan untuk periode kala ulang 10 tahun adalah 116,518 m3/det.

| Pot | B | Elv Dasar | S | H | A | P | R | V | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  |  | m | m2 | m | m | m/det | m3/det |  |
| 54 | 7,38 | -3,84 | 0,0049 | 1,52 | 18,149 | 16,986 | 1,0684 | 2,927 | 53,121 | Meluap |
| 53 | 7,66 | -4,08 | 0,00545 | 1,71 | 21,871 | 18,467 | 1,1843 | 3,307 | 72,335 | Meluap |
| 52 | 6,65 | -4,26 | 0,00434 | 1,9 | 23,465 | 18,658 | 1,2576 | 3,073 | 72,099 | Meluap |
| 51 | 7,32 | -4,49 | 0,00121 | 2,11 | 28,802 | 20,655 | 1,3944 | 1,739 | 50,073 | Meluap |
| 50 | 7,51 | -4,45 | 0,00649 | 2,29 | 32,930 | 21,983 | 1,4980 | 4,224 | 139,114 | Tidak meluap |
| 49 | 8,22 | -4,79 | 0,00152 | 2,17 | 31,964 | 21,934 | 1,4573 | 2,007 | 64,153 | Meluap |
| 48 | 8,91 | -4,86 | 0,01456 | 2,18 | 24,176 | 22,688 | 1,0656 | 5,037 | 121,764 | Tidak meluap |
| 47 | 7,41 | -4,03 | 0,00462 | 2,12 | 29,192 | 20,808 | 1,4029 | 3,411 | 99,578 | Meluap |
| 46 | 7,22 | -4,15 | 0,01583 | 2,54 | 24,790 | 23,273 | 1,0652 | 5,250 | 130,156 | Tidak meluap |
| 45 | 8,65 | -4,53 | 0,0112 | 2,92 | 33,784 | 27,104 | 1,2465 | 4,907 | 165,763 | Tidak meluap |
| 44 | 8,92 | -4,25 | 0,025 | 3,23 | 39,245 | 29,334 | 1,3379 | 7,686 | 301,652 | Tidak meluap |
| 43 | 8,33 | -4,8 | 0,00383 | 3,41 | 40,033 | 29,881 | 1,3398 | 3,011 | 120,556 | Tidak meluap |
| 42 | 8,77 | -4,62 | 0,00778 | 2,86 | 33,262 | 26,845 | 1,2390 | 4,073 | 135,475 | Tidak meluap |
| 41 | 7,64 | -4,34 | 0,00509 | 2,11 | 29,477 | 20,975 | 1,4053 | 3,584 | 105,659 | Meluap |
| 40 | 6,29 | -3,76 | 0,00121 | 2,85 | 42,294 | 24,302 | 1,7404 | 2,017 | 85,302 | Meluap |
| 39 | 3,98 | -3,8 | 0,00303 | 2,79 | 34,457 | 21,613 | 1,5943 | 3,010 | 103,697 | Meluap |

Sumber : Hasil Perhitungan

## Analisis Rencana Penampang Debit Sungai

Contoh perhitungan kapasitas debit rencana sungai Ciberes, diambil contoh pada patok 39.

Debit banjir kala ulang 10 tahun 	= 116,518 m3/det.

| Kemiringan lereng |  |  | = 1 : 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kemiringan (S) |  |  | = 0,003030 |
| Lebar bawah (b) |  |  | = 6 m |
| Tinggi (h) |  |  | = 2,79 m |
| Tinggi Jagaan |  |  | = 0,6 m |
| Lebar Mercu Tanggul |  |  | = 3 m |
| Luas Penampang (A) |  |  | = b x h + m x h2 |
|  |  |  | = 6 x 2,79 + 3 x 2,792 |
|  |  |  | = 6 x 2,79 + 3 x 7,78 |
|  |  |  | = 40,092 m2 |

Keliling basah (P) 	 	 	= b + 2h x

= 6 + 2 x 2,79 x

|  |  |  | = 6 + 5,58 x 3,16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | = 23,633 m |
| Jari jari hidrolik (R) |  |  | = A / P |
|  |  |  | = 40,092 / 23,633 |
|  |  |  | = 1,6965 m |
| Kecepatan aliran (V) |  |  | = 1/n x R0,67 x S0,5 |
|  |  |  | = 1/0,025 x 1,69650,67 x 0,003030,5 |
|  |  |  | = 40 x 1,42 x 0,055 |
|  |  |  | = 3,137 m/det |
| Debit (Q) |  |  | = A x V |
|  |  |  | = 40,912 x 3,137 |
|  |  |  | = 125,788 m3/det |

Jadi, untuk penampang sungai Ciberes yang direncanakan di p 39 dapat menampung debit sebesar 125,788 m3/det, sedangkan debit maksimum yang direncanakan untuk periode ulang 10 tahun adalah 116,518 m3/det.

| Pot | B | Elv Dasar | S | H | A | P | R | V | Q | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  |  | m | m2 | m | m | m/det | m3/det |  |
| 54 | 9 | -4,84 | 0,0049 | 1,52 | 32,163 | 18,606 | 1,729 | 4,040 | 129,949 | Tidak meluap |
| 53 | 8 | -5,08 | 0,00545 | 1,71 | 31,225 | 18,807 | 1,660 | 4,147 | 129,5 | Tidak meluap |
| 52 | 8 | -5,26 | 0,00434 | 1,9 | 33,250 | 20,008 | 1,662 | 3,703 | 123,138 | Tidak meluap |
| 51 | 10 | -5,49 | 0,00121 | 2,11 | 52,265 | 23,335 | 2,240 | 2,388 | 124,823 | Tidak meluap |
| 50 | 8 | -5,45 | 0,00649 | 2,29 | 34,052 | 22,473 | 1,515 | 4,257 | 144,963 | Tidak meluap |
| 49 | 10 | -5,79 | 0,00152 | 2,17 | 49,953 | 23,714 | 2,106 | 2,569 | 128,33 | Tidak meluap |
| 47 | 10 | -5,03 | 0,00462 | 2,12 | 34,683 | 23,398 | 1,482 | 3,539 | 122,751 | Tidak meluap |
| 41 | 10 | -5,34 | 0,00509 | 2,11 | 34,456 | 23,335 | 1,477 | 3,705 | 127,67 | Tidak meluap |
| 40 | 10 | -4,76 | 0,00121 | 2,85 | 52,868 | 28,012 | 1,8873 | 2,129 | 225,158 | Tidak meluap |
| 39 | 6 | -4,8 | 0,00303 | 2,79 | 40,092 | 23,633 | 1,6965 | 3,137 | 125,788 | Tidak meluap |

Sumber : Hasil Perhitungan

## Lebar Mercu Dan Tinggi Jagaan

Berdasarkan debit banjir rencana yang sebesar 116,518 m3/det maka lebar mercu tangggul adalah 3m dan tinggi jagaan tanggul adalah 0,6m.

Perhitungan Stabilitas Tanggul Pada tanah kondisi kering :

𝑛

(𝑊𝑛 𝑐𝑜𝑠

F 	 =

### = (0,75 x 35,41) + (47,30 x 0,47)

23,36

= 2,09

Fs   = 1,5

F > Fs = Aman

Pada tanah kondisi basah :

F  =

### = (0,75 x 35,41) + (65,74 x 0,47)

32,46

= 1,77

Fs  = 1,5

F > Fs = Aman

Pada tanah kondisi jenuh :

F  =

### = (0,75 x 35,41) + (66,54 x 0,47)

32,86

= 1,76

Fs = 1,5

F > Fs = Aman

## Perhitungan Volume Urugan dan Volume Galian

Sebagai contoh, berikut perhitungan volume urugan dan galian pada patok 39.

Perhitungan :

- 	Volume Galian

|  | Luas A | = 64,5 m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Jarak P39 – P40 | = 35 m |
|  | Volume galian | = 64,5 x 35 |
|  |  | = 2.257,5 m3 |
| - | Volume Urugan |  |
|  | Luas A | = 17,375 m2 |
|  | Jarak P39 - P40 | = 35 m |

Volume urugan A = 17,375 x 35

= 608,125 m3

Luas B 	 	= 13,375 m2

Jarak P39 - P40 	= 35 m

Volume urugan B = 13,375 x 35

= 468,125 m3

Total volume urugan 	= 608,125 + 468,125

= 1.076,25 m3

Untuk seluruh perhitungan volume galian dan volume urugan bisa di lihat pada tabel  di bawah ini

| Pot | Galian |  |  | Urugan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luas (m2) | Jarak (m) | Volume (m3) | Luas (m2) | Jarak (m) | Volume (m3) |
| 54 | 70,78 | 49 | 3468,22 | 33,89 | 49 | 1660,61 |
| 53 | 79,74 | 33 | 2631,42 | 38,37 | 33 | 1266,21 |
| 52 | 85,075 | 53 | 4508,98 | 41,03 | 53 | 2174,59 |
| 51 | 87,03 | 35 | 3046,05 | 42,15 | 35 | 1475,25 |
| 50 | 82,53 | 49 | 4043,97 | 39,76 | 49 | 1948,24 |
| 49 | 91,27 | 46 | 4198,42 | 44,13 | 46 | 2029,98 |
| 48 | 90,5 | 57 | 5158,50 | 43,75 | 57 | 2493,75 |
| 47 | 63,5 | 26 | 1651,00 | 30,25 | 26 | 786,50 |
| 46 | 63,5 | 24 | 1524 | 30,25 | 24 | 726,00 |
| 45 | 74,5 | 25 | 1862,50 | 35,75 | 25 | 893,75 |
| 44 | 69,165 | 22 | 1521,63 | 33,08 | 22 | 727,76 |
| 43 | 78,5 | 47 | 3689,50 | 37,75 | 47 | 1774,25 |
| 42 | 79,5 | 36 | 2862,00 | 38,25 | 36 | 1377,00 |
| 41 | 99,27 | 114 | 11316,78 | 48,12 | 114 | 5485,68 |
| 40 | 65,5 | 35 | 2292,50 | 31,25 | 35 | 1093,75 |
| 39 | 64,4 | 35 | 2254,00 | 30,75 | 35 | 1076,25 |
|  | Jumlah Galian |  | 56029,47 | Jumlah Urugan |  | 26989,57 |

Sumber : hasil Perhitungan

## PENUTUP Kesimpulan

- Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil perhitungan debit rencana aliran sungai Ciberes dengan metode HSS nakayasu dengan kala ulang 10 tahun adalah 116,518 m3/det.

- Dalam perencanaan dimensi penampang sungai Ciberes yang di dapat dari hasil perhitungan analisis debit serta kondisi lapangan, maka di buat dimensi berbentuk trapesium dengan kemiringan lereng 1:3.

- Mengacu dari perhitungan debit rencana, maka perencanaan tangul yang di peroleh dengan tinggi jagaan 0,6 m dan lebar mercu tanggul 3 m.

- Untuk stabilitas tanggul dilihat dari faktor aman (Fs). Fs yang sesuai adalah 1,5. Sedangkan faktor aman yang di hitung pada patok 39 adalah 2,09 untuk tanah kering, 1,77 untuk tanah basah, dan 1,76 untuk tanah jenuh.

Karena F > dari Fs (1,5) maka stabilitas tanggul dinyatakan aman.

- Dari hasil perhitungan, didapat volume galian sebesar 56.029,47 m3. Sedangkan untuk volume urugan didapat sebesar 26.989,57 m3.

## Saran

- Dari hasil uraian di atas, untuk perhitungan kala ulang selanjutnya menggunakan kala ulang banjir rencana 25 tahun. Pada sungai Ciberes untuk pengendalian banjir dapat juga menggunakan cara lain.

- Perlu kajian khusus untuk pengendalian banjir yang lebih lanjut dengan pokok pembahasan yang berbeda sehingga dapat menanggulangi banjir di sungai Ciberes atau sungai lain nya di Indonesia.