STUDI EVALUASI JARINGAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI BELEONG KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M. Dzakaul Fuady1), Warsito2), Bambang Suprapto3)

- Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email : fuadydzakaul@gmail.com

- Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email : warsito@unisma.ac.id

- Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email : bambang.suprapto@unisma.ac.id

Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144 Jawa Timur, Telp. (0341) 551932, Faks. (3141) 552249

ABSTRAK

Daerah irigasi Beleong adalah salah satu daerah irigasi dikabupaten Lombok Timur yang mengaliri lahan seluas 375 Ha. Yang memiliki permasalahan tepatnya di Desa Banjar Sari terdapat areal persawahan yang saluran irigasinya tidak memadai sehingga sering terjadi banjir apabila intensitas hujan tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar debit air pada daerah irigasi Beleong dan dimensi saluran jaringan rencana pada daerah irigasi Beleong agar dapat menampung air hujan. Dalam penelitian ini menggunakan metode lengkung masa yang meliputi metode ganda (double mars curve) dan metode raps (resalced adjusted partial sums). Hasil perencanaan dalam menganalisis debit andalan dari lahan di lakukan dengan menggunakan rumus debit rencana, besar debit saluran 1 sebesar 5,620 m3/dt, saluran 2 sebesar 4,796 m3/dt. Dimensi saluran rencana dengan debit saluran sebesar 5,620 m3/dt, lebar dasar saluran (b) = 1,20 m, tinggi muka air (h) =1,00 m, maka debit air (Q) sebesar 18,0012 m3/dt.

Kata kunci : Daerah irigasi Beleong, Saluran jaringan irigasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian yang tinggi dimana air menjadi prioritas utama, selain karena kebutuhan sehari-hari kebutuhan  akan air berkembang menjadi kebutuhan yang beragam, misalnya untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, air minum dan irigasi karena air sangat dibutuhkan bagi kehidupan. Lebih dari 80 persen produksi pangan di Indonesia berasal dari lahan irigasi dengan sistem jaringan yang bersifat  teknis sisanya berasal dari lahan irigasi semi teknis. Usaha peningkatan produksi pertanian harus didukung oleh pengelolaan sumber daya air yang baik, yaitu dengan mengelola tata air secara efektif dan efisien serta perlu adanya evaluasi jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. (Anonim, 2017).

Daerah irigasi Beleong adalah salah satu daerah irigasi di Kabupaten Lombok Timur yang mengairi lahan seluas 375 Ha. Tepatnya di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji yang memiliki permasalahan. Terdapat areal persawahan yang saluran irigasinya tidak memadai sehingga sering terjadi banjir apabila intensitas hujan tinggi. Jaringan irigasi pada daerah irigasi Beleong merupakan daerah yang cukup subur, namun perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan maupun sarana fisik dalam irigasinya. Jumlah maupun mutu pembangunan sarana irigasi pada daerah irigasi Beleong sampai saat ini belum mencapai target yang dikehendaki. Hal ini terlihat dari banyaknya petani yang mengeluhkan lahan pertaniannya belum memperoleh air secara cukup.

Upaya yang paling tepat dilakukan saat ini adalah dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Salah satu caranya adalah pengolahan irigasi yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas dan kondisi jaringan irigasi tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi di Beleong,  perlu dilakukan rencana alternatif pemberian air irigasi agar semua tanaman dapat menerima air sesuai kebutuhannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- Bagaimana keadaan dimensi saluran irigasi pada daerah irigasi Beleong ?

- Berapa dimensi saluran jaringan rencana pada daerah irigasi Beleong agar dapat menampung air hujan ?

- Bagaimana efisiensi air pada saluran Daerah Irigasi Beleong?

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui debit air pada Daerah Irigasi Beleong.

- Untuk Mengetahui dimensi saluran jaringan rencana ada Daerah Irigasi Beleong agar dapat menampung air hujan.

- Untuk mengetahui tingkat efisiensi air pada saluran Daerah Irigasi Beleong. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Azis subandiyah (2011) Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung  keberhasilan pembangunan  pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Penyediaan  air irigasi bagi pertanian perlu dikelola dengan bijak dan secara berkelanjutan agar keberdaan dan fungsinya semakin terpelihar. Pengolaahnnya  termasuk pemanfaatnya harus diselenggarakan secara adil dan merata  sehingga dapat memberikan manfaat dibidang pertanian.

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Terdapat empat unsur fungsional pokok dalam suatu jaringan irigasi antara lain :

- Bangunan – bangunan utama (head works) dimana air diambil dari sumbernya, umumnya sungai atau waduk.

- Jaringan pembawa berupa saluran yang mengalir air ke petak – petak tersier.

- Petak-petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif, air irigasi dibagi – bagi dan dialirkan ke sawah – sawah dan kelebihan air ditampung di dalam suatu sistem pembuang dalam petak tersier.

- Sistem pembuangan yang ada diluar daerah irigasi untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran – saluran alam.

Analisa Hidrologi

Analisa data hidrologi dimaksudkan untuk memperoleh besarnya debit banjir rencana. Debit banjir rencana  merupakan debit maksimum rencana disungai atau saluran alamiah dengan periode ulang tertentu  yang dapat dialirkan tanpa membahayakan lingkungan  ssekitar dan stabilitas sungai. Dalam mendapatkan debit banjir rencana yaitu dengan menganalisa data curah hujan maksimum pada daerah aliran sungai yang diperoleh dari beberapa stasiun hujan terdekat.

Sehubungan dengan perhitungan besar kebutuhan air irigasi, dalam studi ini diuraikan pula :

- Kebutuhan air tanam ( consumtive use water )

- Perkolasi

- Pengolahan tanah dan persemaian

- Curah hujan andalan dan curah hujan efektif

- Evapotranspirasi potensial

- Pola tata tanam

- Efisiensi irigasi

- Koefisien tanaman

Curah Hujan Rancangan

Menurut Sri Harto Br. dalam bukunya Analisis Hidrologi (1993:244) dalam pengujian data hujan dan debit di Pulau Jawa ditemukan bahwa distribusi Gumbel hanya sesuai dengan 7% kasus, demikian pula untuk distribusi Normal bahwa sangat jarang dijumpai seri data yang sesuai dengan distribusi Normal. Sedangkan 90% lainnya ternyata mengikuti distribusi Log-Normal dan Log-Pearson Type III. Karena dasar tersebut, maka dalam studi perencanaan ini akan menggunakan distribusi Log-Pearson Type III.

Kebutuhan Air Irigasi

=Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapontranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Irigasi adalah penambahan kadar air tanah secara buatan dengan cara menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusikannya secara sistematis. Sebaliknya pemberian air yang berlebih pada tanah yang diolah itu akan merusakkan tanaman, (Sosrodarsono, 1999).

METODOLOGI PERENCANAAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak didaerah Beleong desa Banjar Sari kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Tahapan Penyelesaian

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- Persiapan

Tahap awal yang dilakukan sebelum pengumpulan data adalah tahap persiapan. Tahap ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kegiatan dan untuk mengefektifkan langkah-langkah di masing-masing kegiatan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan adalah :

- Studi pustaka mengenai saluran  jaringan irigasi

- Menentukan data-data yang dibutuhkan

- Mencari instansi yang bersedia menjadi narasumber

- Pengadaan peryaratan administrasi untuk perencanaan data

- Pembuatan Proposal Skripsi

- Survey lokasi untuk mendapatkan gambaran mengenai saluran Jaringan Irigasi yang ada

- Pengumpulan Data

Pada tahap ini peran instansi terkait sangat diperlukan sebagai pendukung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selain mendapatkan data dari instansi terkait diperlukan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu survey lapangan untuk mengetahui permasalahan saluran jaringan irigasi yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Pada studi ini lebih banyak mengacu atau dipengaruhi oleh data sekunder. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- Data Hidrologi

- Data Klimatologi

- Data irigas

- Data jenis tana

- Data Topografi

- Data Saluran Eksisting

Pengolahan data pada penelitian ini dapat dilihat pada flowchart atau bagan alir dibawah ini:

Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian

PEMBAHASAN

Perencanaan Saluran Irigasi

Perencanaan saluran ini dibuat untuk memperbaharui saluran yang telah ada sebelumnya, dimana rencana saluran sekarang diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan didaerah tersebut.

Perhitungan Dimensi Saluran Eksisting

Dimensi saluran eksisting diperoleh dari lapangan dan Dinas Pengairan kabupaten Lombok Timur. Dimensi saluran ini akan digunakan untuk menghitung debit air yang akan di alirkan. Dari hasil pengukuran lapangan didapat saluran sebagai berikut:

1,00

Gambar 4.1 Dimensi Saluran Jaringan Irigasi 1 Eksisting

(Sumber : PU Pengairan Lombok Timur)

Perhitungan debit saluran dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

- Jaringan irigasi 1 (Saluran Trapesium)

- Nama saluran Jaringan Irigasi

- Bentuk saluran irigasi

- Lebar dasar saluran (B) 	= 1,20 m

- Tinggi saluran (h)		 = 1,00 m

- Kemiringan saluran		 = 0,009

- Kekasaran manning		 = 0,015

- Luas penampang basah (A)	= (B+zh)h

= (1,20 + 3 x 1,00) x 1,00

= 4,2 m2

- Keliling basah (P)		= B +( 2h1+z2)

= 1,20 +(2 x 1,00 1+32)

= 7,524 m

- Jari- jari hidrolis (R) 		= AP

= 4,27,524 = 0,558

- Kecepatan aliran (V)		= 1n x R 2/3 x S1/2

=10,015x0,5582/3x0,0091/2

= 4,286 m/dt

- Debit (Q) 			= A x V

= 4,2x 4,286

= 18,0012 m3/det

Gambar 4.2. Dimensi Saluran Jaringan Irigasi 2 Eksisting

(Sumber : PU Pengairan Lombok Timur)

- Jaringan irigasi 2 (Saluran Trapesium) :

- Nama saluran Jaringan Irigasi

- Bentuk saluran irigasi

- Lebar dasar saluran (b) 			= 1,20 m

- Tinggi saluran (h)				= 0,80 m

- Panjang saluran (L)			              = 1000 m

- Kemiringan saluran (S)	 		= T1- T2 L

= 45,40- 35,60 1000

= 0,009

- Kekasaran manning (n)			= 0,015 lihat (tabel 2.15. hal-45)

- Kemiringan dinding (z)			= 3

- Luas penampang basah (A)			= (b + zh) h

= (1,20 + 3 x 0,80) x 0,80

= 2,88 m2

- Keliling basah (P)			= b + ( 2h 1+z2)

= 1,20 + (2 x 0,80 1+32)

= 6,017 m

- Jari- jari hidrolis (R) 			= AP

= 2,886,017

= 0,478

- Kecepatan aliran (V)			= 1n x R2/3 x S1/2

= 10,015 x 0,4782/3 x 0,0091/2

= 3,866 m/dt

- Debit (Q) 					= A x V

= 2,88 x 3,866

= 11,191 m3/det

Perhitungan Debit Saluran Rencana

Perhitungan debit saluran pada penelitian ini dapat dilihat pada perhitungan

dibawah ini, yaitu menggunakan contoh perhitungan saluran jaringan 1.

Data :

IR	= 1,349 lt/dt/ha (Tabel 4.11)

A	= 375 ha (Data di lampiran)

et	= 90

- Luas lahan yang berpengaruh pada jaringan 1

- Debit Rencana (Qt) = IR x Aet

= 1,349 x 37590

= 5,620 m3/dt

Jadi, debit saluran rencana sebesar 5,620 m3/dt.

Dimana :

IR	= kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha)

A	= luas daerah ynag di aliri (ha)

et	= efisiensi irigasi di petak tersier.

Tabel 4.13. Perhitungan Debit Saluran

| Nama Saluran | A (ha) | Qt (m³/dt) |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| Drainase 1 | 375 | 5,620 |
| Drainase 2 | 320 | 4,796 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Tabel 4.14. Evaluasi Debit Saluran

| Nama Saluran | Q-Rencana | Q-Eksisting | Memenuhi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m³/dt) | (m³/dt) | Ya | Tidak |
| Drainase 1 | 5,620 | 18,0012 | √ |  |
| Drainase 2 | 4,796 | 11,191 | √ |  |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Debit saluran 1 eksisting sebesar 18,0012 m3/det, sedangkan untuk debit rencana sebesar 5,620 m3/det dengan demikian saluran eksisting  mampu memuat debit air yang akan dialirkan.

Debit saluran jaringan irigasi 2 eksisting 11,191 m3/det sedangkan debit rencana sebesar 4,796 m3/dt, dengan demikian dimensi saluran eksisting mampu memuat dan mengalirkan debit air yang akan dialirkan sehingga tidak diperlukan perencanaan ulang.

Berdasarakan tabel (4.14.) Qr < Qe, jadi kebutuhan daya tampung air  memenuhi dan dimensi saluran tidak perlu diperbesar untuk direncanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

- Kondisi saluran jaringan eksisting pada daerah Irigasi Beleong yaitu :

- Saluran 1 mampu memuat dan mengalirkan debit air yang akan dialirkan sehingga tidak dibutuhkan perencanaan ulang karena debit saluran 1 eksisting sebesar 18,0012 m3/det sedangkan debit rencana sebesar 5,620 m3/det.

- Debit saluran 2 eksisting sebesar 11,191 m3/det sedangkan debit rencana sebesar 4,796 m3/det, dengan demikian dimensi saluran eksisting mampu mengalirkan debit air yang akan dialirkan.

- Dalam menganalisis debit andalan dari lahan dilakukan perhitungan dengan menggunkan rumus debit rencana, besar debit yang diperoleh untuk saluran 1 sebesar 5,620 m3/det, saluran 2 sebesar 4,796 m3/det.

- Dimensi saluran pada daerah irigasi Beleong dengan perencanaan debit saluran jaringan sebesar 5,620 m3/dt, masih mampu untuk menampung debit rencana,  lebar dasar saluran (b) = 1,20 m, tinggi muka air (h) = 1,00 m, maka didapat debit (Q) sebesar 18,0012 m3/dt.

- Kondisi saluran irigasi Beleong di Desa Banjar Sari berdasarkan hasil perhitungan tidak memerlukan dimensi saluran rencana.

- Pola tanam yang dipakai disesuaikan dengan yang dilapangan yaitu menggunakan padi, palawija.

Saran

- Perlu adanya perawatan saluran  jaringan irigasi agar tidak terjadi penyumbatan pada saluran irigasi.

- Peran masyarakat sangat dibutuhkan agar ikut serta menjaga kebersihan jaringan irigasi karena penyebab utama saluran tersumbat adalah tidak terawatnya saluran jaringan irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2017. P.U Kabupaten Lombok Timur. Subdit Perencanaan Teknis Dirjen Pengairan.

Aziz, Subandiyah. 2011. Metode Rencana Tata Tanam Global Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim (Study kasus Daerah Irigasi Molek Kabupaten Malang). Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Brawijaya. Malang.

BR, Sri Harto. 1993. Analisis Hidrologi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sosrodarsono, Suyono. 1999. Hidrologi untuk Pengairan. Jakarta : PT Pradnya Paramita.