STUDI ALTERNATIF PERENCANAAN JEMBATAN DENGAN PLATE GIRDER PADA JEMBATAN KALI ANYAR BALEKAMBANG – KEDUNGSALAM MALANG

Fuad Nurul Ghoffar1), Warsito2), Azizah Rokhmawati3).

- Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email : tn.fuadjr@gmail.com

- Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email : warsito@unisma.ac.id

- Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Malang, email : azizah.rahmawati@unisma.ac.id

Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144 jawa Timur, Telp. (0341) 551932, Faks. (0341) 552249

### ABSTRAK

Jembatan Kali Anyar Balekambang – Kedungsalam Malang merupakan jembatan baru yang akan dikembangkan untuk memperlancar arus lalu lintas jalan utama. Jembatan ini digunakan sebagai sarana transportasi darat yang penting dalam menunjang kegiatan pengembangan di wilayah tersebut. Lokasi yang berada dekat dengan tempat wisata pantai yang ada di Malang menjadikan jembatan ini di lalui lalu lintas yang padat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beban yang digunakan dalam perencanaan. Pada penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil alternatif perencanaan bangunan atas jembatan dengan plate girder.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang meliputi metode literatur dan metode observasi. Berdasarkan kondisi perencanaan yang ada dilapangan, diperoleh bentang jembatan 40,6 meter dengan lebar lantai kendaraan 7 meter dan lebar trotoar masing – masing 1 meter. Pada perencanaan ini, dipakai peraturan pembebanan untuk jembatan (SNI-1725-2016). dimensi gelagar tipe plat tinggi 188 cm, lebar flens atas dan bawah 60 cm dengan 9 cm, tebal badan 3 Hasil perencanaan besar pembebanan dari perencanaan beban primer diperoleh berat plat lantai kendaraan: 1486,037 kg/m; beban sendiri gelagar : 1372,965 kg/m;  beban hidup: 2464,912 kg/m; dan beban garis “P”: 11466 kg. Sedangkan untuk beban sekunder didapat beban angin : 1678,007 kg/m dan akibat gaya rem: 3305,375 kg. Pada perhitungan abutment didapat tinggi 13,56 m; dengan lebar atas 3 m dan lebar dasar 7 m. Pada perencanaan pondasi digunakan pondasi tiang pancang dengan diameter 40 cm, kedalaman 26,5 m berjumlah 16 tiang.

Kata Kunci: Jembatan, Plate Girder, Balekambang.

### PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Jembatan Kali Anyar merupakan penghubung jalur alternatif pada ruas Balekambang-Kedungsalam Malang. Lokasi Jembatan ini berada di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Secara geografis letak Desa Kedungsalam Kabupaten Malang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, hal tersebut dapat dilihat adanya sungai, bukit, dan jurang.Jembatan ini digunakan sebagai sarana transportasi darat yang penting dalam menunjang kegiatan pengembangan di wilayah tersebut. Lokasi yang berada dekat dengan tempat wisata pantai yang ada di Malang menjadikan jembatan ini di lalui lalu lintas yang padat.

Jembatan kali anyar menggunakan konstruksi beton pratekan, dengan panjang total 40,6  m dan lebar 9 m. Mengingat adanya akses jalan yang berkelok tajam dan sempit, maka diperlukan jembatan untuk akses alternatif menuju tempat wisata pantai di Malang.

Rumusan Masalah

- Berapa beban dan dimensi plat lantai kendaraan?

- Berapa dimensi gelagar jembatan tipe plate girder?

- Berapa beban yang diterima dan berapa dimensi abutmentnya?

- Berapa dimensi pondasi yang sesuai dengan beban yang bekerja?

Tujuan Penelitian

- Mengetahui berapa pembebanan dan dimensi plat kendaraan.

- Untuk mengetahui dimensi gelagar plat (plate girder) jembatan.

- Mengetahui berapa dimensi abutment jembatan

- Mengetahui berapa dimensi pondasi jembatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi yang berguna untuk meneruskan jalan melaluhi suatu rintangan yang berada lebih rendah (Soemargono,1984). Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air atau jalan lalu lintas biasa). Jembatan yang berada diatas jalan lalu lintas biasa dinamakan viaduct. Jalan merupakan alat penghubung atau alat perhubungan antar daerah yang sangat penting sekali bagi penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, kebutuhan sosial perniagaan, kebudayaan, pertahanan.

Perencanaan Plat Girder

Perencanaan tebal badan girder dengan persamaan :

htw ≤.95000fy (fy+115)

Perencanaan plat sayap dengan persamaan :

Af = Mu0,9 . h . fy - Aw6

Perencanaan Pengaku

- Pengaku Tumpuan :

bsts ≤ 0,56 Efy

- Pengaku Vertikal :

Sambungan Plat Girder

Alat penghubung geser (Shear Connector). Dalam perencanaan ini digunakan alat penyambung jenis paku.

Untuk. H/ds ≥ 4 :

qult = 0,0004.ds2 .f`c.Ec 						      	         Perencanaan Kepala Jembatan

- Stabilitas terhadap daya dukung tanah

qu= [α . c . Nc] + [ γ . β . B. Nγ] + γ .Df . Nq

- Stabilitas terhadap eksentrisitas

e=12B-MV-MHV<16B

- Stabilitas terhadap guling

Sf=MVMH≥1,5

- Stabilitas pada geser

Sf=V.tanθH≥1,5

Perencanaan Pondasi Tiang

Perencanaan daya dukung pondasi tiang pancang

Qtiang = N × Qsp dimana Pmaks < Qtiang

Daya Dukung Tanah

Pa = qc×APFK1 ×  li.fi×AstFK2

Perencanaan Jumlah Tiang

n =  ΣVN

Kontrol Daya Dukung Tiang Pancang

Pmaks = ∑VN ± ∑MH . Xmaksny.∑X2

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Gambar 1. Lokasi Jembatan Kali Anyar

(Sumber : Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur)

Lokasi perencanaan tugas akhir yang berjudul “ Studi Alternatif Perencanaan Jembatan dengan Plate Girder pada Jembatan Kali Anyar Balekambang-Kedungsalam Malang”, berada di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Persiapan

Hal-hal yang dilaksanakan pada sesi persiapan antara lain :

- Studi pustaka mengenai materi untuk penentuan desain.

- Menentukan data-data yang dibutuhkan

- Menyiapkan instrumen penelitian.

- Pembuatan proposal penyusunan tugas akhir.

- Survey lokasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi proyek.

- Perencanaan jadwal pembuatan desain.

Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan dan mencukupi hingga wajib mencermati sebagian aspek yang meliputi tipe data, jumlah data dan tempat untuk memperolehnya supaya data yang diperoleh cukup dan akurat.

Metode yang dicoba sepanjang proses pengumpulan data adalah :

- Metode Literatur

Mengumpulkan , mengidentifikasi, dan mengolah data tertulis dan metode kerja yang digunakan.

- Metode Observasi

Melaksanakan survey lapangan agar memahami keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga mempereroleh gambaran untuk dapat dipertimbangkan dalam perencanaan desain struktur.

Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari lembaga terpaut antara lain :

- Data lokasi

Data lokasi adalah data yang memberikan keterangan kondisi fisik jembatan Kali Anyar kabupaten Malang sebagai bahan dalam menentukan alternatif perencanaan jembatan yang memungkinkan. Data ini berupa peta topografi dan foto kondisi lapangan untuk menggambarkan situasi dan kondisi di lokasi dimana jembatan itu akan dibangun.

- Data teknis

Data teknis merupakan data-data perencanaan yang menjadi acua perhitungan konstruksi. Data ini berupa data gambar dan data teknis perencanaan, seperti : panjang bentang jembatan, lebar jembatan, tipe konstruksi bangunan atas dan bangunan bawah.

- Data tanah

Data tanah adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian tanah pada daerah setempat untuk menntukan perencanaan pondasi yang akan digunakan.

Pengolahan Data

Pengolahan data bersumber pada sebagian informasi yang diperoleh, berikutnya melakukan perencanaan dan perhitungan konstruksi yakni sebagai berikut :

Perencanaan Bangunan Atas

- Analisa pembebanan

- Perhitungan dimensi dan penulangan plat lantai

- Perhitungan dimensi sandaran

- Perencanaan dimensi gelagar induk

- Perencanaan dimensi pengaku vertikal dan tumpuan

Perencanaan Bangunan Bawah

- Perhitungan dimensi, penulangan dan stabilitas abutment.

- Perhitungan dimensi dan daya dukung pondasi tiang pancang.

Rancangan Tahap Penelitian

Gambar 2. Diagram Alir

PEMBAHASAN

Data Perencanaan

- Kelas Jembatan			= Kelas 1

- Bentang jembatan		= 40,6 m

- Lebar Jembatan			= 9 m

- Lebar Lantai kendaraan		= 7 m

- Lebar Trotoar			= 1 m

- Tebal plat lantai kendaraan 		= 0,20 m

- Mutu beton lantai kendaraan, abutment dan pondasi

- Mutu baja tulangan (BjTD 35) (fy) 	= 345 Mpa (SNI 2052-2014, hal : 7)

- Mutu beton (fc’)			= 35 Mpa

- Mutu baja konstruksi Bj. 55 ; fy	= 4100 kg/cm2

- Konstruksi Atas :

  - Struktur Atas		= Gelagar Plat (Plate girder)

  - Plat lantai jembatan	= Lapis aspal beton

- Konstruksi bawah :

  - Abutment			= Beton bertulang

  - Pondasi			= Tiang pancang

Gambar 3. Potongan Melintang Jembatan

Pembebanan Lantai Kendaraan

- Beban Mati

B.s. plat beton = Tebal plat beton x 1 x B.satuan beton x faktor beban

= 0,20 m x 1 m x 2320,15 Kg/m3 x 1,3 = 603,24 Kg/m

Berat lapisan aspal = Tebal lap. aspal x 1 x B. satuan aspal x faktor beban

= 0.05 m x 1 m x 2245 Kg/m3 x 1,3 = 145,92 Kg/m

Berat air hujan = Tinggi air hujan x 1 x B. satuan air hujan x faktor beban

= 0,05 m x 1 m x 1000 Kg/m3 x 2,0 = 100 Kg/m

Ʃ beban mati (q1) = Berat sendiri plat+berat lapisan aspal+berat air hujan

= 603,24 Kg/m + 145,92 Kg/m + 100 Kg/m = 849,16 Kg/m

- Beban Hidup

- Muatan ‘T’ yang bekerja pada lantai kendaraan adalah tekanan gandar = 225 kN = 22500 kg, atau tekanan roda sebesar =11250 kg (SNI 1725-2016, hal : 41).

- Faktor beban dinamis “FBD” untuk beban T diambil 30%.

FBD = 0,3 (SNI 1725-2016, hal : 45)

Faktor beban ()			= 1,8  (SNI 1725-2016, hal :  41)

Maka P = ( 1 + 0,30 ) x 11250	= 14625 kg

Jadi total beban hidup P		= 14625 kg

Pult atau Beban T = 1,8 x 14625	= 26325 kg

Dimensi Gelagar

Perencanaan Dimensi Plat Badan

Dicoba direncanakan gelagar induk (plate girder) dengan ukuran :

h	= 170 cm	L sayap	= 60 cm

tw	= 3 cm	tf	= 9 cm

Penampang Gelagar

  - Penampang gelagar saat sebelum komposit

Gambar 4. Penampang Plate Girder

Tabel 1. Analisa Penampang Plate Girder

| Bagian Plat | Luas (A) cm2 |  | Jarak (d) cm | A . d (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3 x 60 = 180 |  | 1,5 | 270 |
| II | 3 x 60 = 180 |  | 4,5 | 810 |
| III | 3 x 60 = 180 |  | 7,5 | 1350 |
| IV | 3 x 170 = 510 |  | 94 | 47940 |
| V | 3 x 60 = 180 |  | 180,5 | 32490 |
| VI | 3 x 60 = 180 |  | 183,5 | 33030 |
| VII | 3 x 60 = 180 | 186,5 |  | 33570 |
| ∑ | 1590 |  |  | 149460 |

(Sumber : hasil perhitungan)

  - Penampang gelagar setelah komposit

Beff = 175

beq =  = = 23,719 cm  …......( Salmon Charles,  1996 ;  355)

Gambar 5. Penampang plat girder setelah komposit

Tabel 2. Analisa Penampang Sesudah Komposit dari Batas Bawah

| Bagian Plat | Luas (A) cm2 |  | Jarak (d) cm | A . d (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 474,384 |  | 10 | 4743,84 |
| I | 3 x 60 = 180 |  | 21,5 | 3870 |
| II | 3 x 60 = 180 |  | 24,5 | 4410 |
| III | 3 x 60 = 180 |  | 27,5 | 4950 |
| IV | 3 x 170 = 510 |  | 114 | 58140 |
| V | 3 x 60 = 180 |  | 200,5 | 36090 |
| VI | 3 x 60 = 180 |  | 203,5 | 36630 |
| VII | 3 x 60 = 180 | 206,5 |  | 37170 |
| ∑ | 2064,384 |  |  | 186003,8 |

(Sumber : hasil perhitungan)

Perencanaan Abutment

Gambar 6.  Perencanaan Abutment Tampank Melintang dan Memanjang

Keterangan:

Panjang (L)			= 9,00 m

Lebar  (b) atas		= 3,00 m

Lebar (b) bawah	= 7,00 m

Tinggi (h)			= 13,56 m

Berat satuan beton	= 2320,15 kg/m3

Berat satuan tanah	= 1755 kg/m3

Perhitungan Pembebanan Abutment

Tabel 3. Perhitungan Berat Sendiri Abutment

| Titik | Gaya vertikal (ton) |  | Jarak (m) | Momen (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 x 2,06 x 9 x 2,32015 = | 43,016 | 5,00 | 215,078 |
| 2 | 3 x 1 x 9 x 2,32015 = | 62,644 | 4,00 | 250,576 |
| 3 | ½ x 1 x 1 x 9 x 2,32015 = | 10,441 | 4,83 | 50,428 |
| 4 | 2 x 6,5 x 9 x 2,32015 = | 354,983 | 3,50 | 1242,440 |
| 5 | ½ x 3 x 0,5 x 9 x 2,32015 = | 26,102 | 1,67 | 43,590 |
| 6 | ½ x 3 x 0,5 x 9 x 2,32015 = | 26,102 | 5,33 | 139,122 |
| 7 | 8 x 1,5 x 9 x 2,32015 = | 292,339 | 3,50 | 1023,186 |
| R |  | 476,468 | 3,50 | 1667,639 |
|  | Jumlah (Ʃ) = | 1292,094 |  | 4632,060 |

(Sumber : hasil perhitungan)

Tabel 4. Perhitungan Berat Sendiri Urugan Tanah

| Titik | Gaya vertikal (ton) |  | Jarak (m) | Momen (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 1/2 x 1 x 1 x 9 x 1.775 = | 7,988 | 5,17 | 41,295 |
| W2 | 1 x 11,56 x 9 x 1,775 = | 253,044 | 6,25 | 1581,525 |
| W3 | 1 x 7,5 x 9 x 1,775 = | 103,838 | 5,00 | 519,188 |
| W4 | 1/2 x 3 x 0,5 x 9 x 1,775 = | 19,969 | 6,17 | 123,207 |
|  | Jumlah | 384,838 |  | 2265,215 |

(Sumber : hasil perhitungan)

Tabel 5. Perhitungan Titik Berat Abutment

| Titik | Volume (m³) |  | Jarak (m) | Volume x Jarak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 x 2,06 x 9 = | 18,54 | 5,00 | 92,70 |
| 2 | 3 x 1 x 9 = | 27,00 | 4,00 | 108,00 |
| 3 | ½ x 1 x 1 x 9 = | 4,50 | 4,83 | 21,73 |
| 4 | 2 x 8,5 x 9 = | 153,00 | 3,50 | 535,50 |
| 5 | ½ x 2,5 x 1 x 9 = | 11,25 | 1,67 | 18,78 |
| 6 | ½ x 2,5 x 1 x 9 = | 11,25 | 5,33 | 59,96 |
| 7 | 7 x 2 x 9 = | 126 | 3,50 | 441,00 |
|  | Jumlah 351,54 |  |  | 1277,67 |

(Sumber : hasil perhitungan)

Kontrol Stabilitas

- Stabilitas terhadap guling (Bowles, 1993; 90)

SF = ΣMVΣMH=52293902797333,07=1,86>1,5 …………..(OK)

- Stabilitas Terhadap Geser (Bowles, 1993; 85)

SF = ∑V.tgθ∑H= 1200395 x 0,637570427,27

= 1,643 > 1,5 ……(OK)

- Stabilitas Terhadap Eksentrisitas (Bowles, 1993; 84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e  = 12. B - ∑MV-∑MH∑V< 16. B

= 12. 7   - 5229390-2797333,071200395  < 16. 7

= 3,5  -   2,49

=  1,010   <     1,333 …….(OK)

- Stabilitas Terhadap Tegangan Tanah

Dengan menggunakan rumus interpolasi didapat daya dukung tanah dengan sudut geser 32,5 sebagai berikut :

Nc=20,9+32,5-3236-32x(42,2-20,9)=23,56

Nγ=10,6+32,5-3236-32x(30,5-10,6)=13,09

Nq=14,1+32,5-3236-32x(31,6-14,1)=16,29

Perencanaan Pondasi Tiang

Data Perencanaan

Diameter tiang pancang	= 40 cm	= 0,4 meter

Panjang tiang pancang	= 26,5 meter

Mutu baja fy (BjTD 40)	= 390 Mpa	=  3900 kg/cm2

Mutu beton fc’		= 50 Mpa 	= 500 kg/cm2

Berat jenis beton		= 2240 +2,29 . fc	(SNI-1725-2016;13)

= 2240 + 2,29 . 50

= 2354,5 kg/m3

Gaya vertikal 		= 1200395 kg = 1200,395 ton

Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang

- Berdasarkan kekuatan bahan tiang

Ptiang		= ØPn maks = 0,85. Ø[ (0,85.fc x(Ag-Ast) + fy.Ast)]

Dimana :

ØPn maks	= kekuatan yang diijinkan pada tiang pancang (KN)

Atiang (Ag)	= luas penampang tiang pancang (mm2)

ATulangan (Ast)	= Luas Penampang Tulangan (mm2)

Ø	= Faktor reduksi 0,70

fc’	= 50 Mpa

fy	= 390 Mpa

Atiang	= ¼ x 3,14 x (400)2 = 125600 mm2

ATulangan 	= ¼ x 3,14 x (12)2.9 =1017,36 mm2

ØPn 	= 0,85. Ø (0,85.fc x(Ag-Ast) + fy.Ast)

= 0,85.0,70 (0,8.50 (125600 –1017,36)+(390.1017,36).(10-3)

= 3386,462 kN	= 338,646 ton

- Kemampuan terhadap kekuatan tanah

- Pa= qc x ApFK1+lifi x AstFK2

- Dimana :

- Pa	= Daya dukung ijin

- qc	= 20 x N, untuk tanah lempung

- 40 x N, untuk tanah pasir

- N	= Nilai N SPT

- Ap	= Luas penampang tiang

- Ast	= keliling penampang tiang

- li	= panjang tiang yang ditinjau

- fi	= gaya geser pada selimut segmen tiang

- untuk tanah lempung fi = N, maksimum 12 ton/m2

- untuk tanah berpasir fi = N/5, maksimum 10 ton/m2

- FK1,FK2 = faktor keamanan , 3 dan 5

- Daya dukung ijin tekan berdasarkandata SPT pada kedalaman 2,50 m di bawah permukaan tanah :

- Ap	= 1256 cm2 = 0,1256 m2

- li	= 2,5 m

- fi	= N/5 = 8/5 =1,6 ton/m2 (kerikil)

- Ast	= 3,14 x 0,40 cm = 1,256 m

- N	= 8

- qc	= 40 x N = 40 x 8 = 320 t/m2

- Pa= qc x ApFK1+lifi x AstFK2

- Pa= 320 x 0,12563+2,5 x 1,6 x 1,2565 = 14,402 ton

Perhitungan daya dukung tekan tiang berdasar data SPT pada masing-masing kedalaman bisa dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 6. Daya dukung tekan tiang berdasarkan data SPT

| Kedalaman | li | Jenis | N | qc | Ap | Ast | fi | li.fi | åli.fi | P all |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) | (m) | tanah | SPT | (t/m2) | (m2) | (m) | (t/m2) | (t/m) | (t/m) | (ton) |
| 2.5 | 2.5 | kerikil | 8 | 320 | 0.1256 | 1.256 | 1.6 | 4 | 4 | 14.402 |
| 4.5 | 2 | pasir | 13 | 520 | 0.1256 | 1.256 | 2.6 | 5.2 | 9.2 | 24.082 |
| 6.5 | 2 | pasir | 15 | 600 | 0.1256 | 1.256 | 3 | 6 | 15.2 | 28.938 |
| 8.5 | 2 | lempung | 12 | 240 | 0.1256 | 1.256 | 12 | 24 | 39.2 | 19.895 |
| 10.5 | 2 | lempung | 9 | 180 | 0.1256 | 1.256 | 9 | 18 | 57.2 | 21.905 |
| 12.5 | 2 | lempung | 12 | 240 | 0.1256 | 1.256 | 12 | 24 | 81.2 | 30.445 |
| 14.5 | 2 | lempung | 20 | 400 | 0.1256 | 1.256 | 20 | 40 | 121.2 | 47.192 |
| 16.5 | 2 | lempung | 28 | 560 | 0.1256 | 1.256 | 28 | 56 | 177.2 | 67.958 |
| 18.5 | 2 | lempung | 32 | 640 | 0.1256 | 1.256 | 32 | 64 | 241.2 | 87.384 |
| 20.5 | 2 | lempung | 29 | 580 | 0.1256 | 1.256 | 29 | 58 | 299.2 | 99.442 |
| 22.5 | 2 | lempung | 25 | 500 | 0.1256 | 1.256 | 25 | 50 | 349.2 | 108.652 |
| 24.5 | 2 | lempung | 33 | 660 | 0.1256 | 1.256 | 33 | 66 | 415.2 | 131.930 |
| 26.5 | 2 | lanau pasir | 50 | 2000 | 0.1256 | 1.256 | 10 | 20 | 435.2 | 193.056 |
| 28.5 | 2 | lempung | 25 | 500 | 0.1256 | 1.256 | 25 | 50 | 485.2 | 142.816 |
| 30.5 | 2 | lempung | 24 | 480 | 0.1256 | 1.256 | 24 | 48 | 533.2 | 154.036 |

Perhitungan Jumlah Tiang

n=VQsp  (Sarjono Hs, 1998 ; 53)

Dimana :

n	= Jumlah tiang

V    	= Gaya vertikal

= 1200,395 ton

Qsp    	= Kemampuan satu tiang pancang (kg)

n  	=  1200,395185,212

=  11,365 buah

Direncanakan tiang pancang 16 buah

P=1200,395 ton

MH=2797,333 ton

Tiang Pancang Beton Menerima Gaya Eksentris

Gambar 7. Gaya Eksentris pada Tiang Pancang

Diketahui :

ΣV    	= 1200395 kg 		= 1200,395 ton

ΣMH 	= 2797333,07 kg.m	= 2797,333 ton.m

nx 	=  4 buah

ny 	=  4 buah

Xmax	=  3 m

Ymax	=  1 m

→    X2        =4 . 2. 3,02+ 4 . 2. 1,02

= 72  +  8

= 80 m2

→    Y2        =4 . 2 . 2,12+4 . 2. 0,72

= 35,28  +  3,92

= 39,2 m2

Maka Pmak  = Vn±MH  .   Ymax nx  .   Y2  	 (Sarjono Hs, 1998 ; 55)

=  1200,395 16 ± 2797,333 x  2,14 x 39,2

= 75,024    +   37,464

=  112,488 ton   <   qtiang  = 141,872 ton …………….(aman)

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisa perhitungan pada studi alternatif perencanaan jembatan dengan plate girder pada jembatan Kali Anyar Balekambang – Kedungsalam Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil perencanaan besarnya pembebanan dan dimensi plat lantai kendaraan dari perhitungan beban primer didapat, Berat plat lantai kendaraan : 1486,037 kg/m, Beban sendiri gelegar : 1372,965 kg/m, beban hidup : 2464,914 kg/m dan beban garis ”P” : 11466 kg. Sedangkan untuk beban sekunder didapat Beban angin : 1678,007 kg/m dan akibat Gaya rem : 3305,375 kg. Perencanaan dimensi plat lantai kendaraan menggunakan mutu beton fc’ = 35 Mpa dengan tebal plat beton : 20 cm, tulangan arah melintang : tulangan tarik D16 - 150 mm, tulangan tekan D16 – 300 mm, dan tulangan arah memanjang D12 – 250, dengan mutu baja tulangan BjTD 35 ( fy = 345 Mpa).

2. Gelagar tipe plat menggunakan baja konstruksi BJ 55 ( fy = 410 Mpa).

Dengan dimensi tinggi 188 cm, lebar flens atas dan bawah 60 cm, tebal badan gelagar 3 cm, dan tebal flens 9 cm.

3. Dari perhitungan yang direncanakan maka diperoleh ukuran abutment dengan tinggi 13,56 m, panjang abutment sesuai dengan lebar jembatan yaitu 9 m, lebar bagian bawah abutment 7 m, dan lebar bagian atas abutment 3 m. Untuk abutment menggunakan mutu beton fc’ = 35 Mpa dan mutu baja tulangan BjTD 40 ( fy = 390 Mpa)

4. Berdasarkan dari data SPT maka fondasi yang dipakai adalah pondasi tiang pancang dengan kedalaman 26,5 meter, diameter luar 40 cm, diameter dalam 31 cm dan jumlah tiang sebanyak 16 buah. Diperoleh tulangan pokok sebesar 9 D12, dan tulangan spiral sebesar D12 – 300.

Saran

- Dalam studi tugas akhir ini perencanaan konstruksi menggunakan plate girder, dimana bentang jembatan perlu diperhatikan. Alternatif lain konstruksi gelagar yang dapat dipakai misalnya box girder atau gelagar pratekan.

- Untuk perencanaan pondasi dapat memakai pondasi tiang pancang miring atau pondasi jenis lainnya yaitu pondasi kaison atau pondasi sumuran.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2016. SNI-1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan. Badan Standard Nasional.

Bowles, J.E., 1993. Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.

Departemen Pekerjaan Umum, 2005.  Standar Pembebanan Jembatan RSNI T-02-2005.  Jakarta: Badan Litbang Pekerjaan.

Lin, T. Y.  1970.  Design of Prestressed Concrete Structures. Charles E. Tuttle.

Manu, Agus Iqbal. 1995. Perhitungan Cara Load Balancing dalam Beton Pratekan. Jakarta: Direktorat Bina Program Jalan Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum 1978.

Struyk, H.  J., dan K.H.C.W. Van Der Veen.  1984.  Perencanaan Jembatan Katungai Kalbar.

Supriyadi, Bambang. dan Agus Setyo Muntohar. 2007. Jembatan. Yogyakarta: Beta Offset.

Sosrodarsono, Suyono., dan  Kazuto Nakazwa.  2000. Soil Mechanics; Foundations. Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Trihastuti, Restu. 2020. Studi Alternatif Perencanaan Jembatan Pratekan di Desa Banyumas Kecamatan Sampang-Madura. Malang.