STUDI ALTERNATIF PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN TWIN CELL BETON PRATEGANG BOX GIRDER DI PROYEK  HIGH SPEED RAILWAY  JAKARTA – BANDUNG SECTION 3 STASIUN WALINI DK95 +256.19

Maulana Yunus Al Chaj Aulia Akbar1, Warsito2, Bambang_Suprapto3

1Mahasiswa_Teknik_Sipil_Fakultas_Teknik_Universitas_Islam_Malang,

e-mail_: yunussyams4599@gmail.com

2Dosen_Teknik_Sipil_Fakultas_Teknik_Universitas_Islam_Malang,

e-mail_:_warsito@unisma.ac.id

3Dosen _Teknik_Sipil_Fakultas_Teknik_Universitas_Islam_Malang,

e-mail_:_bambang.suprapto@unisma.ac.id

_ABSTRAK_

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi sebagai penghubung konektifitas lalulintas dengan adanya suatu rintangan dari suatu tempat ketempat lain. Jembatan Dk95+256.19 Merupakan  bagian penyebrangan terpenting dari konektivitas arus kereta cepat jakarta-bandung.

Standar perencanaan yang digunakan yaitu  Rsni-1725-2016,  Rsni T-12-2004, Rsni-2833:2016, Pm.60 Tahun 2012, Pm 69 Tahun 2019. Berdasarkan perencanaan tersebut, dalam desain dan analisa struktur menggunakan Midas Civil 19.

Dalam Penelitiaan ini merupakan metode literatur dan metode observasi. Hasil Perencanaan besarnya pembebanan pada double box girder untuk kereta api kecepatan tinggi dengan bentang 31,5 m dari perhitungan beban akibat : Beban sendiri Gelagar (QMS): 292,995 kN/m . Beban mati tambahan (QMA): 184,519 kN/m. Beban Hidup kereta (QTK): 2964,591 kN/m. Beban Kejut (QTD): 1114,904 kN/m. Beban Lateral (QTL): 592,918 kN/m. Beban Pejalan Kaki (QTP): 5,5 kN/m. Gaya Rem & Traksi (QTB): 741,148kN/m. Beban Rel Logintudinal (QRL): 10 kN/m. Beban Angin (QEW): 3.29 kN/m. Beban Gempa (QEQ): 85,952 kN/m. Hasil Perhitungan dimensi box girder : Tinggi box girder : 2,9 meter. Lebar slab atas 9 meter dan tebal 0,5 meter. Lebar slab bawah 5,4 meter dan tebal 0,4 meter. Slap atas bagian tepi 1,8 m dan tebal 0,25 meter. Tebal dinding tepi 0,5 meter. Tebal dinding tengah 0,5 meter. Hasil Perhitungan Jumlah tendon box girder yang digunakan 35 buah  dengan jenis Strand ASTM A- 416 grade 270. Hasil Perhitungan beban yg diterima pilar 68475,1 kN/m dengan  dimensi Pilar : Tinggi Total Pilar : 27 meter. Panjang Pilar 3.4 meter dan tebal 1,5 meter. Daya dukung Pondasi yang bekerja pada tiang sebesar 116,57 ton

Kata Kunci : Jembatan, Twin Cell, Kereta Cepat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu fasilitas penting penunjang mobilitas penduduk di berbagai negara di dunia. Indonesia yang jumlah penduduknya banyak dengan berbagai kebutuhan akan transportasi yang beragam mengakibatkan kebutuhan akan sistem transportasi agar bisa menjamin pergerakan penduduk secara lancar, aman, dan nyaman.

Jembatan Dk95+256.19 Merupakan  bagian penyebrangan terpenting dari konektivitas arus kereta cepat jakarta-bandung.

Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta -Bandung bisa melaju dengan kecepatan tinggi hingga 420 kilometer (KM)/jam. Struktur atas yang digunakan ini menggunakan box girder single cell beton pratekan. Gelagar box ini di rencanakan menerima beban yang cukup besar sehingga membutuhkan dimensi yang sesuai. Sehinggaapenulissinginamemberikanaalternatifaperencanaanajembatanetwin cell box girder beton prategang. sehingga Jalur kereta Cepat ini diharapkan mampu menerima beban dengan efisien.

Identifikasi Masalah

- Letak Jembatan dengan ketinggian yang curam  yakni di daerah perbungkitan membuat keberadaan jembatan ini sebagai bagian penyebrangan terpenting dari konektivitas arus kereta cepat jakarta -  bandung.

- Gelagar yang direncanakan dilapangan single box girder, maka direncanakan menggunakan  twin  cell box girder dengan material yang sama

- Kondisi Pondasi yang ada di sesuaikan dengan data sondir yaitu menggunakan bore pile direncanakan menggunakan tiang pancang

Batasan Masalah

Batasan yang dipakai dalam studi alternatif perencaaan two cell box girder jembatan kereta cepat ini tidak memperhitungkan faktor ekonomis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RumusannMasalahh

- Berapa besar beban kerja pada struktur jembatan twincell untuk kereta cepat ?

- Berapa kebutuhan ukuran yang sesusai gelagar box twincell ?

- Berapa jumlah tendon yang dibutuhkan  ?

- Berapa dimensi pilar yang sesuai dengan beban yang bekerja ?

- Berapa kekuatan daya dukung pondasi terhadap strukur jembatan ?

Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penulisan penelitian ini meliputi:

- Untuk mengetahui beban-beban yang bekerja pada struktur jembatan

- Untuk mengetahui kebutuhan dimensi gelagar box.

- Untuk mengetahui jumlah tendon yang dibutuhkan

- Untuk mengetahui berapa dimensi pilar yang sesuai dengan beban yang bekerja.

- Untuk mengetahui kekuatan daya dukung pondasi terhadap strukur jembatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi sebagai penghubung konektifitas lalulintas dengan adanya suatu rintangan dari suatu tempat ketempat lain. Jembatan TwinCell ini direncanakan menerima beban sangat besar dari kereta cepat diharapkan mampu menerima beban dengan efisien. Hal ini diharapkan mampu merencanaan đi bidang rekayasa konstruksi jembatan dengan maksimal, yang nantinya akan menentuan material yang akan digunakan, teknik dan waktu pengerjaan serta perawatan jembatan di kemudian hari.

Pembebanan

Jenis pembebanan yang perlu diperhitungkan Kereta adalah:

- Beban Mati

- Beban Hidup

- Beban Kejut

- Beban Horizontal

  - Beban Sentrifugal

  - Beban Lateral Kereta

  - Beban Rem Dan Traksi

  - Beban Rel Panjang Logintudinal

- Beban Angin

- Beban Gempa

Perencanaan Gelagar Twin Cell Box Girder

Perencanaan ketinggian kontan dimensi box girder Dengan Bentang menerus:

h	= 1/18 L											(1)

Perencanaan Beton Prategang

transfer tegangan batas bawah, agar transfer tegangan serat atas < tegangan ijin :

αmin=MoPi												(2)

Perpendekan elastis beton (Es)

δ= fcEc= PoAc.Ec 												(3)

Tegangan beton terpusat berat tendon saat transfer

fcs= -PiA+ Pi . e2lx- MG. elx										(4)

Kehilangan   prategang akibat perpendekan elastis,

∆fpES= n.fcs												(5)

Perencanaan Tendon

Relaksasi tendon prategang (R)

∆fpR= logt2-logt145.fpifpy-0,55									(6)

Lendutan (Deflection)

δ= 548.Pe.es.L4(Ec.lx)												(7)

Perencanaan Balok Ujung

Gaya tarik angkur :

T = 0,25 x Pbs (tendon) x 91- a/h) 									          	(8)

METODOLOGI PERENCANAAN

Lokasi Penelitian

Lokasi proyek secara keseluruhan terbentang dari Halim (Jakarta) sampai dengan Tegal Luar (Bandung), lokasi proyek yang ditinjau yaitu Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Section 3 yang berada di Perkebunan Teh Walini PTPN 8, Warung Domba, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 1: Peta lokasi proyek jembatan Dk95+256.19 Walini (Sumber: Gambar Perencanaan)

Tahapan Perencanaan

- Perencanaan kontruksi struktur atas jembatan meliputi:

- Perencaan Dimensi

- Beton prategang

- Perencanaan tendon

- Lendutan (Deflection)

- Balok ujung

- Perencanaan Penulangan

- Perencanaan kontruksi bangunan bawah (Pilar) jembatan meliputi:

      - Perencanaan Dimensi

      - Stabilitas Terhadap Tegangan Tanah

      - Stabilitas Terhadap Beban Eksentrisitas

      - Stabilitas Terhadap Guling

      - Stabilitas Terhadap Geser

      - Perencanaan penulangan

- Perencanaan kontruksi pondasi tiang pancang jembatan meliputi:

- Perencanaan Dimensi

- Perhitungan Daya Dukung Kelompok Tiang

- Perencanaan Penulangan

Bagan Alir Perencanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Section Properties Profil Jembatan : Ketentuan Tebal Sayap Atas Minimum

| Bentang Antar Web | Tebal Minimum Sayap Atas |
| --- | --- |
| Kurang dari 3 m | 175 mm |
| Antara 3 – 4,5 m | 200 mm |
| Antara 4,5 – 7,5 m | 250 mm |
| Lebih dari 7,5 m | Digunakan Sistem RIB Atau Hollow Slab |

(Sumber : Jean Podholny and Muller)

Gambar 2: Potongan Profil Gelagar Melintang y terhadap ya/yb (Sumber: Gambar Perencanaan)

Perencanaan Letak Titik Berat

tinggi box girder 				= 2,9 m

luas penampang bos girder pracetak (A)	= 11,49 m2

Letak titik berat :

- Yb	= ∑A x y∑A= 20,63211,49 		= 1,796 m

- Ya	= H - Yb = 2,9 – 1,796	 	= 1,104 m

Perencanaan Momen Tahan

- Momen Inersia Terhadap Balok

Ib = ∑A x Y2 + ∑I0

- = 48,110 + 11,204		   	= 59,314 m4

- Momen Inersia Terhadap Titik Berat Balok

Ix = Ib  - ∑A x Yb 2

= 59,314 – 11,49 x 1,7962   		= 22,266 m4

- Tahan Momen Sisi Atas

Wa = lxYa= 22,2661,104 			= 20,162 m3

- Tahan Momen Sisi Bawah

Wb = lxYb= 22,2661,796 			= 12,400 m3

- Berat Sendiri Box Girder

Qbs = A x wc = 11,49 x 25,5 		= 292,995 kN/m

- Momen Maksimum Di Tengah Bentang

Mbs=18 x Qbs x L2
Mbs= 18 x 292,995  x 31,52 	= 36340,536 kNm

- Gaya Geser Maksimum Di Tumpuan

Vbs= 12 x Qbs x L
Vbs =  12 x 292,995   x 31,5 	= 4614,671 kNm

Jenis Beban yang bekerja pada box girder

| No | Jenis beban | Kode beban | Q = (kNm) | P (kN) | M (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat sendiri | MS | 292.995 |  |  |
| 2 | Mati tambahan | MA | 184.519 |  |  |
| 3 | Beban Kereta & Tumbukan | TK | 2964.591 | 18.000 |  |
| 4 | Beban Kejut | TD |  |  | 1114.904 |
| 5 | Beban Lateral | TL |  | 592.918 |  |
| 6 | Beban pejalan kaki | TP | 5.500 |  |  |
| 7 | Gaya rem & Traksi | TB |  |  | 741.148 |
| 8 | Beban Rel Logintudinal | RL | 10.000 |  |  |
| 9 | Angin | EW | 3.299 |  |  |
| 10 | Gempa | EQ | 85.952 |  |  |

Gaya Prestress, Eksentrisitas dan jumlah tendon

Mutu beton 				= K – 600	   = 60MPa

Kuat tekan Beton (fc’)			= (0,83 x K )/10 = 49,8 MPa

Kuat tekan beton keadaan awal ( saat transfer )

fci’  = 0,8 x fc’ = 0,8 x 49,8      	=  39,84 MPa

tegangan ijin tekan beton

(fcc) = 0,6 x fci’ = 0,6 x 39,84  	= 23,90 MPa

tegangan ijin tarik beton fci’

(fct) = 0,25 x √fci = 0,25 x √39,84 = 1,578 Ma

Eksentris tendon 		=1,496 m

Jenis Strand 			= ASTM A – 416 grade 270

Diameter Nominal Strand	= 0,01524 m

Luas Tampang Nominal (Ast)	= 0,00014 m2

Beban Putus Nominal (Pbs)	= 260,7 kN

Tegangan Leleh Strand (fpy)	= 1581 MPa

Kuat Tarik Strand (fpu)		= 1860 MPa

Modulus Elastisitas 		= 195000 MPa

Gaya Prategang (P)			= 119227,8 kN

Kondisi Awal (Saat Transfer) :

Saat Tranfer :

Serat Tekan  fci =  0,60 x 39,84   	= 23,904 m

Serat Tarik    fti =  0,25 x 39,840,5	= 1,578 m

Saat layan :

Serat Tekan  fci =  0,60 x 49,80   	= 22,410 m

Serat Tarik    fti =  0,25 x 49,800,5	= 3,528 m

F atas   =-PA x 106+ P x es Wa x 109- MbsWa=

1,577    =-P11,49 x 106+ P x 1,495 20,162 x 109- 36340,5420,162=

P         = 20,968 Mpa = 20968,395 kN

F bawah =-PA x 106+ P x es Wb x 109- MbsWb=

23,904     =-P11,49  x 106+ P x 1,495 12,400 x 109- 36340,5412,400=

P            = 129,229 MPa =  129229,464 kN

Tegangan ijin tendon sesaat setelah transfer :

fpa	= 0,74 x 1860 = 1376,40 MPa

fpb	= 0,82 x 1581 = 1296,42 Mpa

1296 < 1376 MPa

Luas area baja prategang yang diperlukan :

As= 129229.4641296,42= 99681,7886 mm2

Jumlah Kawat untaian 		= 20 kawat untaian tiap tendon

Jumlah tendon yang diperlukan  As= 129229.4640,85 x 0,8 x 5214= 36,449

Maka jumlah tendon yang diperlukan (nt)	          = 37 tendon

Tegangan ijin tendon sesaat setelah transfer :

fpa	= 0,74 x 1860 = 1376,40 MPa

fpb	= 0,82 x 1581 = 1296,42 Mpa

1296 < 1376 MPa

Beban satu tendon:

= Ptendon= Pjumlah strand per-tendon=129229,46420= 6461,473 kN

Presentasi tegangan leleh yang timbul pada baja :

Po= P0,85 x 0,8 x Pbs=129229,464700 x 260,7= 70,814 = 71% < 85 % ( AMAN )

Presentasi akibat jacking :

Pj  = Po x ns Pb1 =  0,708  x 20 x 5214 = 73845,408 kN

Teganagan baja prategang saat jacking :

fpj= PjAps=73845,408122500= 602,820 MPa 	< 0,8 x fpu = 1488 Mpa ( AMAN )

< 0,74 x fpy = 1169,94 Mpa ( AMAN )

Momen Akibat Berat Sendiri Box Girder :

MMs= 18 x QMS x L2=18 x 292,995 x 31,52=36340,536 kNm

Momen Akibat Beban Kereta :

Qtk = 2964,59 kNm

Ptu  = 18 kNm

MMs=( 18 x QTk x L2)+( 14 x PTu x 31,5)

MMs= ( 18 x 2964,60 x L2)+( 14 x 18 x 31,5)

MMs=367843,643 kNm

Maka gaya prategang efektif ialah sebagi berikut :

Peff = R x Pt = 66% x 129229,643 = 85291,446 kN

Radius girasi (r2) = ixA= 22,2611,49 			= 1,938 m

Maka batas kern dihitung ialah sebagai berikut :

Batas kern atas (ka) =  rYb= 1,9381,104 		= 1,755 m

Batas kern Bawah (kb) =   =  rYa= 1,9381,796 		= 1,079 m

Batas Bawah Letak Tendon :

αmin=M0P= 36340,536 129229,464  			= 0,281 m

eb = 𝝰min + kb = 0,281 + 1,796 			= 1,079 m

Bertambah lebar daerah tendon jika terjadi tegangan tarik maka :

eb'= fti x A x kbP=  1,578 x 11,49 x 1,079129229.464 		= 0,00015 m

eb1 = eb + eb’ + 𝝰min + kb + eb’ = 0,281 + 1,079 + 0,00015= 1,361 m

Batas Bawah Letak Tendon Di Tengah Bentang :

αmax=MTP= 427070,2761129229,464 				= 3,305 m

eb = 𝝰max + ka = 3,305 - 1,755				= 1,550 m

eb'= fti x A x kaP=  3,528 x 9,96 x 1,7551129229,464  			= 0,0005 m

et'  = eb – et’ = 𝝰max – ka – et’ = 3,305 + 1,755 + 0,0005 	= 1,549 m

Posisi Tendon

Sudut Angkur

| No Tendon | Jumlah strand | Diameter selubung | eksentrisitas | Fi (m) | dy/dx | sudut angkur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 85 | f1 | 1.48 | 0.188 | 10.64 |
| 2 | 140 | 85 | f2 | 1.45 | 0.184 | 10.40 |
| 3 | 140 | 85 | f3 | 1.41 | 0.179 | 10.17 |
| 4 | 140 | 85 | f4 | 1.38 | 0.175 | 9.93 |
| 5 | 140 | 85 | f4 | 1.35 | 0.171 | 9.70 |

Gambar 3: Posisi Baris Tendon Memanjang (Sumber: Gambar Perencanaan)

Gambar 4: Posisi tendon Tumpuan (Sumber: Gambar Perencanaan)

Gambar 5: Posisi tendon ditengah bentang

(Sumber: Gambar Perencanaan)

Maka untuk menghitung presentase kehilangan gaya prategang ialah sebagai berikut :  Presentasi=36,19602,82 x 100%=6,00 %

Kehilangan Gaya Prategang

| No | Jenis Tegangan | Tegangan Baja (Mpa) | Presentase (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setelah penegangan | 602.819659 | 100% |
|  | kehilangan |  |  |
| 1 | kehilangan prategang di angkur | 36.19 | 6.00% |
| 2 | Kehilangan Prategang akibat gesekan kabel | 91.78 | 15.22% |
| 3 | kehilangan prategang akibat perpendekan elastis | 258.15 | 42.82% |
| 4 | kehilangan prategang akibat rangkak | 98.19 | 16.29% |
| 5 | kehilangan prategang akibat susut | 65.87 | 10.93% |
| 6 | kehilangan prategang akibat relaksasi tendon | -6.39 | -1.06% |
| total tegangan akhir |  | 59.04 | 9.79% |
| total kehilangan gaya prategang |  | 543.78 | 90.21% |

Jadi presentase kehilangan tegangan akibat pergeseran angkur = 3,33 %

Total Kehilangan efektif akhir yaitu 543,78 MPa

Maka gaya efektif di tengah bentang box girder :

Peff 	= Aps x kehilangan tegangan efektif

= 122500 x 543,783 = 66613,400  kN

Kapasitas Momen Ultimit

Kapasitas momen ultimit box girder prategang

Mu = ∅ x Mn=0,8 x 480937,542=384750,033 kNm

Momen Ultimit Akibat Beban

| No | Jenis Beban | Faktor Beban |  | Momen | Momen Ultimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat sendiri | MS | 1.10 | 36340.54 | 39974.59 |
| 2 | Beban mati tambahan | MA | 2.00 | 22886.10 | 45772.19 |
| 3 | Beban Kereta dan tumbukan | TK | 1.80 | 367701.89 | 661863.41 |
| 4 | Beban pejalan kaki | TP | 1.80 | 682.17 | 1227.91 |
| 5 | Beban lateral | TL | 1.80 | 73540.38 | 132372.68 |
| 6 | Beban rem dan traksi | RL | 1.80 | 91925.47 | 165465.85 |
| 7 | Beban rel logintudinal | TB | 1.80 | 1240.31 | 2232.56 |
| 8 | Beban angin | EW | 1.20 | 372.09 | 446.51 |
| 9 | Beban gempa | EQ | 1.20 | 10660.79 | 12792.95 |
| Total Beban Bekerja |  |  |  |  | 1062148.66 |

Kontrol Momen Kapasitas :

Muk = ∅ x Mn = 0,8 x 1062148,66 = 849718,929 < 384750,033  = (AMAN)

Lendutan Pada Box Girder

| No | Jenis Beban | Kode Beban | Lendutan |
| --- | --- | --- | --- |
| Lendutan ke atas |  | PR | 0.00001785 |
| Lendutan kebawah |  |  |  |
| 1 | Berat sendiri | MS | 0.04068948 |
| 2 | Beban mati tambahan | MA | 0.02562492 |
| 3 | Beban kereta dan tumbukan | TD | 0.00000296 |
| 4 | Beban pejalan kaki | TP | 0.00076381 |
| 5 | Beban lateral | Tl | 0.01135739 |
| 6 | Beban rem | TB | 0.00006393 |
| 7 | Beban rel logintudinal | RL | 0.00000139 |
| 8 | Beban angin | EW | 0.00000046 |
| 9 | Beban gempa | EQ | 0.01193659 |
| Total Lendutan |  |  | 0.09045878 |

δT=Lendutan Total= 0,09045878

Lendutan Maksimum Yang Diijinkan :

δMax= L240= 31,5240=0,13125>0,09045878 (AMAN)

### Perencanaan Balok Ujung

Gambar 6: Balok Ujung

(Sumber: Gambar Perencanaan)

Gaya Tarik Angkur:

T=0,25 x Pbs tendon x 1-ah=0,25 x 3560,380 x 1-1752900=836,382 kN

Diameter tulangan yang digunakan (D)	=16 mm

Luas Tulangan :

AID=2 x 14 x π x D2=2 x 14 x 227 x 162=402,286 mm2

Tulangan Angkur:

T(angkur) = ASA1D=3574,284402,286=8,885=10 buah

Maka digunakan tulangan angkur = 10/D16

Perencanaan Pilar Struktur Bawah

Gambar 7: Perencanaan Pilar

(Sumber: Gambar Perencanaan)

Kombinasi Pembebanan

Beban Vertikal :

∑V	= ∑ Berat Vertikal

=  762,37 kN

∑MV	= ∑ Berat Vertikal

=  4955,43 kNm

Beban Horizontal :

∑H	= ∑ Berat Horizontal

=  270,75 kN

∑MH	= ∑ Berat Horizontal

=  1759,88 kNm

#### Kontrol Stabilitas

- Stabilitas terhadap guling (Bowles Joseph E. 1993,  hal 90)

SF	= ΣMVΣMH=4955,4336   1759  = 2,816  > 1,5  (AMAN)

- Stabilitas terhadap geser (Bowles Joseph E. 1993, hal 85)

SF	= ΣV.tgθΣH=1759,88 × tan 45270,75 = 4,55 > 1,5 (AMAN)

- Stabilitas terhadap eksentrisitas

e 	= 12B-ΣMV-ΣMHΣH<16B

= 12x 5,4-4955,43 - 1759,88  1759,88<16x 5,4

= 0,88 < 0,90	(AMAN)

Perencanaaan Tiang Pancang Pondasi

Data Teknis Rencana :

Diameter Pondasi	= 60 cm	= 0,6 meter

Panjang tiang pancang	= 50 meter (Data hasil preliminary boring log)

Mutu BJ tegangan leleh minimum (fy) :		= 390 kg/cm2

Mutu kekakuan beton (fc’)	= 35 MPa	= 350 kg/cm2

Gaya Vertikal  = 762,374 + 477,51 	= 1239,88 kN

Daya dukung tiang pancang pondasi berdasarkan data preliminary boring log:

Berdasarkan kekuatan material bahan:

Atiang (Ag)		= ¼ x 3,14 x (600)2 = 282857,143 mm2

ATulangan (Ast)		= ¼ x 3,14 x (19)2.10   = 2839,429 mm2

∅Pn=0,85.0,700,85.40 x 282857,143-1357,147 +400.1357,147

= 6017869,4  kN = 6017,8694 ton

Berdasarkan kemampuan terhadap kekuatan tanah:

Pa 	= qc x ApFK 1 x li.fi x AstFK 2 = 1000 x 2,833 x 20 x 10 x 2,835 = 207,43 ton

| kedalaman (m) | li (m) | Jenis Tanah | N SPT | qc t/m2 | Ap | Ast | fi | li.fi | Σli.fi | Pall (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 - 50 | 2 | Batu lumpur | 50 | 1000 | 0.28 | 2.83 | 10.00 | 5 | 20 | 207.43 |

Berat sendiri tiang = ¼ x 3,14 x 0,62 x 50 x 2,5 = 35,357 ton

Kemampuan Satu Tiang Pancang

Qsp = 207,43 – 35,357 = 172,071 ton

Perhitungan jumlah tiang pancang:

n	= ΣVQsp=1239,88820172,072 = 7,206 ≈ 8 buah

Direncanakan pondasi 12 tiang

Perhitungan jarak control antar tiang:

S 	≤ 1,57×60×4×33+4-2 = 226 cm

Diambil 180 < 226 cm

Gambar 8: Efisiensi kelompok tiang

(Sumber: Gambar Perencanaan)

Perhitungan efisiensi kelompok tiang pancang

θ	= arc .tands

= arc .tan60180 = 18,435

ŋ	= 1-18,435904-13+3-143×4 = 0,710

Maka, daya dukung tiang :

Daya dukung	= ŋ x Qsp

= 0,710 x 172,071 = 122,140 ton

Kekuatan tiang pancang menerima gaya eksentrisitas

Gambar 9: posisi beban terpusat yang diterima tiang pancang

(Sumber : Gambar Perencanaan)

Direncanalan :

∑V			= 1239,888	ton

∑MH = ∑Mx		= 2064,764  	t.m

Nx			= 4 buah

Ny			= 3 buah

Xmax			= 4,5 m

Ymax			= 3 m

∑X2			= 2 x 3 x (4,52) + 2 x 3 x (32) = 175,5m2

Maka, kemampuan pondasi tiang pancang :

Pmax	= ΣVn±ΣMx. Ymaxnx.ΣX2 = 1239,88812±2064,764  x 4,54 x 175,5 = 116,57 ton

Qtiang 	= 122,40 ton > Pmax = 116,57 ton (AMAN)

PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa perhitungan pada “Studi Alternatif Perencanaan Struktur Jembatan Twin Cell Beton Prategang Box Girder Di Proyek High Speed Railway Jakarta – Bandung Section 3 Stasiun Walini Dk95 +256.19”, maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil Perencanaan besarnya pembebanan pada box girder dari perhitungan beban akibat :Beban sendiri Gelagar (QMS): 292,995 kN/m; Beban mati tambahan (QMA): 184,519 kN/m; Beban Hidup kereta (QTK): 2964,591 kN/m; Beban Kejut (QTD): 1114,904 kN/m; Beban Lateral (QTL): 592,918 kN/m; Beban Pejalan Kaki (QTP): 5,5 kN/m; Gaya Rem & Traksi (QTB): 741,148kN/m; Beban Rel Logintudinal (QRL): 10 kN/m; Beban Angin (QEW): 3.29 kN/m; Beban; Gempa (QEQ): 85,952 kN/m

- Hasil Perhitungan dimensi box girder : Tinggi box girder : 2,9 meter; Lebar slab atas 9 meter dan tebal 0,5 meter; Lebar slab bawah 5,4 meter dan tebal 0,4 meter; Slap atas bagian tepi 1,8 m dan tebal 0,25 meter; Tebal dinding tepi 0,5 meter; Tebal dinding tengah 0,5 meter

- Hasil Perhitungan Jumlah tendon box girder yang digunakan 35 buah  dengan jenis Strand ASTM A- 416 grade 270

- Hasil Perhitungan beban yg diterima pilar 68475,1 kN/m dengan  dimensi Pilar : Tinggi Total Pilar : 27 meter; Panjang Pilar 3.4 meter dan tebal 1,5 meter

- Daya dukung Pondasi yang bekerja pada tiang sebesar 116,57 ton

## Saran

- Dalam merencanaan jembatan bisa mengunakan alternatif lain seperti metode prategang lainnya ataupun menggunakan tipe box yang lain seperti single box, triple box, dll

- Analisa struktur konstruksi jembatan lebih baik menggunakan analisa 3 dimensi (3D).

- Dalam analisis struktur jembatan box girder ini dapat menggunakan aplikasi seperti SAP2000, CSI Bridge, OpenBridge, dll

DAFTAR PUSTAKA

[1] Anonim. 2016. "Rsni-1725-2016 Standard Pembebanan Untuk Jembatan Badan Standart Nasional.

[2] Anonim. 2004. "Rsni T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan. (N.D.). 140. Badan Standart Nasional

[3] Anonim.2015.”Vsl-Strand Post Tensioning System” France : Bouygues Tprf.

[4] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm. 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

[5] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 69 Tahun 2019 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi

[6] Podolny, W., & Muller, J. M. (N.D.). Construction And Design Of Prestressed Concrete Segmental Bridges. 569.

[7] Sardjono Hs. 1998. Pondasi Tiang Pancang Jilid 1