Studi Evaluasi Kerusakan Jalan dengan Metode PCI (Pavement Condition

Index) di Ruas Jalan Ciliwung sampai Jalan Mastrip Kabupaten Blitar Hendra Faizal Sugianto1,Warsito2,Bambang Suprapto3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,email : gm3r2@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,email : warsito@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,email : bambang.suprapto@unisma.ac.id

# ABSTRAK

Jalan raya merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sehubungan dengan permasalahan kerusakan pada lapisan perkerasan jalan yang mempengaruhi tingkat pelayanan jalan, maka tugas akhir ini bertujuan untuk, mengetahui jenis kerusakan yang terjadi di ruas jalan Ciliung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar, mengetahui nilai metode PCI, mengetahui cara penanganan kerusakan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi. Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut ini, dapat memahami cara menganalisa dan menangani kerusakan jalan dengan menggunakan metode PCI, memberikan bahan masukan keada dinas terkait dari hasil penelitian, sebagai bahan referensi bagi penyusunan tugas akhir. Dari hasil analisis ini Jenis kerusakan jalan yang medominasi pada ruas jalan yaitu kerusakan Presentase jenis kerusakan seperti 0,68% retak kulit buaya, 0,5% retak pinggir jalan, 1,19% Bahu Jalan Turun, 3,18% Retak Memanjang, 1,18% Tambalan, 5,5% Pengausan

Agrega, 0,01% Lubang, 5,6% Alur, 0,57% sungkur, 1% Peleasan butiran. Nilai kerusakan terbesar pada metode PCI 100 terjadi pada STA 9+500 S/D 10+000, dan nilai terkecil sebesar 59 pada STA 2+000 S/D 2+500. Dari keseluruhan 20 segmen, terdaat 14 segmen dilakukan pemeliharaan rutin dan 6 segmen dilakukan pemeliharaan berkala.

Kata Kunci : evaluasi jalan, metode PCI, Kabuaten Blitar

# PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jalan raya merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan haruslah memiliki kondisi struktural dan fungsional yang berkualitas baik sebagai upaya untuk memenuhi syarat-syarat berlalu lintas dan syarat-syarat struktural. Syarat-syarat berlalu lintas yaitu konstruksi perkerasan lentur dipandang dari keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dengan permukaan cukup kaku, permukaan cukup kesat dan permukaan tidak mengkilap. Sedangkan kondisi syarat-syarat struktural yaitu konstruksi perkerasan jalan dipandang dari kemampuan memikul dan menyebarkan beban, haruslah memenuhi syarat-syarat : ketebalan yang cukup, kedap terhadap air, permukaan mudah mengalirkan air, kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti.

Kondisi tersebut tidak terpenuhi pada ruas jalan Ciliung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar yang ada di kabupaten blitar di mana pada wilayah tersebut mengalami kerusakan berupa amblas, lubang-lubang, retak-retak berupa retak kulit buaya, retak memanjang dan melintang serta cacat permukaan berupa tambalan-tambalan dan pelepasan butir pada permukaan jalan. Kerusakan tersebut berupa lubang yang umumnya berusaha untuk dihindari oleh para pengendara yang berakibat terjadinya kecelakaan.

# TINJAUAN PUSTAKA

Metode pavement condition index (PCI)

Metode pavement condition indexs (PCI) adalah metode penilaian kondisi pekerasan yang ditinjau dari tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi pada permukaan pekerasan, dimana PCI merupakan index numerik yang memiliki nilai 0-100, dimana nilai 0 menunjukkan bahwa nilai perkerasan gagal sedangkan nilai 100 menunjukkan kondisi perkerasan sempurna.

## Parameter penilaian kondisi perkerasan

- Nilai kerapatan (density)

Nilai kerpatan (density) adalah presentase kerusakan dari luasan satu jenis kerusakan terhadap luasan setiap segmen. Nilai density dapat diperolehdengan persamaan :

Density = 𝐴𝑑 𝑥 100%	(1)

𝐴𝑠

Dimana : Ad = luas setiap jenis kerusakan

As = luas total setiap segmen

- Nilai pengurang (deduct value)

Nilai pengurangan (deduct value) adalah nilai pengurangan untuk setiap kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara kerapatan (density)

dengan nilai pengurangan (deduct value).

Grafik 1 Hubungan density dan deduct value untuk jenis kerusakan retak buaya

Sumber : Sumber : Shahin. 1994

- Total deduct value (TDV)

Total Deduct Value (TDV) adalah nilai total dari individual deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit penelitian.

- Corected deduct value (CDV)

Nilai CDV diperoleh dengan cara menghubungkan nilai TDV dengan nilai q pada grafik hubungan CDV dengan TDV.

Grafik 21 Hubungan CDV dan TDV

- Nilai PCI

Sumber : Sumber : Shahin. 1994

Nilai PCI pada setiap segmen diperoleh dengan menggunakan rumus: PCI= 100-CDV rata-rata	(3)

# METODE PERENCANAAN

## Identifikasi Masalah

Lokasi jalan yang dievaluasi adalah pada ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar sepanjang 10.00 km. Merupakan salah satu ruas jalan yang sering dilalui oleh pengendara karean menghubungkan antara Kabupaten dan Kota Blitar. Mengevaluasi jenis kerusakan lapisan permukaan atas pada perkerasan lentur yang selama ini terjadi pada ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar sebatas pada kerusakan lapis permukaan dan perkerasaan

## Data Yang Diperlukan

- Peta Lokasi, untuk mengetahui lokasi studi

- Data jenis kerusakan jalan

- Data dimensi setiap jenis kerusakan

## Langkah Studi

Adapun tahapan penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan data primer dan sekunder

- Melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh

- Menentukan nilai kerapatan (density)

- Menentukan nilai pengurang (deduct value)

- Menentukan nilai total deduct value (TDV)

- Menentukan nilai corected deduct value (CDV)

- Menentukan nilai PCI

- Menentukan pemilihan jenis pemeliharaan dan penanganan

Start

Perumusan Masalah

Tidak

Cek Status PCI

Ya

Hasil dan Pembahasan

Bagan Alir

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Data Sekunder

- Geometrik Jalan

- Jenis jalan

Data Primer

- Jenis kerusakan jalan

- Tingkat kerusakan jalan

- Jumlah/luas kerusakan

- Dokumentasi kerusakan

Data Analisa

Penilaian Kondisi Jalan Density (D) Deduct Value (DV)

Total Deduct Value (TDV) Correct Deduct Value (CDV) Pavement Condition Index (PCI)

Kesimpulan

Selesai

Saran

# PEMBAHASAN

## Menentukan unit sampel

Adapun dimensi kerusakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar terhadap 20 segmen yang diteliti dengan dimensi yang berbeda-beda dan jenis kerusakan jalan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel

4.2 Contohnya pada segmen STA 7+500 s/d STA 8+000.

Tabel 1 Data Hasil Survey Kerusakan Jalan

| ASPHALT SURFACED ROADS AND PARKING LOTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKETCH : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDITION SURVEY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOR SAMPLE UNIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANCH |  |  |  |  | SECTION |  |  |  |  |  | STA |  | 7+500 S/D 8+000 |  |
| SURVEYED BY |  | Hendra |  |  | DATE |  |  |  |  |  | ROAD AREA |  | 3000 |  |
| 1.Retak Kulit Buaya |  | 6. Ambles |  |  |  |  | 11. Tambalan |  |  |  | 16. Sungkur |  |  |  |
| 2. Kegemukan |  | 7. Retak Pinggir |  |  |  |  | 12. Pengausan Agregat |  |  |  | 17. Retak Slip |  |  |  |
| 3. Retak kotak |  | 8. Retak Sambungan |  |  |  |  | 13. Lubang |  |  |  | 18. Mengembang |  |  |  |
| 4. Cekung |  | 9. Jalur / Bahu Turun |  |  |  |  | 14. Persilangan Jalan Rel |  |  |  | 19. Pelepasan Butiran |  |  |  |
| 5. Keriting |  | 10. Retak Memanjang/Melintang |  |  |  |  | 15. Alur |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRESS | QUANTITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | DENSITY |  | DEDUCT |
| SEVERITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | VALUE |
| 13M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19h | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 10M | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 12L | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 16H | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |

(Sumber : Hasil Survey)

## Hasil Analisis

- Menentukan nilai pengurangan (deduct value)

  - Jumlahkan tipe kerusakan pada setiap kerusakan yang terlihat dalam tabel formulir dan catat kerusakan pada kolom “total severity”.

  - Contohnya pada segmen STA 7+500 s/d STA 8+000 terjadi kerusakan sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Total Kerusakan STA 7+500 – 8+000

| JENIS KERUSAKAN | TOTAL KERUSAKAN |
| --- | --- |
| Lubang | 1 |
| Peleasa Butiran | 50 |
| Retak Memanjang | 10 |
| Pengausan Agregat | 50 |
| Sungkur | 10 |

Sumber : Hasil Perhitungan)

  - Menghitung Densitas

Lubang (Potholes)

Peleasa Butiran (Weathering/Raveling)

Retak Memanjang (Long itudinal)

Pengausan Agregat (Polished Aggregate)

Sungkur (Shoving)

  - Hitung pengurang (deduct value) dari grafik-grafik yang sesuai dengan jenis yang dibutuhkan untuk perhitungan PCI dengan permukaan perkerasan aspal. Contoh STA 7+500 s/d 8+000 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

|  | Gambar 3 Grafik Lubang (Sumber : Shahin. 1994) |  | Gambar 4 Grafik Peleasa Butiran (Sumber : Shahin. 1994) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gambar 5 Grafik Retak Memanjang (Sumber : Shahin. 1994) |  | Gambar 6 Grafik Pengausan Agregat (Sumber : Shahin. 1994) |
|  | Gambar 7 Grafik Sungkur (Sumber : Shahin. 1994) |  |  |

  - Mencari nilai (CDV) Corrected Deduct Value

Dipoleh dari masing-masing kurva hubungan antara TDV dan CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai masing- masing jenis kerusakan jajalan sesuai dengan jumlah nilai individual deduct value yang mempunyai nilai lebih dari 5 yaitu disebut dengan nilai Q. sebelum mencari nilai CDV maksimum yang telah dikoreksi, nilai tersebt dapat diperoleh dari jumlah jenis kerusakan. Misalnya dari segmen 7+500 s/d 8+000 terdapat 5 Deduct Value, maka nilai Q yang diperoleh yaitu 5. Maka dari grafik CDV yang dapat dilihat dari Tabel 3 Corrected Deduct Value dinilai dengan 27.

| STA | JENIS KERUSAKAN | DV | Q | CDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lubang | 15 |  |  |
| 7+500 | Peleasa Butiran | 19 |  |  |
| S/D | Retak Memanjang | 0 |  |  |
| 8+000 | Pengausan Agregat | 0 |  |  |
|  | Sungkur | 10 |  |  |
| 44 |  |  | 5 | 27 |

Contoh perhitungan dapat dilihat dari tabel 3 di bawah ini : Tabel 3 Perhitungan Corrected Deduct Value (CDV)

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Dari hasil Tabel Corrected Deduct Value kemudian dimasukam ke Grafik Total Deduct Value (TDV) seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 Grafik Corrected Deduct Value STA 7+500 s/d 8+000

(Sumber : Shahin. 1994)

Dari gambar diatas dapat dillihat nilai pengurang terkoreksi maksimum (CDV) pada STA 7+500 s/d 8+000 yaitu 27.

  - Menghitung kondisi nilai perkerasan PCI

Nilai kondisi perkerasan dengan mengurangi nilai 100 dan dikurang dengan nilai Corrected Deduct Value (CDV).

Nilai PCI = 100 – CDV

Keterangan :

PCI	= Nilai Kondisi Perkerasan CDV = Corrected Deduct Value

Dari perhitungan ini, akan mendapatkan nilai perkerasan pada segmen yang ditinjau. Contoh nilai hitungan PCI dengan menggunakan CDV STA 7+500 s/d 8+000 yaitu sebagai berikut :

PCI = 100 – 27 = 73 (Bagus)

### Teknik Pemeliharaan atau Penanganan Kerusakan Jalan

Berdasarkan hasil penelitian didapat rating Pavement Condition Index pada setiap segmen sehingga dapat ditentukan penentuan urutan ruas jalan yang harus diprioritaskan adalah pada ke 20 segmen tersebut, bisa dilihat pada tabel 4 Tabel urutan prioritas tersebut.

Tabel 4 Urutan Prioritas

| STA | Ukuran (m) | Rating | PCI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2+000 | 100.00 |  |  |
| S/D | 100.00 | Good | 59 |
| 2+500 |  |  |  |
|  | 3.00 |  |  |
| 1+500 | 50.00 |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
| S/D |  | Good | 61 |
|  | 50.00 |  |  |
| 2+000 |  |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
|  | 25.00 |  |  |
| 1+000 | 7.00 |  |  |
| S/D 1+500 |  |  | 71 |
|  |  | Very Good |  |
|  | 25.00 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
| 2+500 | 20.00 |  |  |
| S/D | 15.00 | Very Good | 72 |
| 3+000 | 50.00 |  |  |
|  | 1 |  |  |
| 7+500 | 50.00 |  |  |
| S/D | 10.00 | Very Good | 73 |
| 8+000 |  |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
|  | 10.00 |  |  |
|  | 10.00 |  |  |
| 0+000 | 15.00 |  |  |
| S/D | 10.00 | Very Good | 74 |
| 0+500 |  |  |  |
|  | 25.00 |  |  |
|  | 1.50 |  |  |

|  | 1.50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5+500 S/D 6+000 | 25.00 | Very Good | 77 |
|  | 5.00 |  |  |
|  | 5.00 |  |  |
|  | 16.00 |  |  |
| 3+000 S/D 3+500 | 15.00 | Very Good | 79 |
| 8+500 S/D 9+000 | 10.00 | Very Good | 79 |
|  | 22.00 |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
| 4+500 S/D 5+000 | 50.00 | Very Good | 83 |
|  | 1 |  |  |
| 0+500 S/D 1+000 | 10.00 | Excellent | 85 |
|  | 7.00 |  |  |
|  | 22.00 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 25.00 |  |  |
| 6+500 S/D 7+000 | 6.00 | Excellent | 86 |
|  | 25.00 |  |  |
|  | 10.00 |  |  |
| 8+000 S/D 8+500 | 55.00 | Excellent | 89 |
|  | 50.00 |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
| 4+000 S/D 4+500 | 8.00 | Excellent | 91 |
|  | 50.00 |  |  |
|  | 45.00 |  |  |
| 9+000 S/D 9+500 | 10.00 | Excellent | 96 |
|  | 50.00 |  |  |
|  | 50.00 |  |  |
|  | 5.00 |  |  |
| 3+500 S/D 4+000 | 5.00 | Excellent | 97 |
|  | 15.00 |  |  |
| 5+000 S/D 5+500 | 10.00 | Excellent | 97 |
| 7+000 | 50.00 | Excellent | 98 |

| S/D 7+500 | 50.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50.00 |  |  |
| 9+500 S/D 10+000 | - | Excellent | 100 |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
| 6+000 S/D 6+500 | - | Excellent | 100 |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
| Presentase keseluruhan PCI |  |  | 83,35 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui nilai- nilai yang didapat dalam setiap segmen berbeda-beda. Nilai rating dapat diketahui bahwa semakin redah nilai rating maka akan semakin jelek kondisi kerusakannya. Uraian diatas menjelaskan bahwa dari ke 20 segmen dengan ukuran 500m/segmen memiliki nilai PCI yang berbeda-beda. Nilai PCI yang paling rendah yaitu nilai PCI 59 pada STA 2+000 S/D 2+500 (segmen 5) dan adapun nilai tertinggi yaitu nilai PCI 100 pada STA 6+000 S/D 6+500 dan 9+000 S/D 9+500 (segmen 13 dan

19).

## Penangan Perbaikan

Dalam melakukan penanganan pada tiap segmen kerusakan jalan maka harus sesuai dengan tingkat kerusakan jalan tersebut. Dalam metode PCI ini, memiliki tingkat kerusakan untuk menjadi acuan penangan kerusakan jalan.

| 100 |  | Excellent |
| --- | --- | --- |
| 85 |  | Very Good |
| 70 |  | Good |
| 55 |  | Fair |
| 40 |  | Poor |
| 25 |  | Very Poor |
| 10 |  | Failed |

Gambar 4.7 Tingkat Kerusakan Jalan

Sumber. Shahin, 1994

Pavement Condition Index merupakan metode yang memiliki sistem rating penilaian untuk menyatakan kondisi kerusakan perkerasan jalan yang sesungguhnya.

- Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan- kerusakan jalan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayana yang baik.

Pada Tabel 5 Urutan Prioritas menjelaskan beberapa kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan rutin berdasarkan pengamatan ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar yang panjang jalannya sampai dengan 10.000m di tiap segmen memiliki 500 m dengan banyak 20 segmen yang akan dilakukan pemeliharaan rutin. Kerusakan jalan yang membutuhkan pemeliharaan rutin yaitu ada 14 segmen yaitu :

Tabel 5 Urutan Prioritas Pemeliharaan Rutin

| Jenis Kerusakan yang membutuhkan Pemeliharaan Rutin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA | 0+500 | 6 | STA | 5+000 | 11 | STA | 8+000 |
| 2 | STA | 3+000 | 7 | STA | 5+500 | 12 | STA | 9+000 |
| 3 | STA | 3+500 | 8 | STA | 6+000 | 13 | STA | 9+500 |
| 4 | STA | 4+000 | 9 | STA | 6+500 | 14 | STA | 10+000 |
| 5 | STA | 4+500 | 10 | STA | 7+000 |  |  |  |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

- Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi jalan yang baik sesuai dengan rencana.pemeliharaan berkala ini dilakukan pada waktu tertentu. Penanganan ini dilakukan pada kondisi jalan yang sudah menurun kualitas berkendaraannya sedangkan dengan upaya pemeliharaan rutin tidak dapat mengembalikan kondisi jalan dapa kondisi mantap. Oleh karena itu secara berkala dilakukan pelapisan ulang lapis permukaan agar jalan kembali pada kondisi mantap. Pada tabel 4.7 Urutan Prioritas yang menjelaskan kerusakan jalan yang membutuhkan pemeliharaan berkala yaitu pada segmen yang ada dibawah ini. Maka dapat diketahui pada segmen tersebut memerlukan pemeliharaan berkala.

Tabel 6 Urutan Prioritas Pemeliharaan Berkala

| Kerusakan Jalan Yang Membutuhkan Pemeliharaan Berkala |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. STA 0+000 | 2. STA 1+000 | 3. STA 1+500 |
| 4. STA 2+000 | 5. STA 2+500 | 6. STA 7+500 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

# PENUTUPAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, setelah melakukan penelitian terhadap jenis- jenis kerusakan jalan yang ada pada ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar memiliki tingkat kerusakan yang berbeda yaitu sebagai berikut:

- Terdapat berbagai jenis kerusakan jalan sebagai berikut retak kulit buaya 0,68%, retak pinggir jalan 0,5%, bahu jalan turun 1,19%, retak memanjang 3,18%, tambalan 1,18%, pengausan agrega 5,5%, lubang 0,01%, alur 5,6%, sungkur 0,57%,  pelepasan butiran 1%.

- Dari ruas jalan Ciliwung sampai jalan Mastrip Kabupaten Blitar yang di uji di peroleh nilai PCI sebesar 83,35% baik sekali

- Berdasarkan nilai PCI keseluruhan 20 segmen, terdaat 14 segmen dilakukan pemeliharaan rutin dan 6 segmen dilakukan pemeliharaan berkala,

### Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari perhitungan dengan menggunakan data-data yang ada, maka hasil dari studi ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode lain seperti Metode IRI (International Roughness Index), Metode RCI (Road Condition Index), SDI (Surface Distress Index) , Metode D&M (Dirgolaksono Mochtar), PDI (Pavement Distress Index) dan Metode visual lainya.

- Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan kerusakan seperti drainase

# DAFTAR PUSTAKA

Al-zazuli, T.F., Suprapto, B. and Rokhmawati, A. (2021) „Analisa Tingkat Kerusakan Jalan Pada Perkerasan Lentur Menurut Metode Binamarga dan Metode Pavement Condition Index (PCI) (Studi Kasus Ruas Jalan Batas Kota Malang-Turen)‟, Jurnal Rekayasa Sipil, 9(3), pp. 246–255.

Bianchini, A. and Bandini, P. (2010) „Prediction of pavement performance through neuro‐ fuzzy reasoning‟, Computer‐ Aided Civil and Infrastructure Engineering, 25(1), pp. 39–54.

Fikri, M. (2016) „Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Lentur dengan Metode Pavement Condition Index (Pci) Studi Kasus Ruas Jalan Poros Lamasi- walenrang Kabupaten Luwu‟, PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 1(1), pp. 19–26.

Guzzarlapudi, S.D. (no date) „Andyas, NW, Ary, S., dan Slamet, JL, 2017. Perencanaan Tebal Lapis Tambah Metode PD T-05-2005-B Dan Metode SDPJL Pada Jalan Nasional Di Yogyakarta, Jurnal Martriks Teknik Sipil, 623-631.

BSN, 2011, SNI 241-2011: Cara Uji Lendutan Perkerasan Lentur dengan Alat Benkeleman Beam, Badan Standar Nasional Indonesia, Jakarta.‟, Jurnal Sipil Statik, 4(12), pp. 749–759.

Indonesia, M.K.J. (1997) „Direktorat Jenderal Bina Marga: Jakarta‟.

Manurung, M.A. (2010) „Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Sebagai Dasar Penentuan Perbaikan Jalan‟, Universitas Sumatera Utara [Preprint].

Munggarani, N.A. and Wibowo, A. (2017) „Kajian Faktor–faktor Penyebab Kerusakan Dini Perkerasan Jalan Lentur dan Pengaruhnya terhadap Biaya Penanganan‟, Jurnal Infrastruktur, 3(1), pp. 1–9.

Prayugo, Y.S., Warsito, W. and Rachmawati, A. (2019) „Studi Peningkatan Jalan (Overlay) Pada Ruas Pamekasan-Sumenep Madura, KM. 138+ 900- KM. 148+ 000 Dengan Perkerasan Lentur‟, Jurnal Rekayasa Sipil, 6(1), pp. 106–115.

Qadrianti, S.L. (2018) Evaluasi & penanganan kerusakan jalan dengan metode bina marga dan pci (pavement condition index) di ruas jalan Panji Suroso Kota Malang. ITN Malang.

Rochim, A.I. (2019) „Studi Pemetaan Kebijakan Perhubungan Jalan di Indonesia‟, DIA: Jurnal Administrasi Publik, 17(1), pp. 1–26.

Romauli, T.D., Waani, J.E. and Sendow, T.K. (2016) „Analisis Perhitungan Tebal Lapis Tambahan (Overlay) pada Perkerasan Lentur dengan Menggunakan Manual desain Perkerasan Jalan 2013 (Studi Kasus: Ruas Jalan Kairagi–Mapanget)‟, Jurnal Sipil Statik, 4(12).

Umum, D.P. (1990) „Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota‟,

Direktorat Jenderal Bina Marga. Jakarta, Indonesia [Preprint].

Wahyudi, D., Pratomo, P. and Ali, H. (2016) „Analisis Perencanaan Tebal Lapis Tambah (overlay) Cara Lenduntan Balik Dengan Metode Pd T-05-2005-B dan Pedoman Interim No. 002/P/BM/2011‟, Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain, 4(1), pp. 137–152.