PENATAAN DRAINASE KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU IBU KOTA KABUPATEN KAYONG UTARA

Deby riandi1, Hj.Eko Noerhayati2, Azizah Rokhmawati3.

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: debyriandi35@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Universitas Islam Malang,

e-mail: azizahrachmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara merupakan sebuah Kabupaten yang baru mekar pada tahun 2007, komplek perkantoran terpadu yang berada di Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara sering mengalami genangan banjir akibat sistem drainase yang belum tertata/belum dan curah hujan meningkat setiap tahunya. Untuk mendapatkan curah hujan maksimum dilakukan dengan menganalisis curah hujan harian maksimum. dari besaran curah hujan maksimum kemudian dipilih curah hujan terbesar yang kemudian dipergunakan sebagai masukan dalam perhitungan curah hujan rancangan. besarnya curah hujan rancangan di Kecamatan Sukadana di lokasi komplek perkantoran terpadu adalah sebesar 120.66 mm, besarnya debit banjir rancangan di komplek terpadu perkantoran kayong utara adalah sebesar 3.6415 m3/detik, Saluran yang direncanakan adalah berbentuk persegi dengan mengunakan metode trial error., Dimensi yang digunakan dalam perencaan.

Kata kunci: Kayong Utara, Komplek Terpadu Perkantoran, Saluran drainase, Trial Error

PENDAHULUAN

Latar belakang

Komplek perkantoran terpadu yang berada di ibukota Kabupaten Kayong Utara sering mengalami genangan banjir akibat system drainase yang belum tertata dan curah hujan meningkat setiap tahunya. Pembangunan dan Perkembangan suatu daerah perkotaan bearti merubah tata lahan yang menyebabkan koefesien rembesan naik pada permukaan tanah dan tingkatan resapan (inflitasi) menurun.Sehingga di saat terjadi hujan yang sangat deras sering mengalami banjir/genangan.Banjir adalah permasalahan yang sering terjadi di daerah komlek perkantoran terpadu ini, hal tersebut terjadi karna adanya fenomena perubahan alam dan prilaku manusia. keberadanya sulit untuk dikendalikan.

Rumusan masalah

- Berapa besar debit rancangan yang ada pada komplek terpadu Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara?

- Berapa besar dimensi saluran drainase di komplek terpadu Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara?

- Berapa besar daya tampung saluran drainase pada wilayah komplek terpadu Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara?

Tujuan

- Untuk mengetahui berapa besar debit rancangan yang ada pada komplek terpadu ibu kota kabupaten kayong utara.

- Untuk mengetahui berapa besar dimensi saluran drainase pada komplek terpadu ibu kota kabupaten kayong utara.

- Untuk mengetahui berapa besar daya tampung saluran drainase pada wilayah komplek terpadu ibu kota kabupaten kayong utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum sistem drainase dapat didefinisikan sebagai bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu tempat atau kawasan, sehingga kawasan tersebut dapat difungsikan secara optimal.Dalam merencanakan drainase, analisa hidrologi berupa besaran atau jumlah debit pembuangan, debit pembuangan tersebut dapat dihitung berdasarkan besarnya curah hujan. Untuk mendapatkan curah hujan maksimum dilakukan dengan menganalisis curah hujan harian maksimum. Dari besaran curah hujan maksimum kemudian dipilih curah hujan terbesar, yang kemudian dipergunakan sebagai masukan dalam perhitungan curah hujan rancangan (Suripin.2004)

(Sumber: Fadli, 2017)

Utama

Saluran utama cabang

Gambar 1: Jaringan Drainase

Distribusi Log Person Tipe III

Dalam metode distribusi Log-Person Tipe III yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- Mengganti data X1.X2,X3,…….Xn menjadi data dalam logaritma, yaitu: 1nX1,1nX2,1n X3,…….1nXn.

- Menghitung rata-rata dari logaritma data tersebut

IX        =i=1nLog Xin                                                                                               (1)

Keterangan:

IX         =Log curah hujan rata-rata (mm)

Log Xi  = Log curah hujan rata-rata maksimum harian (mm)

n 	         = jumlah data curah hujan

- Menghitung standar devisiasi

S=n  (Logx-Xi=1            in-1                                                                                                         (2)

- Menghitung koefesien kemencengan

Cs=n×i=1n Log Xi-LogX3(n-1)×(n-2)×S3                                                                                      (3)

Keterangan:

Cs		= Koefesien kemencengan

S		= Standar deviasi

X		= curah hujan rata-rata (mm)

Xi		= curah hujan rata-rata maksimum harian (mm)

n 		= jumlah data curah hujan.

- Menghitung besarnya curah hujan rancangan dengan kala ulang yang telah ditentukan.

Log Xt 	= X+G+S                                                                                       (4)

METODE PENELITIAN

Lokasi Studi

Lokasi penelitian terletak di komplek perkantoran terpadu di ibu kota kabupaten Kayong Utara kecamantan sukadana, Provinsi Kalimantan barat yang dimana komplek perkantoran ini pusat sentral jalannya pemerintahan Kabupaten Kayong Utara.

Gambar 2: Peta lahan Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara

Sumber: Kantor Bapeda kayong Utara

Tahap Penelitian

- Peta Tepografi (kontur)

- Peta Jaringan Drainase

- Data Curah Hujan

- Peta Tata Guna Lahan

BAGAN ALIR STUDI PERENCANAAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperlukan dalam studi ini adalah data hujan harian maksimum selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 sampai tahun 2020 pada stasiun pengamatan Tanah komplek terpadu. Berikut data hujan 10 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1 Curah Hujan Maksimum Stasiun

| No | Tahun | Hujan Maksimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 595 |
| 2 | 2012 | 363 |
| 3 | 2013 | 552 |
| 4 | 2014 | 749 |
| 5 | 2015 | 815 |
| 6 | 2016 | 538 |
| 7 | 2017 | 633 |
| 8 | 2018 | 288 |
| 9 | 2019 | 834 |
| 10 | 2020 | 460 |

Sumber: Dinas Pertanian & Pertenakan

Perhitungan Uji Konsitesi Data

n 		= 10

Dy		= 173.3678459

Sk**Maks	= 1,450

Sk**Min	= -1,700

Q		= Sk**Max=1,450

R		= Sk**Max-Sk**Min= 1,450-(1,700)

= 3,149

Q√n		= 1,45010

= 0,456 = 0.46

R√n		= 3,14910

= 0,995 = 1.00

Table 2: Uji Konsitensi Data Stasiun

Sumber: Hasil Perhitungan

Perhitungan Uji RAPS Tingkat kepercayaan

| A |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 90% |  | 1,05 | Diterima |
| 95% | 0,46 | 1,14 | Diterima |
| 99% |  | 1,29 | Diterima |
| A |  |  | Keterangan |
| 90% |  | 1,21 | Tidk Diterima |
| 95% | 1,00 | 1,26 | Diterima |
| 99% |  | 1,38 | Diterima |

Table 3: Hasil Uji RAPS untuk tingkat kepercayaan (α)

Dari perhitungan  diperoleh Q/√n = 0,46 di bandingkan dengan nilai kritis yang di dapatkan dari Table 2.1 dengan n =10 dan Confidence interval 90% maka untuk interval 10 tahun nilai Q kritis 1,14 di simpulkan Q/√n =0,46<Q kritis = 1,14 hasil ini menunjukan data stasiun ini konsisten.

| Kala Ulang | Pr (%) | Cs | K | Log Xi Rerata (mm/hr) | Sd | Log Xt | Xt (mm/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |  | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 2 | 50% | -0,7 | 0,116 | 2,744 | 0,15 | 2,76 | 576,952 |
| 5 | 20% | -0,7 | 0,857 | 2,744 | 0,15 | 2,87 | 745,112 |
| 10 | 10% | -0,7 | 1,183 | 2,744 | 0,15 | 2,92 | 833,857 |
| 25 | 4% | -0,7 | 1,488 | 2,744 | 0,15 | 2,97 | 926,432 |

Table 4: Perhitung Log Person Type III

| No | Tahun | Hujan Maksimum | Sk* | Dy2 | Sk** | ¦Sk**¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 595 | 12,30 | 15,13 | 0,071 | 0,195 |
| 2 | 2012 | 363 | -219,7 | 4826,81 | -1,267 | 2,446 |
| 3 | 2013 | 552 | -30,7 | 94,25 | -0,177 | 0,948 |
| 4 | 2014 | 749 | 166,3 | 2765,57 | 0,959 | 0,394 |
| 5 | 2015 | 815 | 232,3 | 5396,33 | 1,340 | 0,387 |
| 6 | 2016 | 538 | -44,7 | 199,81 | -0,258 | 0,179 |
| 7 | 2017 | 633 | 50,3 | 253,01 | 0,290 | 0,179 |
| 8 | 2018 | 288 | -294,7 | 8684,81 | -1,700 | 0,289 |
| 9 | 2019 | 834 | 251,3 | 6315,17 | 1,450 | 0,382 |
| 10 | 2020 | 460 | -122,7 | 1505,53 | -0,708 | 1,575 |
| Jumlah |  | 5827 |  | 30056,410 | 1,450 | max |
| Rata-rata |  | 582,7 |  | 3005,641 | -1,700 | min |

| No | Tahun | Xi (mm/hari) | Log Xi | Log Xi-Log X | (Log Xi-Log X)2 | (Log Xi-Log X)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 595 | 2,775 | 0,031 | 0,001 | 0,000 |
| 2 | 2012 | 363 | 2,560 | -0,184 | 0,034 | -0,006 |
| 3 | 2013 | 552 | 2,742 | -0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2014 | 749 | 2,874 | 0,131 | 0,017 | 0,002 |
| 5 | 2015 | 815 | 2,911 | 0,167 | 0,028 | 0,005 |
| 6 | 2016 | 538 | 2,731 | -0,013 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 2017 | 633 | 2,801 | 0,058 | 0,003 | 0,000 |
| 8 | 2018 | 288 | 2,459 | -0,284 | 0,081 | -0,023 |
| 9 | 2019 | 834 | 2,921 | 0,177 | 0,031 | 0,006 |
| 10 | 2020 | 460 | 2,663 | -0,081 | 0,007 | -0,001 |
| Jumlah |  |  | 27,438 | 0,000 | 0,202 | -0,017 |
| Rata-rata |  |  | 2,744 |  |  |  |
| Koeifisien Kemencengan = CS |  |  | -0,7 |  |  |  |
| Sd (Standart Deviasi Log X = S Log X) |  |  | 0,15 |  |  |  |

Perhitungan Curah Hujan Rancangan Log Person Type III

Table 5: Perhitungan Curah Hujan Rancangan Metode Log Person Type III

Sumber Hasil Perhitungan, 2021

Perhitungan Uji Chi-Square

Tabel 6: Uji Simpang Vertikal(Chi-squer)

| No | Tahun | Xi (mm/hr) | Pe = m (n+1)(%) | Log Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 288 | 0,09 | 2,46 |
| 2 | 2012 | 363 | 0,18 | 2,56 |
| 3 | 2020 | 460 | 0,27 | 2,66 |
| 4 | 2016 | 538 | 0,36 | 2,73 |
| 5 | 2013 | 552 | 0,45 | 2,74 |
| 6 | 2011 | 595 | 0,55 | 2,77 |
| 7 | 2017 | 633 | 0,64 | 2,80 |
| 8 | 2014 | 749 | 0,73 | 2,87 |
| 9 | 2015 | 815 | 0,82 | 2,91 |
| 10 | 2019 | 834 | 0,91 | 2,92 |
| Jumlah |  | 5827,0 |  | 27,44 |
| Rata-rata |  | 582,7 |  | 2,74 |
| Koefisien Kemencengan = Cs |  | -0,7 |  |  |
| Standart Deviasi = Sd |  | 0,08 |  |  |

Sumber: Hasil Perhitungan

Perhitungan Smirnov Kolomograf

| No | Tahun | Xi(mm/hr) | Pe=m (n+1)(%) | Log Xi | K | Pr | Pt (%) | ∆P(Pe-Pt) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 288 | 0,091 | 2,46 | -3,55 | 103,44 | -0,03 | 0,13 |
| 2 | 2012 | 363 | 0,182 | 2,56 | -2,30 | 129,72 | -0,30 | 0,48 |
| 3 | 2020 | 460 | 0,273 | 2,66 | -1,01 | 87,33 | 0,13 | 0,15 |
| 4 | 2016 | 538 | 0,364 | 2,73 | -0,16 | 61,30 | 0,39 | -0,02 |
| 5 | 2013 | 552 | 0,455 | 2,74 | -0,02 | 54,70 | 0,45 | 0,00 |
| 6 | 2011 | 595 | 0,546 | 2,77 | 0,38 | 39,27 | 0,61 | -0,06 |
| 7 | 2017 | 633 | 0,636 | 2,80 | 0,72 | 25,65 | 0,74 | -0,11 |
| 8 | 2014 | 749 | 0,727 | 2,87 | 1,63 | -11,38 | 1,11 | -0,39 |
| 9 | 2015 | 815 | 0,818 | 2,91 | 2,09 | -29,97 | 1,30 | -0,48 |
| 10 | 2019 | 834 | 0,909 | 2,92 | 2,22 | -2,43 | 1,02 | -0,12 |
|  | Jumlah | 5827,0 |  | 27,44 |  |  | Max | -0,48 |
|  | Rata-rata | 582,7 |  | 2,74 |  |  | n | 10 |
|  | Koefesien Kemencengan Cs | -1,8 |  |  |  |  | a | 10% |
|  | Standar Deviasi=Sd | 0,08 |  |  |  |  |  |  |

Tabel 7: Uji Simpangan Horizontal Smirnov Kolomogrof

Hasil: Perhitungan.2021

Dari hasil perhitungan ∆Pmaks =0.48<=∆Pcr=0.37 maka Uji Smirnov Kolomograf dapat diterima dengan drajat kebebaskan 10%.

Perhitungan Debit Rancangan

| No | Kode Saluran | Nama Saluran | Luas Lahan (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | Jln. Selimau | 5,18 |

Tabel 8: Luas Lahan Di Komplek Terpadu Kayong Utara

Sumber: Dinas PU Kota kayong Utara

| No | Kode Saluran | Nama Saluran | R24 (mm) | Panjang Saluran (m) | Kemiringan (S) | Luas daerah Pengaliran (km2) | Tc | I | Qah (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | Perencanaan Saluran Baru | 745,112 | 256,59 | 0,0087 | 0,0518 | 0,896 | 278,193 | 3.6415 |  |

Tabel 9: Perhitungan intesitas hujan Di Komplek Perkantoran Terpadu Kayong Utara

Sumber: Hasil perhitungan2021

- Luas daerah pengaliran	= 0,0518 Ha

- Panjang saluran		= 256,59^m

- Kemiringan saluran		= 0,0087

- Pengunaan lahan:

- Perkantoran    	= 2,200 Ha

- Jalan			= 0,860 Ha

- Taman			= 0,500 Ha

C=C1.A1+C2.A2+C3.A3A1+A2+A3

C=0,500×0,8+0,070×0,95+(0,500×0,25)0,500+0,070+0,500

C=0,909

Perhitungan koefesien pengaliran saluran lainnya dapat dilihat pada lampiran table Sehingga besar debit limpasan air hujan didapatkan dengan menggunakan persamaan.

Q = 0,278 x C x I x A

Q = 0,278 x 0,909 x 278,193 x 0.0518

Q = 3.6415 m3/dt

| No | Kode Saluran | Nama Saluran | R24 (mm) | Panjang Saluran (m) | Kemiringan (S) | Luas daerah Pengaliran (km2) | Tc (jam) | I (mm/jam) | Qah (m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Perencanaan Saluran Baru | 745,112 | 256,59 | 0,0087 | 0,0518 | 0,896 | 278,193 | 3.6415 |  |

Tabel 10: Perhitungan debit limpasan air hujan

Sumber: hasil Perhitungan, 2021

Tabel 11: perhitungan debit limpasan air hujan

| No | Kode saluran | Nama saluran | R24 (mm) | Panjang saluran (m) | Kemiringan (S) | Luas daerah pengaliran (Km2) | Tc (jam) | I (mm/jam) | Qah(m3/dt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Perencanaan saluran baru | 745,112 | 256,59 | 0,0087 | 0,0518 | 0,896 | 278,193 | 3,6415 |

Sumber: hasil perhitungan, 2021

Perhitungan Rancangan Saluran Drainase

- Luas penampang saluran:

A = 1.30 × 0.75

= 0.97m2

- Keliling basah P:

P = b+2h

= 1.30+2.0.75

= 2,70 m2

- Jari-jari hidrologi:

R=AP

= 0.972.80

= 0.346m2

- Kecepatan aliran:

V =1n.R1/2.S1/2

= 10.013.(0.346)12.(0.0087)1/2

= 76, 923.0.4871.0, 09327

= 3.49 m/detik

- Q = A.V

= 0,93.3,81

=3.54 m3/detik

Di coba lagi dengan saluran segi empat dengan ukuran sebagai berikut:

Qah	=3.6415 m3/detik

S	=0.0087

N	=0.013

b	=1.25

h	=0,85m

A	= b×h

=1.25×0.85

= 1,06m2

P 	= b +2h

= 1,25+2.0,85

=2,95m

R 	=AP=1,062.95=0,35m

V	=1n.R1/2.S1/2

=10.013.(0.35)1/2.(0.00787)1/2

=76,923.0,4966.0,09327

=3.567 m/detik

Q	=A.V

=1,06×3,569

=3.777 m3/detik

Q (3.777 m3/detik) > Q rencana (3.641m3) maka dimensi saluran bisa di pakai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan rumusan masalah dengan mengunakan metode-metode yang telah ditentukan untuk mengevaluasi lokasi studi dan mengunakan data-data yang ada di lokasi studi, maka hasil dari evaluasi studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Besarnya curah hujan rancangan di kecamatan sukadana di lokasi komplek terpadu perkantoran adalah sebesar 120,66 mm

- Besarnya debit banjir rancangan di komplek terpadu perkantoran kayong utara adalah sebesar 3,54 m3/detik m3/detik

## Saran

Berdasarkan hasil dari perencaan drainase studi ini maka berbagai masukan dapat disampaikan kepada instansi terkait dalam prihal perencanaan dan perawatannnn drainase sebagai berikut:

- Hendaknya adanya realisasi program perbaikan sarana prasarana dari lembaga yang berwenang yaitu dapat disesuaikan dengan perencanaan yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana komplek terpadu.

- Untuk penataan sarana dan prasarana kawasan dilakukan penyesuaiaan dengan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan perubahan ekstesting baik keadaan alam maupun keadaan masyarakat sosial.

- Sarana dan prasarana dibangun perlu adanya pemeliharaan sehingga tingkat pelayanan pembangunan telah dilaksanakan dapat tercapai dengan umur rencana.

Dalam hal ini perlu adanya pengawasan langsung dari pemerintah setempat dalam pengelolaan dan pemeliharaan dengan dibentuk program pemerdayaan masyarakat di bidang infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Aipassa, M.I., Karno, S., N.D. Upaya Perbaikan Fungsi Hidrologis Pada Sub Das Batu Besaung Guna ,Mengantisipasi Banjir Di Kota Samarinda.

Al Kahfi, M.A.K.M., 2014. Studi Sistem Drainase Resapan Untuk Penanggulangan Banjir Di Lingkungan Iii, Pasar Iii, Padang Bulan, Medan. J. Tek. Sipil USU 3.

Anna, A.N., Cholil, M., 2011.Analisis Fluktuasi Hujan Dan Morfologi Sungai Terhadap Konsentrasi Banjir Daerah Surakarta.

Anonim. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.