STUDI PERENCANAAN STRUKTUR KOMPOSIT PADA GEDUNG RUSKIT BHAYANGKARA TK.III NGANJUK

Dicky Dryan Agassi1, Warsito2, Eko Noerhayati3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: dicky.dryan@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: warsito@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

e-mail: eko.noerhayati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Gedung Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Kab. Nganjuk dibangun sebagai tempat rawat inap dengan panjang bangunan 40 m, lebar bangunan 22 m, dan tinggi bangunan 23,5 m yang memiliki total 6 lantai dan lantai atap. Struktur gedung tersebut menggunakan struktur beton bertulang. Padaiprinsipnyaistrukturibetonibertulang memilikiikemampuaniuntukimenahanibeban/gayaitekanidanimenahanigayaitarik,itulanganimencegah retakan betonidan betonimenutup tulanganiagaritidakiberkarat. Penulis merencanakan struktur komposit yang merupakanistrukturiyangiterdiriidariiduaiatauilebihimaterialiberbeda sifat dan karakteristik yang berkerja bersama-samaiuntukimemikul beban yang berkerja pada suatu strukturitanpaimengabaikanifaktor keselamatan danifungsiibangunanitersebut.iStandar perencanaan yang digunakaniyaituiSNIi1727:2013,iSNIi2847:2013, SNIi1726:2019,iSNIi03-1729-2002idaniPPIURG 1987. Perhitungan studiiperencanaanistrukturikomposit menghasilkanitebalipelati150immiuntuk pelat lantai 1 s/d 2i(lantaiiparkir)idenganitulanganiterpasang Ø12-150 daniØ10-125immiuntukipelatilantaii3 s/d atap; balok anakimenggunakaniprofiliWFi350.250.9.14idengan M-maksi=i25263,74ikgm;ibalokiindukimenggunakaniprofil WF 600.300.12.17 denganiM-maksi= 54594,23 kgm; Kolomikompositimenggunakan profil WF 400.400.15.15 dibungkus kolomibetoni50icmixi50icmidengan Pumaksi=i165736,99ikgidaniMmaksi=i36310,46 kgm. Tulangan yang digunakaniyaitui4iØi14isebagaiitulangan longitudinalidaniØ10-250isebagaiitulanganisengkang; Pondasi yang digunakaniberupaipondasiitiang pancang denganiukuranipoeripondasii3,7imix 2,4 m. Spesifikasi tiang pancangiØ60icmisebanyaki2itiang dalam 1 pondasiidenganijarakiantaritiangi200icm dan kedalamanitiangi22im.iUntukitulanganipondasi digunakan tulanganipokoki18D25immidanitulanganispiral D12-22 mm.

Kata Kunci: Sruktur Komposit Baja-Beton, Gedung Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaanistrukturikurangilebih dapatidimaknakanikombinasi antaraiilmuipengetahuanidan seni yangidikolaborasikanidenganiintuisiiseorang insinyur yang memahamiisifatidaniperilaku struktur dengan dasaripengetahuanistatika,idinamika, mekanika bahan, danianalisaistrukturiyang dapat menghasilkan tingkat keamananiyangiefektifipada masa layannya danijugaiekonomi

Gedung Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Kab. Nganjuk dibangun sebagai tempat rawat inap dengan panjang bangunan 40 m, lebar bangunan 22 m, dan tinggi bangunan 23,5 m yang memiliki total 6 lantai dan lantai atap. Setiap lantai Gedung Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Kab. Nganjuk memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda antara lain lantai 1 dan 2 untuk area parkir, lantai 3  untuk rawat inap kelas 1, lantai 4 dan 5 untuk rawat inap VIP dan lantai 6 untuk ruang kantor, staff dan juga hall serba guna.

Perencanaanikompositimengasumsiibahwa baja dan betonibekerjaisamaidalam memikul beban yang bekerja,isehinggaiakanimenghasilkan profil/elemen yang lebihiekonomis.iDismpingiitu struktur komposit jugaimempunyaiibeberapaikelebihan, diantaranya adalah lebihikuatidanilebih kaku dari padaistruktur non-komposit.

Digunakannyaibajaikompositimemberi efektifitas seluruh penampangidalamimenerimaibeban, karena interaksi yangiterjadiiantaraikomponen struktur bajaidan betoniyang dapatidioptimalkan pemanfaatan karakteristiknya,isehinggaidenganimemperkecilipenampangitetapiitetapimampuimenahanibebanidan bentang yangisamaidenganibetonibertulangibiasa. (Fauzi et al., 2018)

Rumusan Masalah

- Berapaitebaliplatidanitulanganiplatilantaiidenganibeban-bebaniyangibekerjaipadaiGedungiRumahiSakit BhayangkaraiTK.IIIiKab.iNganjuk?

- BerapaidimensiibalokikompositiyangidibutuhkanisehinggaimampuibekerjaisecaraiefektifipadaiGedung RumahiSakitiBhayangkaraiTK.III Kab. Nganjuk?

- Berapaidimensiikolomikompositibaja-betoniagarimampuimenahanibebaniaksial,ibebanikombinasi,idan lenturiyangibekerjaipadaiGedungiRumah Sakit Bhayangkara TK.III Kab. Nganjuk?

- Berapaidimensiipondasiisertaijenisipondasiiyangidigunakaniagarimampuimenahan beban yang bekerja pada Gedung Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Kab. Nganjuk?

Tujuan dan Manfaat

Adapunitujuanidariipenulisanitugasiakhiriiniiadalah:

- Merencanakanitebaliplatidanitulanganiplatilantai.

- MerencanakanidimensiibalokikompositidenganimenggunakaniprofiliWF.

- MerencanakanikolomikompositidenganimenggunakaniprofiliWFiyangidibungkusibeton.

- Merencanakanidimensiipondasiidanijenisipondasiiyangidigunakan.

Adapunimanfaatidariipenulisanitugasiakhiriiniiadalah:

- Memberikanikontribusiipemikiranidalamimenghitungisertaimerencanakanigedungidenganimenggunakanistrukturibaja-betonikompositiyangidapatidimanfaatkanisebagai referensi pendidikan khususnya di Universitas Islam Malang.

- Hasil studi dapat dijadikan alternatif bagi pihak Ruskit Bhayangkara TK.III Nganjuk dalam merencanakan gedung selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum

Struktur kompositimerupakanistrukturiyang terdiri dariiduaiatauilebih material berbedaisifatidan karakteristik yang berkerja bersama sama untuk memikul beban yang berkerja pada suatu struktur, dalam hal ini digunakan material baja dan beton.

Analisa Pembebanan

Pembebananimerupakanifaktoriterpenting dalam merancangisebuahistruktur bangunan. Beban-bebaniyang bekerja padaisuatuistruktur ditimbulkan olehigaya-gayaialamiidan buatan manusia.

- Beban mati

Bebanimatiiadalahiberatidariisemuaibagianisuatuigedungiatauibangunan yang bersifat tetapiselama masailayanistruktur,itermasukiunsur-unsur tambahan, finishing, mesin-mesinisertaiperalatan tetap yangimerupakanibagianitakiterpisahkanidariigedungiatauibangunanitersebut.

- Beban hidup

Bebanihidupiadalahigravitasi yang bekerja pada strukturidalamimasa layannya, danitimbuliakibat penggunaanisuatuigedung.

- Beban gempa

Bebanigempa adalah semua beban statik ekivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempaibumi,ibaikipergerakaniarahivertikalimaupunihorizontal.

Perencanaan Komposit Baja Beton

Pengaruhikompositidariibaja dan beton yang bekerja samaidahuluitidak diperhitungkan pengabaian ini didasarkanipadaialasaniletakan antara lantai atauiplatibetonidaan puncak balok bajaitidakidapatidiandalkan. Namun,idenganiberkembangnyaiteknik pengelasan, pemakaian alatipenyambungigeserimekanis menjadi praktisiuntukimenahanigaya geser horizontal yangitimbuliketikaibatang terlentur. (Salmon et al., 1995)

Perencanaan Pondasi

Pondasiimerupakanikonstruksiidibagian paling bawah suatuibangunanisehinggaisering disebut konstruksi bawah.iBanyakijenisipondasi yang yang dapatidigunakan, akanitetapi dalam penentuan jenis pondasi yangiakan digunakan tergantung dariikebutuhan,iyaituiberdasarkan beban yang akaniditerima dan jenis lapisanitanah yang digunakan sebagaiitempatiperletakanipondasi.

Software STAADPro

STAADi(StructuraliAnalysisiAnd Design) merupakan sebuahisofwareiyangidiperuntukkan untuk melakukan analisisidanidesainistruktur dengan cepat danimemodelistrukturidengan lebih mudah sertaimelihat hasil analisis dan desain dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Studi

Tempat lokasi perencanaan ini adalah Gedung Rumah Sakit Bhayangkara TK.III di Kota Nganjuk yang mempunyai total lantai keseluruhan 6 lantai dan lantai atap yang tidak ber basemen. Gedung ini terletak di Jl. Abdurahman Saleh VI No.56, Kauman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk

(Sumber: Peta Digital Rupabumi Indonesia, Bakosurtanal, 1999)

Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta pada instansi terkait dan survey dilapangan sehingga diperoleh data-data sebagai berikut:

- Data lokasi

Data lokasi pembangunan gedung ruskit Bhayangkara TK.III Nganjuk untuk menentukan wilayah resiko gempa bangunan rencana.

- Data teknis

Data gambar perencanaan yang menjadi acuan perhitungan konstruksi.

- Data tanah

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tanah dilokasi perencanaan untuk menentukan jenis tanah dalam perencanaan gempa.

Bagan Alir

Bagan Alir STAADPro

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Perencanaan

- Lokasi bangunan		: Kabupaten Nganjuk

- Fungsi bangunan		: Gedung Rumah Sakit

- Jenis struktur			: Struktur Baja-Beton Komposit

- Jenis tanah			: Tanah Sedang

- Jumlah lantai			: 6 Lantai & Lantai Atap

- Lebar bangunan		: 22 meter

- Panjang bangunan		: 40 meter

- Tinggi bangunan		: 23,5 meter

- Mutu bahan

Tegangan hancur beton fc’	: 35 mPa (SNI 2847:2013)

Tegangan leleh tulangan fy	: BJTP-50 = 290 mPa (SNI 03-1729-2002)

: BJTD-40 = 400 mPa (SNI 03-1729-2002)

Perencanaan Plat

hmin	= ln0,8+fy140036+9β = 3800,8+240140036+91,07 = 8,089 cm

hmax	= ln0,8+fy140036 = 3800,8+240140036 = 10,254 cm

Maka,itebalipelatidirencanakan 100 mmi= 10 cm

Melihat fungsiipelatisebagaiilantaiiparkiriyangimenahanibebanihidupicukupibesar maka, tebal pelat direncanakan h = 150 mm = 15 cm

Pembebanan Plat Lantai Parkir

Beban berfaktor (qf)	= 1,2 qd + 1,6 ql	= 1,2 . 495 + 1,6 . 488,24

= 594 + 781,184

= 1375,184 kg/m2

Penulangan Plat Lantai Parkir

Mu = Mlx	= 812,22 kgm	= 8,1222  kNm

Faktor reduksi () = 0,80 (SNI 2847:2019 pasal 9)

1	= 0,85 – 0,05 = 0,80 (SNI 2847:2019 pasal 10.2)

Rn	= Mu .  b .  d2 = 8,1222  .  1060,80 .  1000 .  1242 = 0,6603 mPa

m 	= fy0,85 .  fc' = 2400,85  .  35 = 8,0672

ρ	= 1m . 1-1-2  .  m  .  Rnfy = 18,0672 . 1-1-2  .  8,0672  .  0,6603240

= 0,0028

ρb	= 0,85 .  β1 .  fc'fy×600600 + fy = 0,85 .  0,80 .  35240×600600 + 240 = 0,0708

Dimana, ρ tidak boleh > 0,5 ρb	(SNI 2847:2013 Lampiran B.8.4.2)

0,5 ρb		= 0,0354

ρ = 0,0028 < 0,5 ρb = 0,0354 ⟹OK

ρmin		= 1,4fy = 1,4240

= 0,0058

Maka, diperoleh ρ=0,0028<ρmin=0,0058<0,5 ρb=0,0354

ρ dipakai ρmin= 0,0058

Asperlu		= ρmin . b . dx = 0,0058 . 1000 . 124 = 719,20 mm2

Dipakai tulangan pokok  12 – 150 (Tabel Tulangan, Gideon 1993)

Asada		= 1000150. 14. π . tulangan2 = 1000150. 14. 3,14 . 122

Asada = 753,6 mm2 > Asperlu = 719,20 mm2 ⟹OK

Analisa Beban Bangunan

Gambar 2. Denah portal line D

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 1. Berat total beban mati dan beban hidup

| Lantai | Beban Mati (kg) | Beban Hidup (kg) | Berat Total (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atap | 91517,6 | 34372,80 | 125890,40 |
| 6 | 112815,8 | 34372,80 | 147188,60 |
| 5 | 112815,8 | 34372,80 | 147188,60 |
| 4 | 112815,8 | 34372,80 | 147188,60 |
| 3 | 112815,8 | 34372,80 | 147188,60 |
| 2 | 112272,1 | 85930,24 | 198202,34 |
| Σ |  |  | 912847,14 |

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 2. Berat total beban mati dan beban hidup

| Lantai | Tinggi Hi (m) | Beban Total (kg) | Hi.Wi (kgm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atap | 23,5 | 125890,40 | 2958424,40 |
| 6 | 19,5 | 147188,60 | 2870177,70 |
| 5 | 15,5 | 147188,60 | 2281423,30 |
| 4 | 11,5 | 147188,60 | 1692668,90 |
| 3 | 7,5 | 147188,60 | 1103914,50 |
| 2 | 3,5 | 198202,34 | 693708,19 |
| Σ |  | 912847,14 | 11600317 |

(Sumber: Hasil perhitungan)

Geeser Dasar Seismik

W	= 912847,14 kg

Cs min = 0,042 < Cs = 0,190 < Cs max = 0,204

Maka, nilai Cs yang dipakai adalah Cs = 0,190

V	= Cs . W = 0,190 x 912847,14 = 173440,96 kg

Tabel 3. Berat total beban mati dan beban hidup

| Lantai | Tinggi Hi (m) | Hik (m) | Wi (kg) | Wi.Hi (kgm) | Wi.Hik (kg) | Cvx | Fx (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atap | 23,5 | 32,224 | 125890,40 | 2958424,40 | 4056692,25 | 0,267 | 46308,736 |
| 6 | 19,5 | 26,244 | 147188,60 | 2870177,70 | 3862817,62 | 0,254 | 44054,004 |
| 5 | 15,5 | 20,388 | 147188,60 | 2281423,30 | 3000881,18 | 0,197 | 34167,869 |
| 4 | 11,5 | 14,681 | 147188,60 | 1692668,90 | 2160875,84 | 0,142 | 24628,616 |
| 3 | 7,5 | 9,174 | 147188,60 | 1103914,50 | 1350308,22 | 0,089 | 15436,245 |
| 2 | 3,5 | 3,967 | 198202,34 | 693708,19 | 786268,68 | 0,052 | 9018,930 |
| Σ |  |  |  | 11600317 | 15217843,79 |  | 173614,4 |

(Sumber: Hasil perhitungan)

Gambar 3. Grafik Mu/Mz dan Vu/Fy hasil postprocessing portal line D pada STAADPro

(Sumber: Hasil program STAADPro)

Perencanaan Balok Komposit

Beban berfaktor (qf)

qf	= 1,2 qd + 1,6 ql

= 1,2 . 1309 + 1,6 . 1142,48	= 3398,77	kg/m

Beban terpusat (PBalok Anak)

P	= ½ . qf balok anak . L + ½ . qf balok anak . L

= ½ . 3947,5 . 8 + ½ . 3947,5 . 8 = 31580	kg

Bersasarkan hasil STAADPro pada Beam No. 9, tercantum pada tabel 4.17 diperoleh data maksimal sebagai berikut:

Mu/Mz	= 54594,23 kgm

Menentukan lebar efektif

be=L8=7008=87,5 cm

be=½×bo=½×400=200 cm

beff=87,5 cm		(SNI 03-1729-2002, hal: 84)

MenentukaniletakigarisikerjaigayaiCsiyang diukur dari bagian bawah profil

Mn 	=Mn1+Mn2=3337,82+67312,93=70650,75 kgm

ɸMn 	=0,85×70650,75=60053,14 kgm

Cek : Mu=54594,23 kgm≤ɸ . Mn=60053,14 kgm ⟹OK

Kontrol Lendutan

Lendutan beban hidup

ΔDL=5×Wd×L4384×E×I=5×13,090×7004384×2.104×227490,38=0,09 cm

Lendutan beban hidup

ΔLL=5×WI×L4384×E×I=5×11,425×7004384×2.104×227490,38=0,08 cm

Lendutan total

Δ=ΔDL+ΔLL=0,09+0,08=0,17 cm

Lendutan ijin

Δ=L360=700360=1,94 cm

Cek: Δ=0,17 cm≤Δ=1,94 cm⟹OK

Perencanaan Kolom Komposit

Bersasarkan hasil STAADPro yang tercantum pada tabel 4.28 diperoleh data maksimal sebagai berikut:

Mz / Mu			= 36310,46 kgm

Nu = Fx			= 165736,99 kg

Fy (Shear Along) / Vu	= 15657,54 kg

Analisa tekuk kolom komposit

kc	=0,65

L	=400 cm

Lk	=kc . L

=0,65×400=260 cm

Jari – jari kolom diambil yang terbesar diantara:

0,3b	=0,3 ×50=15 cm

rm	=15 cm

λc	=kc . Lrm .  πfmyEm=0,65 .  40015 .  3,146481,862739847,7=0,2685

Penyaluran beban

Kuat rencana kolom

Pn=Nn	=1149007,69 kg

ϕPn		=0,85×1149007,69=976656,536 kg

Kuekuatan aksial profil

ϕPns		=0,85 . As . fy

=0,85×178,5 ×3700

=561382,5 kg]

Gambar 4. Penampang kolom komposit

(Sumber: Hasil perhitungan)

Perencanaan Pondasi

Daya dukung ijin tiang

P	=qc×AtiangFK1+lifi × UFK2=100×0,196253+8×1,575=9,054 ton

Jumlah tiang yang diperlukan

Dari perhitungan STAADPro diperoleh gaya yang terjadi berikut:

Pu	=31994,28 kg	=31,99428 ton

Mu	=55682,78 kgm	=55,68278 ton

Pall pada kedalaman 12 meter =73,528 ton

Wtiang	=14×3,14×0,52×12×2400=5,652 ton

Qsp 		=73,528-5,652 ton=67,876 ton

N		=PuQsp=31,99428 125,914=0,238

Efisiensi kelompok tiang

Eff	=1-18,435°90°(2-1×1+1-1×22×1)=0,898

Peff 	= Eff ×Qsp=0,898×67,876=60,925 ton

Pijin 	=Peff-wpoer-wtiang=60,925 -7,2 -5,652=48,073 ton

Kontrol daya dukung

Pmax	=Pun+Mu . xnx . Σ . 2=31,994282+55,68278×0,752×1,125=39,488 ton<Pijin=48,073 ton→(Aman)

PENUTUP

Kesimpulan

- Pelatilantaiiparkiridigunakan ketebalan 150 mmidengan tulangan tumpuan dan lapangan Ø12-125, pelat lt. 3 s/diatapidigunakan ketebalan 125immidengan tulangan tumpuanidanilapangan Ø10-125.

- Balok anakimenggunakan profil WF 350.250.9.14 dengan M-maks = 25263,74 kgm. Balok induk menggunakaniprofiliWFi600.300.12.17 dengan M-maksi=i54594,23 kgm.

- Kolomikompositimenggunakaniprofil WF 400.400.15.15idibungkusikolom beton 50icmixi50 cm dengan Pumaksi=i165736,99ikgidan Mmaks = 36310,46 kgm. Tulangan yang digunakan yaitui4 Ø 14 sebagai tulangan longitudinalidaniØ10-250isebagaiitulanganisengkang.

- Pondasiiyangidigunakaniberupa pondasi tiang pancangidenganiukuranipoer pondasi 3 mixi2im. Spesifikasi tiang pancangiØ50icmisebanyaki2 tiang dalam 1ipondasiidenganijarak antar tiang 150icmidanikedalaman tiangi12 m.iUntukitulanganipondasiidigunakanitulangan pokok 8D16 mm dan tulanganispiraliD12-22 mm.

Saran

- Perencanaanipelatilantaiidapat menggunakan pelatibajaiwiremesh.

- Analisa perhitunganistrukturidapatimenggunakan analisai3idimensi.

- Aplikasi yangidigunakanidalamiperencanaaniportal dapat menggunakaniaplikasiiSAP2000 atauiETABS.

- Pemilihan profiliyangiakanidigunakan hendaknya disesuaikanidenganibahaniyang adaidipasaranidengan mempertimbangkanimutu baja.

- Dataitanahidapatidilihat dari dataisondiridengan menggunakan rumusiguyisangrelat.

- Perencanaan pondasiidapatimenggunakan jenis pondasi bore pile dengan mempertimbangkanikondisi tanahisertaikedalamanipondasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1]iAnonim. 2002. SNI 03-1729-2002 Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. Badan Standarisasi Nasional.

[2] Salmon, Charles G, dan John E Johnson. 1995. Struktur Baja Desain dan Perilaku Edisi Kedua Jilid Dua. Jakarta: Erlangga.

[3] Fauzi, Muhammad Zulfikar, Endah Wahyuni, dan Budi Suswanto. 2018. “Modifikasi Perencanaan Struktur Gedung Apartemen Brooklyn Alam Sutera menggunakan Struktur Komposit Baja-Beton dengan Sistem Rangka Berpengaku Eksentris.” Jurnal Teknik ITS 7 (1): 6–11. https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i1.29171.