STUDI PERENCANAAN ROCKWOOL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI DAMPAK KEBISINGAN DI KELURAHAN CIPTOMULYO KOTA MALANG

Cahyo Budisantoso1, Azizah Rokhmawati2, Ita Suhermin Ingsih3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang,

E-mail: (2)cahyobudisantoso1161@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

E-mail:  azizah.rachmawati@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

E-mail:  ita.suhermin@unisma.ac.id

(ABSTRAK

Kebisingan pada jalan raya merupakan sesuatu hal yang sering dianggap sebagai sesuatu biasa di kalangan masyarakat umum. Namun, pada kenyataannya kebisingan merupakan salah satu dari polusi yang dapat menggangu kesahatan manusia.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk perencanaan rockwool sebagai media peredam kebisingan. Lokasi penelitian berada di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang, dengan titik penelitian yang terbagi menjadi empat titik pengambilan kebisingan sepanjang flyover pada Jalan Kolonel Sugiono. Penelitian dilakukan dengan membandingkan data pengukuran kebisingan menggunakan SLM (Sound Level Meter) sebagai data yang dikelola untuk perencanaan peredam kebisingan menggunakan rockwool dengan parameter kebisingan menggunakan metode BNL (Basic Noise Level). Penelitian ini dilakukan selama empat hari dalam satu minggu. Hari yang diambil dalam penelitian ini adalah hari senin, rabu, sabtu, dan minggu. Pengambilan kebisingan diambil pada pukul 07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00, dan 04.00. Didapatkan hasil kebisingan terbesar berada pada hari Senin, 04 Maret 2024 dengan nilai kebisingan sebesar 87,03 dB(A) dan kebisingan BNL dengan rata rata kebisingan sebesar 83,65 dB(A). Adanya bahan rockwool dapat meminimalisir kebisingan. Hasil penelitian perencaan penggunaan rockwool tipe S60/25 dapat mereduksi kebisingan sebesar 44,2 dB(A). Dengan metode tersebut lokasi penelitian dapat memenuhi standar kebisingan dengan nilai 42,83 dB(A) sesuai dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:  Kep-48/Menlh/11/1996.

Kata Kunci: Kebisingan Jalan Raya, Rockwool, Sound Level Meter

ABSTRACT

Road noise is something that is often considered normal among the general public. However, in reality, noise is one of the pollutants that can interfere with human health. The purpose of this study is to plan rockwool as a noise dampening medium. The research location is on Jalan Kolonel Sugiono, Malang City, with research points divided into four noise collection points along the flyover on Jalan Kolonel Sugiono. The study was conducted by comparing noise measurement data using SLM (Sound Level Meter) as data managed for noise dampening planning using rockwool with noise parameters using the BNL (Basic Noise Level) method. This study was conducted for four days in one week. The days taken in this study were Monday, Wednesday, Saturday, and Sunday. Noise sampling was taken at 07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00, and 04.00. The results of the largest noise were obtained on Monday, March 4, 2024 with a noise value of 87.03 dB (A) and BNL noise with an average noise of 83.65 dB (A). With rockwool material can minimize noise. Results of the study on planning the use of rockwool type S60 / 25 can reduce noise by 44.2 dB (A). With this method, the research location can meet the noise standard with a value of 42.83 dB (A) in accordance with the Minister of State for the Environment Number: Kep-48 / Menlh / 11/1996.

Keywords: Highway Noise, Rockwool, Sound Level Meter

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebisingan pada jalan raya merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Namun pada kenyataannya kebisingan dianggap sebagai hal yang wajar. Menurut (Khairuddin Tampubolon & Fider Lumbanbatu, 2020) kebisingan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena dapat mengganggu aktivitas manusia dan kesehatan manusia. Menurut (Nirza Asyani Kabalmay, Azizah Rokhmawati & Anita Rahmawati., 2021), besarnya kebisingan diakibatkan oleh minimnya pengendalian kebisingan. Dalam kebisingan dapat dibagi menjadi dua jenis. Menurut (Hendrik Pristianto, 2018), kebisingan dibagi menjadi kebisingan indoor dan outdoor. Kebisingan indoor merupakan kebisingan yang bersumber pada dalam ruangan, sedangkan kebisingan outdoor merupakan kebisingan yang ditimbulkan dari luar ruangan. Adapun kebisingan sendiri memiliki arti sesuatu bunyi yang tidak diinginkan (Sumardiyono dkk., 2020). Penelitian dilakukan di Jl. Kolonel Sugiono Kel. Ciptomulyo Kota Malang, dengan titik pengambilan data terbagi menjadi empat sepanjang flyover. Lokasi penelitian yang dipilih merupakan lokasi padat kendaraan dan merupakan lokasi yang berdekatan dengan fasilitas kota (rumah sakit, stasiun, pasar, terminal). Maka dari itu lokasi terpilih menjadi lokasi yang berpotensi tercemar kebisingan.

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti kebisingan dan berinovasi tentang meminimalisir kebisingan sesuai dengan nilai ambang batas yang ditentukan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup No 48 tentang nilai ambang batas kebisingan pada pemukiman sebesar 55 dB(A).

Identifikasi Masalah

- Adanya jalur kereta api pada persimpangan yang mengakibatkan kemacetan pada lalu lintas dan meningkatkan potensi kebisingan.

- Minimnya lahan hijau pada lokasi penelitian yang menyebabkan kurangnya penyerapan suara kendaraan.

- Padatnya kendaraan pada lokasi penelitian yang mengakibatkan kebisingan, sehingga diperlukan perhitungan sesuai dengan Standar baku Mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 48/MENLH/11/1996 tentang kebisingan.

Rumusan Masalah

- Seberapa besar tingkat kebisingan (siang, malam dan 24 jam) yang diambil oleh perangkat Sound Level Meter (SLM) dengan satuan dB(A) pada pemukiman Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang?

- Bagaimana efektifitas rockwool sebagai media penerapan perencanaan peredam kebisingan?

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebisingan pada pemukiman di Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang.

- Untuk mengetahui efektifitas penggunaan rockwool sebagai perencanaan peredam kebisingan pada bangunan pemukiman di Kelurahan Ciptomulyo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Transportasi

Menurut (Wikipedia, 2023) transportasi merupakan perpindahan dari satu tempat ke  tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut  (Aminuddin Arey, Azizah Rokhmawati & Anita Rahmawati., 2023), jalan merupakan salah satu dari beberapa prasarana transportasi untuk menunjang aktivitas transportasi.

Tata Guna Lahan

Menurut Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kota memaknai bahwa ruang sebagai wadah baik darat, laut maupun udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Menurut (Syaodih, 2015), sistem perencanaan pembangunan secara garis besar melalui pendekatan perencanaan sesuai dengan Peraturan Undang-undang No.25 Tahun 2004 yang menjelaskan sistem perencanaan pembangunan.

Definisi Kebisingan

Kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam  tingkat dan waktu  tertentu  yang  dapat  menggangu  kesehatan  dan  kenyamanan manusia (KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Kebisingan, 2000). Menurut sifatnya kebisingan dikategorikan  menjadi  dua  kategori (Tambunan, 2005) yaitu,  kebisingan kontinyu, kebisingan implusif berulang,  steady state noise,  fluctuating noise.

Nilai Ambang Batas Kebisingan

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Nomor: Kep-51/MEN/1999), menyataka bahwa Nilai Ambang Batas (NAB)adalah standar faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan   sehari-hari dengan tidak melebihi 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

Dampak Kebisingan

Menurut (Indrayani dkk., 2020), dampak kebisingan dapat menimbulkan ganggunan pada pendengaran manusia. Adapun menurut (Sucipto, 2014), dampak kebisingan pada kesehatan manusia antara lain gangguan fisiologis, gangguan psikologis gangguan komunikasi, gangguan keseimbangan, dan gangguan efek pendengaran.

Pengukuran Kebisingan

Pengukuran kebisingan dapat menggunakanalat SLM (Sound Level Meter). Pengukuran kebisingan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:  Kep-48/Menlh/11/1996 dengan mengambil data kebisingan per lima detik selama sepuluh menit. Pengukuran dilakukan selama beberapa waktu untuk menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menghitung ls, lm, dan lsm.  Adapun Ls merupakan kebisingan siang, Lm merupakan kebisingan malam, (dan Lsm adalah kebisingan 24 jam. Pengambilan data kebisingan secara manual dapat menggunakan tabel seperti berikut.

Tabel  1. Tabel Pengambilan Data Kebisingan 10 Menit

| No |  | Menit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Detik | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pengolahan data pada tabel data kebisingan dapat diketahui untuk kebisingan selama 10 menit menggunakan persamaan logaritma. Adapun untuk menghitung nilai kebisingan 10 menit adalah:

- Menentukan Jumlah data (n)

n=10 menit 5 detik

n=10 x 60 5 detik

n=600 detik5 detik

n=120

- Menentukan Nilai Min (nilai terendah)

Menentukan nilai terendah dengan cara mencari data terendah pada n

- Menentukan Nilai Max (nilai tertinggi)

Menentukan nilai terendah dengan cara mencari data terendah pada n

- Menghitung Range

Range(= Max-Min

- Menghitung(Jumlah(Kelas( (k)

k	 = 1(+(3.3 Log n(

k(= 7,86 →7,9									(2-2)

- Menghitung Interval Kelas

i= Rang(r)/Jumlah Kelas(k)

- Ti 	= Frekuensi

- Ln 	= Nilai Tengah

Selanjutnya data dimasukkan pada tabel seperti berikut.

Tabel 2. (Tabel(Distribusi(Kebising

| No | Interval(Bising |  |  | Nilai(Tengah (Ti) | (Frekuensi (Ln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Adapun perhitungan data kebisingan selama 10 menit sebagai berikut ini.

Leq 10 menit=10log1/120Ti1.100,1.Ln1+Ti2.100,1.Ln2+Ti3.100,1.Ln3+Ti4.100,1.Ln4+Ti5.100,1.Ln5+Ti6.100,1.Ln6+Ti7.100,1.Ln7+Ti8.100,1.Ln8

Perhitungan untuk menentukan nilai Ls (L Siang)

Ls=10log116[T1.100,1 L1+[T2.100,1 L2+….+[T4.100,1 L4]db(A)

Perhitungan untuk menentukan nilai Lm (L Malam)

Lm=10log18[T5.100,1 L5+[T6.100,1 L6+[T7.100,1 L7]db(A)

Perhitungan untuk menentukan nilai Lsm (24 Jam)

Lsm=10log12416.100,1 Ls+8.100,1 LmdbA

Pada pengolahan data kebisingan sesuai dengan Kep-48/Menlh/11/1996, pembagian waktu selama 24 jam dibagi menjadi tujuh bagian meliputi empat bagian untuk mewakili kebisingan siang dan ti gagian untuk mewakili kebisingan malam. Adapun pembagian pada penelitian waktu ini yaitu:

- L1 diambil pada jam 07.00 mewakili jam 06.00 - 09.00 (kebisingan siang)

- L2 diambil pada jam 13.00 mewakili jam 09.00 - 14.00 (kebisingan siang)

- L3 diambil pada jam 16.00 mewakili jam 14.00 - 1.7.00 (kebisingan siang)

- L4 diambil pada jam 19.00 mewakili jam 17.00 - 22.00 (kebisingan siang)

- L5 diambil pada jam 2..2.00 mewakili jam 22.00 - 24.00 (kebisingan malam)

- L6 diambil pada jam 01.00 mewakili jam 24.00 - 03.00 (kebisingan malam)

- L7 diambil pada jam 04.00 mewakili jam 03.00 - 06.00 (kebisingan malam)

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Gambar 1 Peta Administrasi Kota Malang

Sumber: Album Peta Transportasi Kota Malang

Gambar 1 Peta Administrasi Kota Malang

Sumber: Album Peta Transportasi Kota Malang

Penelitian dilakukan di Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang, tepatnya pada flyover Jalan Kolonel Sugiono.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data pendukung penelitian.  Data primer meliputi data kebisingan kendaraan, data volume lalu lintas, data dokumentasi, dan data wawancara.

Bagan Alir Pernelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Perhitungan Kebisingan

Data kebisingan diambil pada hari Rabu 28 Februari 2024, hari Sabtu 02 Maret 2024, Minggu 03 Maret 2024, dan hari Senin 04 Maret 2024 menggunakan alat sound level meter. Dengan nilai kebisingan teringgi berada hari senin 4 maret 2024 dengan nilai kebisingan sebesar 87,03 dB(A) dengan hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel  3 Hasil Perhitungan Kebisingan

| Hari dan Tanggal | Titik | Waktu Pengambilan |  | Kebisingan 10 menit | Kebisingan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ls | Lm | Lsm | Rata Rata Kebisingan 24 jam |
| Senin, 4 Maret 2024 | A | L1 | 07.00-07.10 | 82.5 | 82.2 |  | 87.9 | 87.03 dB(A) |
|  |  | L2 | 13.00-13.10 | 80.8 |  |  |  |  |
|  |  | L3 | 16.00-16.10 | 83.1 |  |  |  |  |
|  |  | L4 | 19.00-19.10 | 82.5 |  |  |  |  |
|  |  | L5 | 22.00-22.10 | 78.8 |  | 78.1 |  |  |
|  |  | L6 | 01.00-01.10 | 76.8 |  |  |  |  |
|  |  | L7 | 04.00-04.10 | 78.6 |  |  |  |  |
|  | B | L1 | 07.11-07.20 | 78.5 | 82.1 |  | 88.1 |  |
|  |  | L2 | 13.11-13.20 | 83.2 |  |  |  |  |
|  |  | L3 | 16.11-16.20 | 83.4 |  |  |  |  |
|  |  | L4 | 19.11-19.20 | 81.5 |  |  |  |  |
|  |  | L5 | 22.11-22.20 | 78.5 |  | 78.3 |  |  |
|  |  | L6 | 01.11-01.20 | 79.6 |  |  |  |  |
|  |  | L7 | 04.11-04.20 | 76.1 |  |  |  |  |
|  | C | L1 | 07.21-07.30 | 82.2 | 79.9 |  | 85.8 |  |
|  |  | L2 | 13.21-13.30 | 78.5 |  |  |  |  |
|  |  | L3 | 16.21-16.30 | 82.6 |  |  |  |  |
|  |  | L4 | 19.21-19.30 | 75.3 |  |  |  |  |
|  |  | L5 | 22.21-22.30 | 75.1 |  | 76.0 |  |  |
|  |  | L6 | 01.21-01.30 | 74.0 |  |  |  |  |
|  |  | L7 | 04.21-04.30 | 77.7 |  |  |  |  |
|  | D | L1 | 07.31-07.40 | 80.8 | 80.1 |  | 86.2 |  |
|  |  | L2 | 13.31-13.40 | 77.6 |  |  |  |  |
|  |  | L3 | 16.31-16.40 | 83.2 |  |  |  |  |
|  |  | L4 | 19.31-19.40 | 78.8 |  |  |  |  |
|  |  | L5 | 22.31-22.40 | 76.1 |  | 76.4 |  |  |
|  |  | L6 | 01.31-01.40 | 73.6 |  |  |  |  |
|  |  | L7 | 04.31-04.40 | 78.2 |  |  |  |  |

Basic Noise Level

Perhitungan kendaraan dengan metode empiric Basic Noise Level membutuhkan data volume kendaraan pada jam yang telah ditentukan oleh peneliti, penentuan jam perhitungan didasarkan pada jam terpadat pada lokasi penelitian guna mendapatkan nilai tertinggi dari perhitungan kebisingan. Adapun rumus dalam menggunakan metode BNL (Basic Noise Level) adalah sebagai berikut.

BNL	= 42,2 + 10 Log n → n merupaka total kendaraan

Adapun data penelitian dan hasil perhitungan dengan menggunakan metode basic noise level sebagai berikut.

Tabel  4 Data Volume Kendaraan Pada Pagi Hari

| Senin, 4 Maret 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arah Selatan ke Utara |  |  |  |  |  | Arah Utara ke Selatan |  |  |  |  |  |
| Pukul |  |  | M.C | L.V | H.V | Pukul |  |  | M.C | L.V | H.V |
| 7.00 | - | 7.10 | 1250 | 326 | 42 | 7.00 | - | 7.10 | 1026 | 284 | 51 |
| 7.11 | - | 7.20 | 1571 | 523 | 62 | 7.11 | - | 7.20 | 980 | 261 | 36 |
| 7.21 | - | 7.30 | 1178 | 120 | 39 | 7.21 | - | 7.30 | 832 | 363 | 46 |
| 7.31 | - | 7.40 | 730 | 101 | 36 | 7.31 | - | 7.40 | 843 | 98 | 55 |
| 7.41 | - | 7.50 | 828 | 101 | 52 | 7.41 | - | 7.50 | 900 | 112 | 38 |
| 7.51 | - | 8.00 | 725 | 97 | 55 | 7.51 | - | 8.00 | 803 | 120 | 59 |
| Jumlah |  |  | 6282 | 1268 | 286 | Jumlah |  |  | 5384 | 1238 | 285 |
| 7836 |  |  |  |  |  | 6907 |  |  |  |  |  |
| Q Total Kendaraan 2 Arah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perhitungan BNL (Basic Noise Level)

BNL	= 42,2 + 10 Log n → n merupaka total kendaraan

BNL	= 42,2 + 10 Log 14.743

BNL	= 42,2 + 41,6

BNL	= 83,8 dB(A)

Tabel  5 Data Volume Kendaraan Pada Sore Hari

| Senin, 4 Maret 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ara.h S.elatan ke Ut.ara |  |  |  |  |  | Ara.h Uta.ra k.e Se.latan |  |  |  |  |  |
| Pukul |  |  | M.C | L.V | H.V | Pukul |  |  | M.C | L.V | H.V |
| 18.21 | - | 18.30 | 755 | 156 | 41 | 18.00 | - | 18.10 | 1108 | 412 | 68 |
| 18.31 | - | 18.40 | 769 | 244 | 62 | 18.11 | - | 18.20 | 987 | 346 | 47 |
| 18.41 | - | 18.50 | 826 | 296 | 63 | 18.21 | - | 18.30 | 731 | 258 | 51 |
| 18.51 | - | 19.00 | 900 | 285 | 48 | 18.31 | - | 18.40 | 893 | 124 | 62 |
| 19.01 | - | 19.10 | 872 | 150 | 62 | 18.41 | - | 18.50 | 612 | 114 | 43 |
| 19.11 | - | 19.20 | 1112 | 187 | 63 | 18.51 | - | 19.00 | 851 | 150 | 35 |
| Jumlah |  |  | 5234 | 1318 | 339 | Jumlah |  |  | 5182 | 1404 | 306 |
| Q Total Kendaraan |  |  | 6891 |  |  | Q Total Kendaraan |  |  | 6892 |  |  |
| Q Total Kendaraan 2 Arah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perhitungan BNL (Basic Noise Level)

BNL	= 42,2 + 10 Log n → n merupaka total kendaraan

BNL	= 42,2 + 10 Log 13783

BNL	= 42,2 + 41,3

BNL	= 83,5 dB(A)

Analisa Kebisingan

Hasil yang didapat pada penelitian ini bahwa lokasi penelitian terdampak kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 48/MENLH/11/1996, dimana hasil yang didapat melebihi nilai ambang batas kebisingan sebesar 55 dB(A). Maka dari itu tujuan dari pada penelitian ini untuk minimalisir kebisingan dengan menerapkan bahan rockwool sebagai media peredam kebisingan.  Adapun hasil perhitungan redaman sebagai berikut.

Analisa bahan menggunakan S60/25 dengan asumsi ruangan P=3m, L=3m, dan T=3m. Dapat dihitung menggunakan rums sebagai berikut.

Gambar )2. Rockwool

Sumber: https://www.acoustimac.com

- Frekuensi ketebalan bahan 25 mm

f	(ketebalan bahan 25mm)	= fc/cw.t

f	(ketebalan bahan 25mm)	= 5800/5500. 0,025

f (ketebalan bahan 25mm)	= 421,8

- Nilai S 	= Luas dinding yang membatasi

S		= 2.P.T + 2.L.T

S		= 2.3.3 + 2.3.3

S		= 18 +18

= 36m2

- Nilai A 	= 0.74 (berdasarkan acoustic absorption coefficient)

- Firerock Tipe S60/25    → Kepadatan 60kg/m3 dengan ketebalan 25mm

Transmission Lost (TL)	= 20log10.m + 20log10.f – 42,2

= 20log10.60 + 20log10.421,8 – 42,2

= 35,6 + 52,5 – 42,2

= 45,9

Noise Reduction (NR)	= TL – log10 (S/A)

= 45,9 – log10(36/0,74)

= 45,9 – 1,68

= 44,2 dB(A) (Hasil Redaman)

Hasil Penelitian

Dari nilai redaman rockwool dengan asumsi ruangan seperti perhitungan diatas dapat digunakan nilai kebisingan tertinggi pada hari senin 4 maret 2024 dengan nilai sebesar 87,03 dB(A), sedangkan hasil perhitungan pengunaan rockwool sebagai bahan penerapan acoustic wall and ceiling mendapatkan nilai redaman sebesar 44,2 dB(A). Hasil akhir penelitian ini apabila teknologi acoustic wall and ceiling diterapkan maka intensitas suara pada lokasi penelitian dapat mencapai 42,83 db(A). Hasil ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 48/MENLH/11/1996 dimana pada area pemukiman mempunyai nilai ambang batas 55 dB(A).

Gambar 3. Hasil Perbandingan Kebisingan Dengan Perencanaan Rockwool Sebagai Bahan Peredam Kebisingan

Gambar 3. Hasil Perbandingan Kebisingan Dengan Perencanaan Rockwool Sebagai Bahan Peredam Kebisingan

Gambar 4. Ilustrasi Langkah Pemasangan Rockwool

Gambar 4. Ilustrasi Langkah Pemasangan Rockwool

Gambar Pemasangan Rockwool

- Diding Batu Bata

- Pemasangan besi frame (Metal Frame)

- Pemasangan rockwool

- Pemasangan Drywall (Gypsum)

PENUTUP

Kesimpulan

          - Hasil penelitian mendapatkan nilai kebisingan dengan nilai teringgi pada hari senin 04 Maret 2024 sebesar 87,03 dB.(A)  dan nilai kebisingan terendah berada pada hari minggu 3 maret 2024 dengan nilai kebisingan sebesar 80,36 dB.(A).

          - Jenis rockwool yang dapat dipakai antara lain jenis rockwool dengan tipe S60/25 dengan nilai redaman (Noise Reduction) sebesar 44,2 dB(A)

Saran

            - Metode penelitian selanjutnya dapat menggunakan bahan peredam kebisingan tumbuhan bambu sebagai media peredam kebisingan.

            - Penelitian selanjutnya dapat meninjau dan menganalisa tata guna lahan sebagai salah satu faktor penyebab sumber kebisingan.

            - Penelitian selanjutnya dapat menyusun karya tulis pada lokasi terencana yang berpotensi tercemar oleh kebisingan.

# DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Arey, Azizah Rokhmawati, & Anita Rahmawati. (2023). Waru-Masiwang Kabupaten Seram Bagian Timur Dengan Menggunakan Metode Bina Marga 2017 Sta 0+000-Sta 10+000. 247 | Jurnal Rekayasa Sipil, 13.

Hendrik Pristianto. (2018). Analisa Kebisingan Akibat Aktivitas Transportasi Kota Sorong.

Indrayani, Asfiati, S., Riky, M. N., & Rajagukguk, J. (2020). Measurement and Evaluation of Sound Intensity at the Medan Railway Station Using a Sound Level Meter. Journal of Physics: Conference Series, 1428 . https://doi.org/10.1088/1742-6596/1428/1/012063

KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Kebisingan. (2000). Kementrian Lingkungan Hidup. Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja. (Nomor: Kep-51/MEN/1999). Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di. In K. M. Kerja.

Khairuddin Tampubolon, & Fider Lumbanbatu. (2020). Analisis Penggunaan Knalpot Berbahan Komposit Untuk Mengurangi Tingkat Kebisingan Pada Motor Suzuki Satria. JMEMME, 4 . https://doi.org/10.31289/jmemme.v4i2.4065

Labenviro. (2023). Pentingnya Alat Ukur Kebisingan Kerja. Retrieved from labenviro.co.id: https://labenviro.co.id/pentingnya-alat-ukur-kebisingan-kerja/

Limbong, B. (2014). Politik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Nirza Asyani Kabalmay, Azizah Rokhmawati, & Anita Rahmawati. (2021). Analisis Pola Kebisingan Akibat Aktivitas Transportasi Lalu Lintas Udara Di Kawasan Bandara Pattimura - Ambon. Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 11 No. 1.

Sumardiyono, S., Wijayanti, R., Hartono, H., & Sri Budiastuti, M. T. (2020). Pengaruh Kebisingan terhadap Tekanan Darah, dengan Stres Kerja sebagai Variabel Mediator. Jurnal Kesehatan Vokasional, 5 , 124. https://doi.org/10.22146/jkesvo.54088

Sucipto, C. D. (2014). Keselamatan dan kesehatan kerja. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Suma’mur, P. K. (2009). Corporate Hygiene and Occupational Health. Jakarta: CV Sagung Seto.

Syaodih, E. (2015). Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota. Bandung: Refika Aditama.

Tambunan, S. T. (2005). Kebisingan di tempat kerja (Occupational noice). Yogyakarta: Andi.

Wikipedia. (2023, April 24). Transportasi. Retrieved from Wikipedia Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi