Studi Analisis Sisa Umur dan Penanganan Akibat Beban Normal dan Beban Berlebih Pada Ruas Jalan Mayjen Sungkono Kota Malang

Afif Lazwar Irkhami1, Bambang Suprapto2, Anang Bakhtiar.3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail : afiflazwar@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail : bambang.suprapto@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, e-mail : anang.bakhtiar@unisma.ac.id

Jalan Mayjen Sungkono Malang merupakan salah satu jalan utama di timur Kota Malang dan terletak di Kecamatan Kedungkandang. Jalan  ini termasuk dalam jalan arteri primer yang menghubungkan antara kota dan kabupaten. Dengan panjang 10 km jalan Mayjen Sungkono termasuk jalan yang mengalami kerusakan . Sebagai salah satu akses warga dari Kabupaten Malang menuju Kota Malang atau sebaliknya menjadikan jalan ini biasa dipadati pengendara lalu lintas, kemacetan di jam berangkat sekolah maupun kerja di pagi hari dan orang pulang kerja disore hari. Dengan lebar jalan yang tidak merata jalan ini sering dipadati oleh para pengguna kendaraan. Jalan ini mengalami keruskan yang berkepanjangan sehingga dalam melintasi jalan tersebut pengendara merasakan ketidak nyamanan dalam melintas. Banyak nya kerusakan jalan seperti banyaknya jalan berlubang yang terjadi sepanjang jalan ini, jalan yang tidak merata serta mengalami pelapukan aspal. Banyak faktor kerusakan terhadap jalan ini misalnya beban berlebih, bertambahnya jumlah volume pengguna jalan dan drainase air yang buruk yang menyebabkan kualitas aspal menjadi berkurang akibat aspal ketika hujan banyak yang mengalami genangan air yang cukup banyak. Hal ini menjadi permasalahan dalam kegiatan transportasi bagi warga malang maupun bagi warga lain yang melintasi jalan Mayjen Sungkono Kota Malang.

Kata Kunci : Beban berlebih kendaraan, umur rencana.

ABSTRAK

Street Mayjen Sungkono Malang is one of the main roads in the east of Malang City and is located in Kedungkandang District. This road is included in the primary arterial road that connects the city and district. With a length of 10 km, Jalan Mayjen Sungkono is one of the damaged roads. As one of the access points for residents from Malang Regency to Malang City or vice versa, this road is usually busy with traffic, traffic jams during school and work hours in the morning and people returning home from work in the afternoon. With the uneven width of the road, this road is often crowded with vehicle users. This road has experienced prolonged damage so that when crossing this road drivers feel uncomfortable when crossing. There is a lot of damage to the road, such as the number of potholes that occur along this road, the road is uneven and the asphalt is weathering. There are many factors causing damage to this road, for example excessive load, increasing the volume of road users and poor water drainage which causes the quality of the asphalt to decrease due to asphalt when it rains, which often experiences quite a lot of water puddles. This is a problem in transportation activities for Malang residents and for other residents who cross Street Mayjen Sungkono, Malang City.

Keywords: Vehicle overload, design life.

# PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banyak faktor kerusakan terhadap jalan ini misalnya beban berlebih, bertambahnya jumlah volume pengguna jalan dan drainase air yang buruk yang menyebabkan kualitas aspal menjadi berkurang akibat aspal ketika hujan banyak yang mengalami genangan air yang cukup banyak. Hal ini menjadi permasalahan dalam kegiatan transportasi bagi warga malang maupun bagi warga lain yang melintasi jalan Mayjen Sunkgono Kota Malang. Kerusakan jalan ini cukup berdampak pada keselamatan para pengendara lalu lintas serta menggangu kenyamanan dalam berkendara ketika melalui jalan ini. Terjadi banyak kecelakaan yang disebabkan oleh jalan yang rusak ini.

Identifikasi Masalah

- Terjadinya  kerusakan jalan akibat beban berlebih pada ruas jalan Mayjen Sungkono Kota Malang.

- Terjadinya berkurangnya sisa umur jalan akibat beban kendaraan berlebih  pada ruas jalan Mayjen Sungkono Kota Malang

- Menggunakan metode Bina Marga untuk mengkaji perhitungan kerusakan jalan akibat beban berlebih pada kendaraan dengan umur rencana 10 tahun.

Rumusan Masalah.

- Berapa sisa umur jalan akibat beban muatan normal dan muatan beban berlebih pada ruas jalan Mayjen sungkono Kota Malang ?

- Berapa tebal lapisan permukaan jalan pada muatan beban normal dan muatan berlebih pada ruas jalan Mayjen Sungkono kota Malang ?

- Bagaimana solusi penanganan kerusakan jalan akibat beban berlebih pada ruas jalan Mayjen Sungkono Kota Malang ?

TINJAUAN PUSTAKA

Jalan memiliki peran penting bagi masyarakat yang menggunakan transportasi darat dalam bidang perhubungan, distribusi barang maupun jasa. Perkembangan jalan diidentikkan dengan peningkatan sumber daya manusia. Pada dasarnya perencanaan jalan diubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lalu lintas jalan. Pada umumnya, jalan direncanakan dalam waktu 10-20 tahun, dengan harapan jalan tidak akan rusak sebelum 5 tahun pertama.

# METODELOGI PENELITIAN

# Pengumpulan Data

Terdapat 2 metode dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu :

- Data Primer :

Data yang didapatkan dari pengamatan secara langsung. pengumpulan data primer menggunakan dokumentasi pada daerah penelitian.

- Data Seknder

Data yang diambil dalam penelitian ini dengan cara mendapatkan data-data yang telah  tersedia di lembaga atau instansi yang terkait.

Diagram Alir

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

Sumber :     (Hasil Analisis,2013)

Analisa Dan Pembahasan

- Pickup

- Beban muatan normal

E	= 101081604+ 101081604

= 0,0002 + 0,0002

= 0,0004

- Beban muatan berlebih

E	= 171081604+ 171081604

= 0,0001 + 0,0001

= 0,0002

- Truck 1,2L

- Beban muatan normal

E	= 155081604+ 301081604

= 0,0013 + 0,0185

= 0,0198

- Beban muatan berlebih

E	= 177181604+ 343881604

= 0,0022+ 0,0311

= 0,0333

- Truck 1,2 H

- Beban muatan normal

E	= 714081604+ 138081604

= 0,5861 + 0,0008

= 0,5869

- Beban muatan berlebih

E	= 782081604+ 1518081604

= 0,8434 + 11,9764

= 12,8198

- Truck 1,2-22

- Beban muatan normal

E	= 630081604+ 980081604+ 945081604+ 945081604+ 0,086

= 0,3553  +  2,0803 + 1,7987 + 1,7987+ 0,086

= 6,119

- Beban muatan berlebih

E	= 811881604+ 1265881604+ 1217781604+ 1217781604+ 0,086

= 0,9795 +  5,7902 + 4,9590 + 4,9590 + 0,086

= 16,7737

- Bus 1,2

- Beban muatan normal

E	= 318981604+ 6619181604

= 0,0233 + 0,3313

= 0,3546

- Beban muatan berlebih

E	= 386681604+ 750481604

= 0,0503 + 0,7151

= 0,7654

Perhitungan Lintas Ekivalen Permulaan (LEP)

LEP = j=1nLHRj   CJ x Ej

Tabel  Perhitungan Lintas Ekivalen Permulaan Beban Kendaraan Normal

| No | Jenis Kendaraan | LHR | Koefisien | Ekivalen (E) | LEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | Distribusi (c) |  |  |
| 1 | Pickup | 14963,6 | 0,5 | 0,0004 | 2,9927 |
| 2 | Engkel Truck | 894,6 | 0,5 | 0,0198 | 8,8565 |
| 3 | Truck | 1029 | 0,5 | 0,5869 | 301,96 |
| 4 | Trailer | 917,7 | 0,5 | 6,119 | 2807,7 |
| 5 | Bus | 101,85 | 0,5 | 0,3546 | 18,058 |
|  |  |  | Jumlah |  | 3139,56 |

Tabel Perhitungan Lintas Ekivalen Permulaan Beban Kendaraan Berlebih

| No | Jenis Kendaraan | LHR | Koefisien | Ekivalen (E) | LEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | Distribusi (c) |  |  |
| 1 | Pickup | 14963,6 | 0,5 | 0,0002 | 1,4963 |
| 2 | Engkel Truck | 894,6 | 0,5 | 0,0333 | 14,8951 |
| 3 | Truck | 1029 | 0,5 | 16,7737 | 8630,07 |
| 4 | Trailer | 917,7 | 0,5 | 0,7654 | 351,204 |
| 5 | Bus | 101,85 | 0,5 | 30,3924 | 1547,73 |
|  |  |  | Jumlah |  | 10545,36 |

Perhitungan Lintas Ekivalen Akhir (LEA)

LEA = j=1nLHRj  ( 1 + I ) x Cj x Ej

Tabel Perhitungan Lintas Ekivalen Akhir Beban Kendaraan Normal

| No | Jenis Kendaraan | LHR2032 | Koefisien | Ekivalen | LEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Distribusi (C) | Normal (E) |  |
| 1 | Pickup | 23653,2 | 0,5 | 0,0004 | 4,7306 |
| 2 | Engkel Truck | 1387,81 | 0,5 | 0,0198 | 13,7393 |
| 3 | Truck | 1596,31 | 0,5 | 0,5869 | 468,437 |
| 4 | Trailer | 1423,65 | 0,5 | 6,119 | 4355,66 |
| 5 | Bus | 158,00 | 0,5 | 0,3546 | 28,0134 |
|  |  | Jumlah |  |  | 4870,57 |

Tabel 4 Perhitungan Lintas Ekivalen Akhir Beban Kendaraan Berlebih

| No | Jenis Kendaraan | LHR2032 | Koefisien | Ekivalen | LEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Distribusi (C) | Berlebih (E) |  |
| 1 | Pickup | 23653,2 | 0,5 | 0,0002 | 2,3653 |
| 2 | Engkel Truck | 1387,81 | 0,5 | 0,0333 | 23,107 |
| 3 | Truck | 1596,31 | 0,5 | 12,8198 | 10232,2 |
| 4 | Trailer | 1423,65 | 0,5 | 16,7737 | 11939,9 |
| 5 | Bus | 158 | 0,5 | 0,7654 | 60,4666 |
|  |  | Jumlah |  |  | 22288,03 |

Perhitungan Lintas Ekivalen Tengah (LET)

LET = ½ (LEP + LEA )

LET dapat dihitung dengan rumus:

LET 	= 12 (LEP+LEA)

1. Perhitungan LET untuk kendaraan normal:

LET 	= 12 (LEP+LEA)

= 12 (3139,56 +4870,57) = 4005,06

2. Perhitungan LET untuk kendaraan berlebih:

LET 	= 12 (LEP+LEA)

= 12 (10545,36+22288,03 ) = 16416,69

Perhitungan Lintas Ekivalen Rencana (LER)

FP = UR10

LER dapat dihitung dengan rumus:

LER 	= LET x FP

FP 	= UR10

FP 	= 1010

= 1

1.	LER untuk kendaraan normal:

LER 	= LET × FP

= 4005,06× 1

= 4005,06

2.	LER untuk kendaraan berlebih:

LER 	= LET × FP

= 16416,69 × 1

= 16416,69

Menghitung CBR

CBR               = (CBR rata-CBR Max-CBR MinR)

Dipakai Nilai R 	= 3,18

CBR Rata-rata		= 117,9924

= 4,92

CBR Max		= 7,78

CBR Min		= 3,01

CBR Segmen		= CBR Rata-(CBR Max-CBR Min)R

= 4,92 - (7,78 - 3,01)3,18 = 3,41

Menghitung Daya Dukung Tanah (DDT)

DDT = (4,3 log CBR) + 1,7

DDT = (4,3 Log CBR) + 1,7

= (4,3 Log 3,41) + 1,7

= 3,99 ~ 4

Menentukan Faktor Regional (FR)

% Kendaraan Berat 		= Jumlah kendaraan berat  Jumlah semua kendaraan x 100

= 17906,7    28218,94  x 100 %

= 63,45 %

Iklim 		  = 848,07 mm/Tahun.

Kelandaian 	  = < 6%

Digunakan FR   = 1,0

Perhitungan Umur Rencana

LET normal 	= 4005,06

LET berlebih 	= 16416,69

LERada 	=  4000

Umur rencana dapat dihitung dengan rumus :

LERada  LET= UR  10

- Umur rencana untuk beban normal

4000 4005,06         = UR  10

4005,06. UR = 4000 . 10

UR      =  400004005,06

UR      = 9,1

Maka didapat Umur Rencana jalan dengan muatan Normal sebesar 9,1 tahun dari umur rencana.

- Umur rencana untuk beban muatan berlebih

4000  16416,69          = UR  10

16416,69  . UR = 4000 . 10

UR       = 40000  16416,69

UR       = 2,4

Maka didapat Umur Rencana jalan dengan muatan Berlebih sebesar 2,4 tahun dari umur rencana.

Indeks Tebal permukaan Beban Normal

Perkerasan Jalan Dengan Muatan Normal

- IP0 					= > 3,9

- IPT 					= 2,5

- LER Kendaraan berat normal 	= 4005,06

- DDT 					= 4

- FR 					= 1,0

- Indeks Tebal Perkerasan (ITP) Jalan dengan LER Kendaraan berat normal :

Gambar 1 Nomogram 3 untuk LERada

Direncanakan susunan perkerasan :

- Laston MS 744 		a1 = 0,40 	D1 = 12 cm

- Laston atas MS 590 	a2 = 0,28 	D2 = 17 cm

- Sirtu kelas A (CBR 60)	a3 = 0,13 	D3 = ?

ITP  	= (a1 x D1) + (a2 x D2) + (a3 x D3)

12 	= (0,40 x 12) + (0,28 x 17) + (0,13 x D3)

D3 	=  18,7 ~ 19 cm

Gambar 2 Tebal Lapis Perkerasan (Overlay) Beban Normal

Indeks Tebal Permukaan Beban Berlebih

Perkerasan Jalan Dengan Muatan Berlebih

- IP0 					= > 3,9

- IPT 					= 2 ,5

- LER Kendaraan berat berlebih 	= 16416,69

- DDT 				= 4

- FR 					= 1,0

Indeks Tebal Perkerasan (ITP) Jalan dengan LER Kendaraan berat berlebih :

Gambar  3 Nomogram 3 untuk LERada

Dari hasil pengeplotan dihasilkan nilai :

- ITP	= 14

Direncanakan susunan perkerasan :

- Laston MS 744 		a1 = 0,40 	D1 = 12 cm

- Laston atas MS 590 	a2 = 0,28	D2 = 27 cm

- Sirtu kelas A (CBR 60) 	a3 = 0,13 	D3 = ?

ITP       = (a1 x D1) + (a2 x D2) + (a3 x D3)

14 	= (0,40 x 12) + (0,28 x 27) + (0,13 x D3)

D3 	= 12,6 ~ 15 cm

15 cm

25 cm

10 cm

Sirtu kelas A (CBR 60)

Laston atas MS 590

Laston MS 744

Gambar 4 Tebal Lapis Perkerasan (Overlay) Beban Berlebih.

# Solusi Penanganan Kerusakan Jalan

# Berdasarkan perhitungan diatas menunjukan bahwa sisa umur jalan akibat beban normal adalah 9,1 tahun dari umur rencana, sedangkan sisa umur akibat beban berlebih adalah 2,4 tahun dari umur rencana. Hal ini menunjukan kondisi jalan mengalami kerusakan akibat muatan kendaraan beban berlebih maka dari itu dibutuhkan tindakan pemeliharaan sesuai NSPM Tahun 2013 tentang Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota berupa :

# Pemeliharaan jalan dengan melakukan pemeliharaan secara rutin setiap tahun maupun pemeliharaan secara berkala.

# Melakukan pebaikan atau pengecekan kualitas tanah dasar (subgrade).

# Menggunakan perkerasan kaku (Rigid Pavement) sehingga lebih cocok untuk jalan yang lalu lintas kendaraan beratnya cukup tinggi.

# KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

            - Dari hasil analisa perkerasan jalan didapat angka sisa umur jalan sebagai berikut :

- Sisa umur jalan pada berat muatan normal = 9 tahun.

- Sisa umur jalan pada berat muatan berlebih = 2.4 tahun.

            - Dari hasil analisa tebal perkerasan didapatkan sebagai berikut :

- Tebal perkerasan muatan normal = lapis permukaan : 12cm , Lapis pondasi :  17cm, lapis pondasi bawah : 19cm.

- Tebal perkerasan muatan berlebih = lapis permukaan : 12cm, Lapis pondasi : 27cm, Lapis pondasi bawah : 15cm.

            - Perlu dilakukan beberapa tindakan perbaikan berupa pemeliharaan sesuai NSPM Tahun 2013 tentang penyusunan program pemeliharan jalan kota berupa :

- Pemeliharaan jalan dengan melakukan pemeliharaan secara rutin setiap tahun maupun pemeliharaan secara berkala.

- Melakukan perbaikan atau pengecekan kualitas tanah dasar (Subgrade).

- Menggunakan perkerasan kaku (Rigid Pavement) sehingga lebih cocok untuk jalan yang lalu lintas kendaraan beratnya cukup tinggi

SARAN

- Perlu tindakan tegas kepada para pengguna jalan yang melanggar dan mengabaikan aturan mengenai muatan beban berlebih lalu lintas yang telah berlaku salah satunya dengan tindakan tilang terhadap pelaku pelanggar.

- Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan secara studi literatur, maka untuk pengambilan data LHR agar data yang didapat lebih real dilapangan, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

- Untuk penelitian selanjutnya agar dapat membandingkan dengan metode lain seperti AASHTO 1993, PCI (Pavemant Condition Index) dan, Asphalt institute, agar mengetahui lebih luas metode-metode perencanaan ketebalan jalan perkerasan lentur

DAFTAR PUSTAKA

DHARMAWAN, Ery; SUPRAPTO, Bambang; RACHMAWATI, Azizah. Analisa Kerusakan

Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) Pada Ruas Jalan Pacing-Pacet kabupaten Mojokerto Dengan

Metode 1 Pavement Condition Index (PCI). Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal), 2020, 8.6: 449-463.

HUDIN, D., Suprapto, B., & Rachmawati, A. (2020). Studi Perencanaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Jalan Wates–Pare (Sta. 00+ 000-10+ 000) 	Kabupaten Kediri. Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal), 8(8), 607-618.

SYAHPUTRO, KUKUH PRAKOSO EDDY, M. T. Bambang Suprapto, and S. T. Azizah Rokhmawati. "Studi Perencanaan Perkerasan jalan Nasional Pasuruan-Bangil Menggunakan Metode Bina Marga." Jurnal Rekayasa 	Sipil (e-journal) 13.1 (2023): 267-276.

SALEH, M., Suprapto, B., & Rachmawati, A. (2019). Studi Peningkatan Lapis Tambah Perkerasan Pada Ruas Jalan Pacitan–Ponorogo (STA 0+ 000–10+ 100). Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal), 6(2), 147-154.

Prayoga, Alldy. "Studi Alternatif Perencanaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) dengan Precast Prestressed Concrete Pavement (PPCP) Dijalan Lingkar 	Tuban." (2023).

Munandar, Aris, Slamet Widodo, and Eti Sulandari. "Analisa Kondisi Kerusakan

ZULFA, Indana. Studi Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur dengan Metode MDPJ 2017 pada Ruas Jalan Daruba–Kabupaten Pulau Morotai. 2023.Jalan pada Lapisan Permukaan (Studi Kasus: Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kubu Raya)." JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang 3.2 (2015).