STUDI PERENCANAAN SISTEM DRAINASE PERUMAHAN DE GONDANGLEGI LAND KABUPATEN MALANG

Isro’ Annur Isfani1, Azizah Rokhmawati2, Ita Suhermin Ingsih3

1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail: isro354@gmail.com

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail: azizah.rachmawati@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail: ita.suherminingsih@unisma.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan Perumahan De Gondanglegi Land didirikan diatas lahan kosong dengan luas 24.014 m2 yang berupa lahan bekas perkebunan. Dengan adanya perubahan tata guna lahan dari lahan perkebunan menjadi kawasan perumahan akan mengakibatkan peningkatan jumlah limpasan air yang menuju saluran drainase eksisting di luar kawasan. Sehingga, diperlukan perencanaan sistem drainase yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Pembahasan dalam jurnal ini membahas tentang perencanaan drainase yang efektif  pada Perumahan De Gondanglegi Lang. Hasil menunjukkan periode ulang yang dipakai pada saluran perencanaan drainase di Perumahan De Gondanglegi Land adalah kala ulang 10 tahun. Didapat curah hujan (R10th) adalah 116.03mm. Dari hasil perencanaan saluran pada Perumahan De Gondanglegi Land didapat dimensi saluran penampang yang digunakan untuk saluran drainase pada menggunakan material U-ditch dengan dimensi 300 mmx 200 mm, 300 mm x 300 mm, 300 mm x 400 mm, 300 mm x 500 mm, 400 mm x 400 mm, 400 mm x 500 mm, 400 mm x 600 mm, 500 mm x 500 mm, 500 mm x 600 mm, dan 500 mm x 700 mm. Untuk saluran gorong – gorong menggunakan material U-ditch dan ditambah dengan cover.

Kata kunci: Perencanaan, Sistem Drainase Perumahan.

ABSTRACT

The De Gondanglegi Land Housing Development was built on an empty land with an area of ​​24,014 m2 in the form of former plantation land. With the change in land use from plantation land to housing area, it will result in an increase in the amount of water runoff that goes to the existing drainage channels outside the area. Therefore, a drainage system planning is needed that can overcome this problem. The discussion in this journal discusses effective drainage planning in De Gondanglegi Lang Housing. The results show that the return period used in the drainage planning channel in De Gondanglegi Land Housing is a 10-year return period. The rainfall (R10th) is 116.03mm. From the results of the channel planning in De Gondanglegi Land Housing, the dimensions of the cross-sectional channels used for drainage channels using U-ditch material with dimensions of 300 mm x 200 mm, 300 mm x 300 mm, 300 mm x 400 mm, 300 mm x 500 mm, 400 mm x 400 mm, 400 mm x 500 mm, 400 mm x 600 mm, 500 mm x 500 mm, 500 mm x 600 mm, and 500 mm x 700 mm. For culvert channels using U-ditch material and added with a cover.

Keyword: Planner, Residential Drainage System.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gondanglegi merupakan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yang secara geografis letaknya strategis dan dikelilingi oleh beberapa kecamatan yang memiliki potensi wisata. Oleh sebab itu PT Untung Sejahtera Mandiri menjadikan Kecamatan Gondanglegi sebagai daerah yang digunakan untuk mendirikan Perumahan De Gondanglegi Land. Kencana, Noerhayati, & Rokhmawati (2021), mengatakan bahwa akibat perubahan tata guna lahan yang awalnya lahan terbuka yang semula sebagai tempat penyimpanan air akan semakin berkurang, mengakibatkan berkurangnya lahan yang digunakan untuk resapan air hujan. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya genangan air pada wilayah tersebut yang dapat merugikan Masyarakat (Budiman, Suprapto, & Rachmawati, 2021). Air hujan yang turun di atas kawasan perumahan akan dialirkan dengan bantuan saluran drainase. Oleh karena itu, perencanaan system drainase dalam perumahan perlu perhatian yang penting guna terhindar dari bencan banjir (Setiawan & Kusnan 2018). Pada kebijakan Zero Delta Q Policy dalam peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ayat 1 pasal 106 menyatakan bahwa tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem saluran sungai dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu perencanaan drainase untuk perumahaan sangat penting.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat didentifikasi kajian Sistem Drainase pada Perumahan De Gondanglegi Land sebagai berikut:

- Terjadinya perubahan tata guna lahan atau alih fungsi lahan, yang semula merupakan lahan terbuka menjadi kawasan daerah perumahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan  air.

- Belum dilakukan analisa besar hujan rancangan dan besar debit rancangan pada kawasan tersebut.

- Belum adanya sistem drainase di perumahan De Gondanglegi Land.

Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada dapat dibuat beberapa rumusan masalah, rumusa masalah tersebut sebagai berikut:

- Berapa besar curah hujan rancangan pada kawasan Perumahan De Gondanglegi Land?

- Berapa debit air hujan yang disebabkan oleh air hujan pada Perumahan De Gondanglegi Land?

- Bagaimana jaringan drainase di dalam kawasan Perumahan De Gondanglegi Land?

- Berapa dimensi yang efektif untuk menampung debit air dari air hujan pada  kawasan Perumahan De Gondanglegi Land?

Tujuan Penelitian

- Mengetahui besarnya debit limpasan air hujan pada kawasan Perumahan De Gondanglegi Land.

- Merencanakan desain jaringan drainase di dalam kawasan Perumahan De Gondanglegi Land.

- Merencanakan dimensi penampang drainase di dalam kawasan Perumahan De Gondanglegi Land.

- Merencanakan kolam tampung tipe long storage di dalam kawasan Perumahan De Gondanglegi Land.

TINJAUAN PUSTAKA

Drainase

Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan kelebihan air dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu (Hasmar, 2001).

Drainase dirancang sebagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan infrastruktur suatu wilayah yang bersih, aman, dan terhindar dari adanya genangan air (Suripin, 2004).

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi studi dari perencaaan drainase kawasan Perumahan De Gondanglegi Land ialah berada di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang

Lokasi

Gambar 1. Lokasi Penelitian

(Sumber: Google Maps)

Diagram Alir Penelitian

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Sumber : Penelitian 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencari nilai Koefisien Kemencengan (Cs), Koefisien Keruncingan (Ck) sebagai berikut:

Sd 	= Xi-Xrt2n-1 =5626.649-1 = 26,52

Cs 	= n × Xi-Xrt3 (n-1)×(n-2)×Sd3 =9 × -50131.33 9-1x9-2x26.52  = 0,43

Ck 	= n2 × Xi-Xrt4 (n-1)×(n-2)×(n-3)×Sd4 =92 × 6045702.24 (9-1)×(9-2)×(9-3)×26.524  = 2,95

Cv 	= SdXrt = 26.5278.92 = 0,34

### Tabel 1. Persyaratan Parameter Statistik Suatu Distribusi

| No | Distribusi | Perysaratan | Hasil Hitung | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gumbel | Cs = 1,14 | 0,43 | Tidak Memenuhi |
|  |  | Ck = 5,4 | 2,95 |  |
| 2 | Normal | Cs = 0 | 0,43 | Tidak Memenuhi |
|  |  | Ck = 0 | 2,95 |  |
| 3 | Log Normal | Cs = 1,046 | 0,43 | Tidak Memenuhi |
|  |  | Ck = 5,006 | 2,95 |  |
| 4 | Log Pearson III | Selain dari nilai di atas |  | Memenuhi |

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

### Perhitungan Debit Rencana

### Luas Daerah Pengaliran (A)

### Diketahui	: Jumlah rumah	(A1.1-A1.3)	= 7

### Luas bangunan		= 504 m2

### Luas fasilitas umum (Jalan)	= 75,25 m2

### Sehingga luas bangunan di saluran A1.1-A1.3:

### AA1.1-A1.3	= luas banguna + luas fasilitas umum

### = 504 m2 + 75.25 m2 = 579.25 m2 = 0,00058 km2

### Koefisien Limpasan Permukaan (C)

C      	= CiAiA

= 0.6×252+0.7×75,25+(0.13×252)579,25	 = 0,409

### Intensitas Curah Hujan (I)

tc 	= t0 + tf

= 3,047 + 2,867

### = 5,913 menit = 0,099 jam

### Intensitas hujan (I) didapat melalui persamaan:

### I	= R242424tc23

### = 116,0324240,09923 = 188,553 mm/jam

### Debit Limpasan Hujan

### Penyelesaian:

### Qah	= 0,278 x C x I x A

= 0,278 x 0,09 x 188,53 x 0.00058

= 0,012 m3/detik

Perhitungan Debit Rancangan Tiap Saluran

Debit Limpasan Hijan (Qah)	= 0,012 m3/dt

Debit Air Buangan (Qak)	= 2,8,E-6 m3/dt

Maka Besar Debit Rancangan pada tiap saluran hitung melalui persamaan berikut:

QR	= Qah + Qak

= 0,012 + 2,8,E-6 	= 0,012 m3/dt

Perencanaan Saluran Drainase

Diketahui kemiringan saluran (S) direncakanakan sebesar 0.2% pada semua saluran dan jenis saluran terbuka menggunakan material beton precast u-dicth, dengan angka kekasaran manning (n) sebesar 0.015. Diameter saluran dilakukan dengan coba-coba sebagai berikut:

- Luas penampang basah (A)

A 	= b x h

= 0,3 x 0,2

= 0,06 m2

- Keliling basah saluran (P)

(P) 	= b + (2 x h)

= 0,3 + (2 x 0,2)

= 0,7 m

- Jari-jari hidrolis saluran (R)

R 	= A / P

= 0,06 / 0,7

= 0,086 m

- Kapasitas debit saluran (Q)

Q 	= 1n ×R23×S12×A

= 10,015 ×0,086 23×0,002 12×0,06

= 0,035 m3/detik

Tabel 2. Perhitungan Kapasitas Saluran Rencana

| Nama Saluran | Panjang | Kemiri-ngan Saluran (s) | Luas Penampang (A) | Keliling Basah Penampang (P) | Jari2 Hidrolis (R) | Kecepatan Aliran (V) | Debit Saluran Rencana (QRen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  | m2 | m | m | m/s | m3/s |
| A1.1-A1.3 | 43 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| A1.2-A1.3 | 12 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| B1.1-B1.2 | 43 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| A1.3-B1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| B1.2-B2.2 | 26 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| B2.1-B2.2 | 54 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| C1.1-C1.2 | 50 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| C1.1-C2.1 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| B2.2-C1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.09 | 0.9 | 0.100 | 0.642 | 0.058 |
| C1.2-C2.2 | 29 | 0.002 | 0.09 | 0.9 | 0.100 | 0.642 | 0.058 |
| C2.1-C2.2 | 51 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| D1.1-D2.1 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| D1.1-D1.2 | 56 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| C2.2-D1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.12 | 1.1 | 0.109 | 0.681 | 0.082 |
| D1.2-D2.2 | 29 | 0.002 | 0.12 | 1.1 | 0.109 | 0.681 | 0.082 |
| D2.1-D2.2 | 56 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| B2.1-D3.1 | 60 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| D3.1-D3.2 | 11 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| D3.2-F3.1 | 63 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| E1.1-E1.2 | 59 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| D2.2-E1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.15 | 1.3 | 0.115 | 0.707 | 0.106 |
| E1.1-E2.1 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| E2.1-E2.2 | 63 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| E1.2-E2.2 | 29 | 0.002 | 0.16 | 1.2 | 0.133 | 0.778 | 0.125 |
| F1.1-F1.2 | 63 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| F1.1-F2.1 | 15 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| F1.2-F2.2 | 15 | 0.002 | 0.2 | 1.4 | 0.143 | 0.815 | 0.163 |
| F2.1-F2.2 | 63 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| E2.2-F1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.2 | 1.4 | 0.143 | 0.815 | 0.163 |
| F2.2-F3.2 | 5 | 0.002 | 0.2 | 1.4 | 0.143 | 0.815 | 0.163 |
| F3.1-F3.2 | 66 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| H1.1-H1.2 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| H1.1-F3.3 | 75 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| H1.2-H2.2 | 65 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| H2.1-H2.2 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| F3.2-F3.3 | 5 | 0.002 | 0.24 | 1.6 | 0.150 | 0.842 | 0.202 |
| F3.3-F3.4 | 30 | 0.002 | 0.24 | 1.6 | 0.150 | 0.842 | 0.202 |
| I1.1-F3.5 | 75 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| I2.1-I2.2 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| F3.4-F3.5 | 5 | 0.002 | 0.24 | 1.6 | 0.150 | 0.842 | 0.202 |
| I1.1-I1.2 | 29 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| I1.2-I2.2 | 65 | 0.002 | 0.12 | 1.1 | 0.109 | 0.681 | 0.082 |
| I2.2-F3.6 | 11 | 0.002 | 0.12 | 1.1 | 0.109 | 0.681 | 0.082 |
| F3.5-F.3.6 | 30 | 0.002 | 0.25 | 1.5 | 0.167 | 0.903 | 0.226 |
| F3.6-F3.7 | 5 | 0.002 | 0.3 | 1.7 | 0.176 | 0.938 | 0.281 |
| G1.1-G2.1 | 84 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| G2.1-G2.2 | 62 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| G1.2-G2.2 | 13 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| G2.2-I1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| J1.3-J2.1 | 35 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| J2.1-J2.2 | 80 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| J1.1-J2.2 | 13 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| J2.2-K1.2 | 5 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| K1.1-K1.2 | 84 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| K1.1-K2.1 | 25 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| K2.1-K2.2 | 90 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| K1.2-K2.2 | 3.5 | 0.002 | 0.09 | 0.9 | 0.100 | 0.642 | 0.058 |
| K2.2-L1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.12 | 1.1 | 0.109 | 0.681 | 0.082 |
| L1.1-F3.7 | 19 | 0.002 | 0.3 | 1.7 | 0.176 | 0.938 | 0.281 |
| L1.1-L1.2 | 88 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| L2.1-L2.2 | 95 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| L1.2-L2.2 | 25 | 0.002 | 0.15 | 1.3 | 0.115 | 0.707 | 0.106 |
| L2.2-J1.2 | 3.5 | 0.002 | 0.15 | 1.3 | 0.115 | 0.707 | 0.106 |
| J1.4-J1.2 | 72 | 0.002 | 0.06 | 0.7 | 0.086 | 0.580 | 0.035 |
| J1.2-M1.1 | 9 | 0.002 | 0.2 | 1.4 | 0.143 | 0.815 | 0.163 |
| F3.7-M2.1 | 122 | 0.002 | 0.35 | 1.9 | 0.184 | 0.965 | 0.338 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Analisa Kapasitas Saluran

Berikut contoh perhitungan untuk analisa kapasitas saluran pada A1.1-A1.3:

- Debit Rancangan (QR)	= 0,012 m3/dt

- Debit Rencana (QRen)	= 0,035 m3/dt

Selisih antara debit rencana dan debit rancangan sebagai berikut:

QSelisih	= QRen – QR

= 0,035 – 0,012 = 0,022 m3/dt

Tabel 3. Perhitungan Kapasitas Saluran Rencana

| Nama Saluran | Debit Rencana | Debit Rancangan | Selisih | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M3/dt | m3/dt | m3/dt |  |
| A1.1-A1.3 | 0,035 | 0,0124 | 0,022 | Aman |
| A1.2-A1.3 | 0,035 | 0,0019 | 0,033 | Aman |
| B1.1-B1.2 | 0,035 | 0,0124 | 0,022 | Aman |
| A1.3-B1.2 | 0,035 | 0,0150 | 0,020 | Aman |
| B1.2-B2.2 | 0,035 | 0,0304 | 0,004 | Aman |
| B2.1-B2.2 | 0,035 | 0,0121 | 0,023 | Aman |
| C1.1-C1.2 | 0,035 | 0,0149 | 0,020 | Aman |
| C1.1-C2.1 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| B2.2-C1.2 | 0,058 | 0,0433 | 0,015 | Aman |
| C1.2-C2.2 | 0,058 | 0,0464 | 0,011 | Aman |
| C2.1-C2.2 | 0,035 | 0,0180 | 0,017 | Aman |
| D1.1-D2.1 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| D1.1-D1.2 | 0,035 | 0,0075 | 0,027 | Aman |
| C2.2-D1.2 | 0,082 | 0,0652 | 0,017 | Aman |
| D1.2-D2.2 | 0,082 | 0,0756 | 0,006 | Aman |
| D2.1-D2.2 | 0,035 | 0,0178 | 0,017 | Aman |
| B2.1-D3.1 | 0,035 | 0,0045 | 0,030 | Aman |
| D3.1-D3.2 | 0,035 | 0,0095 | 0,025 | Aman |
| D3.2-F3.1 | 0,035 | 0,0193 | 0,015 | Aman |
| E1.1-E1.2 | 0,035 | 0,0161 | 0,019 | Aman |
| D2.2-E1.2 | 0,106 | 0,0941 | 0,012 | Aman |
| E1.1-E2.1 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| E2.1-E2.2 | 0,035 | 0,0191 | 0,016 | Aman |
| E1.2-E2.2 | 0,125 | 0,1132 | 0,011 | Aman |
| F1.1-F1.2 | 0,035 | 0,0159 | 0,019 | Aman |
| F1.1-F2.1 | 0,035 | 0,0022 | 0,033 | Aman |
| F1.2-F2.2 | 0,163 | 0,1511 | 0,012 | Aman |
| F2.1-F2.2 | 0,035 | 0,0067 | 0,028 | Aman |
| E2.2-F1.2 | 0,163 | 0,1330 | 0,030 | Aman |
| F2.2-F3.2 | 0,163 | 0,1588 | 0,004 | Aman |
| F3.1-F3.2 | 0,035 | 0,0239 | 0,011 | Aman |
| H1.1-H1.2 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| H1.1-F3.3 | 0,035 | 0,0169 | 0,018 | Aman |
| H1.2-H2.2 | 0,035 | 0,0205 | 0,014 | Aman |
| H2.1-H2.2 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| F3.2-F3.3 | 0,202 | 0,1838 | 0,018 | Aman |
| F3.3-F3.4 | 0,202 | 0,1870 | 0,015 | Aman |
| I1.1-F3.5 | 0,035 | 0,0169 | 0,018 | Aman |
| I2.1-I2.2 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| F3.4-F3.5 | 0,202 | 0,1880 | 0,014 | Aman |
| I1.1-I1.2 | 0,035 | 0,0032 | 0,032 | Aman |
| I1.2-I2.2 | 0,082 | 0,0648 | 0,017 | Aman |
| I2.2-F3.6 | 0,082 | 0,0697 | 0,012 | Aman |
| F3.5-F.3.6 | 0,226 | 0,2081 | 0,018 | Aman |
| F3.6-F3.7 | 0,281 | 0,2788 | 0,003 | Aman |
| G1.1-G2.1 | 0,035 | 0,0051 | 0,030 | Aman |
| G2.1-G2.2 | 0,035 | 0,0207 | 0,014 | Aman |
| G1.2-G2.2 | 0,035 | 0,0020 | 0,033 | Aman |
| G2.2-I1.2 | 0,035 | 0,0235 | 0,011 | Aman |
| J1.3-J2.1 | 0,035 | 0,0035 | 0,031 | Aman |
| J2.1-J2.2 | 0,035 | 0,0218 | 0,013 | Aman |
| J1.1-J2.2 | 0,035 | 0,0020 | 0,033 | Aman |
| J2.2-K1.2 | 0,035 | 0,0247 | 0,010 | Aman |
| K1.1-K1.2 | 0,035 | 0,0192 | 0,016 | Aman |
| K1.1-K2.1 | 0,035 | 0,0029 | 0,032 | Aman |
| K2.1-K2.2 | 0,035 | 0,0218 | 0,013 | Aman |
| K1.2-K2.2 | 0,058 | 0,0446 | 0,013 | Aman |
| K2.2-L1.2 | 0,082 | 0,0671 | 0,015 | Aman |
| L1.1-F3.7 | 0,281 | 0,2813 | 0,000 | Aman |
| L1.1-L1.2 | 0,035 | 0,0201 | 0,015 | Aman |
| L2.1-L2.2 | 0,035 | 0,0147 | 0,020 | Aman |
| L1.2-L2.2 | 0,106 | 0,0901 | 0,016 | Aman |
| L2.2-J1.2 | 0,106 | 0,1055 | 0,001 | Aman |
| J1.4-J1.2 | 0,035 | 0,0048 | 0,030 | Aman |
| J1.2-M1.1 | 0,163 | 0,1070 | 0,056 | Aman |
| F3.7-M2.1 | 0,338 | 0,2873 | 0,051 | Aman |

Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 3. Diameter Saluran A1.1-A1.3

Sumber : Brosur Precast

30

20

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat serta berbagai Batasan masalah dalam perencanaan saluran drainase ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Besar curah hujan rancangan di Perumahan De Gondanglegi Land berdasarkan curah hujan maksimum pada stasiun Gondanglegi untuk kala ulang 10 tahun sebesar 116,03 mm.

- Besarnya debit air akibat air hujan di dalam kawasan Perumahan De Gondanglegi Land yaitu sebesar 0.394 m3/detik.

- Jaringan Drainase Pada Perumahan De Gondanglegi Land di Kec. Gondang Legi Kabupaten Malang ini sebanyak 65 ruas saluran

- Dari analisa dan perhitungan pada bab sebelumnya, diperoleh besar dimensi yang digunakan untuk saluran drainase menggunakan material U-ditch dengan dimensi 300 mmx 200 mm, 300 mm x 300 mm, 300 mm x 400 mm, 300 mm x 500 mm, 400 mm x 400 mm, 400 mm x 500 mm, 400 mm x 600 mm, 500 mm x 500 mm, 500 mm x 600 mm, dan 500 mm x 700 mm. Untuk saluran gorong – gorong menggunakan material U-ditch dan ditambah dengan cover

## Saran

## Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran kuranya dapat membantu dan memberikan manfaat diantaranya:

- Jika dilakukan permodelan menggunakan aplikasi seperti HEC-RAS, arah aliran harus benar dari hulu menuju hilir untuk menghindari error pada saat running program.

- Pada Penelitian ini Analisa menggunakan rumusa manua dan Program excel, untuk penelitian selanjutanya bisa menggunakan jenis aplikasi lain seperti EPA SWMM.

- Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi sebagai permodelan, namun perhitungan dan data yang akan diinput pada saat permodelan harus benar dan disarankan tidak berubah pada saat permodelan untuk menghindari pengulangan dalam input program.

- Jika dilakukan permodelan menggunakan aplikasi seperti HEC-RAS, arah aliran harus benar dari hulu menuju hilir untuk menghindari error pada saat running program.

DAFTAR PUSTAKA

Asmorowati, E. T., Rahmawati, A., Sarasanty, D., Kurniawan, A. A., Rudiyanto, M. A., Nadya, E., … Findia. (2021). Drainase Perkotaan. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 161.

Budiman, Suprapto, B., & Rachmawati, A. (2021). Studi Evaluasi Sistem Drainase Di Kecamatan SukomanunggalKota Surabaya. Jurnal Rekayasa Sipil, 10(3), 80–90.

Damayanti, L. D., Syafarini, H., Darsono, S., & Sugiyanto. (2017). Perencanaan Sistem Drainase Wilayah Tawang Sari dan Tawang Mas Semarang Barat. Karya Teknik Sipil, 6(2), 194–203. Diambil dari http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts%0APERENCANAAN

Dewandaru, F. K., Noerhayati, E., & Rokhmawati, A. (2023). Studi Perencanaan Pengendalian Banjir Sungai Marmoyo Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Menggunakan Software HEC-RAS. Jurnal Rekayasa Sipil, 13(1), 314–323.

Kencana, A., Noerhayati, E., & Rokhmawati, A. (2021). Studi Evaluasi Drainase di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Jurnal Rekayasa Sipil, 9(4), 312–321.

Noerhayati, E., & Rokhmawati, A. (2023). Studi Alternatif Penanggulangan Banjir Sungai Code Dengan Metode Sudetan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan …. Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal), 13, 207–216. Diambil dari http://jim.unisma.ac.id/index.php/ft/article/view/19562%0Ahttp://jim.unisma.ac.id/index.php/ft/article/download/19562/14901