# STUDI EVALUASI EFISIENSI JARINGAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI MENTURUS KABUPATEN MOJOKERTO

Nur Wahib Mishbahuddin1, Bambang Suprapto2, Anang Bakhtiar3 1Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email : e-mail: : 21701051169@unisma.ac.id

2Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email : e-mail: bambang.suprapto@unisma.ac.id

3Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, email : e-mail: anang.bakhtiar@unisma.ac.id

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris, yang artinya sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Peran irigasi sangat penting dalam pemenuhan produksi pangan nasional, salah satu daerah di Kabupaten Mojokerto. Daerah Irigasi Menturus yang merupakan irigasi teknis dimana efisiensi sangat diutamakan. menurunnya debit air pada saluran sekunder dikarenakan penurunan fungsi di saluran sekunder Menturus akibat umur bangunan yang sudah tua, kerusakan tubuh saluran akibat erosi tebing, dan terjadi pendakalan di saluran sekunder Menturus yang menyebabkan saluran irigasi ini tidak sama tingkat efisiensinya untuk memenuhi kebutuhan air di area persawahan Daerah Irigasi Menturus. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi, mengukur nilai kehilangan air, dan mengetahui penyebab kehilangan air serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu kehilangan air pada saluran irigasi sekunder Menturus Kabupaten Mojokerto pada S.Kd.1 (Losari) sebesar 0,078 m3/det atau 7,3% % dan saluran S.Kd.2 ( Nagres) sebesar 0,061 m3/det atau sebesar 7,5 %. Besar debit air tersedia pada jaringan irigasi Menturus Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 2,371 m3/dt.dan debit air kebutuhan adalah sebesar 1,5478 m3/dt. Pengaturan pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air yang ada adalah: Alternatif I Padi – Padi, Alternatif II Padi – Palawija, Alternatif III Palawija – Palawija.

Kata Kunci : Debit, Irigasi, Menturus, Saluran Sekunder

ABSTRACT

Indonesia is an agricultural country, which means the agricultural sector plays an important role in the overall national economy. The role of irrigation is very important in fulfilling national food production, one of the areas in Mojokerto Regency. The Menturus Irrigation Area is a technical irrigation area where efficiency is prioritized. The decrease in water discharge in the secondary canal is due to a decrease in function in the Menturus secondary canal due to the old age of the building, damage to the canal body due to cliff erosion, and silting in the Menturus secondary canal which causes this irrigation canal to not have the same level of efficiency to meet water needs in the rice fields. Menturus Irrigation Area. The aim of preparing this thesis is to measure the level of efficiency, measure the value of water loss, and find out the causes of water loss and how to overcome these problems. The results of this research are that water loss in the Menturus secondary irrigation channel, Mojokerto Regency at S.Kd.1 (Losari) was 0.078 m3/sec or 7.3% % and the S.Kd.2 (Nagres) channel was 0.061 m3/sec or amounting to 7.5%. The available water discharge in the Menturus irrigation network, Mojokerto Regency is 2.371 m3/sec. and the required water discharge is 1.5478 m3/sec. Setting the planting pattern in accordance with existing water availability is: Alternative I Paddy – Paddy, Alternative II Paddy – Secondary Crops, Alternative III Palawija – Secondary crops.

Keywords: Discharge, Irrigation, Menturus, Secondary Channel

# PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang dinilai sangat strategis (Noerhayati dan Suprapto 2020). Sektor pertanian membutuhkan ketersediaan air yang cukup banyak untuk pengolahannya, karena ketersediaan air merupakan salah satu penentu untuk menjamin pertumbuhan dan produksi tanaman secara optimal (Maulaya, Noerhayati, dan Suprapto 2020). Peran irigasi sangat penting dalam pemenuhan produksi pangan nasional, salah satu daerah di Kabupaten Mojokerto. Daerah Irigasi Menturus yang merupakan irigasi teknis dimana efisiensi sangat diutamakan. Daerah irigasi Menturus merupakan irigasi teknis yang mempunyai jaringan daerah aliran sungai atau kali sumber air (DAS) yaitu sungai – sungai kecil di kawasan Jawa Timur, sungai - sungai tersebut tertampung menjadi satu aliran sungai “Kali Brantas” yang langsung terbuang ke laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi, mengukur nilai

kehilangan air, dan mengetahui penyebab kehilangan air serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pengembangan dan pemanfaatan efisiensi pada saluran irigasi. Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu dengan metode observasi lapangan, dokumentasi, dan data pengukuran yang didapatkan di lokasi penelitian di Daerah Irigasi Menturus.

### Rumusan Masalah

- Berapa besar kehilangan air pada saluran sekunder jaringan irigasi Menturus Kabupaten Mojokerto?

- Berapa besar debit air tersedia dan debit air kebutuhan pada jaringan irigasi Menturus Kabupaten Mojokerto ?

- Bagaimana pengaturan pola tanam berdasarkan debit yang ada ?

### Tujuan dan Manfaat

Sebagai saran/masukan kepada instansi terkait, serta sebagai acuan dalam pengembangan di bidang irigasi untuk meningkatkan efisiensi pada saluran irigasi.

# TINJAUAN PUSTAKA

Literatur yang digunakan dalam hal ni terkait dan signifikan dengan irigasi, analisa hidrologi (uji konsistensi data, curah hujan andalan dan efektif), evapotranspirasi, kebutuhan air untuk penyiapan lahan, kebutuhan air konsumsif, perlokasi, pergantian air lapisan (WLR), efisiensi irigasi, debit andalan, luas tanam optimum, pola tanam, volume kebutuhan air irigasi, pengukuran air, luas penampang basah, debit aliran, analisis kehilangan air dan literatur lain berupa manual, tesis, jurnal, dan karya lain (Bakhtiar 2019)

# METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

DI Menturus terletak di Kabupaten Mojokerto dengan luas baku sawah 3274 Ha. Sumber airnya adalah kali Brantas yang dibendung oleh Bendung Karet Menturus. DI.Menturus mengambil air dari intake Bendung Karet Menturus yang membendung kali Brantas, melayani luas daerah irigasi sebesar 2.967 Ha dengan debit sebesar 3.64 m3/dt.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

- Observasi Lapangan

- Dokumentasi

- Data pengukuran yang didapatkan di lokasi penelitian di Daerah Irigasi Menturus.

### Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui survei lapangan pada jaringan irigasi, kajian pustaka, maupun wawancara dari, pihak Dinas terkait.

- Data Primer

- Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

  - Skema Jaringan Di Menturus

  - Data Hidrologi

  - Data Klimatologi

  - Data Pola Tanam.

### Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lapangan, dimulai dengan survey lokasi yang akan diteliti. Setelah data-data semua terkumpul maka selanjutnya melakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengukuran debit di lapangan

  - Menetapkan titik-titik pengukuran saluran irigasi

  - Mengukur dimensi saluran sekunder yang diteliti

  - Mengukur kecepatan aliran air menggunakan alat Current Meter di area inflow dan outflow.

- Menghitung kebutuhan air irigasi

  - Menganalisis curah hujan efektif dari data hidrologi.

  - Memperkirakan jumlah kebutuhan air untuk tanaman

  - Pola tanam

  - Menghitung kebutuhan air irigasi

- Analisis efisiensi saluran irigasi

- Kesimpulan dan Saran

Flowchart

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian Sumber : Penelitian, 2024

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Curah Hujan

Untuk perhitungan curah hujan bulanan dan tahunan pada setiap stasiun dapat dilihat sebagai berikut :

- Stasiun Curah Hujan Pacet

Contoh untuk curah hujan tahunan pada bulan januari tahun 2014 sebagai berikut :

298 mm + 344 mm + 326 mm + 153 mm + 192 mm + 38 mm + 127 mm + 23 mm + 63 mm + 68 mm + 225 mm + 265 mm = 2122 mm

- Stasiun Curah Hujan Mojosari

Contoh perhitungan data curah hujan bulanan pada bulan januari tahun 2014 sebagai berikut : Dan untuk curah hujan tahunan pada tahun 2012 sebagai berikut :

198 mm + 230 mm + 219 mm + 103 mm + 129 mm + 25 mm + 85 mm + 15 mm + 43 mm + 46 mm

+ 107 mm + 177 mm = 1377 mm

- Stasiun Curah Hujan Trawas

Contoh perhitungan data curah hujan bulanan pada bulan Januari tahun 2014 sebagai berikut :

166 mm + 192 mm + 181 mm + 86 mm + 107 mm + 22 mm + 71 mm + 13 mm + 35 mm + 38 mm

+ 18 mm + 148 mm = 1077 mm

Uji konsistensi Data Curah Hujan

Uji konsistensi data dilakukan bertujuan untuk mengetahui validitas suatu data yang akan digunakan dalam penelitian (“Fardiyan, F., Eko, N., Bambang, S., Anita, R., (2018) . Validitas suatu data berpengaruh terhadap hasil akhir yang akan diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini data curah hujan dari tiga stasiun pencatat curah hujan yaitu, stasiun Pacet, stasiun Mojosari, dan stasiun Trawas akan diuji dengan menggunakan metode kurva massa ganda (Double Mass Curve). Hasil analisis uji konsistensi data curah hujan adalah sebagai berikut :

1. Stasiun Curah Hujan Pacet

Untuk nilai komulatif Stasiun Pacet pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 2122 mm + 2001 mm = 4123 mm

Untuk rerata curah hujan tahunan pada stasiun lain pada tahun 2014. (1377 mm + 1077 mm) / 2 = 1227 mm

Untuk nilai komulatif stasiun lain pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1227 mm + 1226 mm = 2453 mm

Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 1. Curah Hujan Tahunan Stasiun Pacet (mm)

| No | Tahun | Stasiun |  |  | Ʃ Komulatif | Ʃ CH Tahunan | Ʃ Komulatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pacet (mm) | Mojosari (mm) | Trawas (mm) | Pacet (mm) | Rerata Sta yg lain (mm) | Rerata Sta yg lain (mm) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2014 | 2122 | 1377 | 1077 | 2122 | 1227 | 1227 |
| 2 | 2015 | 2001 | 1334 | 1118 | 4123 | 1226 | 2453 |
| 3 | 2016 | 1917 | 1279 | 1069 | 6040 | 1174 | 3627 |
| 4 | 2017 | 1920 | 1281 | 1072 | 7960 | 1177 | 4804 |
| 5 | 2018 | 1863 | 1243 | 1039 | 9823 | 1141 | 5945 |
| 6 | 2019 | 3404 | 2270 | 1898 | 13227 | 2084 | 8029 |
| 7 | 2020 | 2145 | 1435 | 1193 | 15372 | 1314 | 9343 |
| 8 | 2021 | 2151 | 1436 | 1199 | 17523 | 1318 | 10660 |
| 9 | 2022 | 2717 | 1814 | 1513 | 20240 | 1664 | 12324 |
| 10 | 2023 | 1762 | 1178 | 979 | 22002 | 1079 | 13402 |

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Kumulatif Rerata Stasiun Mojosari & Trawas

20000

y = 1.659x + 384.48

15000	R² = 0.981

10000

5000

0

0	2000	4000	6000	8000	10000	12000

Kumulatif Rerata Stasiun Mojosari & Trawas

Kumulatif Rerata Stasiun Mojosari & Trawas

Linear (Kumulatif Rerata Stasiun Mojosari & Trawas )

Kumulatif Stasiun Pacet

Gambar 2. Grafik Hubungan Kumulatif Stasiun Pacet dengan Kumuliatif Rerata Stasiun Mojosari dan Trawas

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2024)

Berdasarkan grafik hubungan kumulatif stasiun Pacet dengan kumulatif rerata stasiun Mojosari dan Trawas diatas maka diperoleh: y = 1,659x + 384,48 dan koefisien determinasi (R2) = 0,981. Hal ini dimaksudkan bahwa pada variabel y kumulatif stasiun Pacetnilainya dipengaruhi oleh kumulatif rerata sebesar 1,659 dan variabel lain sebesar 348,48. Jadi nilai (R2) = 0,981 mendekati angka 1 maka hubungan kumulatif stasiun Pacet dengan kumulatif rerata Stasiun Mojosari dan Trawas sangat kuat dan konsisten.

### Curah Hujan Andalan

Curah hujan andalan adalah curah hujan rerata daerah minimum yang sudah ditentukan dan dapat digunakan sebagai keperluan irigasi. Curah hujan andalan dapat digunakan untuk menentukan curah hujan efektif, dimana curah hujan efektif merupakan curah hujan yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman (Anam, Noerhayati, dan Rachmawati, t.t.).

Dicontohkan satu langkah perhitungan sebagai berikut:

R80 = 10 +1 = 3 mm

5

R50 = 10 +1 = 6 mm

2

Jadi, R80 berada pada kolom ke 5 baris ketiga yaitu tahun 2017 dan R50 berada pada kolom ke 6 baris keenam yaitu tahun 2014. Data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Curah Hujan Andalan

| Data Hujan |  |  | Rangking Data |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | CH (mm) | No | Tahun | CH (mm) |  |
| 1 | 2014 | 41,31 | 1 | 2023 | 36,28 |  |
| 2 | 2015 | 41,19 | 2 | 2018 | 38,33 |  |
| 3 | 2016 | 39,5 | 3 | 2017 | 39,47 | R80 |
| 4 | 2017 | 39,47 | 4 | 2016 | 39,5 |  |
| 5 | 2018 | 38,33 | 5 | 2015 | 41,19 |  |
| 6 | 2019 | 70 | 6 | 2014 | 42,31 | R50 |
| 7 | 2020 | 44,14 | 7 | 2020 | 44,14 |  |
| 8 | 2021 | 44,25 | 8 | 2021 | 44,25 |  |
| 9 | 2022 | 55,89 | 9 | 2022 | 55,89 |  |
| 10 | 2023 | 36,28 | 10 | 2019 | 70 |  |

Sumber : Hasil Perhitungan, 2024

### Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah curah hujan yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tanaman. Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman ditentukan per 10 tahun (Noerhayati dan Warsito 2020). Berdasarkan Harza Engineering Crop International, curah hujan andalan untuk tanaman padi ditetapkan sebesar 80%, sedangkan untuk tanaman palawija sebesar 50%.

Langkah-langkah dalam menentukan curah hujan efektif adalah:

- Menentukan curah hujan andalan per 10 harian dalam tiap bulannya.

- Menghitung curah hujan efektif dengan rumus (KP-01. 2013. p.186): Re = (0,7 x R80)

Re = R50 untuk palawija

Evapotranspirasi Potensial

Pada perhitungan evapotranspirasi potensial dalam penelitian ini dijabarkan sesuai dengan langkah penyelesaian perhitungan nilai evapotranspirasi yang dicontohkan dengan menggunakan perhitungan untuk bulan januari, yaitu:

- Suhu bulanan rerata (t) = 26 oC

- Kelembaban relatif bulanan rerata (RH) = 84,500 %

- Kecerahan matahari bulanan rerata n = 53,760 %

N

- Kecepatan angin bulanan (U) = 5,240 m/dt

- Radiasi gelombang pendek (R) = 15,950 mm/hari

- Tekanan uap jenuh () = 33,620 mbar

- Faktor suhu dan elevasi (W) = 0,754

- Fungsi suhu f(t) = σ * Ta4,

- Faktor pembobot u dan RH yaitu (1-W) = 0,245

- Tekanan uap sebenarnya d), adalah hasil perkalian dari tekanan uap jenuh dengan kelembaban relatif bulanan

d	 RH)/100

d	= (33,710*0,845)/100

= 28,409 mbar

- Perbedaan tekanan uap

(-d)	= 33,620 - 28,409

= 5,211 mbar → 5,21mbar

- Radiasi bersih gelombang pendek (Rs) = (0,25 + 0,54 n/N) x R Rs	= (0,25 + 0,54*0,538)*15,950

= 4,880 mm/hri

- Fungsi tekanan uap fd) = 0,34 – 0,04* (ed)0,5 F(d)	= 0,34 – 0,04* (28,409)0,5

= 0,127 mbar → 1,27 mbar

- Fungsi kecerahan matahari f(n/N) = (0,1+0,9*n/N) f(n/N)	= (0,1 + 0,9 * 0,538) %

= 0,584%

- Fungsi kecepatan angin f(U) = 0,27(1 + 0,864u) f(U)	= (0,27*(1 + 0,864 * 5,240)) m/dt

= 2,637 → 2,64 m/dt

- Radiasi bersih gelombang panjang (Rn1) = f(t)*f( d)*f(n/N) Rn1	= (15,900 * 0,127 * 0,584) mm/hari

= 1,177 mm/hari

- Radiasi Matahari	= ((0,75 * 4,880) – 1,177) mm/hari

= 2,777 mm/hari

- Evaporasi potensial (ETo*) = W(0,75*(Rs-Rn1)) + (1-W) f(u) (-d) (ETo*)

= ((0,755*2,777) + (0,245)*(2,637)*(0,5211)) mm/hari

= 5,464 mm/hari

- Angka koreksi (c) diperoleh dari tabel koefisien evapotranspirasi penmansebesar 1,10

- Evaporasi Potensial (ET) = c*Eto (ET)	= (1,10*5,464) mm/hari

= 6,010 mm/hr

### Kebutuhan Air Untuk Pengolahan Lahan

Kebutuhan air untuk pengolahan lahan diperlukan untuk mendukung terciptanya kondisi tanah yang cukup lembab, agar proses persemaiannya tanaman. dengan menggunakan contoh perhitungan bulan januari:

- ETo = 1,10 * ET

= (1,10 * 6,01) mm/hari

= 6,61 mm/hari

- M	= ETo + P

= (6,61 + 3) mm/hari

= 9,61 mm/hari

- Jangka waktu proses pengolahan lahan (T) selama 31 hari

- k = M x T = 9,61 x 31 =1,2

X	250

- 𝑘 = 𝑀 𝑥 𝑒𝑘 = 9,61 𝑥 𝑒1,2 = 13,80 mm/hari

𝑒𝑘−1

𝑒1,2 −1

### Kebutuhan Pergantian Lapisan Air (WLR)

Pergantian lapisan air sangat diperlukan untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman, yaitu setelah pemupukan perlu dijadwalkan dan mengganti lapisan air menurut kebutuhan. Tinggi genangan yang paling baik adalah < 5 cm, karena dengan tinggi genangan < 5 cm akan diperoleh produksi yang lebih tinggi dan penggunaan air yang lebih efisien .

50 mm

WLR = 30 hari 1,667/ hari

Jadi, pergantian lapisan air yang direncanakan pada penelitian ini adalah 1,667 mm/hari.

### Debit Andalan

Langkah-langkah dalam menganalisa besarnya debit andalan adalah sebagai berikut:

  - Menghitung total debit dalam satu tahun untuk tiap tahun data yang diketahui.

  - Merangkum atau mengurutkan data mulai dari yang besar ke kecil.

  - Menghitung probabilitas untuk masing-masing data dengan menggunakan persamaan Weibull.

Nilai probabilitas 80% terletak diantara data tahun ke 8 dan ke 9. Berikut adalah perhitungan besarnya probabilitas 80% diatara tahun 2013 dan 2014. Nilai probabilitas 80% dapat diketahui dengan cara menggunakan interpolasi. Nilai probabilitas debit 20% terletak diantara tahun 2021 dan tahun 2019, besarnya nilai P 20% diketahui dengan cara interpolasi yaitu sebesar 1,801 m3/dt.

## Luas Tanam Optimum Berdasarkan Debit Yang Akan Dialirkan

Berdasarkan gambaran umum lokasi studi, daerah irigasi ini merupakan daerah lintas dengan luas sepanjang 558 Ha. Jadi, luas tanam optimum berdasarkan debit yang akan dialirkan adalah

| 1. Musim Tanam I : Padi | = 446,40 Ha |
| --- | --- |
| Palawija | = 111,60 Ha |
| 2. Musim Tanam II : Padi | = 334,80 Ha |
| Palawija | = 223,20 Ha |
| 3. Musim Tanam III : Padi | = 306,90 Ha |
| Palawija | = 251,10 Ha |

## Pola Tanam Yang Sesuai Dengan Ketersediaan Air Yang Ada

Jadi, pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air yang ada adalah:

- Alternatif I :Padi – Padi

- Alternatif II : Padi – Palawija

- Alternatif III: Palawija – Palawija

Total kebutuhan air irigasi : 1,5478 + 0 + 0 = 1,5478 m3/dt.

Untuk perhitungan pada bulan-bulan selanjutnya dapat dilihat pada lampiran.

## Analisis Tingkat Efisiensi saluran Irigasi Sekunder Pengukuran air dengan Curret Meter

Pada penelitian ini pengukuran kecepatan aliran yang dirata-ratakan untuk menghasilkan kecepatan rata-rata. Pengukuran yang dilaksanakan di Saluran Sekunder Losari ( S.Kd.1) dan Saluran sekunder Ngares (S.Kd.2) Daerah Irigasi Menturus Kabupaten Mojokerto. Pengukuran dilakukan pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 07.00 – 16.00 dengan menggunakan alat Current Meter. Waktu pengukuran tiap saluran sekunder adalah 50 detik. Pengukuran dengan Current Meter menggunakan No. Kincir : 2-85-11 dengan persamaan :

Jika n < 0.50 maka nilai a = 0.4533 dan b = 0.0106 Jika n > 0.50 maka nilai a = 0.4905 dan b = 0.008 (a dan b di dapat dari hasil kalibrasi alat)

## Data Kecepatan Aliran Sekunder

Gambar 3. Saluran Sekunder Lokasi Sumber : Hasil Penelitian 2024

## Kecepatan Saluran Sekunder Losari (S.Kd.1)

N	66

n = T = 50 =1,32 Putaran/det

Dikarnakan n > 0,50 maka nilai a = 0.4905 dan b = 0.008

Sehingga V = 0.4905 × 1,32 + 0.008 = 0.655 m/detik.

Untuk perhitungan kescpatan aliran daerah hulu saluran Losari (S.Kd.1) titik II dan seterusnya dihitung dengan cara yang sama, setelah itu dirata-ratakan unutk mendapatkan hasil kecepatan aliran.

## Ngares (S.Kd.2)

N	62

n = T = 50 =1,24 Putaran/det

Dikarnakan n > 0,50 maka nilai a = 0.4905 dan b = 0.008

Sehingga V = 0.4905 × 1,24 + 0.008 = 0.616 m/detik.

Untuk perhitungan kescpatan aliran daerah hulu saluran Losari (S.Kd.1) titik II dan seterusnya dihitung dengan cara yang sama, setelah itu dirata-ratakan unutk mendapatkan hasil kecepatan aliran.

## Perhitungan Luas Penampang Basah Losari (S.Kd.1)

Dimana :

Lebar Atas Saluran	= 3,5 meter Lebar Dasar saluran (b)	= 1.80 meter Tinggi Saluran	= 0,85 meter Tinggi Permukaan Air (h)	= 0.62 meter Kemiringan Saluran (m)	= 1.1

Luas Penampang Basah (A)	= (b s+ m × h) × h.

= (1.80 + (1 × 0.62)) × 0.62 = 1.50 meter2

## Ngares (S.Kd.2)

Dimana :

Lebar Atas Saluran	= 3,5 meter

Lebar dasar saluran (b)	= 1,40 meter

Tinggi Saluran	= 1.05 meter Tinggi permukaan air (h)	= 0,60 meter Kemiringan saluran (m)	= 1:1

Luas penampang basah (A)	= (1,4 + (1 × 0,60)) × 0,60 = 1,2 meter2

Perhitungan Debit Aliran

## Losari (S.Kd.1)

Berdasarkan pengukuran Current Meter, maka dapat dihitung debit dengan rumus : Q = ( A × V )

- Saluran Sekunder S.Kd.1 (Losari)

Untuk debit pada saluran S.Kd.1 dimana :

  - Kecepatan aliran (V)	= 0,716 m/detik

  - Luas penampang basah (A)	= 1,50 m2

-	Debit air (Q)	= 1,50 × 0,716 = 1,074 m3/dtk.

## Ngares (S.Kd.2)

- Untuk debit pada saluran S.Kd.2 dimana :

  - Kecepatan aliran (V)	= 0,677 m/detik

  - Luas penampang basah (A)	= 1,20 m2

-	Debit air (Q)	= 1,20 × 0,677 = 0,812 m3/dtk.

### Analisis Kehilangan Air

Berdasarkan data pengukuran Current Meter di atas, maka dapat dihitung : Kehilangan air pada saluran sekunder Losari S.Kd.1 :

Hn = In – On Dimana :

(In) = 1,074 m3/dtk. (On) = 0.966 m3/dtk. Hn  = In - On

Hn	= 1,074 – 0.966 = 0.108 m3/dtk.

Nilai 0.020 m3/dtk adalah kehilangan air di saluran S.Kd.1. Kehilangan air pada saluran sekunder Ngares S.Kd.2 :

Dimana :

(In) = 0,812 m3/dtk (On) = 0,712m3/dtk Hn  = In - On

Hn	= 0,812 – 0,712 = 0,101 m3/dtk.

### Efisiensi Irigasi

Efisiensi Irigasi pada saluran sekunder Losari S.Kd. 1 :

Untuk menghitung efisiensi pemberian air dengan menggunakan debit air yang keluar (On) = 1,074 m3/dtk, debit air yang masuk (In) = 0.,966 m3/dtk. Maka efisiensi pemberian air sebagai berikut :

1,074 m3/det

Epa = 0,966 m3/det x 100% = 89,95 %

Efisiensi Irigasi pada saluran sekunder Ngares S.Kd. 2 :

Untuk menghitung efisiensi pemberian air dengan menggunakan debit air yang keluar (On) = 0.812 m3/dtk, debit air yang masuk (In) = 0.712 m3/dtk. Maka efisiensi pemberian air sebagai berikut :

3

Epa = 0,812 m3/det x 100% = 87,59 %

0,712 m /det

### Tinjauan Analisis Efisiensi Pemberian Air di Saluran Sekunder

Efisiensi pada Saluran Sekunder Losari pada Daerah Irigasi Menturus belum optimal melihat dari hasil grafik di atas dikarenakan efisiensi Saluran Sekunder Losari belum mencapai perkiraan efisiensi irigasi dalam (KP-01, 1986; 10 :1) yaitu pada saluran Sekunder 90 %. Untuk hasil penelitian yang diteliti pada S.Kd.1 hanya mencapai efisiensi 89,13 % < 90 % maka harus dilakukan perbaikan pada sistem pengelolaan air dan perbaikan fisik prasarana irigasi seperti mengurangi kebocoran disepanjang Saluran Sekunder Losari Daerah Irigasi Menturus Kabupaten Mojokerto.Untuk hasil penelitian yang diteliti pada S.Kd Ngares juga hanya mencapai efisiensi 88,51 % < 90 % namun masih dilakukan perbaikan pada sistem pengelolaan air dan perbaikan fisik prasarana irigasi seperti mengurangi kebocoran disepanjang Saluran Sekunder.

# KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- Kehilangan air pada saluran irigasi sekunder Menturus Kabupaten Mojokerto pada S.Kd.1 (Losari) sebesar 0,078 m3/det atau 7,3% % dan saluran S.Kd.2 ( Nagres) sebesar 0,061 m3/det atau sebesar 7,5 %.

- Besar debit air tersedia pada jaringan irigasi Menturus Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 2,371 m3/dt.dan debit air kebutuhan adalah sebesar 1,5478 m3/dt.

- Pengaturan pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air yang ada adalah: Alternatif I	: Padi – Padi

Alternatif II	: Padi – Palawija Alternatif III	: Palawija – Palawija

### Saran

- Perlu dibuat perbaikan pada sistem pengelolaan air dan perbaikan fisik prasarana irigasi seperti mengurangi kebocoran disepanjang Saluran Sekunder Daerah Irigasi Menturus hal ini dimaksudkan juga untuk mendukung terlakasananya sistem manajemen air yang baik sesuai dengan harapan.

- Perlu pengukuran kehilangan air yang cermat dengan memasang alat-alat ukur debit, khususnya di tempat-tempat yang diperlukan dalam pengecekan besarnya debit yang lewat seperti di hilir saluran dan alat-alat yang rusak segera diperbaiki.

- Untuk meningkatkan efisiensi pemberian air sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan petani dalam hal tata cara pemakaian air yang baik.

# DAFTAR PUSTAKA

Anam, Saiful, Eko Noerhayati, Dan Azizah Rachmawati. T.T. “Studi Pengembangan Jaringan Irigasi Sprinkler Berbasis Gravitasi Di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.” Diakses 23 November 2023.

Bakhtiar, Anang. 2019. “Studi Perencanaan Struktur Akibat Penambahan Shearwall Pada Gedung Asrama Balai Teknik Air Minum Dan Sanitasi Wilayah Ii Provinsi Jawa Timur.” Jurnal Rekayasa Sipil (E-Journal) 6 (2): 122–30.

“Fardiyan, F., Eko, N., Bambang, S., Anita, R., (2018) Perencanaan Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik Di Daerah Perumahan Green Tombro Malang Jawa Timur. 10. - Penelusuran

Maulaya^1, Fitra Iskina, Eko Noerhayati, Dan Bambang Suprapto. 2020. “Studi Perencanaan Terowongan Pengelak Bendungan Semantok Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.” Riset. Unisma. Ac. Id 8 (4): 328–38.

Noerhayati, Eko, Dan Bambang Suprapto. 2020. “Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Sukoanyar Pakis Kabupaten Malang.” Jurnal Abdi Masyarakat 3 (2).

Noerhayati, Eko, Dan Warsito Warsito. 2020. “Studi Perencanaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pitab Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.” Jurnal Rekayasa Sipil 8 (6): 427–36.