STUDI ANALISIS DAMPAK BEBAN KENDARAAN TERHADAP SISA UMUR RENCANA PADA JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SIDOARJO

Abd Lathif  1 , Warsito 2 , Anang Bakhtiar 3

1 Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail: abdlathif.09@gmail.com

2 Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail: warsito@unisma.ac.id

3 Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

e-mail: anang.bakhtiar@unisma.ac.id

ABSTRAK

Jalan lingkar timur kabupaten sidoarjo merupakan jalan perkotaan dengan sektor industri berkembang pesat, Perindustrian yang luas mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah transportasi yang menurunkan kondisi jalan. Metode Bina Marga digunakan untuk menghitung angka ekivalen kendaraaan atau Vehicle Damage Factor (VDF), sementara untuk menghitung sisa umur perkerasan yang diakibatkan oleh beban berlebih, maka digunakan metode AASHTO 1993 Nilai Vehicle Damage Factor (VDF) pada kondisi normal dan overload diperoleh, untuk VDF normal nilai golongan 4 (pick up, micro truck) adalah 0,00073 meningkat menjadi 0,00102 overload, golongan 6a (truck ringan 2 sumbu) adalah 0,21741 meningkat menjadi 0,33363 oveload, golongan 6b (truck berat 2 sumbu) adalah 5,002641 meningkat menjadi 5,97117 overload, golongan 7a (truck 3 sumbu) adalah 2,74157 meningkat menjadi 5,01555 dan golongan 7b (truck gandeng) adalah 3,90833 meningkat menjadi 9,08542. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai total Equivalent Single Axle (ESA) yaitu, untuk perhitungan rencana selama 10 tahun didapatkan 875167,229 ESA, sedangkan perhitungan normal 6550123,686 ESA, dan untuk perhitungan overload 7390592,720 ESA. Dari perhitungan ESA untuk nilai W18 rencana, normal, dan overload diakhir tahun rencana didapatkan nilai, untuk W18 rencana sebesar 938224, untuk W18 normal sebesar 141509960, dan untuk W18 overload sebesar 159059780. Dari hasil perhitungan didapatkan penurunan umur jalan yang diakibatkan oleh kendaraan muatan berlebih (overload) yaitu sebesar 0,38 tahun  dari umur rencana 10 tahun.

Kata Kunci : beban berlebih, AASHTO 1993, Umur Rencana

ABSTRACT

The eastern ring road of Sidoarjo district is an urban road with a rapidly developing industrial sector. Extensive industry has resulted in an increasing amount of transportation which has degraded the condition of the road. The Bina Marga method is used to calculate the vehicle equivalent number or Vehicle Damage Factor (VDF), while to calculate the remaining life of the pavement caused by excessive load, the AASHTO 1993 method is used. The Vehicle Damage Factor (VDF) value in normal and overload conditions is obtained, for VDF normal value for group 4 (pick up, micro truck) is 0.00073 increased to 0.00102 overload, group 6a (2 axle light truck) is 0.21741 increased to 0.33363 overload, group 6b (2 axle heavy truck) is 5.002641 increased to 5.97117 overload, class 7a (3-axle trucks) was 2.74157 increased to 5.01555 and class 7b (articulated trucks) was 3.90833 increased to 9.08542. From the calculation results, the total Equivalent Single Axle (ESA) value is obtained, namely, for the 10 year plan calculation it is 875167.229 ESA, while the normal calculation is 6550123.686 ESA, and for the overload calculation it is 7390592.720 ESA. From ESA's calculations for the planned, normal and overload W18 values ​​at the end of the planning year, the value for planned W18 was 938224, for normal W18 it was 141509960, and for overloaded W18 it was 159059780. From the calculation results it was found that the decrease in road life was caused by overloaded vehicles (overload) which is 0.38 years from the 10 year plan life.

Keywords: overload, AASHTO 1993, Plan Life

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun dan jumlah kendaraan yang terus bertambah, maka kebutuhan transportasi semakin meningkat dan menimbulkan banyak permasalahan. ( Mulia A Andini, B Suprapto, A Rokhmawati 2021). Ruas jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo dilalui oleh beberapa kendaraan berat dengan beberapa macam konfigurasi sumbu. Beberapa kendaraan yang melintas jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo tidak masuk jembatan timbang, hal tersebut membuat kendaraan dengan berat beban berlebih (overload) tidak semuanya terpantau dengan baik. Metode Bina Marga digunakan untuk menghitung angka ekivalen kendaraaan atau Vehicle Damage Factor (VDF), sementara untuk menghitung sisa umur perkerasan yang diakibatkan oleh beban berlebih, maka digunakan metode AASHTO 1993.

Identifikasi Masalah

- Telah terjadi kerusakan jalan akibat beban berlebih (Overload) pada ruas jalan lingkar timur Kabupaten Sidoarjo.

- Menjadi salah satu ruas jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan muatan besar.

- Menggunakan metode Bina Marga dan metode AASTHO 1993 untuk mengkaji penilaian kondisi kerusakan pada ruas jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo.

Rumusan Masalah

- Berapa nilai vehicle damage factor (VDF) akibat beban normal dan beban berlebih yang didapatkan pada ruas jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo?

- Berapa nilai ESA dan W18 yang diperoleh untuk kondisi rencana, normal dan overload selama umur rencana?

- Berapa penurunan umur rencana jalan (UR) yang diakibatkan oleh beban berlebih pada Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo.?

TINJAUAN PUSTAKA

Umur Rencana

Umur Rencana (UR) adalah waktu yang ditentukan dari jalan mulai dibuka atau mulai digunakan sampai jalan perlu dilakukan perbaikan (overlay). Dalam perencanaan jalan, umumnya UR yang digunakan adalah 10 tahun. Umur Rencana (UR) yang akan digunakan dalam traffic design disesuaikan dengan jenis atau fungsi jalan. (Mulia Ayu Andini, Rokhmawati and Suprapto, 2021)

Beban Berlebih

Beban berlebih (overloading) adalah jumlah berat muatan kendaraan angkutan, penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diangkut melebihi dari jumlah yang diijinkan (JBI) atau Muatan Sumbu Terberat (MST) melebihi kemampuan kelas jalan yang ditetapkan.(Pradana, n.d)

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada ruas Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo yang merupakan jalan perkotaan dengan fungsi jalan arteri kelas II dengan lebar jalan 8 m, kemudian tipe jalan ini yaitu satu jalur dengan dua lajur dan dua arah tanpa median jalan.

Data Penelitian

- Data primer diperoleh dari hasil survey lapangan

- Data sekunder diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Sioarjo

Gambar 1. Peta Kabupaten Sidoarjo

(Sumber : Perda Kabupaten Sidoarjo)

Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pehitungan Factor Laju Pertumbuhan Lalu Lintasi (i)

Data volume lalu lintas yang digunakan adalah data tahun 2021 dan 2022 yang didapat dari Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Data LHR tersebut disajikan pada tab berikut.

Tabel 1. Data LHR Tahun 2021 dan 2022

| NO | KLASIFIKASI KENDARAAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | RATA-RATA / AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golongan 2 | 10578 | 13653 | 12116 |
| 2 | Golongan 3 | 921 | 1423 | 1168 |
| 3 | Golongan 4 | 2432 | 4528 | 3480 |
| 4 | Golongan 5 a | 257 | 498 | 378 |
| 5 | Golongan 5 b | 50 | 45 | 48 |
| 6 | Golongan 6 a | 1543 | 970 | 1257 |
| 7 | Golongan 6 b | 6521 | 8943 | 7732 |
| 8 | Golongan 7 a | 1567 | 2965 | 2266 |
| 9 | Golongan 7 b | 250 | 478 | 364 |
| 10 | Golongan 7 c | 408 | 863 | 636 |
| TOTAL = |  | 24527 | 34366 | 29446 |

(Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo)

Perhitungan Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (I)

LHR n 	= LHR (o) ( 1 + i )n

LHR2022	= LHR2021 ( 1+ i )1

( 1 + i )	= ( 3436624518 )1n

i	= ( 3436624518 )11 – 1

i	= 0,40

Maka didapat angka pertumbuhan lalu lintas di ruas jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo yaitu 0,40. Berikut ringkasan pertumbuhan lalu lintas normal dalam umur rencana 10 tahun dengan i = 0,40 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Pertumbuhan Lalu Lintas Normal Selama Umur Rencana

| klasifikasi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golongan 2 | 19114 | 26759 | 37463 | 52449 | 73429 | 102801 | 143921 | 201489 | 282085 | 394919 |
| Golongan 3 | 1992 | 2789 | 3905 | 5467 | 7653 | 10714 | 15000 | 21000 | 29401 | 41161 |
| Golongan 4 | 6339 | 8874 | 12424 | 17394 | 24352 | 34093 | 47731 | 66823 | 93553 | 130974 |
| Golongan 5 a | 697 | 976 | 1366,51 | 1913 | 2678 | 3750 | 5250 | 7349 | 10289 | 14405 |
| Golongan 5 b | 63 | 88 | 123 | 173 | 242 | 339 | 474 | 664 | 930 | 1302 |
| Golongan 6 a | 1358 | 1901 | 2662 | 3726 | 5216 | 7303 | 10225 | 14315 | 20041 | 28057 |
| Golongan 6 b | 12520 | 17528 | 24539 | 34355 | 48097 | 67336 | 94271 | 131979 | 184772 | 258681 |
| Golongan 7 a | 4151 | 5811 | 8136 | 11390 | 15946 | 22325 | 31255 | 43757 | 61260 | 85764 |
| Golongan 7 b | 669 | 937 | 1312 | 1836 | 2570 | 3599 | 5038 | 7054 | 9876 | 13826 |
| Golongan 7 c | 1208 | 1691 | 2368 | 3315 | 4641 | 6498 | 9097 | 12736 | 17830 | 24962 |

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Pehitungan Equivalent Single Axle Load (ESA) Dan W18 (Normal)

Untuk perhitungan W18 (Normal) dengan menggukanan persamaan 2.5 dan 2.6 dengan data yang diperlukan yaitu LHR, nilai vehicle damage factor (VDF), nilai distribusi lajur (DL) dan nilai distribusi arah (DD). Nilai LHR yang digunakan pada Tabel 2. Sebelum melakukan perhitungan nila W18, dilakukan perhitungan nilai ESA terlebih dahulu.

- Golongan 2

ESA	= LHR2023 (normal) ×VDF ×DL

= 19114 ×0,00045 ×1,00

= 8,622

Untuk golongan yang lain cara perhitungannya sama, sehingga didapat nilai ESA dari semua golongan yaitu sebesar :

Nilai ESAL 2023

= 93819,392

Jadi untuk perhitungan W18 bisa didapat dengan persamaan berikut :

Nilai W18 (Normal)		= ESA2023 × DD × i ×365

Nilai DD (distribusi arah)	= 0,5 ………..(Bina Marga 2017 hal 45)

W18 (Normal)			= 93819,392 ×0,5 ×0,40 ×365

= 6848816

Tabel 3. Nilai ESA Dan W18 Normal Selama Umur Rencana

| Tahun | ESA | W18 (Normal) |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 93819,392 | 6848816 |
| 2024 | 131344,788 | 9588170 |
| 2025 | 183892,409 | 13424146 |
| 2026 | 257444,484 | 18793447 |
| 2027 | 360420,556 | 26310701 |
| 2028 | 504603,782 | 36836076 |
| 2029 | 706443,224 | 51570355 |
| 2030 | 989024,426 | 72198783,1 |
| 2031 | 1384638,019 | 101078575 |
| 2032 | 1938492,605 | 141509960 |
| Total |  | 478159029 |

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Data Berat Kendaraan

Data berat kendaraan didapat dari UPPKB Trosobo Provinsi Jawa Timur tahun 2023, berikut Tabel 5 untuk ringkasan penimbangan beban :

Tabel 4. Ringkasan Data Beban Kendaraan Berlebih (Overload)

(Sumber : UPKKB Trosobo)

| Gol | Konfigurasi Sumbu | JBI (Ton) | Jumlah Kendaraan | Melanggar | Berat Total (Ton) | Berat Overload (Ton ) | Overload % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I.I | 2 | 1075 | 309 | 2608 | 227 | 8,7% |
| 6a | I.2 | 8,3 | 1843 | 542 | 16754 | 1896 | 11,3% |
| 6b | I.2 | 16 | 2389 | 892 | 24062 | 1068 | 4,4% |
| 7a | I.2.2 | 24 | 814 | 447 | 23028 | 3753 | 16,3% |
| 7b | I.2+2.2 | 36 | 702 | 403 | 26971 | 2067 | 7,6% |

Perhitungan Vehicle Damage Factor (VDF) Overload

Untuk perhitungan nilai faktor ekivalen (VDF) pada beban kendaraaan berlebih sama dengan contoh perhitungan pada nilai faktor ekivalen (VDF) pada beban kendaraan normal. Berikut perhitungannya.

VDF Overload  Gol 4	= ( beban sumbu kendaraanbeban sumbu kendaraan )4+ ( beban sumbu kendaraanbeban sumbu kendaraan )4

= ( 2,174 × 34 %8,16 )4+ ( 2,174 × 66 %8,16 )4 = 0,0010

Untuk perhitungan Gol 6a, 6b, 7a dan 7b sama seperti perhitungan diatas, berikut ringkasan nilai VDF dan distribusi sumbu pada kendaraan berlebih dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 5. Distribusi Konfigurasi Sumbu Dan VDF (Overload)

| Golongan | Sumbu | Berat | Distribusi Konfigurasi Sumbu |  |  |  | VDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Depan | Belakang |  |  |  |
|  |  |  |  | Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 |  |
| 4 | I.I | 2,174 | 0,00035 | 0,00068 |  |  | 0,0010 |
| 6a | I.2 | 9,2379 | 0,11343 | 0,22020 |  |  | 0,3336 |
| 6b | I.2 | 19,0008 | 2,03020 | 3,94098 |  |  | 5,9712 |
| 7a | I.2.2 | 29,075 | 1,25389 | 3,76166 |  |  | 5,0156 |
| 7b | I.2+2.2 | 38,772 | 1,63538 | 2,54392 | 2,45306 | 2,45306 | 9,0854 |

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Tabel 6. Nilai Angka Ekivalen Atau VDF (Overload)

| Golongan | Klasifikasi kendaraan | Konfigurasi Sumbu | Berat Kendaraan ( Ton ) | MST ( Ton ) | Nilai VDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | sedan | I.I | 2 | 8,16 | 0,00045 |
| 3 | mobil penumpang | I.I | 2 | 8,16 | 0,00073 |
| 4 | pick-up, micro truck | I.I | 2,174 | 8,16 | 0,0010 |
| 5a | bus kecil | I.I | 6 | 8,16 | 0,0594 |
| 5b | bus besar | I.2 | 9 | 8,16 | 0,3006 |
| 6a | truck ringan 2 sumbu | I.2 | 9,2379 | 8,16 | 0,3336 |
| 6b | truck berat 2 sumbu | I.2 | 19,0008 | 8,16 | 5,9712 |
| 7a | truck 3 sumbu | I.2.2 | 29,075 | 8,16 | 5,0156 |
| 7b | truck gandeng | I.2+2.2 | 38,772 | 8,16 | 9,0854 |
| 7c | truck semi trailer | I.2-2.2 | 42 | 8,16 | 13,678 |

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Perhitungan Equivalent Single Axle Load (ESA) Dan W18 (Overload)

W18 overload merupakan nilai koreksi terhadap W18 normal yang terjadi akibat adanya pelanggaran kelebihan muatan dijalan.. Maka dilakukan koreksi terhadap jumlah LHR dengan asumsi kendaran melanggar dan tidak melanggar.

Tabel 6. Presentase Kendaraan Melanggar Dan Tidak Melanggar

| Gol | Konfigurasi Sumbu | Jumlah Kendaraan | Melanggar (Kendaraan) | Melanggar (%) | Tidak Melanggar (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( d ) | ( e ) = ( d/c) × 100 | ( f ) = (c-d)/c)× 100 |
| 4 | I.I | 1075 | 309 | 28,74 | 71,26 |
| 6a | I.2 | 1843 | 542 | 29,41 | 70,59 |
| 6b | I.2 | 2389 | 892 | 37,34 | 62,66 |
| 7a | I.2.2 | 814 | 447 | 54,91 | 45,09 |
| 7b | I.2+2.2 | 702 | 403 | 57,41 | 42,59 |

(Sumber : UPPKB Trosobo)

Asumsi jumlah kendaraan yang melanggar dan tidak melanggar dari setiap jenis kendaraan pada LHR tahun pertama yaitu tahun 2022 perhitungannya sebagai berikut :

- Perhitungan asumsi kendaraan yang melanggar

Golongan 4		= LHR ( normal 2023) x persentase kendaraan melanggar

= 6339 × 28,74

= 1822

- Perhitungan asumsi kendaraan yang tidak melanggar

Golongan 4		= LHR ( normal 2023) - jumlah kendaraan melanggar

= 6339 - 1822

= 4517

Tabel 7. Rekapitulasi Asumsi Jumlah Kendaraan Melanggar Dan Tidak Melanggar Tahun 2023

| Gol | Jumlah Kendaraan | Kendaraan Melanggar | Persentase kend Melanggar ( % ) | LHR 2022 | Jumlah Asumsi Melanggar | Jumlah Asumsi Tidak Melanggar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( a ) | ( b ) | ( c ) | ( d ) | ( e ) | ( f )= (e × d ) | ( g ) = ( e - f ) |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 19114 | 0 | 19114 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 1992 |
| 4 | 1075 | 309 | 28,74 | 6339 | 1822 | 4517 |
| 5a | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 |
| 5b | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 6a | 1843 | 542 | 29,41 | 1358 | 399 | 959 |
| 6b | 2389 | 892 | 37,34 | 12520 | 4675 | 7845 |
| 7a | 814 | 447 | 54,91 | 4151 | 2279 | 1872 |
| 7b | 702 | 403 | 57,41 | 669 | 384 | 285 |
| 7c | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 1208 |

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Untuk menghitung nilai W18 atau kumulatif lintasan sumbu standar ekivalaen, digunakan angka ekivalen (VDF) beban berlebih untuk kendaraan yang melanggar, sedangkan untuk kendaraan yang tidak melanggar menggunkan angka ekivalen standar atau normal.

- Pehitungan nilai W18 kendaraan melanggar muatan

Golongan 4

ESA	= jenis kendaraan LHR × VDF overload × DL

= 1822×0,0010 ×1,00

= 1,865

Untuk golongan yang lain cara perhitungannya sama, sehingga didapat nilai ESA dari semua golongan yaitu sebesar :

Total Nilai ESAL 2023

= 42970,665

Nilai W18 overload 2023	= ( LHR× VDF×DL) ×DD×i×365

= ESA2023 ×DD×i×365

Nilai DD (distribusi arah)	= 0,5 ………..(Bina Marga 2017 hal 45)

W18 overload			= 42970,665×0,5 ×0,40 ×365

= 3136859

- Pehitungan nilai W18 kendaraan tidak melanggar muatan

Golongan 2

ESA	= jenis kendaraan LHR × VDF normal × DL

= 19114×0,00045 ×1,00

= 8,6223

Untuk golongan yang lain cara perhitungannya sama, sehingga didapat nilai ESA dari semua golongan yaitu sebesar :

Nilai ESAL 2023

= 62483,941

Nilai W18 normal 2023	= ( LHR× VDF×DL) ×DD×i×365

= ESA2023 ×DD×i×365

Nilai DD (distribusi arah)	= 0,5 ………..(Bina Marga 2017 hal 45)

W18 normal			= 62483,941 ×0,5 ×0,40 ×365

= 4561328

Tabel 8. Rekapitulasi Total Nilai ESA Dan W18 Dengan Asumsi Kendaraan Melanggar (Overload) Tahun 2023

| Klasifikasi Kendaraan | LHR |  | ESA |  | Jumlah ESA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *MLGR | *T MLGR | *MLGR | *T MLGR |  |
| Golongan 2 |  | 19114 |  | 8,622 | 8,622 |
| Golongan 3 |  | 1992 |  | 1,460 | 1,460 |
| Golongan 4 | 1822 | 4517 | 1,8646 | 3,311 | 5,175 |
| Golongan 5a |  | 697 |  | 41,382 | 41,382 |
| Golongan 5b |  | 63 |  | 18,936 | 18,936 |
| Golongan 6a | 399 | 959 | 133,241 | 208,419 | 341,660 |
| Golongan 6b | 4675 | 7845 | 27913,4033 | 39433,719 | 67347,123 |
| Golongan 7a | 2279 | 1872 | 11432,848 | 5130,907 | 16563,755 |
| Golongan 7b | 384 | 285 | 3489,3070 | 1113,656 | 4602,963 |
| Golongan 7c |  | 1208 |  | 16523,530 | 16523,530 |
| kumulatif ESA |  |  |  |  | 105454,606 |
| Nilai W18 ( Overload ) 2022 = ( ESA × DD × i × 365 ) |  |  |  |  | 7698186,231 |

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Perhitungan Sisa Umur (Remaining Life) Normal

Diketahui :

Np	= W18 normal 2023

= 6848816

N1,5	= W18 normal 2032

= 141509960

Maka nilai RL	= 100 × (1-NpN1,5)

= 100 × (1-6848816141509960)

= 95 %

Perhitungan Sisa Umur (Remaining Life) Overload

Diketahui :

Np	= W18 overload 2023

= 7698186

N1,5	= W18 overload 2032

= 159059780

Maka nilai RL	= 100 × (1-NpN1,5)

= 100 × (1-7698186159059780)

= 95 %

Sehingga didapat nilai remaining life (RL) selama umur rencana sebagai berikut.

Tabel 9. Perbandingan Nilai Remaining Life Rencana, Nilai Remaining Life Normal Dan Nilai Remaining Life Overload

| Tahun ke- | RL Rencana % | RL Normal % | RL Overload % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | 95 | 95 |  |
| 2 | 31 | 93 | 92 |  |
| 3 | 28 | 91 | 89 |  |
| 4 | 25 | 87 | 85 |  |
| 5 | 21 | 81 | 79 |  |
| 6 | 17 | 74 | 71 |  |
| 7 | 13 | 64 | 59 |  |
| 8 | 9 | 49 | 43 |  |
| 9 | 5 | 29 | 19 |  |
| 10 | 0 | 0 | -12 |  |

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Gambar 1. Grafik Perbadingan RL Rencana, RL Normal Dan RL Oveload

(Sumber : Analisis Perhitungan)

Dari grafik tersebut dapat diketahui nilai remaining life beban berlebih (overloading) pada saat persentase 0 % terjadi diantara tahun ke – 9 dan tahun ke – 10, pada tahun ke-9 persentase remaining life adalah 20%, pada tahun ke-10 persentase remaining life adalah -12% sehingga perhitungan seperti berikut:

x	= 9+0-20-11-20×10-9

x	= 9+-20-32×1

x	= 9 + 0,62

x	= 9,62 tahun

jadi berdasarkan perhitungan diatas diperoleh terjadinya penurunan umur rencana akibat muatan berlebih yaitu sebagai berikut :

penurunan umur perkerasan	= 10 – 9,62

= 0,38 tahun

Jika diasumsikan nilai W18 Normal sebagai batasan akhir umur perkerasan jalan pada W18 Overload, dengan cara interpolasi maka nilai W18 159059780 akan tercapai pada 9,62 tahun. Dan didapatkan adanya umur perkerasan jalan sebesar 0,38 tahun terhadap umur rencana jalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagabai berikut:

- Nilai Vehicle Damage Factor (VDF) pada kondisi normal dan overload diperoleh, untuk VDF normal nilai golongan 4 (pick up, micro truck) adalah 0,00073 meningkat menjadi 0,00102 overload, golongan 6a (truck ringan 2 sumbu) adalah 0,21741 meningkat menjadi 0,33363 oveload, golongan 6b (truck berat 2 sumbu) adalah 5,002641 meningkat menjadi 5,97117 overload, golongan 7a (truck 3 sumbu) adalah 2,74157 meningkat menjadi 5,01555 dan golongan 7b (truck gandeng) adalah 3,90833 meningkat menjadi 9,08542.

- Dari hasil perhitungan didapatkan nilai total Equivalent Single Axle (ESA) yaitu, untuk perhitungan rencana selama 10 tahun didapatkan 875167,229 ESA, sedangkan perhitungan normal 6550123,686 ESA, dan untuk perhitungan overload 7390592,720 ESA. Dari perhitungan ESA untuk nilai W18 rencana, normal, dan overload diakhir tahun rencana didapatkan nilai, untuk W18 rencana sebesar 938224, untuk W18 normal sebesar 141509960, dan untuk W18 overload sebesar 1569059780.

- Dari hasil perhitungan didapatkan penurunan umur jalan yang diakibatkan oleh kendaraan muatan berlebih (overload) yaitu sebesar 0,38 tahun  dari umur rencana 10 tahun.

Saran

- Untuk data penelitian sebaiknya menggunakan LHR lebih dari 2 tahun agar data yang diolah lebih valid guna menentukan pertumbuhan lalu lintas.

- Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode lain seperti metode IRI (International Roughness Index), metode Asphalt dan metode visual lainnya.

- Diperlukan Tindakan tegas bagi pihak pengelola jalan apabila didapati kendaraan yang overloading operasional dijalan

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum, 1987, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis Komponen SKBI 2.3.26. 1987 UDC : 625.73 (02),

Syaiful Abid, M. Bakhtiar, A. (2021) “Optimalisasi Mobilitas Perencanaan Peningkatan Jalan Raya Nasional Diruas Jarakan- Batas Pacitan Kabupaten Trenggalek” Jurnal Rekayasa Sipil (2021)

Andini Edwin Mulia Ayu, Suprapto, B and Rohkmawati, A (2021) “Studi Analisa Dampak Beban Kendaraan Terhadap Sisa Umur Rencana Pada Jalan Nasional Mojosari Kabupaten Mojokerto”, jurnal rekayasa sipil, (2021)