SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

1

PENGENALAN POLA BEBAN HARIAN UNTUK

PERAMALAN BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK

Agung Prasetyo1, M. Jasa Afroni2, Effendi S Wirateruna

1

Universitas Islam Malang

,3 Universitas Islam Malang

2

@

unisma.ac.id, jasa.afroni@unisma.ac.id, efendi.s.wirateruna@unisma.ac.id

Abstract

This paper contains a method for recognizing daily load patterns for short-term electricity

load forecasting. Electricity load forecasting has a significant impact on electricity network

operations. The aim of electricity load forecasting is to predict future electricity loads. Electrical

load is the total load used by consumers at a certain time. This research discusses short-term

daily electricity load forecasting using pattern recognition methods in artificial neural networks.

This research uses daily electricity load data per hour for 24 hours based on electricity load data

from the Ngoro Main Substation, Mojokerto. The results of electricity load forecasting from

testing test data against NN pattern recognition training data show that the average accuracy of

the daily load pattern recognition method for electricity load forecasting using artificial neural

networks is with mape value <1. These results prove that this method is in accordance with the

specified parameters and is good enough to be used for short-term daily electricity load

forecasting.

Keywords— Forecasting, Electrical Loads, Artificial Neural Networks, Pattern Recognition

Abstraks

Makalah ini berisikan metode pengenalan pola beban harian untuk peramalan beban listrik

jangka pendek Peramalan beban listrik mempunyai dampak yang signifikan terhadap

operasional jaringan listrik. Tujuan dari peramalan beban listrik adalah untuk memprediksi

beban listrik dimasa mendatang. Beban listrik adalah jumlah seluruh beban yang digunakan oleh

konsumen pada waktu tertentu. Penelitian ini membahas tentang peramalan beban listrik harian

jangka pendek dengan metode pengenalan pola (character recognition) pada jaringan syaraf

tiruan (Artificial Neural Network). Penelitian ini menggunakan data beban listrik harian per jam

selama 24 jam berdasarkan data beban listrik Gardu Induk Ngoro, Mojokerto. Hasil peramalan

beban listrik dari pengujian data uji terhadap data hasil pelatihan pengenalan pola NN

menunjukkan bahwa rata-rata akurasi dari metode pengenalan pola beban harian untuk

peramalan beban listrik menggunakan jaringan syaraf tiruan ini adalah dengan nilai mape <1.

Dengan hasil ini membuktikan bahwa metode ini sudah sesuai dengan parameter yang

ditentukan dan cukup baik digunakan untuk melakukan peramalan beban listrik harian jangka

pendek.

Kata Kunci— Peramalan, Beban Listrik,Jaringan Syaraf Tiruan, Pengenalan Pola,

menjaga stabilitas tersebut, maka pihak penyedia

I. PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan pokok masyarakat

tenaga listrik harus dapat meramalkan besar

kebutuhan atau permintaan listrik. Peramalan

adalah teknik yang memprediksi permintaan yang

diinginkan sebuah produk dalam beberapa periode

waktu mendatang berdasarkan data masa lalu dan

saat ini untuk menjalankan aktivitas sehari-hari

adalah energi listrik. Konsumsi listrik cenderung

meningkat seiring berjalannya waktu, namun

besarannya belum dapat ditentukan secara pasti.

Apabila ketidakpastian ini tidak diantisipasi maka

dapat timbul permasalahan yaitu kebutuhan listrik

meningkat namun pasokan listrik tidak mencukupi.

memberikan

menggunakan

matematis.[1]

hasil

beberapa

prediksinya

bentuk

dengan

model

Peramalan beban listrik mempunyai

dampak yang signifikan terhadap operasional

jaringan listrik, dimulai dengan perencanaan

pembangkitan, analisis aliran daya, penempatan

unit, dan pengoperasian jaringan listrik secara

ekonomis. Tujuan dari peramalan beban listrik

adalah untuk memprediksi beban listrik dimasa

Permasalahannya

adalah

apabila

tidak

diperhitungkan dalam hal penyediaan pasokan

energi listrik pada konsumen maka dapat

mempengaruhi kesiapan dari unit pembangkitnya.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang cukup

baik dalam pembangkitan tenaga listrik. Untuk

ISSN 2654-9492

2

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

mendatang. Selain itu peramalan beban listrik juga berdasarkan data beban listrik Gardu Induk Ngoro,

dapat mencegah terjadinya peningkatan atau Mojokerto.

penurunan kebutuhan listrik secara mendadak.

II.

. METODE PENELITIAN .

Beban listrik adalah jumlah seluruh beban yang

digunakan oleh konsumen pada waktu tertentu.

Peramalan beban listrik jangka pendek umumnya

ditujukan untuk memperkirakan aliran daya dan

mencegah kelebihan beban (overload).[2]

operasi peralatan listrik, menyebabkan

kerusakan peralatan listrik yang berujung pada

kerugian ekonomi. Sinyal listrik yang mengandung

gangguan kualitas daya ini dapat menyebabkan

kegagalan dan berkurangnya keandalan peralatan

listrik. Sekecil apapun gangguan kualitas daya

listrik akan berdampak merugikan bagi pembangkit

maupun bagi pengguna [2].

Karakteristik beban harian saat hari libur

berbeda dengan hari biasa, serba tidak pasti dan

cenderung mengalami penurunan. Jika tidak

diperkirakan, ketidakpastian beban ini akan

berdampak signifikan terhadap operasional unit

pembangkit listrik yang ada.[3]

Sebagai

penyedia

energi

listrik,

Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus mampu

meramalkan kebutuhan beban listrik harian, karena

kebutuhan energi listrik setiap harinya cenderung

berubah. Ada beberapa cara untuk meramalkan

beban listrik, namun sangat perlu dipilih metode

peramalan beban listrik dengan keakuratan terbaik

agar dapat menekan biaya pembangkitan energi

listrik.[4].

Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

Semakin berkembangnya teknologi saat ini

Alur kerja pada penelitian ini ditunjukkan pada

menyebabkan adanya pertumbuhan dan perluasan Gambar 1 yang dimulai dengan pengumpulan data

lingkup yang membutuhkan kehadiran kecerdasan beban listrik. Data beban listrik ini diperoleh dari

buatan. Diantaranya, muncul beberapa teknologi data beban listrik Gardu Induk Ngoro, Mojokerto.

yang ditujukan untuk membuat komputer lebih Data yang dikumpulkan yaitu data beban listrik

pintar agar dapat meniru kerja manusia sehari-hari. harian per jam selama 24 jam selama 5 tahun, yaitu

Kecerdasan buatan tidak hanya berkembang di dari tahun 2019-2023.

bidang ilmu komputer, namun juga sudah menjalar

Kemudian data yang sudah dikumpulkan

di berbagai ilmu seperti: pengolahan citra, teori dibagi menjadi data latih dan data uji. Data latih

kendali, robotika dan salah satunya adalah akan dipisah berdasarkan hari dalam seminggu

pengenalan pola (pattern recognition), citra, dan hari libur besar. Data latih penelitian ini

karakter dan suara menggunakan jaringan saraf menggunakan hari selasa, hari rabu dan hari Idul

tiruan (Artificial Neural Network)[7]. Metode jaringan fitri selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2019-2021.

syaraf tiruan mempunyai kelebihan yaitu dapat Sedangkan data uji menggunakan hari selasa, hari

digunakan untuk hubungan non-linear antara beban rabu dan hari Idul fitri selama 2 tahun, yaitu pada

dan faktor-faktor yang bervariasi serta faktor-faktor tahun 2022. Data uji disini juga diinisialisasi

lainnya.[6] Artificial Neural Network (ANN) mampu sebegai data beban nyata (actual)..

melakukan komputasi dengan cara belajar dari

Kemudian

menentukan

struktur

dan

pola-pola yang diajarkan dan menghasilkan pembentukan jaringan, arsitektur ANN pada

peramalan relatif yang lebih akurat, yang pada penelitian ini menggunakan struktur banyak lapisan

akhirnya bermanfaat sebagai acuan dalam operasi (multilayer), seperti yang ditunjukkan pada Gambar

sistem pembangkitan[3].

2

2

, jaringan struktur terdiri dari 24 neuron input dan

4 neuron output serta satu lapisan tersembunyi

Dalam penelitian ini akan menjelaskan suatu

metode untuk meramal beban listrik harian jangka

pendek dengan metode pengenalan pola

menggunakan jaringan syaraf tiruan (Artificial

Neural Network). Penelitian ini menggunakan data

beban listrik harian per jam selama 24 jam

(hidden layer) ditentukan secara acak yaitu 10 sel.

ISSN 2301 – 4156

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

3

peramalan menggunakan NN dengan cara melatih

data dan mengujinya.

Gambar 3 Proses Peramalan Beban

Listrik Harian

Gambar 2 Struktur Jaringan Neural Network

Setelah itu menginisialisasi dan pengaturan

parameter jaringan. Parameter akurasi proses

pelatihan menggunakan mean squared error

(MSE) yang ditentukan sebesar < 1. Sedangkan

Parameter akurasi hasil peramalan pola beban

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menentukan struktur dan pembentukan

jaringan, arsitektur ANN pada penelitian ini

menggunakan struktur banyak lapisan

(multilayer), jaringan struktur terdiri dari 24

neuron input dan 24 neuron output serta satu

dibandingkan

dengan

pola

beban

nyata

menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage

Error) sebesar <1.

Selanjutnya dilakukan pelatihan data latih. lapisan tersembunyi (hidden layer) ditentukan

Data latih dirambatkan maju menuju target latih

secara acak yaitu 10 sel. Pembentukan jaringan

ANN menggunakan software Matlab dan

menghasilkan seperti pada Gambar 4

melalui arsitektur jaringan syaraf tiruan yang

sebelumnya telah didesain. Luaran dari proses

pelatihan adalah suatu jaringan yang terdiri dari

arsitektur beserta bobot-bobot terbaik hasil

pembaharuan.

kemudian data latih dirambatkan maju sehingga

diperoleh data keluaran yang kemudian

Dengan

jaringan

tersebut,

dibandingkan dengan target latih sehingga

diperoleh tingkat akurasi proses pelatihan.

Kemudian dilakukan pengujian data uji

dengan data hasil pelatihan. Pada proses

pengujian, data data uji diuji dengan menggunakan

jaringan syaraf tiruan hasil dari proses pelatihan,

data uji dirambatkan maju sehingga diperoleh data

keluaran yang kemudian dibandingkan dengan

target uji dan diperoleh tingkat akurasi proses

pengujian. Pada pengujian ini metode pengenalan

pola melakukan komputasi dengan cara belajar

dari pola-pola yang diajarkan dan menghasilkan

peramalan relatif yang lebih akurat dan sesuai

dengan parameter yang ditentukan.

Gambar 4 Hasil Struktur jaringan Neural Network

Matlab

1

. Peramalan Beban Listrik Hari Selasa

Setelah melakukan pelatihan dan pengujian,

maka akan dilakukan analisa hasil dan jika sudah

sesuai akan dapat memberikan kesimpulan.

Dengan begitu sistem ini akan dapat memberikan

hasil prediksinya untuk memperkirakan aliran daya

dan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam

operasi sistem pembangkitan. Gambar

menunjukkan proses peramalan beban listrik

harian pada hari selasa, rabu dan idul fitri. Proses

3

Gambar 5 Plot Beban Listrik Hari

Selasa Sebagai Data Latih

ISSN 2654-9492

4

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

Selanjutnya dilakukan pelatihan data latih.

Pada proses pengujian, data uji diuji dengan

Gambar 5 merupakan contoh plot dari data latih menggunakan jaringan syaraf tiruan hasil dari

yang menunjukkan beban listrik 24 jam setiap hari proses pelatihan, data uji dirambatkan maju

selasa selama 2 tahun.

sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian

Data latih dirambatkan maju menuju target dibandingkan dengan target uji dan diperoleh

latih melalui arsitektur jaringan syaraf tiruan yang tingkat akurasi proses pengujian. Pada pengujian

sebelumnya telah didesain.

ini metode pengenalan pola melakukan komputasi

dengan cara belajar dari pola-pola yang diajarkan

dan menghasilkan peramalan relatif yang lebih

akurat dan sesuai dengan parameter yang

ditentukan.

Gambar 6 Tingkat Akurasi Proses Pelatihan

Luaran dari proses pelatihan adalah suatu

jaringan yang terdiri dari arsitektur beserta bobot-

bobot terbaik hasil pembaharuan. Dengan jaringan

tersebut, kemudian data latih dirambatkan maju

sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian

dibandingkan dengan target latih sehingga

diperoleh tingkat akurasi proses pelatihan. Terlihat

pada Gambar 6 akurasi proses pelatihan dengan

nilai mean squared error (mse) sebesar 0,78918

pada epoch atau iterasi 1000. Dengan ini hasil

pelatihan sudah sesuai dengan parameter yang

ditentukan yaitu <1.

Gambar 8 Hasil Peramalan Hari Selasa

Gambar 8 merupakan hasil pengujian data uji

dengan data hasil pelatihan untuk hari selasa. Hasil

ini merupakan hasil peramalan untuk hari selasa.

Hasil peramalan ini jika dibandingkan dengan

data uji yang mana data uji tersebut juga

merupakan

data

beban

nyata

(actual)

menghasilkan peramalan yang akurat. Untuk

membuktikan keakuratan peramalan ini hasil

peramalan akan dibandingkan dengan data beban

nyata dengan menguji secara acak hari selasa.

Selanjutnya dilakukan pengujian data uji

dengan data hasil pelatihan. Gambar 7 merupakan

contoh plot dari data uji yang menunjukkan beban

listrik 24 jam setiap hari selasa selama 1 tahun

Gambar 9 Perbandingan Hasil Peramalan

Dengan Data Beban Nyata

Gambar 7 Plot Beban Listrik Hari Selasa Sebagai

Data Uji

ISSN 2301 – 4156

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

5

Dapat dilihat pada Gambar 9 perbandingan dengan grafik hasil peramalan dari pelatihan dan

hasil peramalan dengan data beban nyata, terlihat pengujian pengenalan pola NN. Akurasi peramalan

grafik beban nyata hari selasa tanggal 12 Januari juga menunjukkan mape dengan nilai kurang dari

2

021 menunjukkan kemiripan dengan grafik hasil 1, Dengan ini hasil pengujian untuk menghasilkan

peramalan dari pelatihan dan pengujian peramalan sudah sesuai dengan parameter yang

pengenalan pola NN. Akurasi peramalan juga ditentukan yaitu <1.

menunjukkan mape dengan nilai 0,021966,

Dengan ini hasil pengujian untuk mendapatkan

hasil peramalan sudah sesuai dengan parameter

yang ditentukan yaitu <1.

Agar lebih yakin dengan keakuratan

peramalan, akan dilakukan perbandingan hasil

peramalan dengan data beban nyata lagi secara

acak.

Gambar 11 Pembuktian Perbandingan Hasil

Peramalan Dengan Data Beban Nyata (2)

2

. Peramalan Beban Listrik Hari Jum’at

Gambar 12 merupakan contoh plot dari data

latih yang menunjukkan beban listrik 24 jam setiap

hari jum’at selama 2 tahun.

Data latih dirambatkan maju menuju target

latih melalui arsitektur jaringan syaraf tiruan yang

sebelumnya telah didesain. Luaran dari proses

pelatihan adalah suatu jaringan yang terdiri dari

arsitektur beserta bobot-bobot terbaik hasil

Gambar 10 Pembuktian Perbandingan Hasil

Peramalan Dengan Data Beban Nyata (1)

Dari Gambar 10 dan Gambar 11 dapat terlihat

grafik beban nyata hari selasa dengan tanggal

yang berbeda-beda menunjukkan kemiripan

pembaharuan.

Dengan

jaringan

tersebut,

kemudian data latih dirambatkan maju sehingga

ISSN 2654-9492

6

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

diperoleh

data

keluaran

yang

kemudian akurat dan sesuai dengan parameter yang

dibandingkan dengan target latih sehingga ditentukan.

diperoleh tingkat akurasi proses pelatihan.

Gambar 14 Plot Beban Listrik Hari Jumat

Sebagai Data Uji

Gambar 12 Plot Beban Listrik Hari Jum’at

Gambar 15 merupakan hasil pengujian data

uji dengan data hasil pelatihan untuk hari jum’at.

Hasil ini merupakan hasil peramalan untuk hari

jum’at.

Sebagai Data Latih

Terlihat pada Gambar 13 akurasi proses

pelatihan dengan nilai mean squared error (mse)

sebesar 0,76554 pada epoch atau iterasi 1000.

Dengan ini hasil pelatihan sudah sesuai dengan

parameter yang ditentukan yaitu <1.

Gambar 15 Hasil Peramalan Hari Jum’at

Gambar 13 Tingkat Akurasi Proses Pelatihan

Hasil peramalan ini jika dibandingkan dengan

data uji yang mana data uji tersebut juga

Selanjutnya dilakukan pengujian data uji

dengan data hasil pelatihan. Gambar 14

merupakan contoh plot dari data uji yang

menunjukkan beban listrik 24 jam setiap hari jumat

selama 1 tahun. dimodelkan dengan melakukan

Pada proses pengujian, data uji diuji dengan

menggunakan jaringan syaraf tiruan hasil dari

proses pelatihan, data uji dirambatkan maju

sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian

dibandingkan dengan target uji dan diperoleh

tingkat akurasi proses pengujian. Pada pengujian

ini metode pengenalan pola melakukan komputasi

dengan cara belajar dari pola-pola yang diajarkan

dan menghasilkan peramalan relatif yang lebih

merupakan

data

beban

nyata

(actual)

menghasilkan peramalan yang akurat. Untuk

membuktikan keakuratan peramalan ini hasil

peramalan akan dibandingkan dengan data beban

nyata dengan menguji secara acak hari jum’at.

Dapat dilihat pada Gambar 16 perbandingan

hasil peramalan dengan data beban nyata, terlihat

grafik beban nyata hari jum’at tanggal 01 Januari

2

021 menunjukkan kemiripan dengan grafik hasil

peramalan dari pelatihan dan pengujian

pengenalan pola NN. Akurasi peramalan juga

menunjukkan mape dengan nilai 0,052035,

Dengan ini hasil pengujian untuk mendapatkan

ISSN 2301 – 4156

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

7

hasil peramalan sudah sesuai dengan parameter

yang ditentukan yaitu <1.

Agar lebih yakin dengan keakuratan

peramalan, akan dilakukan perbandingan hasil

peramalan dengan data beban nyata lagi secara

acak.

Gambar 16 Perbandingan Hasil Peramalan

Dengan Data Beban Nyata

Gambar 18 Pembuktian Perbandingan Hasil

Peramalan Dengan Data Beban Nyata (2)

Dari Gambar 17 dan Gambar 18 dapat terlihat

grafik beban nyata hari jum’at dengan tanggal yang

berbeda-beda menunjukkan kemiripan dengan

grafik hasil peramalan dari pelatihan dan pengujian

pengenalan pola NN. Akurasi peramalan juga

menunjukkan mape dengan nilai kurang dari 1,

Dengan ini hasil pengujian untuk menghasilkan

peramalan sudah sesuai dengan parameter yang

ditentukan yaitu <1.

3

. Peramalan Beban Listrik Hari Idul Fitri

Gambar 19 merupakan contoh plot dari data

latih yang menunjukkan beban listrik 24 jam pada

hari idul fitri selama 2 tahun.

Data latih dirambatkan maju menuju target

latih melalui arsitektur jaringan syaraf tiruan yang

sebelumnya telah didesain. Luaran dari proses

Gambar 17 Pembuktian Perbandingan Hasil

Peramalan Dengan Data Beban Nyata (1)

ISSN 2654-9492

8

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

pelatihan adalah suatu jaringan yang terdiri dari dibandingkan dengan target uji dan diperoleh

arsitektur beserta bobot-bobot terbaik hasil tingkat akurasi proses pengujian. Pada pengujian

pembaharuan.

Dengan

jaringan

tersebut, ini metode pengenalan pola melakukan komputasi

kemudian data latih dirambatkan maju sehingga dengan cara belajar dari pola-pola yang diajarkan

diperoleh

data

keluaran

yang

kemudian dan menghasilkan peramalan relatif yang lebih

akurat dan sesuai dengan parameter yang

ditentukan.

Gambar 19 Plot Beban Listrik Hari Idul Fitri

Sebagai Data Latih

Gambar 21 Plot Beban Listrik Hari Jumat

Sebagai Data Uji

dibandingkan dengan target latih sehingga

diperoleh tingkat akurasi proses pelatihan.

Terlihat pada Gambar 20 akurasi proses

Gambar 22 merupakan hasil pengujian data

pelatihan dengan nilai mean squared error (mse) uji dengan data hasil pelatihan untuk hari idul fitri.

sebesar 1,3111 pada epoch atau iterasi 7. Ini Hasil ini merupakan hasil peramalan untuk hari idul

merupakan hasil pelatihan terbaik. Namun dengan fitri.

ini hasil pelatihan belum sesuai dengan parameter

yang ditentukan yaitu <1.

Gambar 22 Hasil Peramalan Hari Jum’at

Hasil peramalan ini jika dibandingkan dengan

data uji yang mana data uji tersebut juga

Gambar 20 Tingkat Akurasi Proses Pelatihan

Selanjutnya dilakukan pengujian data uji

dengan data hasil pelatihan. Gambar 21

merupakan contoh plot dari data uji yang

menunjukkan beban listrik 24 jam paad hari idul fitri

selama 1 tahun.

Pada proses pengujian, data uji diuji dengan

menggunakan jaringan syaraf tiruan hasil dari

proses pelatihan, data uji dirambatkan maju

sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian

merupakan

data

beban

nyata

(actual)

menghasilkan peramalan yang akurat. Untuk

membuktikan keakuratan peramalan ini hasil

peramalan akan dibandingkan dengan data beban

nyata dengan menguji secara acak hari jum’at.

Dapat dilihat pada Gambar 23 perbandingan

hasil peramalan dengan data beban nyata, terlihat

grafik beban nyata hari idul fitri tanggal 13 Mei 2021

menunjukkan kemiripan dengan grafik hasil

ISSN 2301 – 4156

SCIENCE ELECTRO, Vol. nn, No. nn, Bulan 20nn

9

peramalan dari pelatihan dan pengujian IV. KESIMPULAN

pengenalan pola NN. Akurasi peramalan juga

menunjukkan mape dengan nilai 0,025355,

Dengan ini hasil pengujian untuk mendapatkan

hasil peramalan sudah sesuai dengan parameter

yang ditentukan yaitu <1.

Secara keseluruhan penelitian ini telah

berhasil mencapai tujuan yang ingin di capai yaitu

pengenalan pola beban harian untuk peramalan

beban listrik jangka pendek Dengan hasil yang

diperoleh penelitian ini mendapatkan kesimpulan

sebagai berikut

a.

Dari hasil yang diperoleh, dapat diketahui

pola beban listrik 24 jam di hari kerja yaitu hari

selasa dan jum’at, serta di hari libur idul fitri

selama 2 tahun, dapat digunakan untuk diproses

oleh NN sehingga pola beban listrik dapat dikenali

polanya dan dapat dilakukan peramalan untuk

jangka pendek...

b.

Hasil peramalan beban listrik dari

pengujian data uji terhadap data hasil pelatihan

pengenalan pola NN menunjukkan bahwa rata-rata

akurasi dari metode pengenalan pola beban harian

untuk peramalan beban listrik menggunakan

jaringan syaraf tiruan ini adalah dengan nilai mape

<1. Dengan hasil ini membuktikan bahwa metode

ini sudah sesuai dengan parameter yang ditentukan

dan cukup baik digunakan untuk melakukan

peramalan beban listrik harian jangka pendek.

Gambar 23 Perbandingan Hasil Peramalan

Dengan Data Beban Nyata

DAFTAR PUSTAKA

Agar lebih yakin dengan keakuratan

peramalan, akan dilakukan perbandingan hasil

peramalan dengan data beban nyata lagi.

[

[

1] Septyawan, Ryan. "Analisis Peramalan

Kebutuhan Energi Listrik PLN Area Batam

Menggunakan Metode Regresi Linear." (2018)

2] Baskoro, Farid, Fahmi Alamsyah, and Bambang

Suprianto. "Peramalan Beban Listrik Harian

Menggunakan Artificial Neural Network." Jurnal

Teknik Elektro 10.1 (2021): 203-209.

[

[

3] Mataram, I. Made. "Peramalan Beban Hari Libur

Menggunakan Artificial Neural Network." Jurnal

Teknologi Elektro 7.2 (2008).

4] Wibowo, Helmi, Yadi Mulyadi, and Ade Gaffar

Abdullah. "Peramalan beban listrik jangka pendek

terklasifikasi berbasis metode autoregressive

integrated moving average." Electrans 11.2

(2012): 44-50.

[

[

[

5] Rizqulloh, Fakhruddin Rafi, Suprihadi Prasetyono,

and Widya Cahyadi. "Analisis Perbandingan

Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek Antara

Metode Backpropagation Neural Network Dengan

Metode Regresi Linear." Jurnal Arus Elektro

Indonesia 6.3 (2020): 69-77.

6] Binoto, Maju, and Yulianto Kristiawan. "Peramalan

Energi Listrik Yang Terjual Dan Daya Listrik

Tersambung Pada Sistem Ketenaglistrikan Untuk

Jangka Panjang Di Solo Menggunakan Model

Artificial Neural Network." Prosiding SNATIF

(2015): 235-242.

7] Billah, Ahmad Burhanuddin, M. Jasa Afroni, and

Effendi S. Wirateruna. "Pattern Recognition untuk

Mendeteksi dan Mengklasifikasi Masalah Kualitas

Daya Listrik Menggunakan Jaringan Syaraf

Tiruan." SCIENCE ELECTRO 16.2 (2023).

Gambar 24 Pembuktian Perbandingan Hasil

Peramalan Dengan Data Beban Nyata

Dari Gambar 24 dapat terlihat grafik beban

nyata hari idul fitri dengan tanggal yang berbeda

menunjukkan kemiripan dengan grafik hasil

peramalan

dari pelatihan

dan

pengujian

pengenalan pola NN. Akurasi peramalan juga

menunjukkan mape dengan nilai kurang dari 1,

Dengan ini hasil pengujian untuk menghasilkan

peramalan sudah sesuai dengan parameter yang

ditentukan yaitu <1.

.

:

ISSN 2654-9492