Perencanaan Jadwal Pembangkit Listrik untuk Mempertahankan Frekuensi Jaringan dengan Integrasi Baterai dan Tenaga Surya yang Tinggi Menggunakan Algoritma PSO

Ahmed A. B. Osman, M. JASA AFRONI dan EFENDI S WIRATERUNA

Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Islam Malang

Email: 22001053026@unisma.ac.id

- Abstrak

- Kriteria penting dalam pengoperasian sistem tenaga listrik adalah memenuhi permintaan daya dengan biaya bahan bakar minimum menggunakan campuran optimal berbagai pembangkit listrik. Selain itu, untuk memasok daya listrik kepada pelanggan secara aman dan ekonomis, Unit Commitment (UC) termal dianggap sebagai salah satu opsi terbaik yang tersedia. Dengan demikian, diketahui bahwa UC sistem termal yang optimal menghasilkan penghematan besar bagi utilitas listrik. UC adalah masalah penentuan jadwal unit pembangkit yang tunduk pada kendala perangkat dan operasi. Perumusan UC telah dibahas. Algoritma berdasarkan teknik Particle Swarm Optimization, pencarian global berbasis populasi, telah dikembangkan untuk memecahkan masalah UC. Algoritma yang ditulis dalam kode MATLAB diimplementasikan pada sembilan generator dan penetrasi PV serta integrasi Energy Storage System (ESS) ke dalam sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSO efektif dalam menghasilkan solusi optimal untuk masalah UC dengan biaya operasi yang diminimalkan selama jangka waktu 24 jam.

- Kata kunci: UC, optimasi kelompok partikel

- latar belakang

Masalah optimasi Unit commitment (UC) diperlukan untuk menyelesaikan penentuan tingkat fundamental dispatch dalam sistem pembangkitan daya. UC yang menentukan beban unit pembangkitan daya untuk memenuhi permintaan beban sistem pembangkitan dalam periode tertentu dianggap sebagai masalah optimasi yang kompleks. Kompleksitas unit commitment semakin ditingkatkan oleh kendala tertentu yang mematuhi beberapa keadaan sistem dan fisik termasuk memenuhi persyaratan pasar, memenuhi batas emisi, dan menyerap sumber energi terbarukan. Prinsip utama UC adalah untuk menurunkan seluruh biaya pembangkitan sambil tetap memenuhi persyaratan sistem. Bentuk kendala UC dasar sebagian besar menyerupai masalah kendala Economic Load Dispatch (ELD). Rencana dan jadwal pembangkitan output untuk durasi temporal atau kerangka perencanaan yang ditetapkan dianggap sebagai perbedaan mendasar antara UC dari ELD misalnya, harian, mingguan, dan bulanan. [1]

- Tinjauan Literatur

Operator sistem dapat menggunakan model Security Constraint Unit Commitment  [2] untuk memastikan pengoperasian sistem tenaga listrik yang aman dan efektif dengan menetapkan jadwal yang paling tepat untuk pembangkitan unit yang akan memenuhi permintaan yang diharapkan dan pembangkitan Renewable Energy Sources (RES) sambil memenuhi kendala operasional. Risiko stabilitas frekuensi yang lebih tinggi dikaitkan dengan jaringan listrik dengan persentase RES yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin stabilitas frekuensi, batasan stabilitas frekuensi harus dipertimbangkan dalam masalah UC.

Namun demikian, kompleksitas matematika simulasi mencegahnya untuk dimasukkan dalam model optimasi. Akibatnya, untuk mendapatkan formulasi analitis frekuensi nadir, model respons frekuensi sistem dari studi sebelumnya disederhanakan. Kemudian, untuk membuat model Frequency Constraint Unit Commitment (FCUC), model optimasi diintegrasikan dengan kendala stabilitas frekuensi analitis. Pendekatan berbasis model system frequency response [3] dan pendekatan linier adalah dua cara umum yang digunakan dalam studi sebelumnya untuk menentukan frekuensi nadir.

Menurut teknik linier, daya keluaran governor akan meningkat secara stabil pada kecepatan yang ditetapkan setelah gangguan hingga daya maksimum tercapai. Dengan asumsi tersebut, frekuensi nadir dapat diperoleh secara analitis [4] dan digunakan untuk membuat model FCUC linear. Dalam [5], model UC berdasarkan metode linear diusulkan, dengan mempertimbangkan respons frekuensi dan respons inersia penyimpanan baterai. Dalam model UC dalam [6], respons frekuensi turbin angin di bawah kendali inersia virtual diperhitungkan. Dalam [7], model FCUC stokastik dengan ketidakpastian angin diajukan, dengan anggapan bahwa reaksi governor akan diberikan secara linear.

- Perumusan masalah

- Bagaimana merencanakan UC yang optimal selama penetrasi PV dan penyimpanan energi yang tinggi?

- Bagaimana frekuensi minimum dilakukan dalam penjadwalan pembangkit listrik?

- Perumusan Masalah UC

- Fungsi Tujuan

Tujuan dari fungsi objektif studi ini adalah untuk meminimalkan biaya produksi variabel—yang mencakup biaya awal dan biaya bahan bakar untuk pembangkitan—selama periode waktu tertentu dalam masalah Day Ahead UC (DAUC). Fungsi objektif dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut:

minPGk,t,Uk,t J= k=1Nt=124(FC(k,t)∗PG(k,t)) +FSUCk,t+FSDck,t

(1)

Dimana:

PGk,t:  Daya keluaran unit pada saat itu

Uk,t: Variabel keputusan biner yang mewakili status online unit pada saat itu

FpPG(k,t): Biaya produksi

FSUCk,t: Biaya Start-Up
FSDck,t: Biaya shut-down

FC(k,t): Biaya fuel

- Biaya Produksi

Persamaan tersebut merupakan fungsi kuadrat yang mewakili biaya pembangkitan. Menggunakan fungsi biaya kuadrat dan Mixed Integer Quadratic Programming (MIQP)

FpPGk,t=ak+bkPGk,t+                                                    ckPGk,t2

(2)

Dimana ak, bk, ck adalah koefisien generator ktℎ.

- Biaya Start-up

Boiler pada unit generator harus mencapai tekanan dan suhu operasi sebelum dapat dinyalakan dan mulai memasok daya ke jaringan. Biaya awal adalah biaya yang dikeluarkan untuk menaikkan suhu dan tekanan operasi boiler.

FSUCk,t=k=1NSUC ∗ (U(k,t)−U(k,t−1))
                              (3)

Dimana U(k,t−1) adalah keadaan unit pada periode waktu sebelumnya.

- Biaya Shut-down

Ketika unit termal dimatikan, biaya ini akan dikeluarkan. Biasanya, penanganannya ditentukan oleh variabel integer dan dimodelkan sebagai biaya tetap, pada beberapa kasus.

FSDCk,t=k=1NSDC ∗ (U(k,t−1)−U(k,t))
     (4)

- Batasan

- Batasan Unit

Batasan Pembangkitan Daya

Setiap unit pembangkit termal hanya dapat menghasilkan sejumlah daya tertentu, Batasan berikut diperkenalkan sebagai berikut:

PGminkUk,t≤PGk,t≤PGmaxkUk,t,

1≤t≤24,    1≤k≤N

(5)

Dimana:

PGmink: Batas daya keluaran minimum unit
PGmaxk: Batas daya keluaran maximum unit

Batasan Ramp Rate

Batasan pada ramp up dan down tergantung pada daya keluaran generator PGk,t. Berikut ini adalah rumusan kendalanya:

PGk,t−PGk,t−1≤URRk
, 2≤t≤24,1≤k≤N

(6)

PGk,t−1−PGk,t≤DRRk
, 2≤t≤24,1≤k≤N

(7)

Dimana:

URRk: tingkat kenaikan  maksimum unit k

DRRk: tingkat penurunan maksimum unit k

- Batasan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS)

Daya BESS dapat dihitung seperti yang diberikan di bawah ini.

PESS (t)=(Pdist∗disESSt)+(Pcℎt∗cℎESSt)

(8)

Dimana:

PESS (t): Daya charging/discharging

Pdist, Pcℎt: Daya discharging dan charging daya Baterai pada saat t

disESSt,cℎESSt: Status discharging dan charging baterai pada waktu t

- Batasan Sistem

Keseimbangan Daya Sistem

Dalam kasus pemadaman listrik maupun kondisi operasi biasa, sistem keseimbangan daya memastikan bahwa permintaan daya sistem daya terpenuhi secara konstan.

| Netloadt=PLt−PPV(t) , 1≤t≤24 (9) |  |
| --- | --- |
| k=1NPGk,tU(k,t)=Netloadt +PESS(t), 1≤t ≤24 (10) |

Dimana PLt adalah daya beban pada waktu t

Cadangan Putar Sistem

Semua unit generator yang disinkronkan dengan sistem tenaga dan mampu meningkatkan produksinya dari level pengiriman saat ini ke level output maksimum dalam waktu kurang dari satu jam memenuhi kriteria cadangan ini. Kriteria ini didefinisikan sebagai berikut untuk kendala:

k=1N[PGmaxk−PG(k,t)]U(k,t)≥Sreq(t), 1≤t≤24 (11)

k=1,k≠iN[PGmaxkU(k,t)−PG(k,t)]≥PG(i,t), 1≤t≤24 ,1≤i≤N (12)

Dimana Sreq(t) persyaratan cadangan putar dalam MW pada saat t

- Batasan Tergantung Waktu

Sejumlah waktu tertentu harus berlalu agar unit dapat dipindahkan ke kondisi online atau offline sesuai dengan batasan waktu yang bergantung.

Gk=Uk,0MUT(k)−τk0, MUT(k)>τk0&0 , otℎerwise , 1≤k≤N (13)

t=1G(k)1−Uk,t=0,if Uk,0=1 and MUT(k)>τk 0, 1≤k≤N (14)

i=tt+MUT−1Uk,i≥MUT(Uk,t−Uk,t−1) (15)

G(k)+1≤t≤24−MUT(k)+1, 1≤k≤N (16)

Dimana MUT(k) adalah unit k's minimum uptime; G(k) adalah jumlah jam tambahan yang harus dimiliki unit k yang sebelumnya online untuk tetap online agar memenuhi batasan MUT;

- Hasil Uji Coba

- Deskripsi Data Sistem

Untuk mensimulasikan formulasi masalah UC yang disajikan dalam Bab 2, data dan skenario sistem dijelaskan dalam Bab ini. Sistem yang dipelajari mencakup sistem multi-unit yang dimodifikasi dengan sumber energi terbarukan. Empat kasus dipertimbangkan, yang masing-masing mempertimbangkan prakiraan keluaran PV dan sumber penyimpanan Energi yang berbeda: (a) level rendah, (b) level sedang, (c) level tinggi, dan (d) prakiraan terputus-putus. Kasus-kasus ini diterapkan untuk menganalisis pengaruh kontribusi keluaran daya PV pada hasil UC.

Table 1: System data 1

| Unit | SUc | SDc | FC | URR | DRR | MUT | MDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ($) | ($) | $MW | MWℎ | MWℎ | (ℎ) | (ℎ) |
| PG1 | 1000 | 500 | 20 | 150 | 200 | 6 | 6 |
| PG2 | 970 | 485 | 20 | 150 | 200 | 4 | 4 |
| PG3 | 700 | 350 | 15 | 150 | 100 | 5 | 5 |
| PG4 | 680 | 340 | 15 | 55 | 78 | 3 | 3 |
| PG5 | 550 | 230 | 10 | 55 | 78 | 3 | 2 |
| PG6 | 450 | 225 | 10 | 55 | 78 | 2 | 2 |
| PG7 | 370 | 185 | 6 | 55 | 78 | 6 | 6 |
| PG8 | 480 | 240 | 5 | 55 | 60 | 5 | 5 |
| PG9 | 660 | 330 | 5 | 55 | 45 | 3 | 3 |

Table 2: System data 2

| Unit | K | T | Hsys | PGmax | PGmin | S | Generator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pu) | (sec) | (sec) | (MW) | (MW) | (MVA) | Types |
| PG1 | 8.4 | 2.3 | 3.75 | 455 | 50 | 500 | Diesel |
| PG2 | 8.4 | 2.3 | 3.75 | 455 | 50 | 500 | Diesel |
| PG3 | 8.4 | 2.4 | 1.325 | 150 | 40 | 170 | Diesel |
| PG4 | 8.4 | 2.7 | 1.125 | 130 | 20 | 150 | Diesel |
| PG5 | 2.4 | 2.8 | 1.125 | 130 | 20 | 150 | Diesel |
| PG6 | 2.4 | 2.8 | 1.45 | 162 | 25 | 182 | Diesel |
| PG7 | 2.8 | 3 | 1.35 | 180 | 20 | 200 | Diesel |
| PG8 | 2.8 | 3 | 1 | 85 | 25 | 105 | Diesel |
| PG9 | 1.7 | 2.6 | 0.75 | 55 | 10 | 65 | Diesel |

Table 3: Data Batrai

| battery |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | effDischarge (%) | effCharge (%) | Discharging Maximum (%) | Charging Maximum (%) | Initial Condition Soc (%) | Capacity (MW) |
| 10 | 95 | 95 | 7 | 7 | 50 | 100 |

Figure 1 beban dan PV Forecast

- Hasil UC Optimal (methode 1)

Table 4 Hasil UC  Case a

| Hour/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 85 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 107 | 85 | 55 |
| 3 | 0 | 0 | 40 | 55 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 4 | 0 | 50 | 125 | 20 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 5 | 0 | 50 | 40 | 20 | 130 | 97 | 180 | 85 | 55 |
| 6 | 50 | 50 | 120 | 75 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 7 | 111 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 8 | 61 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 9 | 50 | 50 | 129 | 52 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 61 | 67 | 25 | 10 |
| 11 | 50 | 50 | 40 | 20 | 128 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 12 | 50 | 50 | 40 | 20 | 88 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 13 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 123 | 180 | 85 | 55 |
| 14 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 93 | 180 | 85 | 55 |
| 15 | 50 | 50 | 40 | 20 | 78 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 16 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 43 | 180 | 85 | 55 |
| 17 | 271 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 18 | 455 | 250 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 19 | 455 | 160 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 20 | 455 | 262 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 21 | 395 | 100 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 22 | 315 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 23 | 215 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 24 | 75 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |

Table 5: Kondisi Batrai Case a

| Hour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charging and discharging condition/h | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Hour | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Charging and discharging condition/h |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Hour | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| Charging and discharging condition/h |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Hour | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| Charging and discharging condition/h | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

Hijau= Charging
Biru= Disharging

Table 6: Hasil UC Case b

| Hour/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 85 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 172 | 85 | 55 |
| 3 | 0 | 0 | 40 | 55 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 4 | 0 | 0 | 150 | 45 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 130 | 137 | 180 | 85 | 55 |
| 6 | 50 | 50 | 150 | 45 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 7 | 100 | 50 | 150 | 121 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 8 | 51 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 9 | 50 | 50 | 99 | 52 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 20 | 52 | 61 | 180 | 60 | 10 |
| 11 | 50 | 50 | 40 | 20 | 107 | 25 | 180 | 76 | 55 |
| 12 | 50 | 50 | 40 | 20 | 68 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 13 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 103 | 180 | 85 | 55 |
| 14 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 63 | 180 | 85 | 55 |
| 15 | 50 | 50 | 40 | 20 | 58 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 16 | 50 | 50 | 40 | 20 | 128 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 17 | 251 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 18 | 455 | 206 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 19 | 455 | 160 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 20 | 455 | 262 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 21 | 395 | 100 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 22 | 315 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 23 | 215 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 24 | 75 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |

Table 7: Hasil UC Case c

| Hour/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 85 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 172 | 85 | 55 |
| 3 | 0 | 0 | 40 | 55 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 4 | 0 | 50 | 125 | 20 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 5 | 0 | 50 | 50 | 20 | 130 | 87 | 180 | 85 | 55 |
| 6 | 50 | 50 | 120 | 75 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 7 | 100 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 171 | 85 | 55 |
| 8 | 50 | 50 | 150 | 111 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 9 | 50 | 50 | 111 | 20 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 25 | 180 | 63 | 55 |
| 11 | 50 | 50 | 40 | 20 | 88 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 12 | 50 | 50 | 40 | 20 | 38 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 13 | 50 | 50 | 40 | 20 | 113 | 80 | 180 | 85 | 55 |
| 14 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 25 | 178 | 85 | 55 |
| 15 | 50 | 50 | 40 | 20 | 52 | 25 | 166 | 85 | 55 |
| 16 | 50 | 50 | 40 | 20 | 88 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 17 | 211 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 18 | 455 | 136 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 19 | 455 | 160 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 20 | 455 | 262 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 21 | 395 | 100 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 22 | 315 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 23 | 2015 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 24 | 75 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |

Table 8: Hasil UC Case d

| Hour/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 85 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 162 | 85 | 55 |
| 3 | 0 | 0 | 40 | 55 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 4 | 0 | 50 | 125 | 20 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 5 | 0 | 50 | 50 | 20 | 130 | 87 | 180 | 85 | 55 |
| 6 | 50 | 50 | 150 | 45 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 7 | 91 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 8 | 50 | 50 | 150 | 93 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 9 | 100 | 50 | 150 | 111 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 25 | 102 | 69 | 55 |
| 11 | 50 | 50 | 150 | 31 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 12 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 25 | 79 | 66 | 55 |
| 13 | 51 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 14 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 63 | 180 | 85 | 55 |
| 15 | 50 | 50 | 40 | 20 | 52 | 25 | 102 | 49 | 55 |
| 16 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 138 | 180 | 85 | 55 |
| 17 | 201 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 18 | 455 | 199 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 19 | 455 | 160 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 20 | 455 | 262 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 21 | 395 | 100 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 22 | 315 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 23 | 215 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 24 | 75 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |

Table 9: Kondisi Batrai Case b,c dan d

| Hour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charging and discharging condition/h | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Hour | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Charging and discharging condition/h |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Hour | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| Charging and discharging condition/h |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Hour | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| Charging and discharging condition/h | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

Mengintegrasikan sistem penyimpanan energi dengan pembangkit listrik PV akan sangat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan manfaat sistem energi lingkungan dalam berbagai skenario perkiraan PV. Elemen dinamis diperkenalkan yang dengan terampil mengatur fluktuasi yang melekat pada energi matahari melalui strategi operasional unik yaitu mengisi daya sistem penyimpanan energi ketika pembangkit listrik PV nol dan mengeluarkannya ketika listrik PV tersedia, sehingga meningkatkan kinerja sistem tenaga secara keseluruhan.

Table 10: Biaya Operasi

| Cases | Objective Function ($) |
| --- | --- |
| 1a | 258681 |
| 1b | 255254 |
| 1c | 251059 |
| 1d | 262687 |

Dalam semua skenario, unit penyimpanan baterai ditambahkan ke jaringan listrik untuk mengatur output dari sumber energi konvensional. Sistem menganggap bahwa baterai memiliki efisiensi 95% untuk pengisian dan pengosongan daya. Sasaran pengoptimalan adalah untuk menemukan cara untuk mengisi daya baterai dengan biaya rendah dan menggunakannya lagi saat diperlukan. Penyimpanan baterai memungkinkan penyimpanan energi ekstra dari unit konvensional. Sesuai dengan semua hasil simulasi yang disajikan dalam Tabel 5, Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9, pendekatan yang diusulkan dapat secara efisien menemukan jadwal unit optimal selama cakrawala waktu 24 jam saat ESS terintegrasi ke sistem. Pengoperasian pengisian/pengosongan daya penyimpanan baterai diilustrasikan dalam tabel 6 dan tabel 10. Dan total biaya pembangkitan yang diperoleh dengan pendekatan PSO yang diusulkan dapat diterima seperti yang ditunjukkan pada tabel 11.

- Perbandingan Metode 1 dan 2

Uji perbandingan ini digunakan untuk menemukan teknik solusi yang paling optimal untuk meminimalkan biaya sistem pembangkit. Kedua pengujian hanya mempertimbangkan perkiraan PV rendah tanpa Baterai hanya untuk menguji metode mana yang beroperasi dengan biaya lebih murah.

- Table 11: Hasil UC  metode 1

| Hour/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 85 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 85 | 55 |
| 3 | 0 | 0 | 40 | 55 | 130 | 155 | 180 | 85 | 55 |
| 4 | 0 | 0 | 150 | 38 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 5 | 0 | 50 | 40 | 20 | 130 | 90 | 180 | 85 | 55 |
| 6 | 50 | 50 | 150 | 38 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 7 | 118 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 8 | 68 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 9 | 50 | 50 | 150 | 38 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 10 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 85 | 55 |
| 11 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 30 | 180 | 85 | 55 |
| 12 | 50 | 50 | 40 | 20 | 95 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 13 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 130 | 180 | 85 | 55 |
| 14 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 100 | 180 | 85 | 55 |
| 15 | 50 | 50 | 40 | 20 | 85 | 25 | 180 | 85 | 55 |
| 16 | 50 | 50 | 40 | 20 | 130 | 50 | 180 | 85 | 55 |
| 17 | 278 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 18 | 455 | 243 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 19 | 455 | 153 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 20 | 455 | 255 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 21 | 438 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 22 | 308 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 23 | 208 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |
| 24 | 68 | 50 | 150 | 130 | 130 | 162 | 180 | 85 | 55 |

- Table 12: Hasil UC metod 2

| Hour/Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 455 | 90 | 0 | 55 | 20 | 25 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | 455 | 215 | 0 | 20 | 75 | 25 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 270 | 100 | 50 | 20 | 20 | 80 | 0 | 55 | 55 |
| 6 | 445 | 150 | 40 | 75 | 75 | 25 | 55 | 25 | 10 |
| 7 | 455 | 345 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 80 | 55 |
| 8 | 455 | 340 | 40 | 20 | 75 | 25 | 20 | 25 | 10 |
| 9 | 170 | 300 | 90 | 75 | 20 | 80 | 75 | 80 | 10 |
| 10 | 135 | 200 | 40 | 20 | 75 | 25 | 20 | 25 | 10 |
| 11 | 160 | 100 | 40 | 20 | 130 | 80 | 20 | 80 | 10 |
| 12 | 253 | 50 | 90 | 20 | 52 | 25 | 75 | 25 | 10 |
| 13 | 325 | 100 | 40 | 75 | 20 | 80 | 20 | 25 | 55 |
| 14 | 390 | 50 | 40 | 20 | 75 | 25 | 20 | 80 | 10 |
| 15 | 230 | 100 | 40 | 75 | 20 | 25 | 20 | 25 | 55 |
| 16 | 290 | 50 | 90 | 20 | 75 | 25 | 75 | 25 | 10 |
| 17 | 455 | 350 | 140 | 75 | 20 | 25 | 20 | 80 | 55 |
| 18 | 455 | 455 | 150 | 130 | 130 | 160 | 75 | 25 | 10 |
| 19 | 455 | 345 | 150 | 130 | 10 | 135 | 20 | 80 | 55 |
| 20 | 455 | 455 | 150 | 130 | 130 | 162 | 85 | 25 | 10 |
| 21 | 455 | 331 | 150 | 130 | 130 | 84 | 20 | 25 | 55 |
| 22 | 433 | 350 | 150 | 52 | 130 | 25 | 20 | 80 | 10 |
| 23 | 255 | 400 | 50 | 20 | 130 | 80 | 75 | 85 | 55 |
| 24 | 235 | 450 | 40 | 75 | 130 | 25 | 20 | 25 | 10 |

Table 13: Biaya metode 1 dan 2

| metode | Objective Function ($) |
| --- | --- |
| 1 | 286940 |
| 2 | 362465 |

Perbandingan hasil dan kinerja UC untuk kasus a disajikan dalam Tabel 12 dan Tabel 13, untuk metode 1 sistem dioperasikan untuk menemukan biaya yang diminimalkan dengan mengoperasikan Generator 7, 8, dan 9 sebagai unit dasar karena memiliki biaya bahan bakar, biaya penyalaan, dan biaya penghentian minimum. Namun dalam metode 2, yang pertama kali dihasilkan beroperasi sebagai unit dasar karena memiliki batas pembangkitan daya maksimum dengan mempertimbangkan laju peningkatan untuk memenuhi beban sebanyak mungkin. Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 14 biaya lebih mahal jika menggunakan metode 2 daripada metode 1.

- Kesimpulan

Studi ini memberikan gambaran umum dari berbagai bidang penelitian tentang pemodelan UC dengan penggabungan PV dan ESS. Beberapa artikel penelitian terkini ditinjau untuk mengembangkan beberapa model dan pendekatan UC. Beberapa model matematika UC yang signifikan dengan keterbatasan yang mengintegrasikan PV dan ESS dijelaskan dan diilustrasikan secara rinci dalam upaya tinjauan ini.

Lebih jauh, beberapa teknik yang telah diuji untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah UC yang dapat ditemukan dalam literatur terkini diperiksa. Selain itu, berbagai batasan yang diperhitungkan untuk model UC—yang diperoleh dari berbagai karya penelitian—dikompilasi dan dianalisis untuk berbagai integrasi terbarukan. Seperti yang telah dicatat dalam referensi, mayoritas penelitian tentang integrasi ESS dan penetrasi PV dalam model UC bertujuan untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan.

- Referensi

| [1] | Santillan, L. R. T., Senen, K. B. A., Wamilda, R. I., Ocampo, L., Seva, R., Bacalso, R. J., & Liggayu, A. (2016, January 1). Application of Unit Commitment with Market Pool in a Peaking Power Generation Firm in the Philippines for a Cost Reduction Case Study. Journal of Engineering. https://doi.org/10.1155/2016/6105720 |
| --- | --- |
| [2] | Constante-Flores G, Conejo A, Qiu F. AC network-constrained unit commitment via conic relaxation and convex programming. Int J Electr Power Energy Syst 2022; 134:107364. |
| [3] | Anderson P, Mirheydar M. A low-order system frequency-response model. IEEE Trans Power Syst 1990;5(3):720–9. |
| [4] | Chavez H, Baldick R, Sharma S. Governor rate-constrained opf for primary frequency control adequacy. IEEE Trans Power Syst 2014;29(3):1473–80. |
| [5] | Trovato V, Bialecki A, Dallagi A. Unit commitment with inertia-dependent and multispeed allocation of frequency response services. IEEE Trans Power Syst 2019; 34(2):1537–48. |
| [6] | Malekpour M, Zare M, Azizipanah-Abarghooee R, Terzija V. Stochastic frequency constrained unit commitment incorporating virtual inertial response from variable speed wind turbines. IET Gener Transm Distrib 2020;14(22):5193–201. |
| [7] | Teng F, Trovato V, Strbac G. Stochastic scheduling with inertia-dependent fast frequency response requirements. IEEE Trans Power Syst 2016;31(2):1557–66. |
| [8] | D. Aik and L. Hau, "A general-order system frequency response model incorporating load shedding: Analytic modeling and applications," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 21, pp. 709-717, 2006. |